| Statie de epurare,statia de pompare,retea de canalizare cu lungimea aproximativ=7km de terenurile APL I Hrusova, situat in intravilan extravilan , s. Chetroasa, s.Ciopleni, com. Hrusova r-nul Criuleni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-8-1s

Retele exterioare de canalizare Cpr

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele exterioare de canalizare Cpr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Земляные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) |  |  | 100 m3 |  | 13,040 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 26,73 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 82,40 |  |  |
| 3 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) |  |  | m3 |  | 26,420 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 31,97 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 3,17 |  |  |
| 4 | TsC03B11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором) |  |  | 100 m3 |  | 59,710 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 140,32 |  |  |
| 5 | TsA10B2 |  | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.(Дороботка мокрого грунта ) |  |  | m3 |  | 185,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 514,30 |  |  |
| 6 | TsA16B5 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник. в мокрых грунтах) |  |  | m3 |  | 19,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 43,13 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 4,37 |  |  |
| 7 | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта) |  |  | 100 m3 |  | 3,980 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 5,25 |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта ) |  |  | 100 m3 |  | 3,980 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,96 |  |  |
| 9 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 677,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 71,76 |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) |  |  | 100 m3 |  | 3,980 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,43 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,59 |  |  |
| 11 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) |  |  | m3 |  | 1 429,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 442,99 |  |  |
| 12 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) |  |  | m3 |  | 1 429,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 243,23 |  |  |
| 13 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером) |  |  | 100 m3 |  | 57,180 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 62,33 |  |  |
| 14 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками) |  |  | 100 m3 |  | 57,180 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 504,33 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 594,10 |  |  |
| 15 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления) |  |  | m2 |  | 92,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 33,12 |  |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  | buc |  | 0,17 |  |  |
|  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  | buc |  | 0,28 |  |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 1,37 |  |  |
| 16 | TsC55A |  | Pomparea apei din excavatii si transee (V=882*0,7*0,5)* 2линии=618м3 |  |  | m3 |  | 618,000 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 1 050,60 |  |  |
| 17 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок) |  |  | m3 |  | 160,000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 97,60 |  |  |
|  | 14211022005251 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 164,00 |  |  |
| 18 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебень fr.20-40) |  |  | m3 |  | 80,000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 93,60 |  |  |
|  | 14211022060362040 |  | Щебень fr.20-40 |  |  | m3 |  | 82,00 |  |  |
| 19 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебень fr.5-10) |  |  | m3 |  | 80,000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 93,60 |  |  |
|  | 14211022060362510 |  | Щебень fr.5-10 |  |  | m3 |  | 82,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Земляные работы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Трубопроводы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 RC ф110 PN1.0 Мпа SDR-17 ) |  |  | m |  | 5 100,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 933,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 484,50 |  |  |
|  | 2521216710001100 |  | Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 RC ф110 PN1.0 Мпа SDR-17 |  |  | m |  | 5 125,50 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 510,00 |  |  |
| 21 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 RC ф90 PN1.0 Мпа SDR-17 ) |  |  | m |  | 1 380,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 166,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 84,18 |  |  |
|  | 2521216710101190 |  | Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 RC ф90 PN1.0 Мпа SDR-17 |  |  | m |  | 1 386,90 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 55,20 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 55,20 |  |  |
| 22 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ф110, ф90мм) |  |  | m |  | 6 480,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 26,57 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 12,96 |  |  |
| 23 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф80mm)(''Tehnotitan'') |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 2874117300002180 |  | Задвижка d=80mm |  |  | buc |  | 24,96 |  |  |
| 24 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Обратный клапан ф80мм) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 287411730000180 |  | Обратный клапан ф80мм |  |  | buc |  | 8,32 |  |  |
| 25 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Aдаптер фланцевый ПЭ ф90) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 25231567130071190 |  | Aдаптер фланцевый ПЭ ф90 |  |  | buc |  | 14,14 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
| 26 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец свободный Pу1,0 DN90) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,12 |  |  |
|  | 287527442820090 |  | Фланец свободный Pу1,0 DN90 |  |  | buc |  | 14,42 |  |  |
|  | 251373660100090 |  | Garnituri cauciuc cu insertii ф90 |  |  | buc |  | 14,56 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 115,36 |  |  |
| 27 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm(Tрубы тонкостенные полиэтиленовые Д=200x3,2мм (гильза)) |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,99 |  |  |
|  | 2521216701001200 |  | Tрубы тонкостенные полиэтиленовые Д=200x3,2мм (гильза)) |  |  | m |  | 12,30 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 28 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетон на упоры) |  |  | m3 |  | 4,360 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 31,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 827,88 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,46 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 3,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,19 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,62 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,09 |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Cигнальная лента |  |  | m |  | 6 480,000 |  |  |
|  | 64576878980909 |  | Cигнальная лента |  |  | m |  | 6 998,40 |  |  |
| 30 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Тонкостенные трубы полиэтиленовые Д=280x4,4мм (футляр)) |  |  | m |  | 196,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 38,61 |  |  |
|  | 2521216701001280 |  | Тонкостенные трубы полиэтиленовые Д=280x4,4мм (футляр) |  |  | m |  | 200,93 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 5,88 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 2,65 |  |  |
| 31 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Aвтоматический воздушный клапан Д=80мм) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 287411730070180 |  | Cтоимость автоматического воздушного клапана Д=80мм |  |  | buc |  | 4,16 |  |  |
| 32 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник чугунный фланцевый Д=80x80мм) (''Hydro Systems'') |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |
|  | 287527411638080 |  | Тройник чугунный фланцевый Д=80x80мм |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |
|  | 251373660100080 |  | Garnituri cauciuc cu insertii ф80 |  |  | buc |  | 12,73 |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубопроводы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Колодцы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 3,990 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 26,93 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,53 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,07 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 7,38 |  |  |
| 34 | AcE11B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) |  |  | m3 |  | 6,650 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 64,11 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 27,46 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 1,34 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 1,79 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,81 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 275,11 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 26,87 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 16,93 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 196,32 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 13,17 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 15 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-9 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 26611264338621 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-6 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 26611264331826 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 266112643731531 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Costul capacelor din fonta tip (люки) "Л" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 666411320251110 |  | Costul capacelor din fonta tip "Л" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Скобы |  |  | kg |  | 68,000 |  |  |
|  | 287527421000022 |  | Скобы |  |  | kg |  | 69,36 |  |  |
| 42 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска скоб) |  |  | t |  | 0,068 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Соединительные элементы МС (стоимость) |  |  | kg |  | 167,000 |  |  |
|  | 287527420000023 |  | Соединительные элементы МС |  |  | kg |  | 170,34 |  |  |
| 44 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска закл. деталей) |  |  | t |  | 0,167 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,87 |  |  |
| 45 | DA11C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) |  |  | m3 |  | 5,300 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 7,42 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 5,30 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
| 46 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) |  |  | m2 |  | 44,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om. |  | 3,96 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 3,12 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  |  | Total Колодцы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Разборка и восстановление acфальтобетонного покрытия дороги (S=200x0,9=180м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri(Резка швов в асфальтобетонном покрытии) |  |  | m |  | 400,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 116,00 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 1,40 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 16,00 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 117,60 |  |  |
| 48 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги ) |  |  | m3 |  | 12,600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,16 |  |  |
|  | 295220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 9,77 |  |  |
| 49 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного основания дороги) |  |  | 100 m3 |  | 0,270 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
| 50 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания дороги) |  |  | m3 |  | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,20 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 19,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 7,56 |  |  |
| 51 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) |  |  | m3 |  | 27,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,73 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 15,52 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 11,34 |  |  |
| 52 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 45,500 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 4,09 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 3,23 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 53 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 45,500 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 5,46 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 4,28 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  |  | Total Разборка и восстановление acфальтобетонного покрытия дороги (S=200x0,9=180м2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка) |  |  | 100 m3 |  | 0,396 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,03 |  |  |
| 55 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 70,920 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 7,52 |  |  |
|  |  |  |  | Total Вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare soiciale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de canalizare Cpr. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |