- LOTUL NR.2

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri/servicii/lucrări solicitate (L*l*h) (mm) | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Prețul în lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr.2: Echipamentul pentru laborator de chimie |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 39300000-5 | Balon Erlenmeyer 100 ml | buc | 15 | Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilicată, termorezistent, capacitatea 100 ml. |  |
| 2.2 | -/- | Balon Erlenmeyer 250 ml | buc | 15 | Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilicată, termorezistent, capacitatea 250 ml. |  |
| 2.3 | -/- | Balon cotat | buc | 15 | Balon cotat, clasa A, din sticlă transparentă, cu fund plat, șlif 14/23, cu dop de polipropilenă, marcaj , capacitatea 100 ml, toleranța ± 0,1ml. |  |
| 2.4 | -/- | Balon cu fund plat | buc | 15 | Balon cu fund plat, sticlă borosilicată termorezistentă, capacitatea 100 ml. |  |
| 2.5 | -/- | Biuretă | buc | 15 | Capacitate: 25 ml, Acuratete: ± 0,05 ml, Gradatie: 0,1 ml |  |
| 2.6 | -/- | Cilindru de sticlă gradat, 50 ml | buc | 15 | Cilindru de sticlă gradat, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru, 50 ml, lungime 200 mm, gradație: 1ml, cu suport de sticlă. |  |
| 2.7 | -/- | Cilindru de sticlă gradat, 250 ml | buc | 15 | Cilindru de sticlă gradat, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru, 250 ml, cu suport de sticlă. |  |
| 2.8 | -/- | Cristalizor | buc | 3 | Cristalizor din sticlă borosilicată. Dimensiuni: Volum 300 ml |  |
| 2.9 | -/- | Eprubete gradate | buc | 300 | Eprubete gradate din sticlă borosilicată, termorezistentă, grosimea peretelui 0,8-1 mm, diametrul de 14-15mm, gradate. |  |
| 2.10 | -/- | Eprubete negradate | buc | 300 | Eprubete negradate din sticlă borosilicată, termorezistentă, grosimea peretelui 0,8-1 mm, diametrul de14 -15 mm, negradate. |  |
| 2.11 | -/- | Flacoane pentru soluții | buc | 100 | Flacoane pentru soluții din sticlă transparentă, cu volumul de 50 ml, cu gât îngust, prevăzute cu capac filetat; diametrul de 28-30 mm. |  |
| 2.12 | -/- | Lamele din sticlă termorezistentă | buc | 100 | Lamele din sticlă termorezistentă, muchii șlefuite, 25x75mm x 1,2 – 1,5 mm grosime. |  |
| 2.13 | -/- | Pahar Berzelius | buc | 15 | Pahar Berzelius din sticlă termorezistentă, forma înaltă, 150 ml, gradat |  |
| 2.14 | -/- | Pâlnie de filtrare | buc | 15 | Pâlnie de filtrare din sticlă rezistentă la spargere și la temperaturi de pana la 60 C, diametrul = 90 mm |  |
| 2.15 | -/- | Pâlnie de separare | buc | 5 | Pâlnie de separare cilindrică, negradată, cu robinet din teflon, cu volumul de 125 ml |  |
| 2.16 | -/- | Pipetă gradată 25 ml | buc | 15 | Pipetă gradată, 25 ml din sticla borosilicatică. Clasa A Gradații pe suprafața pipetei, capacitate: 25 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0,2 ml. |  |
| 2.17 | -/- | Pipetă gradată 10 ml | buc | 15 | Pipetă gradată, 10 ml din sticla borosilicatică. Clasa A Gradații pe suprafața pipetei, capacitate: 10 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0,2 ml. |  |
| 2.18 | -/- | Pipeta volumetrică | buc | 15 | Pipeta volumetrică din sticla, Clasa A Cota pe suprafața pipetei, capacitate: 10 ml |  |
| 2.19 | -/- | Recipient din sticlă | buc | 150 | Recipient din sticlă borosilicatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 100 ml, pentru păstrarea substanțelor |  |
| 2.20 | -/- | Recipient din sticlă | buc | 50 | Recipient din sticlă borosilicatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 250 ml, pentru păstrarea substanțelor |  |
| 2.21 | -/- | Recipient din sticlă | buc | 50 | Recipient din sticlă borosilicatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 500 ml, pentru păstrarea substanțelor |  |
| 2.22 | -/- | Cilindru gradat din plastic | buc | 15 | Cilindru gradat din plastic, 50 ml, forma înaltă, cu cioc, cu gradație în relief, gradație 1ml, cu suport polipropilena (PP) |  |
| 2.23 | -/- | Pahar Berzelius din plastic | buc | 15 | Pahar Berzelius plastic, 150 ml, transparent, din polipropilenă (PP), stabil în intervalul de temperatura -10 la +120°C |  |
| 2.24 | -/- | Pâlnie de filtrare | buc | 15 | Pâlnie de filtrare, d=80 – 90 mm, masă plastic, diametru partea de sus – 100 -110 mm |  |
| 2.25 | -/- | Flacoane pentru soluții | buc | 300 | Flacoane pentru soluții din polipropilenă transparentă, cu volumul de 100 ml, cu gât îngust, cu capac filetat și pipetă integrată; diametrul de 28-30 mm. |  |
| 2.26 | -/- | Flacoane pentru substanțe solide | buc | 300 | Flacoane pentru substanțe solide din polipropilenă transparentă, cu capacitatea de 100 ml, cu gât larg, cu capac filetat și spatulă integrată,diametrul de 28-30 mm. |  |
| 2.27 | -/- | Pisetă pentru apă distilată | buc | 15 | Pisetă pentru apă distilată , gât îngust, capac filetat și tub Volum 300-500 ml, cu închidere etanșă |  |
| 2.28 | -/- | Capsulă de porțelan | buc | 15 | Capsulă de porțelan glazurat, V= 75-100 ml, termorezistentă, până la temperatura de 1050 grade C |  |
| 2.29 | -/- | Clemă pentru fixarea eprubetelor | buc | 30 | Clemă pentru fixarea eprubetelor din inox, pentru eprubete cu diametrul de 14-18 mm |  |
| 2.30 | -/- | Spatulă dublă | buc | 15 | Spatulă dublă, inox, lungimeav 200-210 mm, cu ambele spatula încovoiate, rotunjite |  |
| 2.31 | -/- | Para de cauciuc | buc | 15 | Para de cauciuc pentru pipete de până la 100 ml capacitate și 5 – 9 mm diametru |  |
| 2.32 | -/- | Perie pentru eprubete | buc | 15 | Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20-30 eprubete. din aluminiu, diametrul găurii: 18-20 mm |  |
| 2.33 | -/- | Stativ pentru eprubete | buc | 15 | Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20- 30 eprubete. Din aluminiu, diametrul găurii: 18-20 mm |  |
| 2.34 | -/- | Stativ pentru uscarea eprubetelor | buc | 15 | Stativ pentru uscarea eprubetelor cu Ø 14 -20 mm. Număr de locașuri 30, dimensiuni L x l x H (mm) 100 x 100 x 70. Culoare: albă |  |
| 2.35 | -/- | Boxă cu capac pentru reactivi | buc | 15 | Boxă cu capac pentru reactivi, vase chimice, ustensile de laborator Dimensiuni L x l x H (mm) 20 x 25 x 18-20. Formă: dreptunghiulară, netedă. Material: Polipropilenă |  |
| 2.36 | -/- | Spirtieră de laborator | buc | 15 | Spirtieră de laborator. Sticlă termorezistentă sau inox. Componente: rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100 -150 ml. |  |
| 2.37 | -/- | Stativ de laborator | buc | 15 | Stativ de laborator (cu talpa masiva din oțel sau fontă cu dimensiuni minime de 120 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu lungime de minim 600 si diametrul de 10-12 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă, cu cel puțin două mufe, un inel (diametrul min. 50 mm ) și un clește ) |  |
| 2.38 | -/- | Balanță electronica de masă | buc | 2 | Încărcare maximă, capacitate 0-1000 g, precizie de min. 0,1 g, afișaj LCD, tara zero, țava de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. |  |
| 2.39 | -/- | Balanță electronica de precizie | buc | 1 | Încărcare maximă, capacitate 0-200 g, precizie de min. 0,01 g, afișaj LCD, tara zero, țava de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. |  |
| 2.40 | -/- | Balanță cu două brațe egale | buc | 5 | Balanță cu două brațe egale, sensibilitate min. 20 mg, cu set de mase marcate de 150 - 200g |  |
| 2.41 | -/- | Distilator apă | buc | 1 | Distilator apă, automat cu rezervor de stocare incorporat, cu debit de 1 -2 litri/ora, din otel inoxidabil. Alimentare 220V. Capacitate rezervor 5 - 10 l Cablu pentru conectarea la rețea cu ștecher. |  |
| 2.42 | -/- | Reșou electric | buc | 1 | Reșou electric (diametru reșou minim 10 cm maxim 20 cm, tensiune alimentare 220 V , putere minimă 400 W, cu selector de putere). |  |
| 2.43 | -/- | pH- metru de masă | buc | 1 | pH- metru de masă, domeniu de măsurare: 0,00 – 14,00 pH. Rezoluție 0,01 pH, Combinație electrod pH şi accesorii, sursă alimentare curent elec, 220 V. |  |
| 2.44 | -/- | Termometru | buc | 15 | Termometru, interval: - 10 la 110 ° C, precizia 1 ° C, umplut cu alcool (roșu), |  |
| 2.45 | -/- | Set de construcție moleculară pentru elevi | buc | 5 | Cu componentele modulului se pot construi modelele tuturor substanțelor cu care se întâlnesc elevii în studiul chimiei. Conținut: Setul compus din bile colorate, cu dimensiuni diferite (prevăzute cu găuri, conform orientării spațiale a valențelor ) şi 2 tipuri de legături, mici şi mari: • atomi de hidrogen (bile albe, cu o gaură) • atomi de carbon (bile negre, cu 4 găuri) • atomi de oxigen (bile roșii, cu 2 găuri) • atomi de clor (bile verzi, cu 7 găuri) • atomi de sulf (bile galbene, cu 6 găuri) • atomi de azot (bile albastre, cu 5 găuri) • atomi de metal alcalin (bile gri, cu o gaură) • legături medii, gri • legături mari lungi, flexibile, gri.Setul va conține minimum 140 de bile. Caracteristici tehnice: Modelele atomice sunt realizate din material plastic de înaltă calitate. Setul este plasat într-o cutie de plastic, secționată pentru fiecare tip de bile și legături. |  |
| 2.46 | -/- | Colecția fibre naturale, artificiale și sintetice | buc | 1 | Colecția fibre naturale, artificiale și sintetice. In, lână, mătasă, acetat, viscoză, lavsan, nitron, capron. |  |
| 2.47 | -/- | Colecția mase plastice | buc | 1 | Colecția mase plastice. Polipropilenă, poliamid, PTFE, polistirenă, copolimer al stirenei şi butadienei |  |
| 2.48 | -/- | Colecția minerale – materii prime | buc | 1 | Colecția minerale – materii prime. Bauxită, casiterit, hematit, pirită, fosforit, bainită, siderit, wolframit. |  |
| 2.49 | -/- | Colecția scara durității | buc | 1 | Colecția scara durității: Talc, Ghips, Calcit, Fluorină, Apatit, Ortoclaz, Cuarț, Topaz, Corindon. |  |
| 2.50 | -/- | Colecția sticlă și ciment | buc | 1 | Colecția sticlă și ciment. Materii prime pentru fabricarea sticlei, sticlă suflată, sticlă specială, sticlă turnată în forme și cimentului. |  |
| 2.51 | -/- | Sistemul Periodic al elementelor chimice (conform IUPAC) | buc | 1 | Conținut: Sistemul periodic al elementelor chimice, conform IUPAC, în limba română: numărul de ordine, masa atomică relativă, simbolurile și denumirile elementelor chimice cu Z=1-18, perioadele și grupele, delimitarea metalelor de nemetale printr-o linie pronunțată și prin culorile simbolurilor, sub tabel formulele generale ale oxizilor superiori și ale compușilor cu hidrogenul, în 4 culori pentru a distinge elemente -s, -p,-d, -f, dimensiuni: 130-140 x 100-110 cm. |  |
| 2.52 | -/- | Regulile de securitate în laboratorul de chimie | buc | 1 | Lățimea 70 cm, lungimea 100 cm. Conținut:10 reguli de securitate a muncii în laboratorul de chimie, însoțite de pictograme. |  |
| 2.53 | -/- | Solubilitatea acizilor, bazelor şi sărurilor în apă | buc | 1 | Lățimea 140 cm, lungimea 100 cm. Conținut: Tabelul solubilității acizilor, bazelor şi sărurilor în apă, conform Curriculum-ului în vigoare |  |
| 2.54 | -/- | Seria electrochimică a tensiunii metalelor | buc | 1 | Lățimea 20 cm, lungimea 140 cm. Conținut: Seria electrochimică a tensiunii metalelor |  |
| 2.55 | -/- | Set planșe tematice la Chimie | buc | 1 | Set planșe tematice, minim 8 titluri (CORELAREA MARIMILOR FIZICO-CHIMICE, ACIZI, BAZE, SĂRURI, OXIZI, SUBSTANŢE SIMPLE., METALE, STRUCTURA MATERIEI etc.) Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x1000 mm |  |
| 2.56 | -/- | Cuier pentru harti si planse | buc | 1 | Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic. |  |
| 2.57 | -/- | Set pentru demonstrarea efectului electrochimic | buc | 1 |  |  |
| 2.58 | -/- | Areometre. Set 8 bucăți | buc | 1 |  |  |
| 2.59 | -/- | Model CiO2 | buc | 1 |  |  |
| 2.60 | -/- | Model NaCo2 | buc | 1 |  |  |
| 2.61 | -/- | Model Diamant | buc | 1 |  |  |
| 2.62 | -/- | Model Grafit | buc | 1 |  |  |
| 2.63 | -/- | Model Fulerin | buc | 1 |  |  |
| 2.64 | -/- | Model CsCl | buc | 1 |  |  |
| 2.65 | -/- | Model Metal | buc | 1 |  |  |
| 2.66 | -/- | Stativ pentru pipete | buc | 1 |  |  |
| 2.67 | -/- | STATIV ORIZONTAL PENTRU PIPETE | buc | 1 |  |  |
| 2.68 | -/- | Stativ pentru 2-4 pâlnii | buc | 1 |  |  |
| 2.69 | -/- | Stativ pentru 2 biurete | buc | 1 |  |  |
| 2.70 | -/- | Lingura de încarcare (set 2 piese) | buc | 1 |  |  |
| 2.71 | -/- | Pensete (set 4 unitati) | buc | 1 |  |  |
| 2.72 | -/- | Cleşte lemn | buc | 1 |  |  |
| 2.73 | -/- | Dop cauciuc d - 16mm | buc | 1 |  |  |
| 2.74 | -/- | Perforatoare pentru dopuri de cauciuc | buc | 1 |  |  |
| 2.75 | -/- | Clama Mohr | buc | 1 |  |  |
| 2.76 | -/- | Clame Hoffman | buc | 1 |  |  |
| 2.77 | -/- | Hirtie indicatoare | buc | 1 |  |  |
| 2.78 | -/- | Placuţă cu godeuri | buc | 1 |  |  |
| 2.79 | -/- | Platformă ridicatoare | buc | 1 |  |  |
| 2.80 | -/- | Balon cotat 50 ml | buc | 1 |  |  |
| 2.81 | -/- | Balon cotat 250 ml | buc | 1 |  |  |
| 2.82 | -/- | Balon cotat 500 ml | buc | 1 |  |  |
| 2.83 | -/- | Balon cotat 1000 ml | buc | 1 |  |  |
| 2.84 | -/- | Cilindru de sticlă gradat, 10 ml | buc | 1 |  |  |
| 2.85 | -/- | Cilindru de sticlă gradat, 25 ml | buc | 1 |  |  |
| 2.86 | -/- | Cilindru de sticlă gradat, 100 ml | buc | 1 |  |  |
| 2.87 | -/- | Balon Erlenmeyer 150ml | buc | 1 |  |  |
| 2.88 | -/- | Balon Erlenmeyer 250ml | buc | 1 |  |  |
| 2.89 | -/- | Fiola de cântărire 25 ml | buc | 1 |  |  |
| 2.90 | -/- | Pâlnie de separare, 250 ml | buc | 1 |  |  |
| 2.91 | -/- | Pipetă | buc | 1 |  |  |
| 2.92 | -/- | Set oxizi | buc | 1 |  |  |
| 2.93 | -/- | Set acizi | buc | 1 |  |  |
| 2.94 | -/- | Set săruir | buc | 1 |  |  |
| 2.95 | -/- | Set baza | buc | 1 |  |  |
| 2.96 | -/- | Set substanțe simple | buc | 1 |  |  |
| 2.97 | -/- | Nişă pentru laboratorul de chimie/hotă de ventelare | buc | 1 | Dulap de evacuare a gazelor. Dimensiuni:1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usa-panou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea, in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafața de lucru: inox/ceramica/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri. Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporita la factorii fizico-chimici |  |
|  |  |  |  |  | Total : |  |