CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor “  Reparatia Blocului Auditorial "Nicolae Esanu" , str. N. Testemitanu, 20

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Aula |  |  |
| 1 | RpCO56A | TIMPLARII. Demontari timplarii (usi ) | m2 | 7,80 |
| 2 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din pvc cu ancadrament, placat cu sandwich 24mm (umplutura poluretan)si gem termopan Krizet , inclusiv sistemul de ichidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 3,60 |
| 3 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice culoare alba, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (umplutura poliuretan), cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 4,20 |
| 4 | CK18C apl. K=0,20 sa | PARDOSEA. Demontarea coltarelor din aluminiu la trepte si plinte PVC (se exclude materialul) | m | 294,50 |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din lonoleum vinil omogen | m2 | 314,24 |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din placaj neslefuit | m2 | 20,50 |
| 7 | RpCH18A | Cresterea treptelor cu grinzi 100x150mm., executat din lemn de rasinoase ecarisat | m3 | 1,45 |
| 8 | CG02A | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar | m2 | 91,50 |
| 9 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din placaj neslefuit clasa III, gr=8mm | m2 | 314,24 |
| 10 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din placaj neslefuit clasa III, gr=10mm | m2 | 143,50 |
| 11 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum 2mm,temelie tare, rezistenta la foc Bfl-s1,rezistenta electrica <2.0 kB, rez.la uzura <0.15. incl pervaz galtele cu plinta 10cm. (se exclude sapa autonivelanta) | m2 | 330,00 |
| 12 | CK18C apl. | Profile din aluminiu (l=8-10mm; h=15mm) pentru protectia treptelor, prevazut cu spatiu special pentru montarea materialelor subtiri (linoleum), zona orizontala acoperita cu striatii; suruburile prin care se monteaza baza profilului in treapta este acoperita de linoleum dupa montare. | m | 247,00 |
| 13 | CK29F K=0,25 sal. | TAVAN. Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong". Demontarea placilor - Ksal=0,25, de exclus materialele | m2 | 265,25 |
| 14 | CK29F K=0,4 sal. | Panouri fibre minerale 600x600mm, grosimea de la 12mm, tip "Tigular" p/u tavane suspendate, pe carcasa existenta, prelude XL/TL24mm (se exclude diblurile si grila) ( panouri fara gauri ) | m2 | 265,25 |
| 15 | CL20A | Grile rotunde de alimentare si evacure din plastic d=200mm | buc | 12,00 |
| 16 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 265,25 |
| 17 | RpCO56B | PERETI Demontari: Bara de protectie din PAL melaminat ( 35,5ml ) | m2 | 7,10 |
| 18 | RpCP44A aplic. | Demontarea scaunelor rabatabile | kg | 2 290,00 |
| 19 | RpCO56C | Demontari: captuseli din placi ghips-carton ( PGC ) , la pereti | m2 | 6,50 |
| 20 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 16,40 |
| 21 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,10 |
| 22 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr=12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie | m2 | 8,50 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,60 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 65,00 |
| 25 | CF17C aplicativ | Diverse lucrari - Tapet din fizelina, densitatea 120g/m2 . lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 343,00 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 343,00 |
| 28 | CI18C | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn . Briu de protejare din PAL laminat cu latimea 200mm ( culoarea va fi coordonata cu beneficiarul ) ( 3 suruburi la 1ml, restul materiale se exclud ) | m | 42,00 |
| 29 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 343,00 |
|  |  | 1.2. Bloc sanitar - WC |  |  |
| 30 | RpCO56A | TIMPLARII. Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 15,75 |
| 31 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, culoare alba, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (umplutura poliuretan), cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, cheie ) | m2 | 12,60 |
| 32 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, culoare alba, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (umplutura poliuretan), cu ancadrament, cu grile de usa MBM 470x80mm pe ambele parti, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 3 chei) | m2 | 4,20 |
| 33 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,00 |
| 34 | RpCM33A | PARDOSEA. Demontarea placajelor din gresie | m2 | 61,50 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 61,50 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 61,50 |
| 37 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 400x400mm, mata, calitatea I. | m2 | 61,50 |
| 38 | CK18C | Profil metalic oval, la trepte, pentru gresie | m | 14,50 |
| 39 | CK29F K=0,25 sal. | TAVAN. Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong". Demontarea tavanului suspendat , de exclus materialele | m2 | 55,25 |
| 40 | CK29F K=0,4 sal. | Panouri perefabricate din gips 600x600x7mm ,"Amstrong", p/u tavan suspendat ( se exclud diblurile si grila) | m2 | 55,25 |
| 41 | CL20A | Grile de alimentare si evacure din plastic 150x200m, p/u tavan | buc | 9,00 |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 4,50 |
| 43 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,50 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,50 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,50 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,50 |
| 47 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 26,00 |
| 48 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 29,60 |
| 49 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 44,50 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,50 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri | m2 | 44,50 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,50 |
|  |  | 1.3. Hol niv.1 |  |  |
| 53 | RpCO56A | TIMPLARII. Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,00 |
| 54 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, culoare alba, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 3 chei) | m2 | 3,00 |
| 55 | RpCR29A | PERETI Curatarea suprafetelor | m2 | 13,65 |
| 56 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 13,65 |
| 57 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 9,50 |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 13,65 |
| 59 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3 mm grosime la art. CF50B) | m2 | 13,65 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 13,65 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 13,65 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 13,65 |
| 63 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 14,85 |
| 64 | RpCO56C | TAVAN. Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate | m2 | 149,50 |
| 65 | CK29F | Tavane suspendate din panouri fibre minerale 600x600mm, grosimea de la 12mm, tip "Tigular", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm ( placi fara gauri ) | m2 | 149,50 |
| 66 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 3,00 |
| 67 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 30,50 |
| 68 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 30,50 |
| 69 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm) | m2 | 30,50 |
| 70 | CK18C aplicativ | Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru tavan | m | 35,00 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 33,50 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 33,50 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 33,50 |
|  |  | 1.4. Retea de Incalzire - Aula |  |  |
| 74 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 4,00 |
| 75 | RpID22A | Demontarea robinetilor cu diametrul 3/8"-1/2" | buc | 5,00 |
| 76 | RpID26A | Demontarea fitingurilor | buc | 8,00 |
| 77 | RpCO56C | Demontari: masca p/u radiatoare | m2 | 11,40 |
| 78 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 24,44 |
| 79 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (se exclud radiatoarele din materiale) | m2 | 26,67 |
| 80 | Pretul firmei | Radiator "Termo" 500/130 sau analogic | buc | 105,00 |
| 81 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 28,00 |
| 82 | RpIC35A K=0,6 | Executarea filetului cu diametrul 25mm | buc | 28,00 |
| 83 | ID01A | Set robineti cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 7,00 |
| 84 | IC53A | Conector olandez, avind diametrul de 25x20mm stinga/dreapta | buc | 14,00 |
| 85 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga | buc | 7,00 |
| 86 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - futorca 25mm dreapta/stinga | buc | 28,00 |
| 87 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" - dop de radiator | buc | 7,00 |
| 88 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR Fibra d=25mm | m | 7,00 |
| 89 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, cot ppr d=25mm | buc | 28,00 |
| 90 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1", robinet PPR d=25mm | buc | 14,00 |
| 91 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1", robinet FF d=25mm | buc | 7,00 |
| 92 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 26,67 |
| 93 | CK30B | Masca demontabila pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile, cu sistem de demontare rapida la necesitate (forma si culoarea se coordoneaza cu benificiarul) | m2 | 11,40 |
|  |  | 1.5. Retea de Incalzire - WC |  |  |
| 94 | RpID22A | Demontarea robinetilor cu diametrul 3/8"-1/2" | buc | 6,00 |
| 95 | RpID26A | Demontarea fitingurilor | buc | 10,00 |
| 96 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,05 |
| 97 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (se exclud radiatoarele din materiale) | m2 | 8,38 |
| 98 | Pretul firmei | Radiator "Termo" 500/130 sau analogic | buc | 33,00 |
| 99 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 12,00 |
| 100 | ID01A | Set robineti cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 3,00 |
| 101 | IC53A | Conector olandez, avind diametrul de 25x20mm stinga/dreapta | buc | 6,00 |
| 102 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga | buc | 3,00 |
| 103 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - futorca 25mm dreapta/stinga | buc | 12,00 |
| 104 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" - dop de radiator | buc | 3,00 |
| 105 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, cot ppr d=25mm | buc | 6,00 |
| 106 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1", robinet PPR d=25mm | buc | 3,00 |
| 107 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 8,38 |
|  |  | 1.6. Retea de Apa si Canalizare - WC |  |  |
| 108 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |
| 109 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan; / Lavoar fost/folosinta | buc | 4,00 |
| 110 | SB28A | Sifon de pardoseala alcaplast 105x105/ 50mm INOX | buc | 2,00 |
|  |  | 1.7. Retea Electrica |  |  |
| 111 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 15,00 |
| 112 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 15,00 |
| 113 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 6,00 |
| 114 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 6,00 |
|  |  | 1.8. Altele |  |  |
| 115 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 19,58 |
| 116 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 19,58 |
| 117 | TsI50C5 | Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 19,58 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea Electrica |  |  |
| 118 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 2,00 |
| 119 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 64,00 |
| 120 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize ) | buc | 9,00 |
| 121 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 76,00 |
| 122 | RpEG03A | Montarea tabloului de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg , Panou de distributie intern din plastic cu usita de metal 36 locuri | buc | 2,00 |
| 123 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A | buc | 25,00 |
| 124 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63A. | buc | 4,00 |
| 125 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 14,00 |
| 126 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 575,00 |
| 127 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 745,00 |
| 128 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PV3 *4 | m | 15,00 |
| 129 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor modulare cu impuls, 1 modul, simplu, 16A | buc | 12,00 |
| 130 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor modulare dublu, 16A | buc | 4,00 |
| 131 | RpEE03A | Montarea rama modulara p/u intrerupatoare 6 locuri (Legrand, Schnaider, Viko, El-bi,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 132 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, duble, cu rama ( Hager, Schneider, Viko Legrand, El-bi....ABB sau analogic ) | buc | 9,00 |
| 133 | RpEE03C | Montarea Box 4M cu rama de metal, gri ( Compatabila cu doza de pardosea modulara ) | buc | 4,00 |
| 134 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulare 2M, 220-225V, 16A cu impamintare,compatibil cu box de pardosea 4M ( Hager, Schneider, Vico, Legrand, El-bi....ABB sau analogic ) | buc | 8,00 |
| 135 | RpEA01A K=0,2 sal. | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm, flexibil | m | 1 260,00 |
| 136 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, incastrat in tavan, 40-48W, 6000K, marime: 596x596mm, H=10mm, carcasa aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120grade, Termen de garantie: 36 luni | buc | 90,00 |
| 137 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 4,00 |
| 138 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-20W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcas alb, material carcas aluminiu; termen de garantie 36 luni | buc | 2,00 |
| 139 | Pretul firmei | Sina de conectare P C45 63A 3P 1M | buc | 5,00 |
| 140 | RpEE03B | Cutie externa IP65 240x195x90mm, p/u conectarea firelor | buc | 3,00 |
| 141 | RpEE03B | Cutie externa de ramificatii IP65 120x120x70mm, p/u conectarea firelor | buc | 6,00 |
| 142 | RpEE03B | Cutie interna IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor | buc | 3,00 |
| 143 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 70 mm. | 100 m | 0,44 |
| 144 | Pretul firmei | Canal de pardosea din plastic, gri 70x20mm | m | 44,00 |
| 145 | Pretul firmei | Conector vago 3-5 contacte | buc | 120,00 |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |
| 146 | RpVB43A K=0,5 sal. | Demontarea grilelor | buc | 46,00 |
| 147 | CL20A | Montare: Anemostat ( Difuzor ) patrat aluminiu 600x600mm, 4 directii | buc | 12,00 |
| 148 | CL20A | Montare : Grile rectangulara din aluminiu, ingropata RAL 9016 ( vopsite electrostatica ) dim. 600x300(h)mm | buc | 32,00 |
| 149 | CL20A | Montare : Grile rectangulara din aluminiu, ingropata RAL 9016 ( vopsite electrostatica ) dim. 650x650mm | buc | 2,00 |
|  |  | 2.3. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 150 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 43,00 |
| 151 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 2,00 |
| 152 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 4,00 |
| 153 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI UniFi Access Point ( U6 - LR ) | buc | 1,00 |
| 154 | 11-07-001-01 | Montare Injector U-PoE-at poe, 30W | buc | 1,00 |
| 155 | RpEE03C | Montarea Pop-up boxa 4M UTP RJ45, otel inoxidabil cu rama de metal, gri ( Compatabila cu doza de pardosea modulara ), montata in pardosea | buc | 1,00 |
| 156 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulare 2M, RJ45, 220-225V, 16A cu impamintare,compatibil cu boxa de pardosea 4M ( Hager, Schneider, Vico, Legrand, El-bi....ABB sau analogic ) | buc | 4,00 |
| 157 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm | m | 153,00 |
| 158 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,53 |
| 159 | Pretul firmei | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru | m | 153,00 |
|  |  | 2.4. Sistem supraveghere video |  |  |
| 160 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 54,00 |
| 161 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 3,00 |
| 162 | 10-01-001-10 | Videoregistrator 16 porturi, NVR | buc | 1,00 |
| 163 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Videocamera de exterior/ interior, IP | buc | 9,00 |
| 164 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare UPS | buc | 1,00 |
| 165 | RpEA01A K=0,2 sal. | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm | m | 680,00 |
| 166 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 6,80 |
| 167 | Pretul firmei | Cablu UTP cat. 5e/0,50 | m | 680,00 |
| 168 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,30 |
| 169 | Pretul firmei | Canal cablu din plasti 40x25mm, gri | m | 30,00 |
| 170 | RpEE03B | Cutie de distridutie 100x100x50mm | buc | 9,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea Electrica |  |  |
| 171 | Pretul firmei | Panou de distributie intern din plasticcu usa din metal 36 locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri ( hager, schneider, legrand, eaton ...ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 172 | Pretul firmei | Box de pardosea pentru prize modulare 4M, cu rama de metal gri(Legrand, Eaton, Scheider,..., ABB, sau analogic) | buc | 4,00 |
| 173 | Pretul firmei | Intrerupator automat B10A/1P (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 5,00 |
| 174 | Pretul firmei | Intrerupator automat B16A/1P(Legrand, Eaton, Hager, ABB, Scheider, sau analogic) | buc | 12,00 |
| 175 | Pretul firmei | Intrerupator automat B20A/1P(Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 176 | Pretul firmei | Intrerupator automat C63A/3P (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 177 | Pretul firmei | Intrerupator automat B16A/3P (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 1,00 |
| 178 | Pretul firmei | Automat diferential AVDT 2P B20A 0,30mA (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 5,00 |
| 179 | Pretul firmei | Separator de sarcina BH 63A (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 180 | Pretul firmei | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 14,00 |
|  |  | 3.2. Ventilare |  |  |
| 181 | Pretul firmei | Anemostat ( Difuzor) patrat aluminiu 600x600mm, 4 directii, pentru tavan casetat, culoare alba ( vopsire electrostatica ) | buc | 12,00 |
| 182 | Pretul firmei | Grila rectangulara din aluminiu, imgropata, RAL 9016 ( vopsite electrostatica ), dim. 600x300(h)mm | buc | 32,00 |
| 183 | Pretul firmei | Grila rectangulara din aluminiu, imgropata, RAL 9016 ( vopsite electrostatica ), dim. 650x650mm | buc | 2,00 |
|  |  | 3.3. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 184 | Pretul firmei | Bloc Wi- Fi UniFi Access Point ( U6- LR ) | buc | 1,00 |
| 185 | Pretul firmei | Injector U - PoE-at poe, 30W | buc | 1,00 |
| 186 | Pretul firmei | Pop -up Boxa 4 module, UTP RJ45, otel inoxidabil de pardosea pentru prize modulare, cu rama de metal gri(Legrand, Eaton, Scheider,..., ABB, sau analogic) | buc | 1,00 |
|  |  | 3.4. Sistem supraveghere video |  |  |
| 187 | Pretul firmei | Videoregistrator NVR - Canale video/audio acceptate - 16; tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; rezolutie de inregistrare p/a la 8 megapixeli; interfata retea - 1x1Gbps, 16 porturi LAN PoE 802.3af de 100Mbpsp/u camere IT; HDD intern - 2 porturi SATA 2 discuri de tip supraveghere video SATA de 8TB instalate; Termen de garantie min. 3 ani. | buc | 1,00 |
| 188 | Pretul firmei | Camera IP turret de exterior; IP67; tip senzor -1/3"CMOS cu scanare progresiva; iluminat min.0,01Lux, 0lux cu iluminare; vedere color de tip noaptea; obiectiv - 2,8mm; unghi de vizionare: orizontal - 96grade, vertical - 50grede; tip compresie video H.265+, H.265, H.264; rezolutie senzor min.4megapixeli; fluxuri media - min.2; microfon audio incorporat; slot p/u card de memorie - microSD; interfata retea - 1x100Mbps cu suport PoE; tip alimentare-DC 12V/PoF; temperatura de lucru - -30grade - +60 grade; Garantie min. 3 ani | buc | 1,00 |
| 189 | Pretul firmei | Camera IP turret de interior. 4megapixeli; fluxuri media - min.2; microfon audio incorporat; slot p/u card de memorie - microSD; interfata retea - 1x100Mbps cu suport PoE; tip alimentare - DC 12V/PoF; temperatura de lucru- -30grade - +60 grade; Garantie minim 3 ani | buc | 8,00 |
| 190 | Pretul firmei | Bloc UPS:carcasa turn, monofazat; tip-online cu dubla conversie; forma de unda-sinusoidal; efecienta p/a la 90%;carcasa turn max.25cm inaltime; putere de iesire:tensiunea normala 230V, puterea max. de iesire (VA/Watts)1000VA. min900W;interfete de management:port comutare USB, port comutare RS-232, placa de retea SNMP instalata; numar de prize de iesire-min.3xIEC C13; tip priza alimentare-1xICE C20; Cablu in set 1xmufaC7/4; timp backup cu incarcare de 80%-min.5 minute;Termen de garantie 36luni,baterie-24luni. | buc | 1,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac