Centrul consultativ-diagnostic al Ministerului Apararii

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

Lucrari de reparatie a holului etajului II, bloc 2 Centrului consultativ-diagnostic al Ministerului Apararii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 166,560 |
| 2 | TsI50A10 |  | Transportarea cu autobasculanta la distanta de 10 km |  | t | 3,000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 2. Reparatia pantelor ferestrelor |  |  |  |
| 3 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  | m2 | 123,000 |
| 4 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 123,000 |
| 5 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 123,000 |
| 6 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 123,000 |
|  |  |  |  | Total Reparatia pantelor ferestrelor |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 3. Reparatia coridorului |  |  |  |
| 7 | CK26B |  | Profil perforat pentru tencuiala |  | m | 111,040 |
| 8 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 166,560 |
| 9 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  | m2 | 166,560 |
| 10 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 166,560 |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 166,560 |
| 12 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 166,560 |
| 13 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  | m2 | 8,000 |
| 14 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila si corp de iluminat LED tip SMD 002 |  | m2 | 6,000 |
|  |  |  |  | Total Reparatia coridorului |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 4. Reparatia WC |  |  |  |
| 15 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 3,000 |
| 16 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 8,000 |
| 17 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 8,000 |
| 18 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  | m2 | 15,000 |
| 19 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 1,000 |
| 20 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |