____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IP Gimnaziul Sturzovca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP Gimnaziul Sturzovca

3. Obiectul achiziţiilor  Termoizolarea  peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca,  s. Struzovca, r-nul Glodeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Fatada curtii cladirii didactice pe axele 2-1 |  |  |
|  |  | 1.1. Fasada |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri | m2 | 59.600 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carniz proieminent la ferestre) | m3 | 0.080 |
| 3 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile | m2 | 1.600 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton ) | m2 | 1.350 |
| 5 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ( Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara) | m3 | 0.100 |
| 6 | La simb. CF15A | Profil de ghidaj W10 | m | 58.000 |
| 7 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 59.600 |
| 8 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( se adauga 1.0 cm. K=2) | m2 | 59.600 |
| 9 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu ) | m2 | 55.900 |
| 10 | La simb. IzF55C | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 24.200 |
| 11 | La simb.IzF55C | Profil de deformare unghiular cu margine si plasa | m | 7.600 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund ) | m2 | 55.900 |
| 13 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2) | m2 | 55.900 |
| 14 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul | kg | 0.600 |
| 15 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" ) | m2 | 8.400 |
| 16 | La simb.IzF55E | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 63.000 |
| 17 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm) | m | 9.600 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra | m2 | 8.400 |
| 19 | CF57A K=2.0 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos) | m2 | 8.400 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund | m2 | 8.400 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan) | m2 | 8.400 |
| 22 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 75.600 |
|  |  | 1.2. Soclu |  |  |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 2.500 |
| 24 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 14.000 |
| 25 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolodarea plaselor. 5 buc / m2. ) | kg | 1.400 |
| 26 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | 5.600 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht ) | m2 | 2.500 |
| 28 | La simb. CF10A | Profil de ghidaj W10 | m | 2.000 |
| 29 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 2.500 |
| 30 | CF17B K=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0) | m2 | 2.500 |
| 31 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm л-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | m2 | 2.400 |
| 32 | La simb.IzF55В | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 10.300 |
| 33 | CK26D | Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea | m | 10.200 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clncher la soclu(Grund Tuffuhgpuht ) | m2 | 2.500 |
| 35 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm) | m2 | 2.500 |
|  |  | 1.3. Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat) |  |  |
| 36 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1.100 |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului) | 100 m3 | 0.010 |
| 38 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 1.850 |
| 39 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0.120 |
| 40 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm") | 100m2 | 0.120 |
| 41 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150) | m | 2.500 |
| 42 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 18.600 |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm) | m3 | 1.200 |
| 44 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m | m3 | 1.500 |
| 45 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85 | kg | 26.520 |
| 46 | CM01C aplic. | Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5 | m2 | 0.400 |
| 47 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Сanal de scurgere in bordura de drum) | m | 0.600 |
|  |  | 1.4. lucrari diverse |  |  |
| 48 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari) | 100 m3 | 0.030 |
| 49 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 0.500 |
| 50 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari) | t | 4.250 |
|  |  | 2. Fatada curtii cladirii principale pe axele 3-2 |  |  |
|  |  | 2.1. Fasada |  |  |
| 51 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane, ( Cu recuperarea materialelor) | m | 8.500 |
| 52 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Copertina din placa de beton armat) | m3 | 0.650 |
| 53 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carniz proieminent la ferestre) | m3 | 0.450 |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri | m2 | 262.000 |
| 55 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile | m2 | 7.600 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton ) | m2 | 6.300 |
| 57 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ( Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara) | m3 | 0.420 |
| 58 | La simb. CF15A | Profil de ghidaj W10 | m | 338.000 |
| 59 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 262.000 |
| 60 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( se adauga 1.0 cm. K=2) | m2 | 262.000 |
| 61 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" ) | m2 | 236.100 |
| 62 | La simb. IzF55C | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 59.200 |
| 63 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund ) | m2 | 236.100 |
| 64 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2) | m2 | 236.100 |
| 65 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul | kg | 2.400 |
| 66 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" ) | m2 | 44.200 |
| 67 | La simb.IzF55E | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 347.200 |
| 68 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm) | m | 44.000 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra | m2 | 44.200 |
| 70 | CF57A K=2.0 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos) | m2 | 44.200 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund | m2 | 44.200 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan) | m2 | 44.200 |
| 73 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla ( Montarea burlanelor de la demontare. Se exclud materialele Kmat=0,0) | m | 8.500 |
| 74 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 326.000 |
|  |  | 2.2. Soclu |  |  |
| 75 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 26.600 |
| 76 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 123.000 |
| 77 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolodarea plaselor. 5 buc / m2. ) | kg | 12.300 |
| 78 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | 54.400 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht ) | m2 | 24.600 |
| 80 | La simb. CF10A | Profil de ghidaj W10 | m | 24.600 |
| 81 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 24.600 |
| 82 | CF17B K=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0) | m2 | 24.600 |
| 83 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm л-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | m2 | 24.600 |
| 84 | La simb.IzF55В | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 43.000 |
| 85 | CK26D | Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea | m | 41.000 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clncher la soclu(Grund Tuffuhgpuht ) | m2 | 24.600 |
| 87 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm) | m2 | 24.600 |
|  |  | 2.3. Pereu, Latime 1,75 m |  |  |
| 88 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 4.300 |
| 89 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului) | 100 m3 | 0.250 |
| 90 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 46.300 |
| 91 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0.740 |
| 92 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm") | 100m2 | 0.740 |
| 93 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 84.000 |
| 94 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm) | m3 | 7.400 |
| 95 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150) | m | 1.800 |
| 96 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m | m3 | 11.100 |
| 97 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85 | kg | 163.200 |
| 98 | CM01C aplic. | Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5 | m2 | 3.700 |
| 99 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Сanal de scurgere in bordura de drum) | m | 0.900 |
|  |  | 2.4. lucrari diverse |  |  |
| 100 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari) | 100 m3 | 0.122 |
| 101 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 1.200 |
| 102 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari) | t | 17.100 |
|  |  | 2.5. Fragmentul pridvorului nr. 1 |  |  |
|  |  | 2.5.1. Timplarie |  |  |
| 103 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3.120 |
| 104 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0.080 |
| 105 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu protectie termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ДАН Г Дв 1950-1400 cu protectie termica) | m2 | 2.730 |
|  |  | 2.5.2. Copertina 2.2x1,3 м |  |  |
| 106 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8.000 |
| 107 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm) | buc | 8.000 |
| 108 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0 ) | kg | 13.500 |
| 109 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 60*30*3,0 ) | kg | 36.800 |
| 110 | La simb. CL17C | Elemente forjate | buc | 4.000 |
| 111 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5 ) | kg | 13.800 |
| 112 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 3.380 |
| 113 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 3.100 |
| 114 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator) | m | 2.200 |
| 115 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Рlaca de imbinare cu peretele) | m | 2.200 |
| 116 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm)) | m | 2.200 |
| 117 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm)) | m | 4.000 |
|  |  | 2.5.3. Scari interioare |  |  |
| 118 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1.800 |
| 119 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12.000 |
| 120 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 ( Pentru consolodarea scarilor la pardoseli ) | kg | 2.400 |
| 121 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | 5.200 |
| 122 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0.620 |
| 123 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm ( ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15 | m2 | 2.600 |
| 124 | CK26B apl. | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm) | m | 4.200 |
|  |  | 2.5.4. Finisare interioara |  |  |
| 125 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5.400 |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Tuffuhgpuht) | m2 | 2.500 |
| 127 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2.500 |
| 128 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade 2 mm la art. CF50 K=2.0) | m2 | -2.500 |
| 129 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2.500 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra | m2 | 2.500 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2.500 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Supraton ) | m2 | 2.500 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2.500 |
|  |  | 2.6. Fragmentul pridvorului nr. 2 |  |  |
|  |  | 2.6.1. Scari exterioare |  |  |
| 134 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1.400 |
| 135 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1.800 |
| 136 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 | kg | 12.400 |
| 137 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | 20.200 |
| 138 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1.800 |
| 139 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm ( ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15 | m2 | 7.600 |
| 140 | CK26B apl. | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm) | m | 11.500 |
| 141 | CK26B apl. | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil antialunecare plat din aluminiu latime 45 mm) Kman=1.15 | m | 6.900 |
|  |  | 2.6.2. Acoperis |  |  |
| 142 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 10.800 |
| 143 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 10.800 |
| 144 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 10.800 |
| 145 | La simb CE30A | Scinduri de rasinoase 100*30 | m3 | 0.150 |
| 146 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 10.800 |
| 147 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator) | m | 3.600 |
| 148 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Рlaca de imbinare cu peretele) | m | 3.600 |
| 149 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coama de acoperis 250*2000mm) | m | 3.000 |
| 150 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de capat vint ) | m | 6.000 |
| 151 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de fronton) | m | 3.600 |
| 152 | CK07B | Sipica din lemn 50*30 mm montate la stresena | m | 40.000 |
| 153 | CK17G1 | Lambriuri la stresina, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp din tabla profilata C8 | m2 | 6.200 |
| 154 | La simb.CK17G1 | Fasie pentru colturi exterioare 50x50 mm | m | 10.000 |
| 155 | La simb.CK17G1 | Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm | buc | 90.000 |
| 156 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm)) | m | 6.000 |
| 157 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm)) | m | 7.000 |
| 158 | La simb. CF15A | Profil de ghidaj W10 | m | 50.000 |
|  |  | 2.6.3. Lucrari finisare |  |  |
| 159 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 30.600 |
| 160 | La simb. IzF55C | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 15.000 |
| 161 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund ) | m2 | 30.600 |
| 162 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2) | m2 | 30.600 |
| 163 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul | kg | 0.300 |
|  |  | 3. Fatada principala a salii de sport pe axele B-A |  |  |
|  |  | 3.1. Soclu |  |  |
| 164 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 17.800 |
| 165 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 86.000 |
| 166 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolodarea plaselor. 5 buc / m2. ) | kg | 8.600 |
| 167 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | 38.100 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht ) | m2 | 17.800 |
| 169 | La simb. CF10A | Profil de ghidaj W10 | m | 17.800 |
| 170 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 17.800 |
| 171 | CF17B K=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0) | m2 | 17.800 |
| 172 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm л-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | m2 | 17.800 |
| 173 | La simb.IzF55В | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 16.000 |
| 174 | CK26D | Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea | m | 11.600 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clncher la soclu(Grund Tuffuhgpuht ) | m2 | 17.800 |
| 176 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm) | m2 | 17.800 |
|  |  | 3.2. Pereu, Latime 0,7 m |  |  |
| 177 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0.840 |
| 178 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0.360 |
| 179 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0.104 |
| 180 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm") | 100m2 | 0.104 |
| 181 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 14.800 |
| 182 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3.400 |
| 183 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm) | m3 | 0.940 |
| 184 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85 | kg | 26.700 |
| 185 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m | m3 | 1.610 |
| 186 | CM01C aplic. | Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5 | m2 | 0.530 |
|  |  | 3.3. Curte de lumina № 4 la subsol |  |  |
| 187 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 6.600 |
| 188 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 3.200 |
| 189 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 3.200 |
| 190 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1.500 |
| 191 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,.) | m2 | 2.520 |
| 192 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3.250 |
| 193 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1.400 |
| 194 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0.030 |
| 195 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0.300 |
| 196 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 19.100 |
| 197 | CC02A | Armaturi din otel beton А240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19.200 |
| 198 | CC02B2 | Armaturi din otel beton А400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 39.420 |
| 199 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 3.810 |
| 200 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ЗД-1 - 5 buc) | kg | 15.000 |
| 201 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2.000 |
| 202 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm) | buc | 2.000 |
| 203 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0 ) | kg | 95.000 |
| 204 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5 ) | kg | 31.920 |
| 205 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 7.600 |
| 206 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 8.800 |
| 207 | CK26D | Pervazuri montate la acoperis din aluminiu (Profil de pornire cu picurator) | m | 3.800 |
| 208 | CK26D | Pervazuri montate la acoperis din aluminiu (Рlaca de imbinare cu peretele) | m | 3.800 |
| 209 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm)) | m | 3.800 |
| 210 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm)) | m | 1.600 |
| 211 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОА КП 1800-1400 cu protectie termica ) | m2 | 2.520 |
| 212 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm) | m | 1.600 |
| 213 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6.000 |
| 214 | La simb. CF10A | Profil de ghidaj W10 | m | 12.600 |
| 215 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolodarea plaselor. 5 buc / m2. ) | kg | 0.600 |
| 216 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | 3.200 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht ) | m2 | 1.500 |
| 218 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Inclusiv peretii de sprijin) | m2 | 13.200 |
| 219 | CF17B K=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0) | m2 | 1.500 |
| 220 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm л-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | m2 | 1.000 |
| 221 | La simb.IzF55В | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 2.200 |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clncher la soclu(Grund Tuffuhgpuht ) | m2 | 6.400 |
| 223 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)(Inclusiv peretele de sprigin supr. orizontala si exterioara) | m2 | 6.400 |
| 224 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" ) | m2 | 1.300 |
| 225 | La simb.IzF55E | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 10.000 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra | m2 | 1.300 |
| 227 | CF57A K=2.0 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos) | m2 | 1.300 |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund (Inclusiv pereti de sprijin interiori) | m2 | 7.500 |
| 229 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan) (Inclusiv pereti de sprijin interiori) | m2 | 7.500 |
| 230 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Grosime 50 mm) | m3 | 0.300 |
| 231 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 2.900 |
|  |  | 3.4. lucrari diverse |  |  |
| 232 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari) | 100 m3 | 0.050 |
| 233 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 0.650 |
| 234 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari) | t | 8.200 |