Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.__1___

din “14” Iulie 2026___

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul_ Lucrari de reparatie a strazii D.Cantemir (nr.1-105) din satul Ghidighici, mun.Chisinau (Etapa I,II,III Acces nr.1,2) REPETAT

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă________Primăria satulu Ghidighici_____________________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.Strada D.Cantemir (nr.1-105) din satul Ghidighici

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Deviz de cheltuieli

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.Conform cerinței listei cu contitățile de lucrări.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate. Nu este cazul.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente. Se va preciza in conformitate cu conditiile climaterice in timpul executarii lucrarilor

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor. Materialele utilizatre se vor insoti de certificate de calitate.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere. Conform cerintelor normative.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor. Se va efectua trasarea drumului conform schemelor de executie Schema se va anexa la cartea tehnica.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri. Conform normatrivelor.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. Se va prezenta devizul de cheltuieli formele 3, 5 și 7 elaborate conform CPL 01.01.2012

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți. documentele obligatorii specificate în pct 15 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante. documentele obligatorii specificate în pct 15 din Anunțul de participare.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  Primăria satului Ghidighici-      Primar Victoria CALMÎȘ

Data "10" August 2026

| Lucrari de reparatie a strazii D.Cantemir (nr.1-105) din satul Ghidighici, mun.Chisinau (Acces nr.1) |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 000111 |  | Restabilirea traseului K=5.0=5,000 |  |  | 1 km |  | 0,180 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 000111 |  | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor. K=5.0=5,000 |  |  | 1 km |  | 0,180 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea traseului si trasarea axelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 8 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | PJ08B |  | Darimarea partiala a elementelor de beton |  |  | m3 |  | 0,630 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat) |  |  | 100 m3 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 1,380 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpAcF34A |  | Demontarea capacelor la camine |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C 20/25 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 |  |  | m3 |  | 0,210 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | AcE08C |  | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Montarea placilor noi si cu capace din fonta cu rama) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 8 buc. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Demolarea intrarilor in curti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | DG02A |  | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TrI1AA01E3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 |  |  | t |  | 1,900 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1,900 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TrI1AA01E3 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 |  |  | t |  | 1,900 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | PJ05B |  | (demolarea fundatiei din beton monolit) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  | 3,600 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie) |  |  | 100 m3 |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 8,500 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | m3 |  | 10,100 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | 100 m3 |  | 0,101 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 16,200 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,101 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea intrarilor in curti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Demolarea sistemului rutier existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | DI155B |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm |  |  | m2 |  | 143,000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 31,460 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,143 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | m3 |  | 70,500 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | 100 m3 |  | 0,705 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 112,800 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,705 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu) |  |  | 100 m3 |  | 3,295 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 609,600 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  | 3,295 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  |  | 100m2 |  | 10,620 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) |  |  | 100 m3 |  | 1,590 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3) |  |  | 100 m3 |  | 0,167 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 25,000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm |  |  | m3 |  | 16,700 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 1,110 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 1,110 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010), H=10 cm |  |  | m2 |  | 109,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | DI110 |  | Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform SM - EN 13242+A1, H - 15 cm |  |  | m3 |  | 159,000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) |  |  | m3 |  | 166,000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m) |  |  | m3 |  | 126,000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 |  |  | t |  | 0,630 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude |  |  | m2 |  | 900,000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 |  |  | t |  | 0,360 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude |  |  | m2 |  | 900,000 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  | 1,800 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  |  | m3 |  | 7,100 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 XF2) |  |  | m |  | 177,000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | Beton C16/20 XF2 (se scade din norma DE10E), conform proiectului |  |  | m3 |  | -2,300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Capitolul IV. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Constructia santului trapezoidal TIP. 1 (taluz 1:1,5; b=0,40m; h=0,50m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | DI95 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  |  | 100 m3 |  | 0,032 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 0,600 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) |  |  | 100m2 |  | 0,022 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | TsE03B |  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) |  |  | 100m2 |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Dl130 |  | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.16-31,5 LA/30 h=10cm (fundul rigolei), h=10cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030 |  |  | 100m2 |  | 0,018 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-5 Alte materiale=5,000 |  |  | 100m2 |  | -0,018 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Dl130 |  | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.16-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei), h=10cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030 |  |  | 100m2 |  | 0,080 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-5 Alte materiale=5,000 |  |  | 100m2 |  | -0,080 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | material |  | Piatra sparta fr. 16 - 31,5 mm LA 30, se adauga la norma DI130 (conform proiectului) |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | DI129 |  | Umpluturi cu piatra but fractia 200-400 (Anrocament la intrare) |  |  | m3 |  | 1,140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia santului trapezoidal TIP. 1 (taluz 1:1,5; b=0,40m; h=0,50m) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul IV. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Capitolul V. Accese la drum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 15 unit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decapare covata) |  |  | 100 m3 |  | 0,510 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | TsI51A1, k = 0,5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к машинам=1,000 |  |  | t |  | 91,800 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  | 0,510 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (nivelarea platformei) |  |  | 100m2 |  | 1,650 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) |  |  | 100 m3 |  | 0,493 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  |  | m3 |  | 1,260 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Instalarea bordurii din beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1) (cimentul, nisipul si apa se exclud) |  |  | m |  | 42,000 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m) |  |  | m3 |  | 24,670 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 |  |  | t |  | 0,115 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce,H= 6,0 cm, K-1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 |  |  | m2 |  | 164,000 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  | 0,490 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 15 unit. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul V. Accese la drum Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A-700 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, B-700 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatie a strazii D.Cantemir (nr.1-105) din satul Ghidighici, mun.Chisinau (Acces nr.2) |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000111 | Restabilirea traseului K=5.0=5,000 | 1 km |  | 0,120 |  |  |  |  |
| 2 | 000111 | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor. K=5.0=5,000 | 1 km |  | 0,120 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Restabilirea traseului si trasarea axelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 4 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C 20/25 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 |  | 0,290 |  |  |  |  |
| 5 | AcE08C | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Montarea placilor noi si cu capace din fonta cu rama) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 2 buc. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Demolarea intrarilor in curti |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DG02A | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate | m2 |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 7 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  | 0,700 |  |  |  |  |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 0,700 |  |  |  |  |
| 9 | TrI1AA01E3 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria | t |  | 0,700 |  |  |  |  |
| 10 | PJ05B | (demolarea fundatiei din beton monolit) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 0,100 |  |  |  |  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie) | 100 m3 |  | 0,001 |  |  |  |  |
| 12 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 0,200 |  |  |  |  |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,001 |  |  |  |  |
| 14 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 |  | 5,900 |  |  |  |  |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 |  | 0,059 |  |  |  |  |
| 16 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 9,400 |  |  |  |  |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,059 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Demolarea intrarilor in curti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Demolarea sistemului rutier existent |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 |  | 31,800 |  |  |  |  |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 |  | 0,318 |  |  |  |  |
| 20 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 50,900 |  |  |  |  |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,318 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu) | 100 m3 |  | 1,282 |  |  |  |  |
| 23 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 237,200 |  |  |  |  |
| 24 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 1,282 |  |  |  |  |
| 25 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 4,480 |  |  |  |  |
| 26 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 |  | 0,670 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3) | 100 m3 |  | 0,177 |  |  |  |  |
| 28 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 20,600 |  |  |  |  |
| 29 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm | m3 |  | 17,700 |  |  |  |  |
| 30 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 1,180 |  |  |  |  |
| 31 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 1,180 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | DI110 | Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform SM - EN 13242+A1, H - 15 cm | m3 |  | 67,000 |  |  |  |  |
| 33 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) | m3 |  | 68,000 |  |  |  |  |
| 34 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m) | m3 |  | 51,000 |  |  |  |  |
| 35 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 | t |  | 0,260 |  |  |  |  |
| 36 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude | m2 |  | 366,000 |  |  |  |  |
| 37 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 0,150 |  |  |  |  |
| 38 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude | m2 |  | 366,000 |  |  |  |  |
| 39 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 0,730 |  |  |  |  |
| 40 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 3,600 |  |  |  |  |
| 41 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 XF2) | m |  | 90,000 |  |  |  |  |
| 42 |  | Beton C16/20 XF2 (se scade din norma DE10E), conform proiectului | m3 |  | -0,300 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Capitolul IV. Accese la drum |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 7 unit. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decapare covata) | 100 m3 |  | 0,233 |  |  |  |  |
| 44 | TsI51A1, k = 0,5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к машинам=1,000 | t |  | 42,000 |  |  |  |  |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 0,233 |  |  |  |  |
| 46 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (nivelarea platformei) | 100m2 |  | 0,752 |  |  |  |  |
| 47 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 |  | 0,226 |  |  |  |  |
| 48 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 0,390 |  |  |  |  |
| 49 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Instalarea bordurii din beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1) (cimentul, nisipul si apa se exclud) | m |  | 13,000 |  |  |  |  |
| 50 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m) | m3 |  | 11,280 |  |  |  |  |
| 51 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 | t |  | 0,053 |  |  |  |  |
| 52 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce,H= 6,0 cm, K-1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2 |  | 75,000 |  |  |  |  |
| 53 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 0,225 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatie a strazii D.Cantemir (nr.1-105) din satul Ghidighici, mun.Chisinau (Etapa Nr. 1) |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 000111 |  | Restabilirea traseului K=5.0=5,000 |  |  | 1 km |  | 0,340 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 000111 |  | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor. K=5.0=5,000 |  |  | 1 km |  | 0,340 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea traseului si trasarea axelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 27 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | PJ08B |  | Darimarea partiala a elementelor de beton |  |  | m3 |  | 1,100 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat) |  |  | 100 m3 |  | 0,011 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 2,640 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,011 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpAcF34A |  | Demontarea capacelor la camine |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C 20/25 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 |  |  | m3 |  | 1,440 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | AcE08C |  | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Montarea placilor noi si cu capace din fonta cu rama) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 27 buc. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Relocarea pilonului - 1 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 33-04-003-16 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (Demontarea pilon din beton armat de 9.5m) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 33-04-042-2 |  | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 33-04-040-3 |  | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Relocarea pilonului - 1 buc. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Demolarea intrarilor in curti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | DG02A |  | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | TrI1AA01E3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 |  |  | t |  | 2,900 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 2,900 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | TrI1AA01E3 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 |  |  | t |  | 2,900 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | PJ05B |  | (demolarea fundatiei din beton monolit) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  | 4,200 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie) |  |  | 100 m3 |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 10,100 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | m3 |  | 29,500 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | 100 m3 |  | 0,295 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 47,300 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,259 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea intrarilor in curti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Demolarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | DI155B |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm |  |  | m2 |  | 55,000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 12,100 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,055 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | m3 |  | 57,400 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | 100 m3 |  | 0,574 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 91,800 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,574 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea drumurilor laterale Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Demolarea sistemului rutier existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | PJ05B |  | (demolarea fundatiei din beton monolit) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  | 46,600 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie) |  |  | 100 m3 |  | 0,466 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 103,000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,466 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | m3 |  | 189,900 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | 100 m3 |  | 1,899 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 304,000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 1,899 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu) |  |  | 100 m3 |  | 8,035 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 1 487,000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  | 8,035 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  |  | 100m2 |  | 24,520 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) |  |  | 100 m3 |  | 4,900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3) |  |  | 100 m3 |  | 0,571 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 85,600 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm |  |  | m3 |  | 57,100 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 3,810 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 3,810 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010), H=10 cm |  |  | m2 |  | 31,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | DI110 |  | Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform SM - EN 13242+A1, H - 15 cm |  |  | m3 |  | 368,000 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) |  |  | m3 |  | 385,000 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m) |  |  | m3 |  | 300,000 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 |  |  | t |  | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude |  |  | m2 |  | 2 146,000 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 |  |  | t |  | 0,860 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude |  |  | m2 |  | 2 146,000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  | 4,300 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  |  | m3 |  | 20,900 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 XF2) |  |  | m |  | 592,000 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Beton C16/20 XF2 (se scade din norma DE10E), conform proiectului |  |  | m3 |  | -1,780 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Capitolul IV. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Amenajarea rigolelor de acostament. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  |  | m3 |  | 0,280 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (elemente BR 50.30.15) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37;XF4;XC4;XD3, la edificiile artificiale h=15cm Alte utilaje=1,030 |  |  | m3 |  | 0,230 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea rigolelor de acostament. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul IV. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Capitolul V. Accese la drum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1. Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 3 unit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | TsC03F1 (k=0,8) |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului, y=1.86 t/m3) Коэффициент к трудозатратам=1,00 |  |  | 100 m3 |  | 1,990 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 370,800 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  | 1,990 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  |  | 100m2 |  | 4,430 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul) |  |  | 100 m3 |  | 1,110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | DI110 |  | Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform SM - EN 13242+A1, H - 15 cm |  |  | m3 |  | 66,500 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) |  |  | m3 |  | 70,900 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m) |  |  | m3 |  | 62,000 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 |  |  | t |  | 0,310 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude |  |  | m2 |  | 443,000 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 |  |  | t |  | 0,177 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude |  |  | m2 |  | 433,000 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  | 0,890 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP I) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 3 unit. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 24 unit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decapare covata) |  |  | 100 m3 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | TsI51A1, k = 0,5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к машинам=1,000 |  |  | t |  | 180,000 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (nivelarea platformei) |  |  | 100m2 |  | 3,240 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) |  |  | 100 m3 |  | 0,972 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  |  | m3 |  | 3,140 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Instalarea bordurii din beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1) (cimentul, nisipul si apa se exclud) |  |  | m |  | 112,000 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m) |  |  | m3 |  | 48,600 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 |  |  | t |  | 0,227 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce,H= 6,0 cm, K-1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 |  |  | m2 |  | 324,000 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  | 0,970 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 24 unit. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul V. Accese la drum Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A-700 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, B-700 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, BH-450x350mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) |  |  | m2 |  | 108,400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatie a strazii D.Cantemir (nr.1-105) din satul Ghidighici, mun.Chisinau (Etapa Nr. 2) |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 000111 |  | Restabilirea traseului K=5.0=5,000 |  |  | 1 km |  | 0,880 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 000111 |  | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor. K=5.0=5,000 |  |  | 1 km |  | 0,880 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea traseului si trasarea axelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 30 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | PJ08B |  | Darimarea partiala a elementelor de beton |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat) |  |  | 100 m3 |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 3,120 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpAcF34A |  | Demontarea capacelor la camine |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C 20/25 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 |  |  | m3 |  | 1,580 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | AcE08C |  | Motarea capacelor din fonta gnrele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Montarea placilor noi si cu capace din fibrobeton) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | AcE08C |  | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Montarea placilor noi si cu capace din fonta cu rama) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 30 buc. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Relocarea pilonului - 1 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 33-04-003-16 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (Demontarea pilon din beton armat de 9.5m) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 33-04-042-2 |  | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 33-04-040-3 |  | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Relocarea pilonului - 1 buc. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Demolarea intrarilor in curti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | DG02A |  | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate |  |  | m2 |  | 117,000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | TrI1AA01E3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 |  |  | t |  | 17,600 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 17,600 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | TrI1AA01E3 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 |  |  | t |  | 17,600 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | PJ05B |  | (demolarea fundatiei din beton monolit) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  | 8,800 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie) |  |  | 100 m3 |  | 0,088 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 21,100 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,088 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | m3 |  | 65,800 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | 100 m3 |  | 0,658 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 105,300 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,658 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea intrarilor in curti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Demolarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | m3 |  | 56,900 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | 100 m3 |  | 0,569 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 91,100 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,569 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea drumurilor laterale Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Demolarea sistemului rutier existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | PJ05B |  | (demolarea fundatiei din beton monolit) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  | 32,700 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie) |  |  | 100 m3 |  | 0,323 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 71,000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,323 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | m3 |  | 403,700 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | 100 m3 |  | 4,037 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 646,000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 4,037 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Curatare, taierea si colmatarea rosturilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | DI141A |  | Curatirea imbracaminti din beton prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200 |  |  | m2 |  | 473,000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | DC04A |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (3cm x 15cm) |  |  | m |  | 130,000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | RpAr6A |  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) |  |  | m |  | 130,000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | material |  | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3 |  |  | kg |  | 585,000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | PJ05B |  | (demolarea betonului asfaltic) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  | 22,900 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului asfaltic demolat) |  |  | 100 m3 |  | 0,229 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 46,500 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,229 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Curatare, taierea si colmatarea rosturilor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu) |  |  | 100 m3 |  | 17,160 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 3 175,000 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  | 17,160 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  |  | 100m2 |  | 41,210 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) |  |  | 100 m3 |  | 8,240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3) |  |  | 100 m3 |  | 2,490 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 373,300 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm |  |  | m3 |  | 2,490 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 16,590 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 16,590 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | DI110 |  | Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform SM - EN 13242+A1, H - 15 cm |  |  | m3 |  | 618,100 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) |  |  | m3 |  | 642,000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m) |  |  | m3 |  | 479,000 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | TsJ05B |  | Amenajarea geocompozitului Polystrada SA Plus, in norma se aplica in m2 cu norma 1,0 (cantitatea incluse si suprapunerile de 10cm) |  |  | m2 |  | 654,000 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Dl133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 rul, conform CP D.02.25:2021, hmed - 3 cm K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,200 |  |  | t |  | 42,000 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 |  |  | t |  | 2,400 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude |  |  | m2 |  | 3 423,000 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 |  |  | t |  | 1,370 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude |  |  | m2 |  | 4 007,000 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  | 8,000 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  |  | m3 |  | 39,200 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 XF2) |  |  | m |  | 1 004,000 |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | Beton C16/20 XF2 (se scade din norma DE10E), conform proiectulu |  |  | m3 |  | -3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Capitolul IV. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Constructia santului dreptunghiular din elemnete prefabricate IL - 30, TIP. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | DI95 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  |  | 100 m3 |  | 0,304 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 13,000 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 0,130 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 23,410 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  | 0,446 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | TsE03B |  | Finisarea (politura) manuala a fundului rigoleir, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 1,702 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8 - 31,5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 h=10 cm |  |  | m3 |  | 3,700 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C20/25 XC1, la edificiile artificiale h=10cm Alte utilaje=1,030 |  |  | m3 |  | 2,900 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Dl123 |  | Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole IL - 30) - 28 buc Alte materiale=1,030 |  |  | m3 |  | 5,500 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Dl119 |  | Umplerea locului de imbinare dintre elemente cu beton de ciment C16/20 XF2 Alte utilaje=1,030 |  |  | m3 |  | 0,770 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  | m3 |  | 16,000 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,160 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor A240, diam. 6mm |  |  | kg |  | 13,460 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4,XC4,XD3 la edificiile artificiale, (pinten) Alte utilaje=1,030 |  |  | m3 |  | 1,220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia santului dreptunghiular din elemnete prefabricate IL - 30, TIP. 2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul IV. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Capitolul V. Accese la drum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1. Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 8 unit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | TsC03F1 (k=0,8) |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului, y=1.86 t/m3) Коэффициент к трудозатратам=1,000 |  |  | 100 m3 |  | 2,570 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 477,100 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  | 2,570 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  |  | 100m2 |  | 6,970 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul) |  |  | 100 m3 |  | 1,740 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | DI110 |  | Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform SM - EN 13242+A1, H - 15 cm |  |  | m3 |  | 85,500 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) |  |  | m3 |  | 91,200 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m) |  |  | m3 |  | 79,800 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 |  |  | t |  | 0,400 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude |  |  | m2 |  | 570,000 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 |  |  | t |  | 0,228 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude |  |  | m2 |  | 570,000 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  | 1,140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP I) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm, (Piatra sparta LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1) |  |  | 100m2 |  | 1,270 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP II) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 8 unit. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 63 unit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decapare covata) |  |  | 100 m3 |  | 3,340 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | TsI51A1, k = 0,5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к машинам=1,000 |  |  | t |  | 601,000 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  | 3,340 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (nivelarea platformei) |  |  | 100m2 |  | 10,780 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) |  |  | 100 m3 |  | 3,233 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  |  | m3 |  | 6,940 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Instalarea bordurii din beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1) (cimentul, nisipul si apa se exclud) |  |  | m |  | 248,000 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m) |  |  | m3 |  | 161,600 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 |  |  | t |  | 0,754 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce,H= 6,0 cm, K-1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 |  |  | m2 |  | 1 078,000 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  | 3,230 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 63 unit. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul V. Accese la drum Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.) |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A-700 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, B-700 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma circulara D-700 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, BH-700x350mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) |  |  | m2 |  | 72,600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatie a strazii D.Cantemir (nr.1-105) din satul Ghidighici, mun.Chisinau (Etapa Nr. 3) |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 000111 |  | Restabilirea traseului K=5.0=5,000 |  |  | 1 km |  | 0,200 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 000111 |  | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor. K=5.0=5,000 |  |  | 1 km |  | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea traseului si trasarea axelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 6 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | PJ08B |  | Darimarea partiala a elementelor de beton |  |  | m3 |  | 0,520 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat) |  |  | 100 m3 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 1,300 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpAcF34A |  | Demontarea capacelor la camine |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C 20/25 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | AcE08C |  | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Montarea placilor noi si cu capace din fibrobeton) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | AcE08C |  | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Montarea placilor noi si cu capace din fonta cu rama) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 6 buc. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Relocarea pilonului - 4 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 33-04-003-16 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (Demontarea pilon din beton armat de 9.5m) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 33-04-042-2 |  | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 33-04-040-3 |  | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Relocarea pilonului - 4 buc. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Defritarea arborilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | TsG04B |  | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase |  |  | ha |  | 0,017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Defritarea arborilor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Demolarea intrarilor in curti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | DG02A |  | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate |  |  | m2 |  | 43,000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | TrI1AA01E3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 |  |  | t |  | 6,400 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 6,400 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | TrI1AA01E3 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 |  |  | t |  | 6,400 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | PJ05B |  | (demolarea fundatiei din beton monolit) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie) |  |  | 100 m3 |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 3,100 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | m3 |  | 8,600 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | 100 m3 |  | 0,086 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 13,700 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,086 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea intrarilor in curti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Demolarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | DI155B |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm |  |  | m2 |  | 130,000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 28,600 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,130 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | m3 |  | 26,000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | 100 m3 |  | 0,260 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 41,600 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea drumurilor laterale Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Demolarea sistemului rutier existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | m3 |  | 64,000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | 100 m3 |  | 0,640 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 102,000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,640 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu) |  |  | 100 m3 |  | 3,560 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 658,600 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  | 3,560 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  |  | 100m2 |  | 9,050 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) |  |  | 100 m3 |  | 1,810 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3) |  |  | 100 m3 |  | 0,410 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 62,000 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm |  |  | m3 |  | 41,000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 2,760 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 2,760 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | DI110 |  | Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform SM - EN 13242+A1, H - 15 cm |  |  | m3 |  | 136,000 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) |  |  | m3 |  | 140,000 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m) |  |  | m3 |  | 102,000 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 |  |  | t |  | 0,510 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude |  |  | m2 |  | 725,000 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 |  |  | t |  | 0,290 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude |  |  | m2 |  | 725,000 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  | 1,450 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  |  | m3 |  | 8,300 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 XF2) |  |  | m |  | 208,000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | Beton C16/20 XF2 (se scade din norma DE10E), conform proiectului |  |  | m3 |  | -0,620 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Capitolul IV. Accese la drum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 2 unit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | TsC03F1 (k=0,8) |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului, y=1.86 t/m3) Коэффициент к трудозатратам=1,000 |  |  | 100 m3 |  | 0,670 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 124,700 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  | 0,670 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  |  | 100m2 |  | 1,490 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul) |  |  | 100 m3 |  | 0,370 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | DI110 |  | Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform SM - EN 13242+A1, H - 15 cm |  |  | m3 |  | 22,400 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) |  |  | m3 |  | 23,850 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m) |  |  | m3 |  | 20,900 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 |  |  | t |  | 0,110 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude |  |  | m2 |  | 149,000 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 |  |  | t |  | 0,060 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude |  |  | m2 |  | 149,000 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP I) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 2 unit. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 9 unit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decapare covata) |  |  | 100 m3 |  | 0,290 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | TsI51A1, k = 0,5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к машинам=1,000 |  |  | t |  | 52,400 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  | 0,290 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (nivelarea platformei) |  |  | 100m2 |  | 0,940 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) |  |  | 100 m3 |  | 0,282 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  |  | m3 |  | 0,370 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Instalarea bordurii din beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1) (cimentul, nisipul si apa se exclud) |  |  | m |  | 13,000 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m) |  |  | m3 |  | 14,100 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 |  |  | t |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce,H= 6,0 cm, K-1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 |  |  | m2 |  | 94,000 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  | 0,280 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 9 unit. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul IV. Accese la drum Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Capitolul V. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A-700 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, B-700 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma circulara D-700 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, BH-700x350mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) |  |  | m2 |  | 12,200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul V. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Primăria satului Ghidighici                               primar Victoria CALMÎȘ