Anexa nr. 21

la Documentația standard nr.115

din “_15_” septembrie  2021___

- CAIET DE SARCINI

- Servicii

Obiectul : Achiziţionarea servicii de deservire tehnică a iluminării publice din mun.Bălți pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023

Autoritatea contractantă: ÎM Direcția Construcții Capitale Comanditar Unic m.Bălți

1. Cerințele față de servicii de deservire tehnică a iluminatului stradal.

Ofertantul vă asigura parametrii tehnici de deservire a iluminarii publice în conformitatea cu Specificații tehnice depline descrise în Anunțul de participare.

2. Operatorul economic în momentul întocmirii ofertelor și pe parcursul furnizării a energiei electrice trebuie să țină cont de următoarelor acte normative:

- Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizitiile  publice ;

3. Detalii privind modul de transportare, prestare a serviciilor:

Serviciul de deservire tehnică a iluminatului public este prestat pe teritoriul municipiluui Balți zilnic 24 din 24 de ore pe parcursul anului 2023.

Executarea solicitării de reparație în decurs de 24 de ore din momentul primirii solicitării. Declarație pe proprie răspundere.

Lucrările de deservire tehnica a sistemului de iluminat stradal se efectuiează in strictă conformitate cu Norme de exploatare a instalațiilor electrice a consumatorului  noncasnici (NE 1-01:201, Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice (NE1-02:2019), Amenajarea instalațiilor electrice (NAIE 7 издание), 9) etc.

Personalul intreprinderii cîstigătoare in activitatea sa, se conduce de capitolul XII Lucrul personalului delegat (NE1-02:2019), cu admiterea la lucrari in instalațiile operatorului de retea de catre personalul operatorului.

4. Modalitatea de calculare a costului serviciului

Ofertatntul va calcula prețul ofertei reieșind din Lista cantitatii de lucrari care este parte componenta a caietului de sarcini pentru anul 2023 conform instrucțiunelor privind intocmirea devizelor pentru lucrări de construcții –montaj CPL.01.01-2012.

5. Mostre

Prezentarea mostrei  de corp de iluminat pentru schimb este obligatorie. Neprezentarea mostrei duce la descalificare.

Prezentarea mostrei blocului de alimentarea (a draiverului) este obligatorie. Neprezentarea mostrei duce la descalificare.

6. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

- Dotarea participantului cu serviciul (grupul) specializat operativ de deservire 24/24

- Dotarea participantului cu sediul (filiala, baza, incaperi de producere, ateliere, depozite, spații de cazare etc) in mun. Balti in proprietate sau prin locațiune. (Extras din registrul a imobilului, contract de locatiune etc.)

- Dotarea participantului cu utilajul şi echipamentul tehnic necesar indeplinirii lucrarilor indicate in caietul de sarcini. Autoritatea contractantă isi rezervă dreptul de a efectua verificarea corespunderii mecanismelor normativelor in vighoare a RM.

- Deținerea de către ofertant a unei rezerve de corpuri de iluminat (pentru schimb) cu puteri de 24 W și 48W in mărimea de 20 buc de fiecare tip.

- Caracteristicile tehnice de stabilizare a curentului a draiverilor LED poz. 75, 76, 77 din lista cantităților de lucrări nu mai mult de ±5,0%.

- Gestionarea unei baze de date de defectiuni tehnice in functionarea utilajului de panou de dirijare, linii electrice si a corpurilor de iluminat.Gestionarea se face intr-un mod convenabil pentru analiză si luarea de decizii privind reparatii capitale (suport electronic si de hirtie).

- Dotarea participantului cu mijloacele de transmitere a informatiei despre starea utilajului panourilor de alimentare (dispozitiv de dispetcerizare) și montarea lor pe perioada deservirii. Cantitatea - 122 buc.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Descrierea documentului | Mod de demonstrare a îndeplinirii: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prezentarea Cererii de participare | Cerere de participare confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Devizele (formularele 3,5,7) - (întocmite conform corespunzător CPL.01.01-2012) | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic Este interzisă modificarea formularelor de deviz prin majorare sau micșorare a resurselor sau excluderea totală a acestora. | Obligatoriu |
| 3 | Garanția bancară 1% din prețul ofertei fără TVA - Scrisoare de garanţie bancară (anexa nr. 9) sau transfer | emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorităţii contractante, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 4 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European completat | adaptat procedurii, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. | Obligatoriu |
| 5 | Declaraţiei privind valabilitatea ofertei | Declaraţia privind valabilitatea ofertei confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Specificații de preț | Specificații de preț, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Specificații tehnice | Specificații tehnice, confirmată prin semnătura electronică . | Obligatoriu |

9. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

| Nr. d/o | Descrierea documentului | Mod de demonstrare a îndeplinirii: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dotarea participantului cu sediul (filiala, baza, incaperi de producere, ateliere, depozite, spații de cazare etc) in mun. Balti in proprietate sau prin locațiune. (Extras din registrul a imobilului, contract de locatiune etc.) | Extras din registrul imobilului, contract de locatiune etc, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 2 | Dotarea participantului cu serviciul (grupul) specializat operativ de deservire 24/24 | Regulamentul serviciului, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 3 | Experiența similară in deservirea iluminatului stradal nu mai putin de 5 ani (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului: | Obligatoriu |
| 4 | Certificatul de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor, ori link-ul la accesarea unei baze de date naționale disponibile gratuit pentru autoritatea contractantă care deține informațiile privind lipsa/existența restanțelor | -Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor (valabil la data deschiderii ofertei) Eliberat de inspectoratul fiscal principal de stat, confirmat prin semnătura electronică - Link-ul | Obligatoriu |
| 5 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului capabil sa execute lucrari de intreținere a sistemului SCADA (reparatie a utilajului radioelectronic, intretinerea canalelor de transmitere de date de laPT 10/0,4 kV la punctul de dispetcerat) | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 7 | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Agenției Supraveghere Tehnică | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8 | Ultimul raport financiar anual | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10 | Diriginte de șantier | Agentul economic va prezenta legitimația și certificatul de atestare tehnico-profesională, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 11 | ISO 9001 pentru participant | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 12 | Dotarea participantului cu mijloacele de transmitere a informatiei despre starea utilajului panourilor de alimentare (dispozitiv de dispetcerizare) și montarea lor pe perioada deservirii. Cantitatea - 122 buc | Daclaratie pe proprie raspundere cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 13 | Asigurarea garanției de functionare a materialelor poz. 75, 76, 77, 78 din lista cantitaților de lucrări nu mai puțin de 24 de luni. | Declaratie pe proprie raspundere | Obligatoriu |
| 14 | Asigurarea termenului de functionare a materialelor poz. 78 din lista cantitaților de lucrări nu mai puțin de 50 000 ore. | Declaratie pe proprie raspundere | Obligatoriu |
| 15 | Gestionarea unei baze de date de defectiuni tehnice in functionarea utilajului de panou de dirijare, linii electrice si a corpurilor de iluminat.Gestionarea se face intr-un mod convenabil pentru analiză si luarea de decizii privind reparatii capitale (suport electronic si de hirtie) | Declarație pe proprie răspundere, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 16 | Deținerea de către ofertant a unei rezerve de corpuri de iluminat (pentru schimb) cu puteri de 24 W și 48W in mărimea de 20 buc de fiecare tip (Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere, având temperatura de culoare cuprinsă între 5500 K - 6000 K) Pentru corpurile de iluminat - Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html | Operatorul economic va prezenta Nr.în listă, AC va verifica informația pe subsistemul informațional - cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 16.1 | Dovada că producătorul deține sisteme de management integrate (conforme standardelor din seria ISO 9000 (sisteme de management a calității), ISO14000 (protecția mediului), ISO 18000 (sănătatea și securitatea muncii)). | Certificatele ISO cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 16.2 | Rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse (incercări fotometrice, incercări la securitatea electrică, incercări la compatibilitatea electromagnetică). | Rapoarte de incercari cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 16.3 | Certificate de garanție emise de producătoru | Certificate de garanție emise de producător, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 16.4 | Certificate de conformitate pentru corpuri de iluminat emise de un organism de certificare, acreditat de către un organism național pentru corpuri de iluminat. | Certificate de conformitate emise de un organism de certificare, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 17 | Executarea solicitării de reparație în decurs de 24 de ore din momentul primirii solicitării | Declarație pe proprie răspundere, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 18 | Instructajul initial a SSM la SA « RED-Nord » | Fisa colectiva, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 19 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Declaraţie în conformitate cu Anexa nr. 1 autentificată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – depunere obligatorie după desemnare în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător ; | Obligatoriu – depunere obligatorie după desemnare în calitate de cîștigător |

* - în cazul existenței datelor cu caracter personal informația se remite direct autorității contractante pe poșta electronică uks_ez@mail.ru .

Președintele grupului de lucru:__________________________ Bragari Larisa

L.Ș.

Lista cantitaților de lucrări

1. Denumerea beneficiarului de stat  IM "DCC  CU Balti"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  IM "DCC  CU Balti"

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de deservire tehnică a iluminării publice din mun. Balti la a. 2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,0000 |
| 2 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 1,0000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,0000 |
| 4 | RpEM25A | Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol neinghetat) | m3 | 1,0000 |
| 5 | RpEM26A | Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol inghetat) | m3 | 1,0000 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1,0000 |
| 8 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: LED | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 1,0000 |
| 11 | 200 | Consola pentru felinar pilon SET 9.5 | buc | 1,0000 |
| 12 | RpEO01A | Demontarea suportului cu un brat | buc | 1,0000 |
| 13 | RpEK05A | Demontarea corpurilor de iluminat LED | buc | 1,0000 |
| 14 | RpEO07A | Vopsirea suportului cu un brat | buc | 1,0000 |
| 15 | RpEK03A | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat LED | buc | 1,0000 |
| 16 | RpEL15A | Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene | buc | 1,0000 |
| 17 | RpEL16A | Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de vara | 1 km | 1,0000 |
| 18 | RpEL17A | Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de iarna | 1 km | 1,0000 |
| 19 | RpEL14A | Lichidarea incalciturilor de conductor | buc | 1,0000 |
| 20 | RpEM08A | Montarea mansoanelor | buc | 1,0000 |
| 21 | RpEL02A | Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene pedestru (conditii nefavorabile) | 1 km | 1,0000 |
| 22 | RpEL01A | Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene cu autoturnul | 1 km | 1,0000 |
| 23 | RpEL13A | Restabilirea rupturilor de conductor A | buc | 1,0000 |
| 24 | RpEL10A | Montarea izolatoarelor TF-20 | buc | 1,0000 |
| 25 | RpEF11C | Montarea globurilor de sticla montate prin insurubare sau cu suruburi in peretii ramei | buc | 1,0000 |
| 26 | RpEK10A | Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat | buc | 1,0000 |
| 27 | 964 | Becul LED 3 W, E27, garantia 3 ani, certificat de conformitate national | buc | 1,0000 |
| 28 | RpER06A | Montarea elementului de iluminat decorativ | buc | 1,0000 |
| 29 | RpER14A | Demontarea elementului de iluminat decorativ | buc | 1,0000 |
| 30 | RpER09A | Revizia elementului de iluminat decorativ | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,0000 |
| 32 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 1,0000 |
| 33 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,0000 |
| 34 | 0000183 | Tub gofrat metalic diam 32 mm. | m | 1,0000 |
| 35 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 1,0000 |
| 36 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,0000 |
| 37 | calculatie 1 | Dispetcerizarea operativa a sistemului de iluminat public in mun. Balti prin sistemul automatizat SCADA | h-om. | 1,0000 |
| 38 | Calcultie 2 | Conectarea manuala a retelei de iluminat de la PT 10/0.4 pe echipa la o operatiune | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 1,0000 |
| 40 | 08-02-367-10 | La schimbarea numarului de stilpi pe 1000m. de inclus sau de exclus | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,0000 |
| 42 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 | buc | 1,0000 |
| 43 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |
| 44 | RpEG09B | Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 0,51-1,5 m | buc | 1,0000 |
| 45 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,0000 |
| 46 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 47 | 10-08-003-06 | -Controlor | buc | 1,0000 |
| 48 | 10-06-068-16 | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (multiplexor, regenerator) | buc | 1,0000 |
| 49 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 1,0000 |
| 50 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 51 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 |
| 52 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 1,0000 |
| 53 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,0000 |
| 54 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
| 55 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,0000 |
| 56 | 153 | Cablu AVVG 3x2.5 mm | m | 1,0000 |
| 57 | 0000165 | Cablu AVVG -1 4x25 mm 2 | m | 1,0000 |
| 58 | 154 | Cablu SIP 4 2x25 mm | m | 1,0000 |
| 59 | 0000169 | Papuc aluminiu S-25 mm2 | buc | 1,0000 |
| 60 | 195 | Cleme de conexiune P2x95 | buc | 1,0000 |
| 61 | 0000198 | Capison de etansare | buc | 1,0000 |
| 62 | 196 | Banda de otel F 2007 | m | 1,0000 |
| 63 | 199 | Catarame pentru banda A200 | buc | 1,0000 |
| 64 | 0000197 | Curea CSB | buc | 1,0000 |
| 65 | 0000194 | Suport CA 1500 | buc | 1,0000 |
| 66 | 0000193 | Cleme ES 1500 | buc | 1,0000 |
| 67 | 0000192 | Cleme PA 1500 | buc | 1,0000 |
| 68 | 0000191 | Confectii metalice de linie | kg | 1,0000 |
| 69 | 0000190 | Vopsea | kg | 1,0000 |
| 70 | 0000189 | Electrozi Э 42 | kg | 1,0000 |
| 71 | 0000188 | Constructii din otel individuale , masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
| 72 | 0000187 | Otel rotund diam 6 mm | kg | 1,0000 |
| 73 | 0000182 | Scoabe 32 mm | buc | 1,0000 |
| 74 | 980-981 | Cleme Wago 2 p | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 75 | 150 | Blocul de alimentare (Led driver) 48 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V, 1300 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, metal case, | buc | 1,0000 |
| 76 | 152 | Blocul de alimentare (Led driver) 36 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V, 950 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, metal case, | buc | 1,0000 |
| 77 | 151 | Blocul de alimentare (Led driver) 24 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V, 660 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, metal case, | buc | 1,0000 |
| 78 | 168 | Dioda luminiscienta SMD, Puterea 1 W, culoarea luminii 6000 K, Flux 120 lumen, 350 mA | buc | 1,0000 |
| 79 | Pretul firmei | Segment de stecla calita grosimea 6 mm. dimensiuni, mm. 220 x280 | buc | 1,0000 |
| 80 | 166 | Releu intermediar 4 poli, 220 V | buc | 1,0000 |
| 81 | 160 | Intrerupator automat 3 p, car-ca C | buc | 1,0000 |
| 82 | 161 | Intrerupator automat 1 p, car-ca C | buc | 1,0000 |
| 83 | 1025 | Contactor KMI 32 A, U bob-220 V | buc | 1,0000 |
| 84 | 0000157 | Releu de control al tensiunii 220 V, RNPP 311 | buc | 1,0000 |
| 85 | 0000158 | Releu de control al tensiunii 380 V, RNPP 313 | buc | 1,0000 |
| 86 | 0000161 | Descarcator de supratensiune OPC, car-ca B, 2 poli | buc | 1,0000 |
| 87 | 0000162 | Descarcator de supratensiune OPC, car-ca B, 4 poli | buc | 1,0000 |
| 88 | 0000167 | Panou de evidenta de tip bzum pina la 100 A, (ВРШ) (600x800 ) mm | buc | 1,0000 |
| 89 | 0000155 | Contor electric monofazat, 220 V, 5-80 A, | buc | 1,0000 |
| 90 | 0000184 | Contor electric trifazat MT 172-D2A 42 M3 KO | buc | 1,0000 |
| 91 | 0000163 | Conductor ПВ3, 1,5 mm 2 | m | 1,0000 |
| 92 | 0000164 | Conductor ПВ3, 10 mm 2 | m | 1,0000 |
| 93 | 0000170 | Papuc ghilza 1,5 mm2 cupru | buc | 1,0000 |
| 94 | 0000171 | Papuc ghilza 10 mm2 cupru | buc | 1,0000 |
| 95 | 0000172 | Intrerupator de sarcina ВН-32 , 40 A, 3 poli | buc | 1,0000 |
| 96 | 0000185 | Intrerupator de sarcina ВН32, 40 А, 1 pol | buc | 1,0000 |
| 97 | 0000179 | Intrerupator cu pirghie 250 A | buc | 1,0000 |
| 98 | 0000180 | Siguranta PN -2 250/40 A | buc | 1,0000 |
| 99 | 0000173 | Sina zero, 8x16 din 35 mm | buc | 1,0000 |
| 100 | 0000174 | Diblu de montare12x120 mm | buc | 1,0000 |
| 101 | 0000175 | Suruburi autoperforante 3,2x12 mm | kg | 1,0000 |
| 102 | 0000176 | Cutie de plastic perforat 40x40 mm | m | 1,0000 |
| 103 | 0000177 | Placa de montare DIN 35 mm | m | 1,0000 |
| 104 | 0000181 | Dibluri de fixare 6 mm | buc | 1,0000 |
| 105 | 0000186 | Papuci de cablu 10 mm diam 8 mm | buc | 1,0000 |

Președintele grupului de lucru:__________________________ Bragari Larisa

L.Ș.

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._115 din “_15_” __09___ 2021__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Servicii de deservire tehnică a iluminării publice din mun.Bălți pe anul 2023 |  |  |  | Conform listei cu cantitățile de lucrări și caietului de sarcini |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

Președintele grupului de lucru:__________________________ Bragari Larisa

| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._115 din “_15” 09. 2021_ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 50200000-7; Servicii de deservire tehnică a iluminării publice din mun.Bălți; buc; 1; Pe parcursul anului 2023, la necesitate; MD11MO2224ASV67854937100. TOTAL. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

Președintele grupului de lucru:__________________________ Bragari Larisa