# Aprob:

Veaceslav Rusnac,

Președintele raionului Soroca

________________________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Soroca

- Adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5

3. Obiectul achiziţiilor:  Renovarea sistemului electric interior a unor încăperi din construcția cu nr cadastral 7801112288.01 a Liceului Teoretic ”A. Pușchin” din or. Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de onstructie |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 74,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 74,000 |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 615,000 |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 615,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Echipament electric |  |  |
| 5 | 08-03-572-8 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 TGD-1,TG-1TGE, montat in nisa(ingropat) | buc | 2,000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare-Separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 18,000 |
| 8 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A/ Descarcator ОПС-B 3P/60kA 400B IEC | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2. Produse electrice |  |  |
| 9 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Priza pentru montare incastrat L+N+PE,230V/16A,IP20 Makel cu dispozitiv de protectie(de inclus) | 100 buc | 0,330 |
| 10 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa-Intreruptor cu o clapa, incastrat 230V/10A,IP20 Makel(de inclus) | 100 buc | 0,030 |
| 11 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa-Intreruptor cu doua clape,incastrat 230V/10A,IP20(de inclus) | 100 buc | 0,060 |
| 12 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa-cap scara , 230V/10A,IP20(de inclus) | 100 buc | 0,020 |
|  |  | 2.3. Echpamente de eluminare |  |  |
| 13 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP40,cu montare aparenta, LED, 41W, 230V, 50 Hz Echivalent LUGCLASSIC | 100 buc | 0,220 |
| 14 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru iluminatul general si emerganta de interior, IP40,cu montare aparenta, LED, 41W, 230V, 50 Hz cu bateree Ni-Cd,3h Echivalent LUGCLASSIC ECO EM 3900Lm | 100 buc | 0,050 |
| 15 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat pentru iluminatul interior si exterior, IP65,IK10 cu montare aparenta, LED, 24W, 230V, 50 Hz Echivalent CALLA LB | 100 buc | 0,050 |
| 16 | 08-03-593-10 | Corp de evacuare de interior, IP40, cu montare aparenta LED, 3W, 230V, 50 Hz LUG-NERO 1 | 100 buc | 0,020 |
|  |  | 2.4. Ansamblu de cabluri |  |  |
| 17 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 7,850 |
| 18 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 19 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 5x25mm2 | m | 10,000 |
| 20 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 5x16mm2 | m | 20,000 |
| 21 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-FRLSLTx 3x1,5mm2 | m | 45,000 |
| 22 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5mm2 | m | 370,000 |
| 23 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3x1.5mm2 | m | 350,000 |
|  |  | 2.5. Accesorii electrice |  |  |
| 24 | 08-02-420-1 | Cutie de distributie-Cutie de distributie 100x100x50mm | 100 buc | 0,200 |
| 25 | pret furnizor | Cutii de distributie 100x100x50 | buc | 20,000 |
|  |  | 2.6. Teava |  |  |
| 26 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm PE d50mm | 100 m | 0,090 |
| 27 | Pret furnizor | Teava P50mm | m | 9,000 |
| 28 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. Furtun gofrat din PVC | 100 m | 7,500 |
| 29 | pret de piata | Furtun gofrat din PVC ingifug d 20mm | m | 720,000 |
| 30 | pret de piata | Furtun gofrat din PVC ingifug d40mm | m | 30,000 |
|  |  | 2.7. Demontari |  |  |
| 31 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 53,000 |
| 32 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)(intrerupatoare si prize) | buc | 78,000 |
|  |  | 2.8. Elemente metalice |  |  |
| 33 | 08-02-472-7 | Platbanda FeZn 25x4 | 100 m | 0,050 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Tablou TGD |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Intreruptor automat BA47-29 3Pcar.C ,In=32A IEK | buc | 1,000 |
|  |  | 3.2. Tablou DEV-1 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Intreruptor automat BA47-29 3Pcar.C ,In=25A IEK | buc | 1,000 |
| 36 | Pret furnizor | Contor de energie electrica ZMG 310CR4 3x230/400,5(120AO)Landis+Gyr | buc | 1,000 |
|  |  | 3.3. Tablou TG-1 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Tablou ЩРB-36з-0 36 УХЛЗ IP31 PRO | buc | 1,000 |
| 38 | Pret furnizor | Separator de sarcina BH-32 3P 63A | buc | 1,000 |
| 39 | Pret furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.B ,In=10A BA 47-29IEK | buc | 6,000 |
| 40 | Pret furnizor | Intrerupator diferential АВДТ 32 C16 10мА | buc | 1,000 |
| 41 | Pret furnizor | Intrerupator diferential АВДТ 32 C20 10мА | buc | 1,000 |
| 42 | Pret furnizor | Intrerupator diferential АВДТ 32 C16 30мА IEK | buc | 8,000 |
| 43 | Pret furnizor | Descarcator OПC1-B 3P 30/60kA 400B IEK | buc | 1,000 |
|  |  | 3.4. Corpuri de iluminat |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior , IP40,cu montare aparenta, LED, 41W, 230V, 50 Hz Echivalent LUGCLASSIC | buc | 22,000 |
| 45 | Pret furnizor | Corp de iluminat, LED, 41W, 230V, 50 Hz cu bateree Ni-Cd,3h Echivalent LUGCLASSIC ECO EM 3900Lm | buc | 5,000 |
| 46 | Pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior , IP54,cu montare aparenta, LED, 24W, 230V, 50 Hz Echivalent CALLA LB | buc | 5,000 |
| 47 | Pret furnizor | Corp de evacuare de interior, IP40, cu montare aparenta LED, 3W, 230V, 50 Hz Echivalent LUG-NERO 1 | buc | 2,000 |

Coordonat:

Svetlana Păunescu ,

Vicepreședintele raionului Soroca                                      _________________________

Elena Mîțu,

șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri                                      __________________________.