Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul “Reparatia capitala a LT "Vasile Alecsandri" cu evidentierea a 3 etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea grupurilor sanitare; III-termoizolarea fațadelor din str. Ivan Konev, nr.16/A, mun. Balti."(Etapa II - renovarea grupurilor sanitare) Blocul ”C”.

Autoritatea contractantă: Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți

1 . Descriere generală

- LT ”V.Alecsandri” este situat în partea de nord-vest a mun.Bălți de pe str. Konev, 16/A, pe sectorul dreptunghiular, care se învecinează cu clădirile rezidențiale cu mai multe etaje ale cartierului "Dacia".  Accesul la liceu este asigurat din partea str. Konev.

- Accesul pietonal și cel pentru transport se va efectua doar din str.I.Konev.

2. Informaţii şi proiectare

- Etapa II -  renovarea grupurilor sanitare în blocul ”C” prevede:

- Blocul C – blocul de studii în 5 nivele.

- Lucrările constau în replanificarea încăperilor, schimbarea corpurilor sanitare și tâmplariei, demolarea și  reparația pereților, tavanului și pardoselei, reparația coșului de ventilare.

- Prevede reconstrucția rețelelor interioare de alimentare cu apă și canalizare cu racordare la

- rețelele magistrale de apa și canalizare existente a blocul C, înlocuirea echipamentului sanitar.

- - executarea tavanelor suspendate tip ”Armstrong”

- - pardoseli din plăci de gresie ceramică

- - montarea ușilor și glasvandurilor confecționate din profil de aluminiu

- - montarea grilelor de ventilare

- - tencuirea pereților, finisare, aplicare grundului, vopsitorii

- - montarea panourilor tip Sandwich

- - montarea țevilor din plastic

- - montarea vaselor pentru closet, lavoarelor și bateriilor amestecătoare

- - montarea cablului electric, corpurilor de iluminat, panoului electric de distribuție.

- Termenul executării lucrărilor 3 luni.

- Garanția de bună execuție a contractului va constitui nu mai puțin de 5 ani.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din cont propriu:

- de a limita acces la șantier

- de  a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.

- în timpul executării lucrărilor Antreprenorul se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucruri temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrurile temporare.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnică.

- Lucrări ascunse nu sunt acoperite fără aprobarea de către responsabil tehnic pentru supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic pentru supraveghere tehnică certificat și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale, stâlpilor, liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediată apropiere a terenului, este responsabilitatea Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona climaterica II B, Zona de seismicitate 7 puncte. Gradul rezistenței la foc a clădirii liceului - II, clasa constructivă de pericol de incendiu - СО. Clasa rezistenței la foc a construcțiilor -КО.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Protectia anticorozivă a construcțiilor din metal se va efectua în corespindere cu NCM E.04.04:2016 "Proiectarea protectiei anticorozive a construcțiilor".

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu NCM A.08.01:2016 "Organizarea constructiilor" si NCM A.08.02:2014 "Securitateа si sănătatea muncii în construcții".

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamente, instalaţii, utilaje, scule, instrumente, dispozitive şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Macara  de fereastra 0,0015 MN, Automacara 5t, Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisare.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exces , deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.

Сheltuieli pentru serviciile comunale, precum și cele pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt suportate de către Antreprenor.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- Сalculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012/A1-2021 «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse», în care antreprenorul are dreptul de a include următoarele cheltuieli:

- transportarea muncitorilor la locul de muncă cu distanţa mai mare de 3 km, tur- retur;

- cheltuielile pentru deplasări.

În devizele-oferte antreprenorul ia în considerare cheltuielile limitate, pentru:

- clădiri şi construcţii provizorii (conform NCM L.02.05-2012);

- scumpirea pe timp friguros ( conform NCM L.02.06-2012);

- energia electrică ( Anexa B la Instrucţiunile prezente)

- cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros.

La întocmirea devizelor-oferte antreprenorul include plata pentru energia electrică în conformitate cu Normele de consum sau conform calculelor proprii bazate pe consumurile reale înregistrate la obiectele analogice.

- Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor inclusiv:

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

- conectarea la rețelele provizorii

- plata pentru energie electrică și apă

- executarea lucrărilor pe timp friguroș

- alte cheltuieli neluate în considerare în capitolele anterioare.