Formularul nr. 1

Obiectivul: Modernizarea spațiilor publice în zona de revitalizare din or. Telenești. Reparația capitală și amenajarea drumurilor locale din or. Telenești.

Obiectul: Construcția drumului

Devizul: Deviz 2-5 Construcția accesului în curte

Lista cu cantitatile de lucrari

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Demolarea bordurei existente (borderoul 13.3) |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | 81,000 |
| 1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,920 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,105 |
| 2.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,236 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 21,060 |
| 3.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,569 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,105 |
| 4.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,038 |
| 4.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,042 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Demolarea bordurei existente (borderoul 13.3) |  |  |
|  | Capitol 2. | Lucrări de terasamente (borderoul 13.4) |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 1,801 |
| 5.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,052 |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 340,350 |
| 6.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 9,189 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,801 |
| 7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,648 |
| 7.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,720 |
| 8 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 9,435 |
| 8.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,783 |
| 9 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 2,831 |
| 9.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 3,375 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare pământ vegetal) | 100m3 | 0,132 |
| 10.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,297 |
| 11 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 19,140 |
| 11.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,517 |
| 12 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 0,132 |
| 12.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,040 |
| 12.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,044 |
| 13 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pământ vegetal pentru amenajarea zonelor verzi) | 100m3 | 0,197 |
| 13.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,384 |
| 14 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 28,490 |
| 14.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,769 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 19,650 |
| 15.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,092 |
| 16 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 1,310 |
| 16.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,978 |
| 17 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 1,310 |
| 17.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,310 |
| 17.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 6,812 |
| 18 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 1,310 |
| 18.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,310 |
| 18.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,865 |
| 18.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,506 |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru terasament în spatele bordurii) | 100m3 | 0,280 |
| 19.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,630 |
| 20 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 52,920 |
| 20.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,429 |
| 21 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 28,000 |
| 21.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,680 |
| 22 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. (terasament în spatele bordurii) | 100m2 | 1,232 |
| 22.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,324 |
| 23 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,280 |
| 23.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,470 |
| 23.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,909 |
|  | Capitol 2. | TOTAL Lucrări de terasamente (borderoul 13.4) |  |  |
|  | Capitol 3. | Montarea pietrei de bordură BR100.30.15 (borderoul 13.5) |  |  |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 18,060 |
| 24.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 20,769 |
| 24.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,806 |
| 24.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,879 |
| 24.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 7,585 |
| 25 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 301,000 |
| 25.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 12,040 |
| 25.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 053,500 |
| 25.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,010 |
| 25.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,806 |
| 25.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 302,505 |
| 25.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 51,170 |
| 25.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 153,510 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Montarea pietrei de bordură BR100.30.15 (borderoul 13.5) |  |  |
|  | Capitol 4. | Lucrări de execuție a structurii rutiere (borderoul 13.6) |  |  |
| 26 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic și piatră spartă, Hmed=0.18 m | m3 | 99,720 |
| 26.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,260 |
| 26.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,383 |
| 26.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 1,376 |
| 26.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,376 |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 0,997 |
| 27.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,243 |
| 28 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 159,550 |
| 28.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 4,308 |
| 29 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,997 |
| 29.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,359 |
| 29.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,399 |
| 30 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatii, Hmed=0.16 m | m3 | 28,480 |
| 30.1 | 7111020030200 | Miner | h-om | 17,373 |
| 30.2 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 10,652 |
| 30.3 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 5,326 |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,285 |
| 31.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,641 |
| 32 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 71,200 |
| 32.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,922 |
| 33 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.10 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 56,790 |
| 33.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 69,284 |
| 33.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 13,175 |
| 33.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 21,012 |
| 33.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,689 |
| 33.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,306 |
| 33.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,726 |
| 34 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.25 m | m3 | 119,250 |
| 34.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 24,208 |
| 34.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 145,366 |
| 34.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 17,888 |
| 34.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 71,550 |
| 34.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,009 |
| 34.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 30,767 |
| 34.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,789 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.10 l/m2 | t | 0,525 |
| 35.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,541 |
| 35.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,158 |
| 36 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD Φ22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06 m (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 477,000 |
| 36.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BAD 22.4 | t | 67,257 |
| 36.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 28,620 |
| 36.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,768 |
| 36.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,768 |
| 36.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 3,768 |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2 | t | 0,167 |
| 37.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,172 |
| 37.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,050 |
| 38 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, norma de 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 477,000 |
| 38.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 46,364 |
| 38.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 23,850 |
| 38.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,528 |
| 38.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,528 |
| 38.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 2,528 |
|  | Capitol 4. | TOTAL Lucrări de execuție a structurii rutiere (borderoul 13.6) |  |  |
|  | Capitol 5. | Amenajarea și construcția drumurilor laterale (borderoul 13.7) |  |  |
| 39 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră-spartă și asfalt, Hmed=0.18 m | m3 | 9,000 |
| 39.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,287 |
| 39.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,215 |
| 39.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,124 |
| 39.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,124 |
| 40 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 0,090 |
| 40.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,203 |
| 41 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 14,400 |
| 41.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,389 |
| 42 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,090 |
| 42.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,032 |
| 42.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,036 |
| 43 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 0,378 |
| 43.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,851 |
| 44 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 71,420 |
| 44.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,928 |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,378 |
| 45.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,136 |
| 45.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,151 |
| 46 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura BR 100.30.15 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 2,280 |
| 46.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 2,622 |
| 46.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,228 |
| 46.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,257 |
| 46.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,958 |
| 47 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.04 m3/ml) | m | 38,000 |
| 47.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 1,520 |
| 47.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 133,000 |
| 47.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,380 |
| 47.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,228 |
| 47.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 38,190 |
| 47.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,460 |
| 47.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 19,380 |
| 48 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.10 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 9,880 |
| 48.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 12,054 |
| 48.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,292 |
| 48.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,656 |
| 48.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,512 |
| 48.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,227 |
| 48.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,474 |
| 49 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.25 m | m3 | 21,500 |
| 49.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 4,365 |
| 49.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 26,209 |
| 49.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,225 |
| 49.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 12,900 |
| 49.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,903 |
| 49.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,547 |
| 49.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,323 |
| 50 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.10 l/m2 | t | 0,095 |
| 50.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,098 |
| 50.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,029 |
| 51 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD Φ22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06 m (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 86,000 |
| 51.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BAD 22.4 | t | 12,126 |
| 51.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 5,160 |
| 51.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,679 |
| 51.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,679 |
| 51.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,679 |
| 52 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2 | t | 0,030 |
| 52.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,031 |
| 52.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,009 |
| 53 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 86,000 |
| 53.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 8,359 |
| 53.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 4,300 |
| 53.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,456 |
| 53.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,456 |
| 53.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,456 |
|  | Capitol 5. | TOTAL Amenajarea și construcția drumurilor laterale (borderoul 13.7) |  |  |
|  | Capitol 6. | Amenajarea și construcția parcajului (borderoul 13.8) |  |  |
| 54 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.10 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 26,950 |
| 54.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 32,879 |
| 54.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,252 |
| 54.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 9,972 |
| 54.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,123 |
| 54.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,620 |
| 54.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,294 |
| 55 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.25 m | m3 | 61,250 |
| 55.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 12,434 |
| 55.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 74,664 |
| 55.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,188 |
| 55.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 36,750 |
| 55.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,573 |
| 55.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 15,803 |
| 55.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,919 |
| 56 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.10 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 245,000 |
| 56.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.10 m | m2 | 248,675 |
| 56.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 392,000 |
| 56.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 928,150 |
| 56.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,225 |
| 56.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 10,486 |
| 56.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 4,900 |
| 56.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 142,149 |
| 56.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,871 |
|  | Capitol 6. | TOTAL Amenajarea și construcția parcajului (borderoul 13.8) |  |  |
|  | Capitol 7. | Amenajarea și construcția trotuarelor (borderoul 13.9) |  |  |
| 57 | TsC54C | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, conform SR EN 13242+A1, h=0.05 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 7,400 |
| 57.1 | 1421102200068 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85 | m3 | 8,510 |
| 57.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,740 |
| 57.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,326 |
| 57.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,108 |
| 58 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare. | m2 | 148,000 |
| 58.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 25,752 |
| 58.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,960 |
| 58.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 37,888 |
| 58.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,161 |
| 58.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,814 |
| 59 | DE11A | Borduri mici BR 100.20.8 pe fundație din beton monolit C 16/20 (norma de consum 0.032 m3/ml) | m | 78,000 |
| 59.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 2,496 |
| 59.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 79,560 |
| 59.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,234 |
| 59.4 | 2666122800325 | Bordura BR 100.20.8 | m | 78,390 |
| 59.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,234 |
| 59.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,360 |
| 59.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,040 |
| 60 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.06 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 148,000 |
| 60.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.06 m | m2 | 150,220 |
| 60.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 236,800 |
| 60.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 164,760 |
| 60.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,740 |
| 60.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 6,334 |
| 60.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,960 |
| 60.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 85,870 |
| 60.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,338 |
|  | Capitol 7. | TOTAL Amenajarea și construcția trotuarelor (borderoul 13.9) |  |  |
|  | Capitol 8. | Construcția zidului de sprijin (borderoul 13.10) |  |  |
| 61 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,219 |
| 61.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,449 |
| 62 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 9,370 |
| 62.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,302 |
| 63 | RpDD30C | Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta cu fatada nefinisata. (Zid de sprijin) | m3 | 29,830 |
| 63.1 | 1411122201359 | Piatra bruta 63-180 mm | m3 | 35,796 |
| 63.2 | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 9,247 |
| 63.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,894 |
| 63.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 231,481 |
| 63.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 74,575 |
| 63.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L | h-ut | 1,939 |
| 64 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC - Barbacane din țevi PVC D=50 mm, L=0.60 m, pasul de 2.00 m | m | 7,800 |
| 64.1 | 2521216700000 | Teava din PVC D=50 mm | m | 8,190 |
| 64.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,184 |
| 65 | DA18A | Strat drenant din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala - agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85. | m3 | 16,730 |
| 65.1 | 2653102000000 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85 | m3 | 16,864 |
| 65.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,837 |
| 65.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 34,464 |
| 65.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,881 |
| 65.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,084 |
| 66 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 5,040 |
| 66.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,562 |
| 67 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 5,040 |
| 67.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,504 |
| 67.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,385 |
| 68 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea în autovehicule a surplusului de pământ) | 100m3 | 0,262 |
| 68.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,590 |
| 69 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 49,520 |
| 69.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,337 |
| 70 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,262 |
| 70.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,094 |
| 70.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,105 |
|  | Capitol 8. | TOTAL Construcția zidului de sprijin (borderoul 13.10) |  |  |
|  | Capitol 9. | Lucrări de amenajare a scării de acces (borderoul 13.11) |  |  |
| 71 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat. | m3 | 1,100 |
| 71.1 | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,104 |
| 71.2 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,673 |
| 71.3 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,337 |
| 72 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,011 |
| 72.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,025 |
| 73 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 2,750 |
| 73.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,074 |
| 74 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,530 |
| 74.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,610 |
| 74.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,053 |
| 74.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,525 |
| 74.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,223 |
| 75 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 4,000 |
| 75.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,007 |
| 75.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,002 |
| 75.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,005 |
| 75.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,240 |
| 75.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,284 |
| 75.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,168 |
| 75.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,600 |
| 75.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,800 |
| 76 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A500 D=12 mm (Scara de acces) | kg | 78,140 |
| 76.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 78,140 |
| 76.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,781 |
| 76.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,563 |
| 77 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale. (Scară de acces) | m3 | 1,100 |
| 77.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,122 |
| 77.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,041 |
| 77.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 77.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,509 |
| 77.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,471 |
| 78 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A500 D=12 mm (Pinten monolit) | kg | 1,780 |
| 78.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 1,780 |
| 78.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,018 |
| 78.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,036 |
| 79 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale. (Pinten monolit) | m3 | 0,300 |
| 79.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 0,306 |
| 79.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,011 |
| 79.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 79.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,957 |
| 79.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,128 |
|  | Capitol 9. | TOTAL Lucrări de amenajare a scării de acces (borderoul 13.11) |  |  |
|  | Capitol 10. | Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 13.13) |  |  |
| 80 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35) | buc | 4,000 |
| 80.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,400 |
| 80.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 4,000 |
| 80.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,320 |
| 80.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,040 |
| 81 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 mm - B1) | buc | 1,000 |
| 81.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B1 | buc | 1,000 |
| 81.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 81.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 81.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 81.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 81.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 81.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 81.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 81.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 82 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 500x650 mm - G34, G38, F15) | buc | 3,000 |
| 82.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 500x650 mm - G34, G38, F15 | buc | 3,000 |
| 82.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
| 82.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 6,000 |
| 82.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
| 82.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 6,000 |
| 82.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,060 |
| 82.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,120 |
| 82.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,660 |
| 82.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,660 |
| 83 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunea laturii de 450x200 mm - P41) | buc | 1,000 |
| 83.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 450x200 mm - P41 | buc | 1,000 |
| 83.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 83.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 83.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 83.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 83.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 83.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 83.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 83.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 84 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albă) | m2 | 13,340 |
| 84.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 9,738 |
| 84.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 4,669 |
| 84.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 1,521 |
| 84.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,069 |
| 84.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,201 |
| 84.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,640 |
|  | Capitol 10. | TOTAL Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 13.13) |  |  |