Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: LOTUL I

LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE a birourilor Secţiei asistenţă cu medicamente şi dispozitive medicale din cadrul  IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă__ IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”___

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Secţia asistenţă cu medicamente şi dispozitive medicale IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”.

Adresa: or. Drochia bd. N.Testemiţanu, 4/1

2. Informaţii şi proiectare

- A fost elaborată lista cu cantităţi de lucrări şi devizurle la Obiectul: LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE a birourilor Secţiei asistenţă cu medicamente şi dispozitive medicale a IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

- Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislatia din RM. La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare şi prezent dirigintele de şantier și responsabil tehnic atestat în domeniu.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoţite de certificate de provinienţă care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova, sa posede agremente tehnice la materialele importate.

4. Mostre

- Mostrele materialelor aplicate vor fi prezentate și coordonate cu reprezentanții

beneficiarului și responsabilul tehnic înainte de a începe lucrările.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

- Materialele vor fi transportate cu transport special, depozitate și păstrate la obiect pînă vor fi aplicate în operă. Lucrările vor fi efectuate în condiții climaterice favorabile.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

- Toate materialele se vor însoţi cu certificate de provinienţă de la furnizor. Vor fi executate schemele de execuție a lucrărilor, încercările de laborator, procese verbale a lucrărilor ce vor deveni ascunse conform documentației de proiect și păstrate în cartea tehnică a obiectului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

- Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturare de către antreprenor din sursele proprii. Întocmirea proceselor verbale la lucrările ce devin ascunse de către atreprenor şi semnate de către responsabil tehnic.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

- Nu-i necesar.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Executarea lucrărilor la reparația birourilor Secţiei asistenţă cu medicamente şi dispozitive medicale să se efectueze conform cerințelor prevăzute de Legea calității în construcții nr.721 din 02.02.1996.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform normativelor în vigoare.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

- Conform normativelor în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

- Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

- Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

- Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Să dispună de toate echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon, și  asigurarea protecţiei muncitorilor .

16. Definiţii

- Termenul executării lucrărilor – 3 luni calendaristice din data aprobării contractului și primirii ordonanței de începere a lucrărilor.

- Termenul de garanție a lucrărilor nu mai puțin de 2 (doi) ani din data recepției finale a lucrărilor (pentru fiecare din loturile contractate)

17. Cerinţe privind calculul costului

- Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Descrierea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și documentelor ce  sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la depunerea ofertei - conform Anunțului de participare publicat în SIA RSAP.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Descrierea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și documentelor ce  sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP pentru evaluarea ofertei - conform Anunțului de participare publicat în SIA RSAP și DUAE .

Autoritatea contractantă  ____________________              Data "____"____________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:

LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE a birourilor Secţiei asistenţă cu medicamente şi dispozitive medicale din cadrul IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

Autoritatea contractantă : IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc” or. Drochia bd. N.Testemiţanu, 4/1

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari demolare |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(in incaperile cu PVC) | m2 | 62,03 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(Incaperea 2-22,05m2+WC 8,2m2) | m2 | 30,25 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Peretii din incaperele 5 si 4) | m3 | 6,30 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 14,16 |
| 5 | IzA09A | Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala (In toate incaperele) | m2 | 292,24 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Inaperea 2-48,86m2, 3-2m2, WC-57,88m2=109,74m2) | m2 | 109,74 |
| 7 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (in incaperile:1,2,3,4.) | m2 | 6,00 |
| 8 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (din incaperea nr.1) | buc | 1,00 |
| 9 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Coridor,1,WC) | m2 | 16,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari interioare |  |  |
| 10 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (In 1,3,coridor) | m3 | 3,04 |
| 11 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa 150 x 150 x5mm =35,2m2x 1,9kg=66,87kg,peretii incaperii unde se vor depozita substantile psihotrope) | kg | 66,87 |
| 12 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate decorative: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) decorative pentru6 ferestre 19.44m2+usa 1.89m2 =21.33m2 | m2 | 21,33 |
| 13 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 10,26 |
| 14 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,85 |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (la usile nou montate) | m | 37,40 |
| 16 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T( Stratul de protectie la plasa montata de pe pereti in incaperea nr.3 - de depozitare a substantelor psihotrope) | m2 | 35,20 |
| 17 | RpCJ04A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 135,12 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tencuieli vechi | m2 | 292,24 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 292,24 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 50% din 292.2m2=146.12 | m2 | 146,12 |
| 21 | CK18C | Montarea cornarilor din aluminiu (la tocuri usi si ferestre in toate incaperile) | m | 131,00 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 351,17 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelorinainte de vopsit | m2 | 351,17 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 351,17 |
| 25 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Usa metalica) | m2 | 3,45 |
| 26 | CI04C | Placaj din placute de gresie ceramica cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment si fixate cu adaos de adeziv pentru placaje, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu chit, (WC-bloc sanitar) | m2 | 27,50 |
| 27 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 117,86 |
| 28 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane in WC-8,85+incaperea nr.3 =8.2m2 Total=17.05m2) | m2 | 17,05 |
| 29 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice (La tavan in WC=8.04m, 3=12.3m.Total=20.34m.l) | m | 20,34 |
| 30 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (In incaperele 1=3.48m2+2=1.71m2,3=34.48m2+coridor=11.06m2,Total 50.73m2) | m2 | 50,73 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (1=19.91,2=22.05,3=8.89,4zal=33.23,WC=8.2m2 Total=92.28m2) | m2 | 92,28 |
| 32 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 92,28 |
| 33 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (1,2,3,4,WC) | m | 110,37 |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie | buc | 6,00 |
| 35 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv ( fara costul radiatorelor) | buc | 6,00 |
| 36 | RCsU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 21,00 |
| 37 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 14,80 |
| 38 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 14,80 |
|  |  | 1.3. Lucrari sanitare interioare |  |  |
| 39 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 40 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 41 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |
| 42 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3,00 |
| 43 | SB08C | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 7,00 |
| 44 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Троиник 110 х 110 х110 | buc | 3,00 |
| 45 | RpSB07C1 | Montarea piesei de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul 110х50х110 | buc | 1,00 |
| 46 | RpSB07C | Montarea piesei de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Переход 110х50 | buc | 1,00 |
| 47 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (d=50) Cot | buc | 2,00 |
| 48 | RpSB07A1 | Montarea piesei de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Тройник 50х50х50 | buc | 2,00 |
| 49 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,00 |
| 50 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20mm | m | 18,00 |
| 51 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 6,00 |
| 52 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 2,00 |
| 53 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | 1.4. Constructia copertinii si a pragului.Iluminarea copertinei |  |  |
| 54 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 0,80 |
| 55 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,55 |
| 56 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (In centura fundatiei si in scari) | kg | 58,62 |
| 57 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (peretii pragului si scarile) | m3 | 5,62 |
| 58 | CA09A1 | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (In interioriul scarilor si pragului) | m3 | 3,90 |
| 59 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 20,20 |
| 60 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,48 |
| 61 | CG17D | Scarile si pandosul Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 19,48 |
| 62 | CK18C | Montarea baghetelor(cornieri la trepte) din aluminiu | m | 20,30 |
| 63 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 12,70 |
| 64 | CL01A | Stilpi din otel 80x80x4mm gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ( Montat in fundatie pragului 3 buc, pas 2900mm) | t | 0,12 |
| 65 | CL03A | Grinzi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ((двутавр Nr.10) | t | 0,06 |
| 66 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Confectionarea si montarea fermelor inclusiv grilajul :Tava 50x30=501.06kginclusiv grila),Corner 50x50x4=4,2kg,-80x80x10=0.51kg Total 505,77kg) | kg | 505,77 |
| 67 | RpCR23A1 | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor | m2 | 38,90 |
| 68 | CD73B1 | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip" Sandwich" DIBON montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi peste 12 m: dispuse intre riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.Acardamentul fatadei copertinei,tavanul si stilpii metalici cu DIBON | m2 | 30,40 |
| 69 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 12,60 |
| 70 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,00 |
| 71 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 4,60 |
| 72 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta | m | 12,40 |
| 73 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 13,50 |
| 74 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 12,00 |
| 75 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | buc | 2,00 |
| 76 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |
| 77 | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 12,00 |
| 78 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 8,00 |
| 79 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 12,00 |
| 80 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG 2*1,5 | m | 120,00 |
| 81 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG 3*2,5 | m | 128,00 |
| 82 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 14,00 |
| 83 | RpEG16B | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari | buc | 1,00 |
| 84 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 7,00 |
| 85 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi | buc | 20,00 |
| 86 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 2,00 |
| 87 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 8,00 |
|  |  | 3. Utlaj |  |  |
| 88 | contract | Бойлер 1800 | buc | 1,00 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)