| Anexa ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lotul 1. Camere video de securitate și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cameră video |  |  |  |  |  | Cameră video. Rezoluție: 2592 × 1944, 5MP - 20 k / s, (2688×1520, 4MP - 25 k/s). Obiectiv 2.8 mm (unghi de vizualizare 103°). Codecuri de compresie H. 265+/H. 265/H. 264 + / H. 264. Matricea 1/2. 7", sensibilitate 0.003 Lux, WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR. EXIR iluminare până la 40 m. intervalul de temperatură de la -30°C la 60°C. Garanție 3 ani! Inteligență: intersecția liniei, detectarea intruziunii, intrarea/ieșirea dintr-o anumită regiune, detectarea feței. Execuție: exterior. |  |  |  |  |  |
| Cameră video |  |  |  |  |  | Cameră video. 4 Megapixel H. 265 + CMOS, Rezoluție: 2688 × 1520@25 fps. Full-HD Real-time. H. 265+/H. 265/H. 264 + / H. 264, dual stream, 1 microfon. 3D DNR, WDR, BLC, ONVIF, ZOOM - opțional. Obiectiv: 2.8 mm (unghi de vizualizare min 98°). Alimentare inclusă DC12V ± 25%, PoE. Execuție: interior. |  |  |  |  |  |
| Cameră video |  |  |  |  |  | Cameră video. 5 Megapixel H. 265 + CMOS, cameră IP stradală. Next Generation rezoluție: 2560x1920@15 fps (25fps@1080P)1920 = 1080. Full-HD Real-time!Inteligență: sabotaj, zonă de interes (control sporit). Matricea 1/2, 7 scanare progresivă CMOS. H. 265+/H. 265/H. 264 + / H. 264, dual stream. 3D DNR, 120dB WDR, BLC. Obiectiv: 2.8 mm (unghi de vizualizare 100°). Filtru IR (true Day / Night ICR), iluminare IR până la 30 de metri. Alimentare DC12V ± 25% (5W), PoE (6.5 W). Protecție împotriva prafului și a umidității standardului IP67. Intervalul de temperatură de la -30°C până la + 60 ° C. Execuție: interior. |  |  |  |  |  |
| Access-point pentru banda de 5 GHz |  |  |  |  |  | Access-point pentru banda de 5 GHz. airMAX NanoStationM 5 GHz loco Station, I care funcționează sub propriul protocol TDMA. Temperatura de operare -30C ... +80C. Execuție: exterior. |  |  |  |  |  |
| Comutator |  |  |  |  |  | Comutator. Desktop PoE + comutator. Transmisia puterii și a semnalului la 250m. este posibilă alimentarea camerei cu 4 vene. 4-Port 10/100Mbps (4-Port PoE) + 2-Port 10/100Mbps. Sarcina maximă pe port-30W. sarcina totală pe POE-60watt. Thunderbolt 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at, IEEE 802.3 af. Alimentare DC 48V. 1-2 port-prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. Execuție: interior. |  |  |  |  |  |
| Comutator |  |  |  |  |  | Comutator. Desktop PoE + comutator. Transmisia puterii și a semnalului la 250m. este posibilă alimentarea camerei cu 4 vene. 8-Port 10/100Mbps (8-Port PoE) + 2-Port 10/100Mbps. Sarcina maximă pe port-30W. sarcina totală pe POE-60watt. Thunderbolt 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at, IEEE 802.3 af. Alimentare DC 48V. 1-2 port-prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. Execuție: interior. |  |  |  |  |  |
| UPS |  |  |  |  |  | UPS 1500/900W - Protecție împotriva întreruperilor și a fluctuațiilor de tensiune, stabilizarea automată a tensiunii în timpul fluctuației semnificative de tensiune. Execuție: interior. |  |  |  |  |  |
| Box din metal cu placă de montare |  |  |  |  |  | Box din metal cu placă de montare. Dimensiuni 500x400x420 Grad de protecție IP66Ușa corpului este încuiată. Include 2 taste. Execuție: interior. |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. Camere video de securitate și accesorii. 35125000-6; Cameră video; bucată; 9; Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic/Vânzătorului la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 30 zile calendaristice din momentul semnării contractului.. 35125000-6; Cameră video; bucată; 1. 35125000-6; Cameră video; bucată; 6. 35125000-6; Access-point pentru banda de 5 GHz; bucată; 5. 35125000-6; Comutator; bucată; 5. 35125000-6; Comutator; bucată; 1. 35125000-6; UPS; bucată; 6. 35125000-6; Box din metal cu placă de montare; bucată; 6. Total lot 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |