| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Construcție modulară prefabricată. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcție modulară prefabricată |  |  |  | Dimensiunile: 6058mm*3500mm*2750mm - Construcția podelei fie formată conform descrierii: - Structura metalică zincată profilată la rece DX51 (2.5mm) cu piese de colț (2-10mm), acoperită cu grund și vopsea (RAL 9002) - Tablă zincată (0,5mm) - Vată minerală (100mm) - Folie protecție (200mkr) - OSB-3 (18mm) - Linoleum PVC - Construcția acoperișului să fie format conform descrierii: - Structura metalică zincată profilată la rece DX51 (2,5mm) cu piesele de colț (2-10mm), acoperită cu grund și vopsea (RAL 9002) - Tablă zincată dublu faltuită DX51 (0,5mm) - Vată minerală (200mm) - Folie protecție (200mkr) - PAL laminat alb (18mm) 3. Construcția stâlpilor de susținere a a acoperișului: - Structura metalică zincată profilată la rece (2,5mm), acoperită cu grund epoxidic și vopsea (RAL 9002) - Vată minerală (100mm) - Țeavă PVC pentru scurgerea apei (d50) 4. Pereții să fie formați din ( conform schița tehnică): - Panouri sandwich cu spuma poliuretanică (RAL 9002-60mm) - Maști decorative (RAL 9002 -0,5mm) - Construcții PVC (Low-e 24 mm) 5. Instalație electrică (conform schiței tehnice): - Tablou siguranțe automate - Priză dublă cu împâmântare - Întrerupător - Priză exterioară - Corpuri de iluminat 6. Adăugător Transportarea și montarea să fie incluse în prețul ofertei. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________