CAIET DE SARCINI

PENTRU  Cererea Ofertei de Preț (lucrări)

1. Denumirea beneficiarului de stat:   IMSP Spitalul Raional Cantemir

2. Obiectul achiziţiilor: Izolarea termică a Blocului Alimentar cu schimbarea ușilor și ferestrelor exterioare al IMSP Spitalul Raional Cantemir str.                       
                                      Testemițanu 1 din or. Cantemir

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45321000-3 | Izolarea termică a Blocului Alimentar cu schimbarea ușilor și ferestrelor exterioareal IMSP Spitalul Raional Cantemir | 1 buc | Conform caietului de sarcini elaborat pentru lucrările și cantitățile respective | 1 340 000,00 |

- Descriere generală.

Lucrările vor fi executate  la obiectele “IMSP Spitaul Raional Cantemir”  – la solicitare.

Perioada de execuție: pînă la 01octombrie 2025;

Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției lucrărilor conform procesului verbal și facturii fiscale, va fi de 5 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul va garanta calitatea lucrărilor executate la termoizolarea pereților fațadei Blocului Alimentar din incinta IMSP SR Cantemir. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul va avea obligația de a înlătura defectele fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.

3. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7,

4. Documentația normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Denumirea documentului |
| --- | --- |
| 1. | Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalații industriale – SM EN 14303:2017, |
| 2. | Sistem management al calității – ISO-9001 |
| 3. | #### Legea Privind calitatea în construcții în Republica Moldova. Nr. 721 din 02-02-1996 |

5.  Documente obligatorii la depunerea ofertelor.

1.  Experiența în domeniu minim 5 ani.

2.  Lista personalului calificat în domeniul dat.

3. Certificat de atestare tehnic-profesional la lucrări specializate și instalații aferente a dirigintelui de șantier.

4. Certificat ISO 9001 (Sistem management al calității)

6.  Cerințe generale.

- Termenul de executare – conform comenzii Beneficiarului, pînă la 01 octombrie 2025;

- Începutul lucrărilor – după 5 zile de la semnarea contractului..

- La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze normelor de exploatare a utilajului;

- Ofertele care nu vor corespunde cerințelor caietului de sarcini nu vor fi examinate.

7. Cerințe față de materialul izolației termice.

Corespunderea materialului (cochilii din vată minerală bazaltică), ce se va aplica în calitate de straturi termoizolante și de acoperire în componența construcțiilor termoizolante ale pereților fațadei, cerințelor privind calitatea producției, cerințelor sanitar-igienice și cerințelor de securitate împotriva incendiilor trebuie să fie certificată (rezultatele încercărilor executate de  Organizațiile de acreditare și autentificate vor fi aprobate prin certificat de conformitate al Republicii Moldova în corespundere cu SM EN 14303).

Anexa nr.1

Formularul de deviz

Lista cu cantități de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontări |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontări: timplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de fereastra cu pervaz din lemn |  |  |  | m2 | 10,080 |
| 2 | RpCO56A |  | Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn |  |  |  | m2 | 19,410 |
| 3 | RpCL22C |  | Desfacerea scărilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate / Desfacerea blocului de scari |  |  |  | m | 5,000 |
| 4 | RpCR14 A |  | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie / Curatarea de vopsea a scarilor metalice |  |  |  | m2 | 7,300 |
| 5 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacerea stratului de tencuiala de pe peretii exteriori |  |  |  | m2 | 513,900 |
| 6 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. |  |  |  | m | 73,600 |
| 7 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t | 44,000 |
| 8 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t | 44,000 |
| 9 | TsI51A5 |  | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  | t | 44,000 |
|  |  |  | 2. Tîmplării |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Uși |  |  |  |  |  |
| 10 | CK25A |  | Uși confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara stanga din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; geamul dublu cu gr.=8mm; U-1st. 900x2050(h) - 3 buc |  |  |  | m2 | 5,535 |
| 11 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara dreapta din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; geamul dublu cu gr.=8mm; U-1 900x2050(h) - 2 buc |  |  |  | m2 | 3,690 |
| 12 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara dreapta din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; geamul dublu cu gr.=8mm; U-3 1000x2050(h) - 1 buc |  |  |  | m2 | 2,050 |
| 13 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara stanga din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; geamul dublu cu gr.=8mm; cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-6st. 900x2100(h) - 1 buc |  |  |  | m2 | 1,890 |
| 14 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara dubla stanga din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; geamul dublu cu gr.=8mm; U-7st 1200x2600(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x500(h) |  |  |  | m2 | 3,120 |
| 15 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara dubla dreapta din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; geamul dublu cu gr.=8mm; U-7 1200x2600(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x500(h) |  |  |  | m2 | 3,120 |
|  |  |  | 2.2. Ferestre |  |  |  |  |  |
| 16 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 6 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1 1100x1700(h) - 12 buc |  |  |  | m2 | 22,440 |
| 17 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 6 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-2 1100x1270(h) - 1 buc |  |  |  | m2 | 1,397 |
| 18 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 6 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-3 1200x1700(h) - 7 buc |  |  |  | m2 | 14,280 |
| 19 | CK24A |  | Obloane rulante din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj / Fereastra tip jaluzele din PVC F-4 1100x1100(h) - 1 buc |  |  |  | m2 | 1,210 |
| 20 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 6 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-5 900x1700(h) - 1 buc |  |  |  | m2 | 1,530 |
| 21 |  |  | Supapa tipică de tip VENTS ПО400 sau analog |  |  |  | buc | 20,000 |
| 22 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm |  |  |  | m | 39,200 |
| 23 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm |  |  |  | m | 23,000 |
|  |  |  | 3. Finisări pereți exteriori |  |  |  |  |  |
| 24 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  | m2 | 591,000 |
| 25 | IzF55A |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,8835 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,1067 m2/m2; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,4200 ml/m2 |  |  |  | m2 | 520,000 |
| 26 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  | m2 | 520,000 |
| 27 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014 si RAL 1011 |  |  |  | m2 | 520,000 |
| 28 | RpCI22F |  | Glafuri si copertine din tabla zincata, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv |  |  |  | m | 73,600 |
|  |  |  | 4. Finisări glafuri exterioare |  |  |  |  |  |
| 29 | RpCJ06C |  | Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  | m | 193,000 |
| 30 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 |  |  |  | m2 | 47,000 |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 47,000 |
| 32 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 | 47,000 |
| 33 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  | kg | 1,410 |
|  |  |  | 5. Finisări glafuri interioare |  |  |  |  |  |
| 34 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  | m | 542,000 |
| 35 |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  | m | 542,000 |
| 36 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 | 110,000 |
| 37 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 110,000 |
| 38 | CF57A |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 110,000 |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 110,000 |
| 40 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 | 110,000 |
| 41 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  | kg | 3,300 |
|  |  |  | 6. Soclu |  |  |  |  |  |
| 42 | CK26B |  | Profil de suport |  |  |  | m | 133,000 |
| 43 | CK26B |  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat |  |  |  | m | 133,000 |
| 44 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog |  |  |  | m2 | 70,000 |
| 45 | CF17C |  | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2 |  |  |  | m2 | 70,000 |
| 46 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX |  |  |  | m2 | 70,000 |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog |  |  |  | m2 | 29,000 |
| 48 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  | m2 | 29,000 |
| 49 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) |  |  |  | kg | 17,110 |
| 50 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 29,000 |
| 51 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm |  |  |  | m2 | 29,000 |
| 52 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  | m2 | 29,000 |
| 53 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti |  |  |  | m2 | 29,000 |
| 54 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota de culoare RAL 8011 |  |  |  | m2 | 29,000 |
|  |  |  | 7. Pereu |  |  |  |  |  |
| 55 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  |  | 100m2 | 1,190 |
| 56 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm |  |  |  | m | 119,000 |
| 57 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.150 mm |  |  |  | m3 | 17,850 |
| 58 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.50 mm |  |  |  | m3 | 7,140 |
| 59 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm |  |  |  | m2 | 119,000 |
|  |  |  | 8. Scari exterioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Scara SC-1; SC-3; SC-5; Prag |  |  |  |  |  |
| 60 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm |  |  |  | m2 | 21,800 |
|  |  |  | 8.2. Scara SC-2; SC-6; SC-7 |  |  |  |  |  |
| 61 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris gr.40mm |  |  |  | m3 | 0,500 |
| 62 | CC02M2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg | 58,400 |
| 63 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 | 32,500 |
| 64 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 |  |  |  | m3 | 6,500 |
| 65 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm |  |  |  | m2 | 18,500 |
|  |  |  | 8.3. Scara SC-4 |  |  |  |  |  |
| 66 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  |  | m2 | 7,500 |
|  |  |  | 8.4. Ingradiri I-2...I-4 |  |  |  |  |  |
| 67 | CH06A |  | Balustrada din oțel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 22 din 47/12-23-SA |  |  |  | m | 17,000 |

Director IMSP Spitalul Raional Cantemir                                                    RĂCILĂ Anatolie