| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Perdea flexibilă de protecție cu raze X; Zonă de siguranță:; 92 cm latime x 70 cm inaltime. Metoda de fixare:; La șină pentru accesorii de masă. Grosimea stratului de plumb:; 0,5mm. Flexibilitatea:; Brațul pivotant și articulația din mijloc se pot pivota spre exterior din partea mesei pentru a forma aripa de 46 sau 63 cm. Compatibilitate:; Angiograf Shimadzu Trinias C12. Analogic cu model Kenex 312/e-011/p. Garantie:; 24 luni... Paravan de radioprotecție cu Plumb mobil; Dimensiuni, latime inaltime a constructiei:; ≥ 95cm x 195 cm. Grosimea stratului de protectie:; 2,0 mmPB. Mobilitate:; 4 roti multidirectionale montate la profile transversale a constructiei, rotile sunt fixate cu șuruburi. Garantie:; 24 luni... Casetă FCR pentru imagini digitale de înaltă calitate; Tip:; set IP Cassette Type CC si IP ecran. Dimensiune:; 14" x 17" (35.4 x 43.0 cm). Radioprotectie:; Casetă standard FCR cu folie de plumb pe spate. Compatibilitate cu citior:; Fujifilm X-Ray FCR Capsula XLII. Compatibilitate cu aparat de roentghen:; Shimadzu MobileArt Eco MUX-10. Suport cu Software:; Calibrarea sensibilitatei de citire in timp de perioada de garantie dupa necesitate. Garantie:; 24 luni... DapMetru; VacuDAP OEM; Compatibil cu X-ray Shimadzu Flexavision F3, anul producerii 2014.. Fustă 360 grade de radioprotecție plumbată; Parametrul; Specificația. Descriere; Fustă de radioprotecție plumbată împotriva radiației X.. Material interior; (folie plumbată) / plumb. Material exterior; Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă.. Protecția frontală; ≥ 0.35 mm. Protecția din spate; ≥ 0.35 mm. Protecția laterală; ≥ 0.35 mm. Garantie:; 24 luni... Fusta fata de radioprotecție plumbată; Parametrul; Specificația. Descriere; Fustă de radioprotecție plumbată împotriva radiației X.. Material interior; (folie plumbată) / plumb. Material exterior; Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă.. Protecția frontală; ≥ 0.35 mm. Garantie:; 24 luni... Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată; Parametrul; Specificația. Descriere; Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată împotriva radiației X (din spate și din față). Material interior; (folie plumbată) / plumb. Material exterior; Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă.. Protecția cerebrală; ≥ 0.35 mm. Garantie:; 24 luni... Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |