| Termoizolarea si finisarea fatadelor blocului "C" a gradinitei de copii din s. Sculeni, r-nul Ungheni" | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №  2-1-1

Deviz-oferta №  2-1-1

Lucrari de constructie.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari exterioare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Fatada |  |  |  |  |
| 1 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100мм (Cornier 0,527m/22) | m2 | 362,00 |  |  |
| 2 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr.20mm | m2 | 34,00 |  |  |
| 3 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si galafuri | m2 | 396,00 |  |  |
| 4 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din PVC 250mm | m | 50,40 |  |  |
| 5 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (с учетом откосов) | m2 | 396,00 |  |  |
| 6 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке) | m2 | 396,00 |  |  |
| 7 | CE23B | Glafuri s din tabla -отливы из кровельной стали "Lindab" по цоколю | m | 67,20 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Pinzari L) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()