CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație a drumului G104 Ialoveni – Costesti – Molesti - M3, sectorul km 2.00-8.67 (sector de drum or. Ialoveni - s. Costesti).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de prigatire 1.1. (Ведомость объемов работ nr.6 ) Разборка существующего бортового камня БР100.30.18 L=708m |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 | (Эксковатором с погрузкой - Разборка бортового камня) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,340 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 2 | DG04B | (Вручную - Разборка бортового камня= 708*10%=70,8m=3,82m3)Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 70,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 3 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 9,240 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 4 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 91,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,380 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 6 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,380 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 7 | TsC03G1 | (Эксковатором с погрузкой - Разборка основания под борт) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,411 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 82,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,411 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 10 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,411 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.2. (Ведомость объемов работ nr.4 ) На разборку существующего аварийного моста на ПК24+64 L=12,0m schema statica 2*5.75 |  |  |  |
| 11 | DG06B | ( Разборка выравнивающего слояиз а/б, защитная гидроизоляция,толщ.8см ) Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 |  | 6,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 |  |
| 12 | TsC02D1 | (Incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,066 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 13 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 14,610 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 14 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,066 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 15 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,066 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 16 | DG06B | ( Разборка пешеходного ограждения ( опоры из бетона и металлические перила) ) Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 |  | 1,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 |  |
| 17 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 3,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 18 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 3,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 19 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,014 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 20 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,014 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 21 | PI06Dк=0,8 | (Демонтаж сборных плит b=8.25m;h=0.34m;L=5.75m; inclusiv incarcarea in auto) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 2,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 22 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 79,080 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 23 | TrB22D4H | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 6 t | t |  | 79,080 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2922140006739 | Macara pe senile pina la 9,9 TF | h-ut | 0,0100 |  |
| 24 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,316 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 25 | TsC04C1adapt | ( demolarea elementelor podetului existent cu ciocan pneumatic (masa=2.0t) pe baza de exavator ;masa=25tn;productivitatea=8h-ut/100m3 ) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. III **********************************p25 | 100 m3 |  | 0,544 |
|  | 2952260003502t | (cu ciocan pneumatic (masa=2.0t) pe baza de exavator ;masa=25tn; ) Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 8,0000 |  |
| 26 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,544 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 27 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 108,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 28 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,544 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 29 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,544 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 30 | DG06B | ( Разбор деформационного укрепления русла ) Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 |  | 7,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 |  |
| 31 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,078 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 32 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 17,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 33 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,078 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 34 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,078 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 35 | TsC18B1 | (расчистка русла моста от ила,грунт 1категории,включая мусор,траву,корни кустарника ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 0,143 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |
| 36 | TsC22B1к=2 | (+20м) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 0,143 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |  |
| 37 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,143 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 38 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 17,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 39 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,143 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 40 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,143 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.3. (Ведомость объемов работ nr.11 ) Демонтаж существующего покрытия на съезде слева ПК24+33 |  |  |  |
| 41 | PI06Aк=0,8 | (DEMONTAREA - placi 3*1.5*0.2(h); inclusiv incarcarea in auto ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 42 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 7,920 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 43 | TrB22D4C | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 7,920 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2922140006739 | Macara pe senile pina la 9,9 TF | h-ut | 0,0700 |  |
| 44 | TsC03G1 | (Эксковатором с погрузкой - Разборка основания под плитами) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,010 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 45 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 1,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 46 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 47 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,010 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.4. (Ведомость объемов работ nr.13 ) Разборка существующей металлической трубы d0.8m L=5.5m,без оголовков, на съезде слева, ПК30+93 |  |  |  |
| 48 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,044 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 49 | TsC22B1k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*3=30.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 0,044 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |  |
| 50 | RpAcA49F | (d0.8m L=5.5m) Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm | m |  | 5,500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,3100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,1900 |  |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 1,5400 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,1200 |  |
| 51 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 0,825 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 52 | TrB22D4C | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 0,825 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2922140006739 | Macara pe senile pina la 9,9 TF | h-ut | 0,0700 |  |
|  |  | 1.5. (Ведомость объемов работ nr.15 ) Разборка существующей полиэтиленовой трубы d0.4m L=5.0m, без оголовков, на съезде слева, ПК50+36 |  |  |  |
| 53 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,050 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 54 | TsC22B1k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*3=30.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 0,050 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |  |
| 55 | RpAcA58D | ( d0.4m L=5.0m ) Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, avind diametrul de 315-400 mm | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,4100 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1200 |  |
| 56 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 0,140 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 57 | TrB22D4A | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t |  | 0,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2922140006739 | Macara pe senile pina la 9,9 TF | h-ut | 0,1200 |  |
|  |  | 1.6. (Ведомость объемов работ nr.3 ) Разборка существующей дорожной одежды |  |  |  |
| 58 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie ( Очистка сущ.покрытия ) | 100m2 |  | 424,778 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 59 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 64,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 60 | DI155Ek=1.1 | (Hmed=11cm;Y=2.2t/m3 )Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 42 477,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 61 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 10 279,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 62 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 46,726 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 63 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 46,726 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 64 | TsC03G1 | (Эксковатором с погрузкой - Разборка остатков асфальтобетонного покрытия по трассе за исключением участка усиления дороги hср=0,04м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 16,431 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 65 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 3 614,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 66 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 16,431 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 67 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 16,431 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 68 | TsC03G1 | (Эксковатором с погрузкой - Разборка существующего щебеночного и песчанного основания hср=0,39м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 159,799 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 69 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 28 763,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 70 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 159,799 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 71 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 159,799 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.7. (Ведомость объемов работ nr.41 ) Устройство подъездной дороги и строительной площадки к удерживающей конструкции, L=196,5m,В=3,5-7,0м |  |  |  |
| 72 | TsC19B1 | (срезка отвалов - бульдозером) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 0,270 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 73 | TsC26B1к=4 | (+20м) Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5*4=20 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,270 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |
| 74 | TsC03E1 | (Погрузка в авто) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,270 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 75 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 50,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 76 | TsC19B1 | (корыто - бульдозером) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 0,480 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 77 | TsC26B1к=4 | (+20м) Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5*4=20 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,480 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |
| 78 | TsC03E1 | (Погрузка в авто) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,480 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 79 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 89,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 80 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 81 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,750 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 82 | TsA01B1 | ( нарезка уступов ) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 5,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  |
| 83 | TsD01B | (работа на отвале) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 5,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 84 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,058 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 85 | TsD08B1 | (Уплотнение привозного насыпного грунта) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 86 | TsE05B | (поверхность площадки) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 8,300 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 87 | TsE05B | (откосы выемки, насыпи) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 0,500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 88 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 8,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661la32 | (LA30fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521la24 | (LA30 16-24mm) Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645la8 | (LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 89 | TsC03F1 | (Погрузка а/б крошки от ранее фрезированного а/б покрытия ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,407 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 90 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 89,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 91 | DA12C | (а/б крошка- H=0,05m) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 40,700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
|  |  | 1.8. (Ведомость объемов работ nr.10 ) Разборка существующего бетонного покрытия на съездах |  |  |  |
| 92 | TsC03G1 | (Эксковатором с погрузкой - Разборка существующего бетонного покрытия hср=0,1м и щебеночного основания hср=0,1м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,475 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 93 | DG06B | (11.9m3*0.5=5.95m3------ Разборка существующего бетонного покрытия hср=0,1м) Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 |  | 5,950 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 |  |
| 94 | TsA01C1 | (11.9m3*0.5=5.95m3------Разборка существующего щебеночного основания hср=0,1м) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 |  | 5,950 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4500 |  |
| 95 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 7,740 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 96 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 118,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 97 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,593 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 98 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,593 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.9. (Ведомость объемов работ nr.8 ) Разборка существующего бетонного тротуара слева |  |  |  |
| 99 | TsC03G1 | (Эксковатором с погрузкой - Разборка существующего бетонного покрытия hср=0,06м и щебеночного основания hср=0,1м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,527 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 100 | DG06B | ( Разборка существующего бетонного покрытия hср=0,06м) Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 |  | 6,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 |  |
| 101 | TsA01C1 | ( Разборка существующего щебеночного основания hср=0,1м) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 |  | 6,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4500 |  |
| 102 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 24,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 103 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 122,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 104 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,659 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 105 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,659 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.10. (Ведомость объемов работ nr.9 ) Разборка асфальто-бетонного тротуара слева |  |  |  |
| 106 | TsC03G1 | (Эксковатором с погрузкой - Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия hср=0,03м и щебеночного основания hср=0,1м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,052 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 107 | DG06B | ( Разборка существующего асфальтобетонного покрытия hср=0,03м) Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 |  |
| 108 | TsA01C1 | ( Разборка существующего щебеночного основания hср=0,1м) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4500 |  |
| 109 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 110 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 10,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 111 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,058 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 112 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,058 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.11. (Ведомость объемов работ nr.46 ) Ремонт приемного существующего коллектора 2(2,5*2,0)м L=10,0м на ПК24+64 |  |  |  |
| 113 | DG06B | ( Расчистка трубы от мусора) Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 |  |
| 114 | CP21B | (Заделка дефектов в швах цементным раствором М20) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2664102102018М20 | Mortar ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 115 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 9,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 116 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 9,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 117 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 118 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.12. (Ведомость объемов работ nr.42 ) Устройство подъездной дороги и строительной площадки к водобойному колодцу, L=47,6m,В=3,5-6,0м |  |  |  |
| 119 | TsC19B1 | (корыто - бульдозером) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 0,330 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 120 | TsC26B1к=4 | (+20м) Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5*4=20 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,330 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |
| 121 | TsC03E1 | (Погрузка в авто) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,330 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 122 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 62,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 123 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 124 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,330 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 125 | TsE05B | (поверхность площадки) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 2,080 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 126 | TsE05B | (откосы выемки, насыпи) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 0,250 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 127 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 2,080 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661la32 | (LA30fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521la24 | (LA30 16-24mm) Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645la8 | (LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 128 | DI134A1к=5 | Corectie: pentru fiecare 1*5=5,0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  | 2,080 |
|  | 1411122201661la32 | (LA30fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |
|  |  | 1.13. (Ведомость объемов работ nr.21 ) Разборка подъездной дороги и строительной площадки к удерживающей конструкции, L=196,5m,В=3,5-7,0м |  |  |  |
| 129 | TsC19C1 | (разборка щебеночного покрытия, включая а/б крошку, Н=0,2м) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 1,943 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 130 | TsC22E1к=2 | (+20м) Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19С1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III | 100 m3 |  | 1,300 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,9400 |  |
| 131 | TsC22E1к=6 | (+60м) Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19С1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III | 100 m3 |  | 0,643 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,9400 |  |
| 132 | TsC03B1 | (засыпка основания стенки срыва оползня щебнем от разборки) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,943 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 133 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,943 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 134 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 8,300 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
|  |  | 1.14. (Ведомость объемов работ nr.22 ) Разборка подъездной дороги и строительной площадки к водобойному колодцу, L=47,6m,В=3,5-6,0м |  |  |  |
| 135 | TsC19C1 | (разборка щебеночного покрытия, включая а/б крошку, Н=0,2м) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 0,489 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 136 | TsC22E1к=4 | (+40м) Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19С1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III | 100 m3 |  | 0,489 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,9400 |  |
| 137 | TRI1AA04C1 | ( перемещение засыпки до 10м по дну оврага)Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 28,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 138 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,489 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 139 | TsD01C | (работа на отвале) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 48,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 140 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 2,080 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
|  |  | 1.15. (Ведомость объемов работ nr.7 ) Разборка существующего плиточного тротуара |  |  |  |
| 141 | TsC03G1 | (Эксковатором с погрузкой - Разборка существующего плиточного тротуара hср=0,06м и щебеночного основания hср=0,15м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,602 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 142 | RpCS19A | Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc | m2 |  | 31,840 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3600 |  |
| 143 | TsA01C1 | ( Разборка существующего щебеночного основания hср=0,15м) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 |  | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4500 |  |
| 144 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 11,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 145 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 123,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 146 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,662 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 147 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,662 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.16. (Ведомость объемов работ nr.5 ) Разборка существующего неработающего ливневого приемного колодца L=7,2м на проезжей части ПК24+33 |  |  |  |
| 148 | AcE06Aк=0,5 | (DEMONTAREA) Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc |  | 13,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 |  |
| 149 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,630 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 150 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 1,630 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 151 | TrB22D4A | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t |  | 1,630 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2922140006739 | Macara pe senile pina la 9,9 TF | h-ut | 0,1200 |  |
| 152 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,015 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 153 | TsC03G1 | (Эксковатором с погрузкой - Разборка жб приемного колодца,hср=1,0м ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,045 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 154 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 9,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 155 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,045 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 156 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,045 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.17. (Ведомость объемов работ nr.46 ) Разборка существующей жб трубы TS d=0.8m L=7.5m на съезде слева ПК70+81 |  |  |  |
| 157 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,070 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 158 | TsC22B1k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*3=30.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 0,070 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |  |
| 159 | DG06B | (Разборка оголовков на входе и выходе из трубы) Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 |  | 2,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 |  |
| 160 | TsC02D1 | (Incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,028 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 161 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 5,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 162 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,028 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 163 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,028 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 164 | Dl122к=0,8 | (demontare TS d=0.8m L=7.5m ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 165 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 6,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 166 | TrB22D4B | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t |  | 6,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2600 |  |
|  | 2922140006739 | Macara pe senile pina la 9,9 TF | h-ut | 0,0900 |  |
| 167 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,027 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.18. (Ведомость объемов работ nr.12 ) Разборка существующего барьерного ограждения с правой стороны дороги на участке L=82m (ПК40+31-41+13), L=277m;(ПК75+68-78+44) и слева участок L=11m; (ПК40+37-40+48) и L=279m; (ПК75+66-78+45) |  |  |  |
| 168 | Dl127к=0,8 | (DEMONTAREA ; stilpi=4.578t,sectia=9.472t) Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 14,050 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
| 169 | TrB22D4A | (Incarcarea in auto) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t |  | 9,764 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2922140006739 | Macara pe senile pina la 9,9 TF | h-ut | 0,1200 |  |
| 170 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 9,764 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 171 | TrB22D4A | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t |  | 9,764 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2922140006739 | Macara pe senile pina la 9,9 TF | h-ut | 0,1200 |  |
| 172 | TRI1AA04C1 | ( stilpi=1.386t,sectia=2.9t) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 4,286 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 173 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (с ПК75+66-ПК78+45 на временную площадку для складирования и для последующего использования при монтаже ограждения) | t |  | 4,286 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 174 | TRI1AA09C1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  | 4,286 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  |  | 1.19. (Ведомость объемов работ nr.43 ) Разборка объздной дороги справа вдоль дороги |  |  |  |
| 175 | TsC19C1 | (Разборка щебеночного покрытия ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 20,222 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 176 | TsC03F1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,592 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 177 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km ( на засыпку в основание грунтового кювета) | t |  | 82,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 178 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,592 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 179 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,592 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 180 | TsC03F1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,280 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 181 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km ( на засыпку в основание стенки срыва оползня) | t |  | 179,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 182 | TsC03B1 | (Umpluturi ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,280 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 183 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 1,280 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 184 | TsC03F1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 18,350 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 185 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km ( в отвал) | t |  | 2 569,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 186 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 18,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 187 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 18,350 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.20. (Ведомость объемов работ nr.14 ) Demontarea podetului tubular existente d=0.75m,L=12m la PC 40+40.5 |  |  |  |
| 188 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,120 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 189 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 22,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 190 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 191 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,120 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 192 | PJ05B | (Demolarea capetelor podetului tubular) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 4,500 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 295227000337074 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 193 | PJ05Bk=0.8 | (Demolarea- cap in aval ( din beton si zidarie de piatra bruta ) ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 3,000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 295227000337074 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 194 | PJ05Bk=0.8 | (Demolarea -fundatie ( din beton si zidarie de piatra bruta ) ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 6,000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 295227000337074 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 195 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,135 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 196 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 25,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 197 | Dl125k=0.8 | (Demontarea d0.75m;L=1.0m;buc=12; inclusiv incarcarea in auto ) Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 7,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 198 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 19,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 199 | TrB22D4C | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 19,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2922140006739 | Macara pe senile pina la 9,9 TF | h-ut | 0,0700 |  |
| 200 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,135 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 201 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,211 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.21. (Ведомость объемов работ nr.17 ) Demontarea podetului tubular existente d=1.2m,L=25m la PC 84+86 |  |  |  |
| 202 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 203 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 66,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 204 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 205 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 206 | PJ05B | (Demolarea -peretii portal ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 3,500 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 295227000337074 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 207 | PJ05B | (Demolarea -podetului tubular d1.2m ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 17,500 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 295227000337074 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 208 | PJ05Bk=0.8 | (Demolarea -fundatie ( din beton si zidarie de piatra bruta ) ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 43,000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 295227000337074 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 209 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,640 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 210 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 126,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 211 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 212 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,640 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.22. (Ведомость объемов работ nr.18 ) Demontarea podetului tubular existente 3d=1.2m,L=12m la PC 85+24 |  |  |  |
| 213 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,275 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 214 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 52,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 215 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,275 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 216 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,275 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 217 | PJ05Bk=0.8 | (Demolarea -capat de captare ( din beton si zidarie de piatra bruta ) ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 15,500 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 295227000337074 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 218 | PJ05Bk=0.8 | (Demolarea -fundatie ( din beton si zidarie de piatra bruta ) ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 80,000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 295227000337074 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 219 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 191,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 220 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,955 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 221 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,955 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 222 | Dl125k=0.8 | (Demontarea d1.25m;L=1.0m;buc=11; inclusiv incarcarea in auto ) Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 5,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 223 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 14,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 224 | TrB22D4C | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 14,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2922140006739 | Macara pe senile pina la 9,9 TF | h-ut | 0,0700 |  |
| 225 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,057 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.23. (Ведомость объемов работ nr.19 ) Обрезка,рубка деревьев,кустарников и корчевка пней |  |  |  |
| 226 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 53,000 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,1900 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0900 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0960 |  |
| 227 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm ( корчевка пней ) | buc |  | 53,000 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,0200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |
| 228 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha |  | 0,030 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,9700 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,9700 |  |
| 229 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка на автотранспорт ) | t |  | 7,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 230 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 7,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 231 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,018 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 232 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,018 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
|  |  | 2. Lucrari terasamente |  |  |  |
| 233 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 50,870 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 234 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 9 156,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 235 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 37,800 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 236 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 6 804,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 237 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 126,480 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 238 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 22 766,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 239 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 215,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 240 | TsC50Ck=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 128,480 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 241 | TsC18B1 | (taierea treptelor ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 6,780 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |
| 242 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 6,780 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 243 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 95,450 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 244 | TsC03G1 | (корыта на участке сохраненного земполотна ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ******************************************* 9714m3-40m3=9674m3 | 100 m3 |  | 96,740 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 245 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 40,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 246 | TRI1AA04C1 | (incarcarea in auto ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 76,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 247 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 18 456,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 248 | TsC03G1 | (корыта на участке сохраненного земполотна ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 6,260 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 249 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( на укрепление стенки срыва оползня и засыпки оврага,после устройства водоотбойного колодца ) | t |  | 1 189,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 250 | TsC03G1 | (корыта на участке новой насыпи и выемки ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 89,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 251 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 41,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 252 | TRI1AA04C1 | (incarcarea in auto ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 78,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 253 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 17 007,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 254 | TsC03G1 | (корыта на участке новой насыпи и выемки ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 3,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 255 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 665,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 256 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 97,300 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 257 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 196,410 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 258 | TsC50Ck=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 186,650 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 259 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I | 100 m3 |  | 2,100 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |
| 260 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 252,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 261 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 2,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 262 | TsC50Ak=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I | 100 m3 |  | 2,100 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1300 |  |
| 263 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 6,260 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
|  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |
| 264 | TsE05B | (terasamente ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 484,610 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 265 | TsE01B | (terasamente ) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,660 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 266 | TsE05B | (acostamente ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 158,980 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 267 | TsE04B | (caseta ) Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 485,800 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 268 | TsE01B | (caseta )Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,630 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 269 | TsE04B | (taluzului ) Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 216,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 270 | TsE01B | (taluzului ) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,760 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 271 | TsE05B | (дно и откосы кюветов ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 26,200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 272 | TsE01B | (дно и откосы кюветов ) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 273 | TsE05B | (дно и откосы укрепленных кюветов ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 50,500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 274 | TsE01B | (дно и откосы укрепленных кюветов ) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 275 | TsE05B | (дно и откосы быстротоков ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 80,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 276 | TsE01B | (дно и откосы быстротоков ) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
|  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |
|  |  | 4.1. Засев трав на откосах земполотна |  |  |  |
| 277 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 218,760 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 278 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 |  | 218,760 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | 4.2. Удерживающая конструкция из буронабивных свай Ф0,82м Lконстр=163,3м |  |  |  |
| 279 | CQ10D3k=0.93 | (cat.II-35% din 1107.2m ---- NUMAI LUCRU ) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii ***************************** (in norma inclusiv 50kg ar-ra*0.93=46.5kg) | m |  | 387,500 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 7,0000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4000 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,3000 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,3500 |  |
| 280 | CQ10G3k=0.93 | (cat.III-65% din 1107.2m ---- NUMAI LUCRU ) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria III cu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii ***************************** (in norma inclusiv 50kg ar-ra*0.93=46.5kg) | m |  | 719,700 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 7,7000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8000 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,5500 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,3500 |  |
| 281 | CQ10D6k=121.54 | (NUMAI LUCRU ) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru fiecare kg de armatura in plus sau in minus, se adauga sau se scade ( ar-ra =0.46.5*1107.2m=51484.8kg total in norma CQ10D3k=0.93 +CQ10G3k=0.93 ; in proiect =186050kg; ) | m |  | 1 107,200 |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 0,0300 |  |
| 282 | pret | Armatura A240 | t |  | 7,410 |
|  | 27106020000001 | Otel beton -Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 283 | pret | Armatura A500C | t |  | 178,640 |
|  | 2710602000000500 | Otel beton -Armatura A500C | t | 1,0000 |  |
| 284 | pret | Pieselor inglobate in beton | t |  | 14,400 |
|  | 27106020000002 | zd-pieselor inglobate in beton | t | 1,0000 |  |
| 285 | pret | Beton С30/37 XC2 XD2 XA2 XF4 | m3 |  | 654,890 |
|  | С30/37 XC2 XD2 XA2 X | Beton С30/37 XC2 XD2 XA2 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
| 286 | TsC03F1 | (INCARCAREA slam ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 5,846 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 287 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 1 099,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 288 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 5,846 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 289 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 5,846 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 290 | pret | Pietris LA20 fr.32-63 | m3 |  | 11,150 |
|  | 14211022000681000 | Pietris LA20 fr.32-63 | m3 | 1,0000 |  |
| 291 | TsC02B1 | (Umpluturi in pilotilor forati Pietris LA20 fr.32-63) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,112 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 292 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 |  | 10,140 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 1,3000 |  |
|  | 7111020030210 | Miner de suprafata | h-om | 5,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |  |
|  | 2513306619619 | Tub de cauciuc (furtun) | m | 0,0500 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1000 |  |
|  | 2912340002508 | Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,0000 |  |
| 293 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 21,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 294 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 21,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 295 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,101 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 296 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,101 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 297 | TsC03F1 | (котлован от уровня стр-ной площадки, для устройства ростверка ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 2,990 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 298 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 562,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 299 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,990 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 300 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,990 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 301 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 302 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 8,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 303 | CB03A | (p-ru toate constructia BC-1----BC4) Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 366,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 304 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (LA30 fr.32-63)--------constructia BC-1;BC-2 | m3 |  | 15,310 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la32 | (LA30 fr.32-63) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 305 | CA03F | (beton С30/37 XD3 XA2 XF4 -- ROSTVERC+ Pereti de sprijin) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 168,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | С30/37 XD3 XA2 XF4 | Beton С30/37 XD3 XA2 XF4 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 306 | CC01F1 | ( A500C) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 1 769,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602200000500 | ( A500C) Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 307 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (LA30 fr.32-63)--------constructia BC-3;BC-4 | m3 |  | 2,530 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la32 | (LA30 fr.32-63) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 308 | CA03F | (beton С30/37 XD3 XA2 XF4 -- ROSTVERC+ Pereti de sprijin) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 27,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | С30/37 XD3 XA2 XF4 | Beton С30/37 XD3 XA2 XF4 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 309 | CC01F1 | ( A500C) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 286,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602200000500 | ( A500C) Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 310 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 1,180 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 311 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,180 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 312 | IzF20A | ( =0.25m3 )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 70,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 2,2000 |  |
| 313 | IzF20Dadapt | (lemn p-ru rosturi =1.1m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 70,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,015625 |  |
| 314 | IzF04J1 | (Ruberoid) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 40,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132601626р | Carton bitumat (Ruberoid) | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |
| 315 | CN06B | (cu vopsea polimerica- ciment (analog "SIKA GARD-680S")=0.308tn ) Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 |  | 385,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 243011610380099 | (cu vopsea polimerica- ciment (analog "SIKA GARD-680S") ) Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,799377 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 |  |
| 316 | Dl121 | (Обмазочная гидроизоляция из полимерно-битумного слоя (2мм) ) Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 146,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
|  |  | 4.3. Устройство вертикальных дрен d0.82m |  |  |  |
| 317 | CQ10D3k=0.93adapt | (NUMAI LUCRU ) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii | m |  | 61,800 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 7,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,3000 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,3500 |  |
| 318 | CQ10G3k=0.93adapt | (NUMAI LUCRU ) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria III cu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii | m |  | 144,200 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 7,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,5500 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,3500 |  |
| 319 | TsC03F1 | (INCARCAREA slam ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,969 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 320 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 184,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 321 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,969 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 322 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,969 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 323 | pret | Pietris LA20 fr.32-63 | m3 |  | 107,500 |
|  | 14211022000681000 | Pietris LA20 fr.32-63 | m3 | 1,0000 |  |
| 324 | TsC02B1 | (Umpluturi in pilotilor forati Pietris LA20 fr.32-63) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,075 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 325 | TsC02B1 | (Umpluturi in pilotilor forati - argila) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,119 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 326 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,119 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 4.4. Укрепление обочины щебнем по обеим сторонам дороги с ПК25+14-ПК85+36 (ширина 1,0-1,5м,L=11566m) |  |  |  |
| 327 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 15,900 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 328 | TsC02C1 | (погрузка ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I | 100 m3 |  | 15,900 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |
| 329 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 2 989,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 330 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 15,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 331 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 15,900 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 332 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (LA30 fr.32-63;fr.8-16 ) de 10 cm | m2 |  | 158,980 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601la328 | (LA30 fr.32-63;fr.8-16 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 4.5. Посадка влаголюбивых деревьев и кустарников справа от дороги,на оползневом склоне площадью 2000м2 и откосах выемки,слева и справа,на участке ПК66+50-ПК72+20 |  |  |  |
| 333 | TsH108A | (акация) Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc |  | 600,000 |
|  | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 |  |
| 334 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi ( Разноска саженцев для посадки на расстояние 100м ) | buc |  | 600,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 |  |
| 335 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ( Посадка саженцев (акация) в готовые ямы ) | buc |  | 600,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |  |
|  | 28301273030011 | Arbori ( Саженец ) | buc | 1,0500 |  |
| 336 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna ( Полив водой с цистерны ) | 100m2 |  | 1,487 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
| 337 | TsH108A | ( скумпия,лох серебристый, тамарикс ) Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc |  | 550,000 |
|  | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 |  |
| 338 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti | buc |  | 550,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0088 |  |
| 339 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадки кустарников: скумпия,лох серебристый, тамарикс ) | buc |  | 550,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,5000 |  |
|  | 111100010000320 | Plante florare anuale si bienale (скумпия,лох серебристый, тамарикс ) | buc | 1,0400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |
|  |  | 4.6. Устройство подпорных стенок из монолитного железобетона |  |  |  |
| 340 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 16,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 341 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 24,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 342 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 4,583 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 343 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 862,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 344 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 4,583 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 345 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 4,583 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 346 | TsC19B1 | (нарезка уступов в откосе) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 5,871 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 347 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 5,871 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 348 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 5,871 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 349 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 60,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 350 | CA03F | (beton С30/37 XC4 XD1 XF4 -- constructia nr.1;bloc ZS-1 ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 24,640 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | С30/37 XC4 XD1 XF4 | Beton С30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 351 | CC01F1 | ( A500C) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 2 387,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602200000500 | ( A500C) Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 352 | CC01F | (A240C) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere | kg |  | 475,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602300000240 | (A240C) Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 353 | CB03A | (p-ru toate constructia nr.1;bloc ZS-1) Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 421,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 354 | CA03F | (beton С30/37 XC4 XD1 XF4 -- constructia nr.2;bloc ZS-2 ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 20,250 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | С30/37 XC4 XD1 XF4 | Beton С30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 355 | CC01F1 | ( A500C) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 1 971,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602200000500 | ( A500C) Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 356 | CC01F | (A240C) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere | kg |  | 458,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602300000240 | (A240C) Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 357 | CB03A | (p-ru toate constructia nr.2;bloc ZS-2) Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 256,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 358 | CA03F | (beton С30/37 XC4 XD1 XF4 -- constructia nr.3;bloc ZS-1 ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 12,320 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | С30/37 XC4 XD1 XF4 | Beton С30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 359 | CC01F1 | ( A500C) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 1 193,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602200000500 | ( A500C) Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 360 | CC01F | (A240C) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere | kg |  | 237,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602300000240 | (A240C) Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 361 | CB03A | (p-ru toate constructia nr.3;bloc ZS-1) Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 155,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 362 | CA03F | (beton С30/37 XC4 XD1 XF4 -- constructia nr.4;bloc ZS-2 ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 22,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | С30/37 XC4 XD1 XF4 | Beton С30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 363 | CC01F1 | ( A500C) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 2 190,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602200000500 | ( A500C) Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 364 | CC01F | (A240C) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere | kg |  | 509,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602300000240 | (A240C) Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 365 | CB03A | (p-ru toate constructia nr.4;bloc ZS-2) Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 285,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 366 | CA03F | (beton С30/37 XC4 XD1 XF4 -- constructia nr.5;bloc ZS-1 ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 121,440 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | С30/37 XC4 XD1 XF4 | Beton С30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 367 | CC01F1 | ( A500C) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 11 763,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602200000500 | ( A500C) Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 368 | CC01F | (A240C) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere | kg |  | 2 340,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602300000240 | (A240C) Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 369 | CB03A | (p-ru toate constructia nr.5;bloc ZS-1) Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 1 530,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 370 | IzF10H | (пенополистирол толщ. 50мм ) Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  | 100,200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2521302602904пп50 | (пенополистирол толщ. 50мм ) Placi din material termoizolant cu energie redusa | m2 | 1,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |  |
| 371 | AcA54B | (Tub neperforata din PE-100 d90mm L=1.1m ) Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc |  | 41,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |
|  | 2523156713811d90np | (Tub neperforata din PE-100 d90mm L=1.1m ) Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 1,0300 |  |
| 372 | AcA54B | (Tub perforata din PE-100 d90mm L=0.2m ) Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc |  | 41,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |
|  | 2523156713811d90pp | (Tub perforata din PE-100 d90mm L=0.2m ) Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 1,0300 |  |
| 373 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 |  | 55,340 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,0200 |  |
| 374 | AcF03C | (drenaj din piatra sparta LA30 fr.16-32mm ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  | 35,520 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |
|  | 1421102206036la16 | ( LA30 fr.16-32mm ) ) Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |
| 375 | Dl121 | (Обмазочная гидроизоляция из полимерно-битумного слоя (2мм) ) Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 592,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 376 | CN06B | (cu vopsea polimerica- ciment (analog "SIKA GARD-680S")=0.134tn ) Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 |  | 167,800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 243011610380099 | (cu vopsea polimerica- ciment (analog "SIKA GARD-680S") ) Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,79857 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 |  |
| 377 | TsC03B1 | (Umpluturi ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 16,644 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 378 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 22,515 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
|  |  | 5. Sistemul rutier |  |  |  |
| 379 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 64,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 380 | nota | Устройство бортового камня БР100*30*18 (or.Ialoveni) | m |  | 0,000 |
| 381 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,273 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 382 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 9,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 383 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,458 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 384 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 279,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 385 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,458 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 386 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,458 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 387 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (h=10cm) | m3 |  | 45,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 388 | TsC54C | (LA30 fr.16-32; Н=10см) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 45,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la16 | (LA30 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 389 | DE10A | Borduri prefabricate din beton (БР100*30*18) , pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20=69,5m3) 30x15 cm | m |  | 1 199,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | C16/20 | (C16/20) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,057965 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |
|  | 266612280028555 | (БР100*30*18 ) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
| 390 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 36,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 391 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,364 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 392 | nota | Устройство новой дорожной одежды | m2 |  | 0,000 |
| 393 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) | m3 |  | 7 296,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 394 | DA12C | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 9 728,700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672la32 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 395 | DA12B | (H=10cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 4 864,300 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la16 | LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 396 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8l/m2 ) | t |  | 38,910 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 397 | DZ01A | ( Prepararea- NUMAI LUCRU ---- Recycling tip "K" H=15cm - imbogatit cu 4%ciment (Y=1.2t/m3);35%-piatra sparta LA30(Y=1.3t/m3;bitum 1%) ) Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment | m3 |  | 7 296,450 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 398 | pret | Piatra sparta LA30 fr.5-20mm | m3 |  | 2 809,200 |
|  | 1411122201646104181 | Piatra sparta LA30 fr.5-20mm | m3 | 1,0000 |  |
| 399 | pret | ciment (CEMII/B-LL32.5R) | t |  | 321,090 |
|  | 265112210039710 | ciment (CEMII/B-LL32.5R) | t | 1,0000 |  |
| 400 | pret | Bitum | t |  | 109,460 |
|  | 26511221003971088 | Bitum | t | 1,0000 |  |
| 401 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 15 979,540 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 402 | DA10B | ( NUMAI LUCRU ---- Recycling tip "K" H=15cm - imbogatit cu 4%ciment (Y=1.2t/m3);35%-piatra sparta LA30(Y=1.3t/m3;bitum 1%) ) Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica | m3 |  | 7 296,450 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 403 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 14,590 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 404 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 48 643,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310ba22 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 )Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 405 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2 ) | t |  | 14,590 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 406 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,330 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 407 | Dl108 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021;h=4.4cm ) Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t |  | 114,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5660 |  |
|  | 11110001000131bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
| 408 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,330 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 409 | pret | Geomaterial (PGM=G 100/100) SM SR EN 15381:2008 B1 | m2 |  | 1 494,800 |
|  | 160239321 | Geomaterial (PGM=G 100/100) SM SR EN 15381:2008 B1 | m2 | 1,0000 |  |
| 410 | TsJ05A | (NUMAI LUCRU) Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor | m2 |  | 1 494,800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0100 |  |
| 411 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 49 760,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas16 | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 6. Lucrari de arta |  |  |  |
|  |  | 6.1. Устройство круглой жб трубы TS80-25-3 d=0.8m L=8.29m на съезде ПК27+18 |  |  |  |
| 412 | TsC03B1 | (русло) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,390 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 413 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 414 | TsC03B1 | (котлован) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,052 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 415 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; ---- sub corpul podetului ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 416 | Dl122 | (TS80-25-3 -gr.=2123kg;W=0.89m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,670 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561ts80 | (TS80-25-3 -gr.=2123kg;W=0.89m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 417 | Dl124 | (timpane de acostament ST-9 -gr.=3075kg;W=1.23m3/buc ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,460 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 266612280056339 | (timpane de acostament ST-9 -gr.=3075kg;W=1.23m3/buc ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 418 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 6,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 419 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 28,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 420 | IzF20A | ( =40kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 66,670 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,6000 |  |
| 421 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 422 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 423 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 424 | TsC03E1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,092 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 425 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 16,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 426 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,092 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 427 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,092 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 428 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (С30/37 XC4XD1XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,054 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | (LA30 fr.16-32 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 429 | Dl131 | Pentru fiecare 1*7=7,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,054 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 430 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 12,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 431 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 12,000 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 6.2. Устройство круглой жб трубы TS80-25-3 d=0.8m L=8.29m на съезде ПК30+93 |  |  |  |
| 432 | TsC03B1 | (русло) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,450 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 433 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 434 | TsC03B1 | (котлован) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,052 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 435 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; ---- sub corpul podetului ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 436 | Dl122 | (TS80-25-3 -gr.=2123kg;W=0.89m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,670 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561ts80 | (TS80-25-3 -gr.=2123kg;W=0.89m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 437 | Dl124 | (timpane de acostament ST-9 -gr.=3075kg;W=1.23m3/buc ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,460 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 266612280056339 | (timpane de acostament ST-9 -gr.=3075kg;W=1.23m3/buc ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 438 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 6,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050m20 | Mortar de ciment (M20) | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 439 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 28,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050m20 | Mortar de ciment (M20) | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 440 | IzF20A | ( =40kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 66,670 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,6000 |  |
| 441 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 442 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 443 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 444 | TsC03E1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,152 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 445 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 27,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 446 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,152 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 447 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,152 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 448 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (С30/37 XC4XD1XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,054 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | (LA30 fr.16-32 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 449 | Dl131 | Pentru fiecare 1*7=7,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,054 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 450 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 12,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 451 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 12,000 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 452 | nota | Устройство приемного колодца на входе трубы | buc |  | 0,000 |
| 453 | TsC03B1 | (русло) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,075 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 454 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,025 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 455 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 4,650 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 456 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,025 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 457 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,025 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 458 | TsC54C | (LA30 fr.16-32mm; Н=10см) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la16 | (LA30 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 459 | Dl119 | (h=0.15-0.20m ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 460 | Dl126 | (A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,108 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201500 | (A500C) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 461 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,075 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 462 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,075 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 6.3. Устройство круглой жб трубы TS80-25-3 d=0.82m L=13.32m на съезде ПК50+36 |  |  |  |
| 463 | TsC03B1 | (русло) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,700 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 464 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 465 | TsC03F1 | (котлован) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 466 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 18,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 467 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 468 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 469 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; ---- sub corpul podetului ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 6,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 470 | Dl122 | (TS80-25-3 -gr.=2123kg;W=0.89m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 4,450 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561ts80 | (TS80-25-3 -gr.=2123kg;W=0.89m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 471 | Dl124 | (timpane de acostament ST-9 -gr.=3075kg;W=1.23m3/buc ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,460 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 266612280056339 | (timpane de acostament ST-9 -gr.=3075kg;W=1.23m3/buc ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 472 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 9,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 473 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 43,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 474 | IzF20A | ( =60kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 100,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,6000 |  |
| 475 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 476 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,750 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 477 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 478 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (С30/37 XC4XD1XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,054 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | (LA30 fr.16-32 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 479 | Dl131 | Pentru fiecare 1*7=7,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,054 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 480 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 12,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 481 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 12,000 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 6.4. Устройство круглой жб трубы TS80-25-3 d=0.8m L=8.29m на съезде ПК54+72 |  |  |  |
| 482 | TsC03B1 | (русло) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,420 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 483 | TsC03F1 | (котлован) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,080 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 484 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 485 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,860 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 486 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 16,740 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 487 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,090 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 488 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,090 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 489 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; ---- sub corpul podetului ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 490 | Dl122 | (TS80-25-3 -gr.=2123kg;W=0.89m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,670 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561ts80 | (TS80-25-3 -gr.=2123kg;W=0.89m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 491 | Dl124 | (timpane de acostament ST-9 -gr.=3075kg;W=1.23m3/buc ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,460 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 266612280056339 | (timpane de acostament ST-9 -gr.=3075kg;W=1.23m3/buc ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 492 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 6,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 493 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 26,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 494 | IzF20A | ( =40kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 66,670 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,6000 |  |
| 495 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 496 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,420 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 497 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,420 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 498 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (С30/37 XC4XD1XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,054 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | (LA30 fr.16-32 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 499 | Dl131 | Pentru fiecare 1*7=7,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,054 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 500 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 12,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 501 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 12,000 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 6.5. Устройство круглой жб трубы TS80-25-3 d=0.8m L=10.81m на съезде ПК55+43 |  |  |  |
| 502 | TsC03B1 | (русло) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,530 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 503 | TsC03F1 | (котлован) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,080 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 504 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 505 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 3,720 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 506 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 18,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 507 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 508 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 509 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; ---- sub corpul podetului ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 5,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 510 | Dl122 | (TS80-25-3 -gr.=2123kg;W=0.89m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561ts80 | (TS80-25-3 -gr.=2123kg;W=0.89m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 511 | Dl124 | (timpane de acostament ST-9 -gr.=3075kg;W=1.23m3/buc ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,460 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 266612280056339 | (timpane de acostament ST-9 -gr.=3075kg;W=1.23m3/buc ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 512 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 7,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 513 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 34,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 514 | IzF20A | ( =50kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 83,330 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,6000 |  |
| 515 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 516 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,530 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 517 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,530 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 518 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,055 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 519 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (С30/37 XC4XD1XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,055 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | (LA30 fr.16-32 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 520 | Dl131 | Pentru fiecare 1*3=3,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,055 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 521 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 12,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 522 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 12,200 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 6.6. Реконструкция существующей круглой жб трубы TS80-25-3 d=0.8m L=15,3м с установкой дополнительного звена TS80-25-3 и портальных стенок на съезде ПК73+98 |  |  |  |
| 523 | TsA20B | (расчистка ьрубы от ила ) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 524 | TsC03B1 | (котлован) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,065 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 525 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 526 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; ---- sub corpul podetului ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 527 | Dl122 | (TS80-25-3 -gr.=2123kg;W=0.89m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,890 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561ts80 | (TS80-25-3 -gr.=2123kg;W=0.89m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 528 | Dl124 | (timpane de acostament ST-9 -gr.=3075kg;W=1.23m3/buc ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,460 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 266612280056339 | (timpane de acostament ST-9 -gr.=3075kg;W=1.23m3/buc ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 529 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 2,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 530 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 9,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 531 | IzF20A | ( =10kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 16,670 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,6000 |  |
| 532 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 533 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,070 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 534 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,070 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 535 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (С30/37 XC4XD1XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,055 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | (LA30 fr.16-32 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 536 | Dl131 | Pentru fiecare 1*7=7,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,055 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 537 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 12,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 538 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 12,200 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 6.7. Устройство ж.б. лотка 0,6*0,8м(внутр), L=103,1m на участке РС24+76-РС25+79 (справа) с выпуском трубой ПЭ-100 d=800mm, L=9m |  |  |  |
| 539 | TsC03B1 | (под лоток,трубу и оголовок) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,040 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 540 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 7,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 541 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 542 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 195,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 543 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 544 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,050 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 545 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,440 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 546 | TsC54C | (LA30 fr.16-32; Н=10см) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 14,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la16 | (LA30 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 547 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 48,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 548 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,054 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 549 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 5,818 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 550 | IzF20Dadapt | (lemn p-ru rosturi =0.5m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 82,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,006098 |  |
| 551 | IzF20Aadapt | ( mastic bituminos =20kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 82,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) | kg | 0,243902 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 552 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 164,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (M20) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 553 | Dl124 | (3.0*1.0*0.2m ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 17,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050m20 | Mortar de ciment (M20) | m3 | 0,1200 |  |
|  | 26661228005634 | (3.0*1.0*0.2m ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 554 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc |  | 20,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 |  |
|  | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil | buc | 1,0000 |  |
| 555 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,004 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 556 | TsC54C | (LA30 fr.16-32; Н=10см) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la16 | (LA30 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 557 | Dl119 | (портальная стенка на входе в лоток) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,740 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 558 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,073 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 559 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,001 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 560 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,006 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 561 | TsC54C | (LA30 fr.16-32; Н=10см) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,060 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la16 | (LA30 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 562 | Dl119 | (портальная стенка ) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 563 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,076 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 564 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,001 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 565 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  | 0,900 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |
|  | 14211022005259 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |
| 566 | GD61Padapt | (PE 100 SDR21 d800mm ) Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 500 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. | m |  | 9,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2349 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2521216710001800 | (PE100 SDR21 d800mm ) Teava polietilena PE80 SDR11 | m | 1,0050 |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1950 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2700 |  |
| 567 | TsC03B1 | (обратная засыпка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,110 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 568 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,110 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 6.8. Устройство единного монолитного ж.б. лотка 0,6*0,8м(внутр), L=33,4m на пересечении съездов РС53+31-РС53+51 |  |  |  |
| 569 | TsC03B1 | (под лоток,щебеночную подготовку и оголовки) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,370 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 570 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 571 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,530 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 572 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 99,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 573 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,530 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 574 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,530 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 575 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,530 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 576 | TsC54C | (LA30 fr.16-32; Н=10см) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 4,680 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la16 | (LA30 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 577 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 15,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 578 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,016 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 579 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 1,887 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 580 | IzF20Dadapt | (lemn p-ru rosturi =0.18m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 29,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,0062 |  |
| 581 | IzF20Aadapt | ( mastic bituminos =6kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 29,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) | kg | 0,206897 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 582 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 63,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (M20) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 583 | Dl124 | (3.0*1.0*0.2m ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 6,230 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050m20 | Mortar de ciment (M20) | m3 | 0,1200 |  |
|  | 26661228005634 | (3.0*1.0*0.2m ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 584 | Dl119 | (портальная стенка ) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,480 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 585 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,146 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 586 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,001 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 587 | TsC03B1 | (обратная засыпка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 588 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 6.9. Устройство монолитного ж.б. лотка 0,6*0,8м(внутр), L=9,4m на пересечении съездов РС58+29 |  |  |  |
| 589 | TsC03B1 | (под лоток,щебеночную подготовку и оголовки) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,140 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 590 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 591 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,080 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 592 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 15,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 593 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,080 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 594 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,080 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 595 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 596 | TsC54C | (LA30 fr.16-32; Н=10см) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 1,440 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la16 | (LA30 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 597 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 4,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 598 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,005 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 599 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,516 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 600 | IzF20Dadapt | (lemn p-ru rosturi =0.06m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 9,300 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,006452 |  |
| 601 | IzF20Aadapt | ( mastic bituminos =2,5kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 9,300 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) | kg | 0,268817 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 602 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 17,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (M20) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 603 | Dl124 | (3.0*1.0*0.2m ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,710 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050m20 | Mortar de ciment (M20) | m3 | 0,1200 |  |
|  | 26661228005634 | (3.0*1.0*0.2m ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 604 | Dl119 | (портальная стенка ) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,480 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 605 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,146 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 606 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,001 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 607 | TsC03B1 | (обратная засыпка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,140 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 608 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 6.10. Устройство монолитного ж.б. лотка 0,6*0,8м(внутр), L=12,0m на пересечении съездов РС70+81 |  |  |  |
| 609 | TsC03B1 | (под лоток,щебеночную подготовку и оголовки) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,310 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 610 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 611 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,120 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 612 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 22,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 613 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 614 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,120 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 615 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,190 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 616 | TsC54C | (LA30 fr.16-32; Н=10см) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 1,680 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la16 | (LA30 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 617 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 5,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 618 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,003 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 619 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,686 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 620 | IzF20Dadapt | (lemn p-ru rosturi =0.08m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 12,300 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,006504 |  |
| 621 | IzF20Aadapt | ( mastic bituminos =2,5kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 12,300 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) | kg | 0,203252 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 622 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 19,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (M20) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 623 | Dl124 | (3.0*1.0*0.2m ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,280 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050m20 | Mortar de ciment (M20) | m3 | 0,1200 |  |
|  | 26661228005634 | (3.0*1.0*0.2m ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 624 | Dl119 | (портальная стенка ) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,480 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 625 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,146 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 626 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,001 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 627 | TsC03B1 | (обратная засыпка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,320 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 628 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,320 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 6.11. Устройство перепускной круглой ж.б. трубы TS100-25-3 d=1.0m L=11.95m с колодцами на входе и выходе,на ПК29+75 |  |  |  |
| 629 | TsC03B1 | (русло) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,370 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 630 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 631 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 632 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 57,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 633 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 634 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,300 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 635 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 636 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; ---- sub corpul podetului h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 2,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 637 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(X0) la edificiile artificiale | m3 |  | 4,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000160 | C16/20(X0) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 638 | Dl122 | (TS100-25-3 -gr.=2740kg;W=1.07m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 4,280 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561ts100 | (TS100-25-3 -gr.=2740kg;W=1.07m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 639 | Dl122 | (TSS100 -gr.=1209kg;W=0.55m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,550 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561ts101 | (TSS100 -gr.=1209kg;W=0.55m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 640 | Dl124 | (aripelor laterale П10.14 ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 26661228005633 | ( portal ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 641 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 8,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 642 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 42,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 643 | IzF20A | ( =16kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 26,670 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,6000 |  |
| 644 | nota | Устройство колодца на входе и выходе 1,45*1,5*1,5(h) | buc |  | 0,000 |
| 645 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 646 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 4,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 647 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 648 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (С30/37 XC4XD1XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | (LA30 fr.16-32 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 649 | Dl131 | Pentru fiecare 1*5=5,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 650 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 19,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 651 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 19,500 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 652 | Dl119 | ( упор 7,7*0,4*0,5 (h) ) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 653 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,430 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 654 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,430 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 6.12. Устройство перепускной круглой ж.б. трубы TS100-25-3 d=1.0m L=13,42m с колодцами на входе и выходе,на ПК34+60 |  |  |  |
| 655 | TsC03B1 | (русло) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 656 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 657 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,380 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 658 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 73,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 659 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,380 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 660 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,380 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 661 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 662 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; ---- sub corpul podetului h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 2,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 663 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(X0) la edificiile artificiale | m3 |  | 5,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000160 | C16/20(X0) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 664 | Dl122 | (TS100-25-3 -gr.=2740kg;W=1.07m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 5,350 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561ts100 | (TS100-25-3 -gr.=2740kg;W=1.07m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 665 | Dl124 | (aripelor laterale П10.14 ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 26661228005633 | ( portal ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 666 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 8,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 667 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 47,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 668 | IzF20A | ( =6kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 10,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,6000 |  |
| 669 | nota | Устройство колодца на входе и выходе 1,45*1,5*1,5(h) | buc |  | 0,000 |
| 670 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,205 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 671 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 672 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 3,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 673 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,381 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 674 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (С30/37 XC4XD1XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,142 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | (LA30 fr.16-32 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 675 | Dl131 | Pentru fiecare 1*5=5,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,142 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 676 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 26,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 677 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 26,000 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 678 | Dl119 | ( упор 7,7*0,4*0,5 (h) ) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 2,440 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 679 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,460 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 680 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,460 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 6.13. Устройство прямоугольной ж.б. трубы 3(2,0*2,0)м L=21,3м на ПК24+64,6 |  |  |  |
| 681 | TsC03F1 | (русло) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,920 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 682 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 683 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 7,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 684 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 184,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 685 | TsC03F2 | (котлован) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,970 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |
| 686 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 186,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 687 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,930 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 688 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,930 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 689 | nota | Устройство оголовков трубы | m3 |  | 0,000 |
| 690 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 7,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 691 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 11,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 692 | pret | ZP35 inelelor prefabricate ;masa 4.4t/buc;volum 1.75m3 | buc |  | 6,000 |
|  | 266612280021zp35 | ZP35 inelelor prefabricate ;masa 4.4t/buc;volum 1.75m3 | buc | 1,0070 |  |
| 693 | CP01B1 | (NUMAI LUCRU) (Montarea inelelor prefabricate ZP35;masa 4.4t/buc ) Montarea fundatiilor pahar integral prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul 1-2 mc inclusiv | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9500 |  |
| 694 | pret | Aripii ST-1 dr/st gr.3800kg/buc;volum -1.52m3 /buc | buc |  | 2,000 |
|  | 85296374132102 | Aripii ST-1 dr/st gr.3800kg/buc;volum -1.52m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 695 | PI06D | (Montarea cu macara 40t Aripii ST-1 dr/st gr.3800kg/buc;volum -1.52m3 /buc )Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 2,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 696 | pret | Aripii ST-3 dr/st gr.2800kg/buc;volum -1.13m3 /buc | buc |  | 2,000 |
|  | 85296374132103 | Aripii ST-3 dr/st gr.2800kg/buc;volum -1.13m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 697 | PI06D | (Montarea cu macara 40t Aripii ST-3 dr/st gr.2800kg/buc;volum -1.13m3 /buc )Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 2,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 698 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=30cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,540 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 699 | nota | Устройство усиления основания под звенья трубы | m3 |  | 0,000 |
| 700 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 9,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 701 | Dl119 | (sub corpul podetului h=40cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(X0) la edificiile artificiale | m3 |  | 45,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000160 | C16/20(X0) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 702 | Dl126 | ( A240 -сетка 200*200) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,280 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201c240 | Armatura ( A240 -сетка 200*200) | t | 1,0000 |  |
| 703 | pret | Inel bloc ZP10-100 gr.3500kg/buc;volum -1.41m3 /buc | buc |  | 48,000 |
|  | 852963741321014zp10 | Inel bloc ZP10-100 gr.3500kg/buc;volum -1.41m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 704 | CP01B1 | (NUMAI LUCRU) (Montarea Inel bloc ZP10-100 gr.3500kg/buc;volum -1.41m3 /buc ) Montarea fundatiilor pahar integral prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul 1-2 mc inclusiv | buc |  | 48,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9500 |  |
| 705 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 92,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (M20) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 706 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 230,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (M20) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 707 | IzF20A | ( =1065kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 1 775,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,6000 |  |
| 708 | CP21B | (Mortar ciment M20) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 1,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |
| 709 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=30cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 6,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 710 | Dl119 | (лоток) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 4,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 711 | nota | Устройство укрепления на входе трубы | m3 |  | 0,000 |
| 712 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (С30/37 XC4XD1XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,780 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | (LA30 fr.16-32 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 713 | Dl131 | Pentru fiecare 1*7=7,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,780 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | С30/37 XC2XD1XF4 | Beton С30/37 XC2XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 714 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 172,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 715 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 172,000 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 716 | Dl119 | (упор) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 717 | nota | Устройство укрепления на выходе трубы | m3 |  | 0,000 |
| 718 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (С30/37 XC4XD1XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,428 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | (LA30 fr.16-32 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 719 | Dl131 | Pentru fiecare 1*5=5,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | 0,428 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | С30/37 XC2XD1XF4 | Beton С30/37 XC2XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 720 | Dl119 | (упор) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 2,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 721 | nota | Устройство подпорной стенки для укрепления на выходе трубы | m3 |  | 0,000 |
| 722 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 723 | Dl119 | (подпорная стенка) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 6,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 724 | nota | Арматура на укрепление русла и насыпи на выходе трубы | kg |  | 0,000 |
| 725 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 2 469,850 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 726 | pret | Armatura A240 | t |  | 0,244 |
|  | 27106020000001 | Otel beton -Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 727 | pret | Armatura A500C | t |  | 2,226 |
|  | 2710602000000500 | Otel beton -Armatura A500C | t | 1,0000 |  |
| 728 | nota | Ремонт и укрепление существующих бетонных стен на выходе трубы | m3 |  | 0,000 |
| 729 | CF16B | (торкретбетон) Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 32,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 142110220054944тб | торкретбетон | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 730 | CF16B1к=1,333 | (торкретбетон) Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5*1,333=2 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade | m2 |  | 32,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4800 |  |
|  | 142110220054944тб | торкретбетон | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 1,1000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,0750 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0130 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,0750 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,0750 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0750 |  |
| 731 | CC03B | ( A240 -сетка 150*150) Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg |  | 99,450 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 2873122004100с | ( A240 -сетка 150*150) Plase sudate | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 732 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0,960 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |  |
| 733 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,960 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 6.14. Устройство круглой жб трубы ТS100-25-3 d=1.0m,L=14,1m с приемным колодцем, на ПК40+40,5 |  |  |  |
| 734 | TsC03B1 | (русло) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,990 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 735 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 736 | TsC03F1 | (котлован) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,370 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 737 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 70,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 738 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,370 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 739 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,370 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 740 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 7,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 741 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; ---- sub corpul podetului h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 2,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 742 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(X0) la edificiile artificiale | m3 |  | 4,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000160 | C16/20(X0) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 743 | Dl122 | (TS100-25-3 -gr.=2740kg;W=1.07m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 5,350 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561ts100 | (TS100-25-3 -gr.=2740kg;W=1.07m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 744 | Dl122 | (TSS100 -gr.=1209kg;W=0.55m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,550 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561ts101 | (TSS100 -gr.=1209kg;W=0.55m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 745 | Dl124 | (aripelor laterale П10.14 ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,250 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 26661228005633 | ( portal ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 746 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 9,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 747 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 48,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 748 | IzF20A | ( =16kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 26,670 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,6000 |  |
| 749 | nota | Устройство приемного колодца на входе 1,85*1,7*1,5(h) | buc |  | 0,000 |
| 750 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,080 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 751 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,320 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 752 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 753 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,195 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 754 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (С30/37 XC4XD1XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,090 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | (LA30 fr.16-32 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 755 | Dl131 | Pentru fiecare 1*7=7,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,090 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | С30/37 XC2XD1XF4 | Beton С30/37 XC2XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 756 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 18,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 757 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 18,000 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 758 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,040 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 759 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 6.15. Устройство водобойного колодца и быстротока в природном овраге на выходе из жб трубы на ПК40+40,5 |  |  |  |
| 760 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 3,020 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 761 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 8,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 762 | TsC22D1 | (+20м) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 3,100 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 763 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,450 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 764 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 54,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 765 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 0,450 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 766 | TsC50Ak=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I | 100 m3 |  | 0,450 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1300 |  |
| 767 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,192 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 768 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 769 | Dl119 | (H=0.3-0.4m) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 6,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 770 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,019 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 771 | Dl126 | (A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,654 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201500 | (A500C) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 772 | Dl119 | (водобойные стенки) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 773 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,003 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 774 | Dl126 | (A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,259 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201500 | (A500C) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 775 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,192 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 776 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 777 | Dl119 | (стенки колодца) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 43,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 778 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,084 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 779 | Dl126 | (A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 3,551 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201500 | (A500C) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 780 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 99,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 781 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 782 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 783 | Dl119 | (переход колодца в быстроток) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 2,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 784 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,003 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 785 | Dl126 | (A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,148 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201500 | (A500C) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 786 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 100,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 787 | nota | Устройство быстротока с шашечным гасителем | m2 |  | 0,000 |
| 788 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,430 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 789 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 5,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 790 | Dl119 | (лоток+упоры) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 13,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 791 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,007 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 792 | Dl126 | (A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,708 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201500 | (A500C) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 793 | nota | Устройство противодеформационных швов | m |  | 0,000 |
| 794 | IzF20Dadapt | (lemn p-ru rosturi =1.5m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 167,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,00898 |  |
| 795 | IzF20Aadapt | ( mastic bituminos =0.02t) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 167,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) | kg | 1,191617 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 796 | nota | Засыпка оврага с двух сторон от сооружения водобойного колодца | m3 |  | 0,000 |
| 797 | TsC03B1 | (засыпка оврага) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 3,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 798 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 3,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 799 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 4,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 800 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 4,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 6.16. Устройство круглой жб трубы ТS120-25-3 d=1.2m,L=19.54m , на ПК84+86 |  |  |  |
| 801 | TsC03F1 | (русло) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,670 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 802 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 803 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 9,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 804 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 334,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 805 | TsC03F2 | (котлован) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,640 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |
| 806 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 124,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 807 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,360 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 808 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,360 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 809 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 18,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 810 | DE16B | (Устройство усиленного основания под звенья трубы: укладка плашмя бордюрного камня Б/У в 2 слоя=9,7м3 ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 180,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 811 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 2,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 812 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(X0) la edificiile artificiale | m3 |  | 11,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000160 | C16/20(X0) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 813 | Dl122 | (TB 120-25-3 -gr.=4300kg;W=1.75m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 10,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005619777 | (TB 120,25-3 -gr.=4300kg;W=1.75m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 814 | Dl124 | (aripelor laterale П12.18 ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,120 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 26661228005633 | ( portal ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 815 | Dl123 | (aperilor laterale ST-5=3100kg;W=1.24m3/buc) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 4,960 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621544 | ( aperilor laterale ST-5=3100kg;W=1.24m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 816 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 13,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (M20) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 817 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 62,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (M20) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 818 | IzF20A | ( =12kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 20,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,6000 |  |
| 819 | Dl119 | ( лоток ) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 820 | CP21B | (Mortar ciment M20) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |
| 821 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 1,720 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |  |
| 822 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,720 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 823 | TsC03F1 | (русло+котлован под ресбирму) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,690 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 824 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 90,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 825 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,690 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 826 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,690 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 827 | Dl130 | (на входе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (С30/37 XC4XD1XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,255 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | (LA30 fr.16-32 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 828 | Dl131 | Pentru fiecare 1*7=7,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,255 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 829 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 55,700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 830 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 55,700 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 831 | Dl119 | ( упоры 2,5*0,4*0,5 ) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 832 | Dl130 | (на выходе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (С30/37 XC4XD1XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,140 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | (LA30 fr.16-32 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 833 | Dl131 | Pentru fiecare 1*5=5,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,140 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 834 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 30,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 835 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 30,800 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 836 | Dl119 | ( упоры 2,0*0,4*0,5 ) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 837 | nota | Устройство рисбермы в конце укрепления 3,0*3,5*1,0 | buc |  | 0,000 |
| 838 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 839 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 840 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 841 | DE16B | (Заполнение рисбермы на глубину Н=0,5м бортовым камнем Б/У =1,1м3 ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 20,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  | 6.17. Устройство круглой жб трубы 2d1.5m L=19.4, на ПК85+24 |  |  |  |
| 842 | TsC03F1 | (русло) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,710 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 843 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 7,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 844 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 13,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 845 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 345,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 846 | TsC03F2 | (котлован) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,520 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |
| 847 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 295,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 848 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 849 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,300 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 850 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 37,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 851 | DE16B | (Устройство усиленного основания под звенья трубы: укладка плашмя бордюрного камня Б/У в 2 слоя=16.74м3 ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 310,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 852 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 5,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 853 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(X0) la edificiile artificiale | m3 |  | 25,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000160 | C16/20(X0) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 854 | Dl122 | (ZK-8-100 -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 20,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005619zk1 | (ZK-8-100 -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 855 | Dl123 | (peretului de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,140 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621524 | (peretului de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 856 | Dl123 | (aperilor laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 6,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621541 | (aperilor laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 857 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 40,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (M20) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 858 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 157,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (M20) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 859 | IzF20A | ( =355kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 591,700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,6000 |  |
| 860 | Dl119 | ( лоток ) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 4,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 861 | CP21B | (Mortar ciment M20) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |
| 862 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 1,780 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |  |
| 863 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,780 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 864 | Dl130 | (на входе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (С30/37 XC4XD1XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,440 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | (LA30 fr.16-32 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 865 | Dl131 | Pentru fiecare 1*7=7,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,440 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 866 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 97,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 867 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 97,000 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 868 | Dl119 | ( упоры 3.0*0,4*0,5 ) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 869 | Dl130 | (на выходе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (С30/37 XC4XD1XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,390 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | (LA30 fr.16-32 ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 870 | Dl131 | Pentru fiecare 1*5=5,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,390 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 871 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 83,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 872 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 83,000 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 873 | Dl119 | ( упоры 2,0*0,4*0,5 ) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 874 | nota | Устройство рисбермы в конце укрепления 4.3*5.7*1.3 | buc |  | 0,000 |
| 875 | TsC03F2 | (котлован) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,185 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |
| 876 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 36,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 877 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,185 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 878 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,185 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 879 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,270 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 880 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 881 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 882 | DE16B | (Заполнение рисбермы на глубину Н=0,5м бортовым камнем Б/У =1,9м3 ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 35,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  | 6.18. Устройство монолитных ж/бетоных быстротоков,слева и справа от дороги, общей протяженностью L=3158m с шашечным гасителем скорости воды |  |  |  |
| 883 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 19,800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 884 | TsC03E1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 19,800 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 885 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 3 802,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 886 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 25,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 887 | TRI1AA04C1 | (incarcarea in auto ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 48,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 888 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 48,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 889 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 20,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 890 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 20,050 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 891 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 80,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 892 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 893 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 822,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 894 | Dl119 | (быстроток) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1 269,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 895 | Dl126 | ( Plasa din armatura 6A240-200/6A240-70) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 56,790 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201c70*70 | ( Plasa din armatura 6A240-200/6A240-70) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 896 | IzF20Dadapt | (lemn p-ru rosturi =10,5m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 1 748,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,006007 |  |
| 897 | IzF20Aadapt | ( mastic bituminos =0.316t) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 1 748,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) | kg | 0,180778 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 898 | Dl119 | (упор) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 7,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 899 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,598 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 900 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,017 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 901 | Dl119 | (зуб) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 18,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 902 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 1,249 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 903 | Dl119 | (водобойная стенка) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 904 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,138 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 905 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,012 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 906 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,360 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 907 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 3,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 908 | Dl119 | (гаситель) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 5,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 909 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,025 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 910 | Dl126 | ( Plasa din armatura 6A240-200/6A240-70) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,240 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201c70*70 | ( Plasa din armatura 6A240-200/6A240-70) Armatura | t | 1,0000 |  |
|  |  | 6.19. Устройство кюветов, укрепленных монолитным бетоном,слева и справа от дороги, общей протяженностью L=1987m с шашечным гасителем скорости воды |  |  |  |
| 911 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 10,400 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 912 | TsC03E1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 10,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 913 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 1 997,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 914 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 915 | TRI1AA04C1 | (incarcarea in auto ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 29,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 916 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 29,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 917 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 10,550 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 918 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 10,550 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 919 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 50,500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 920 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 921 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 520,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 922 | Dl119 | (кювет) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 537,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 923 | Dl126 | ( Plasa din armatura 6A240-200/6A240-70) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 35,731 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201c70*70 | ( Plasa din armatura 6A240-200/6A240-70) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 924 | IzF20Dadapt | (lemn p-ru rosturi =5.64m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 939,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,006006 |  |
| 925 | IzF20Aadapt | ( mastic bituminos =0.2t) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 939,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) | kg | 0,211927 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 926 | Dl119 | (зуб) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,960 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 927 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,065 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 928 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,072 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 929 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,720 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 930 | Dl119 | (гаситель) Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,770 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 931 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,006 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 932 | Dl126 | ( Plasa din armatura 6A240-200/6A240-70) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,048 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201c70*70 | ( Plasa din armatura 6A240-200/6A240-70) Armatura | t | 1,0000 |  |
|  |  | 6.20. Устройство монолитного лотка L=127m расположенного вдоль удерживающей конструкции ПК40+56 до 41+83 и выпуск |  |  |  |
| 933 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 |  | 0,288 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 |  |
| 934 | TsC22A1к=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20,0 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I | 100 m3 |  | 0,288 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3300 |  |
| 935 | TsC02C1 | (погрузка) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I | 100 m3 |  | 0,288 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |
| 936 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 54,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 937 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,288 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 938 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,288 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 939 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня LA30 fr.16-32; Н=10см) | m3 |  | 18,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la16 | (LA30 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 940 | Dl119 | (жб лоток) Fundatii monolite din beton С30/37 XD3 XA2 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 25,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XD3 XA2 XF4 | Beton С30/37 XD3 XA2 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 941 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 1,345 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 942 | IzF20Df | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet ( заполнение швов древесиной , расход =0,13м3 ) | m |  | 41,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,007559 |  |
| 943 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 41,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,6000 |  |
| 944 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 945 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 946 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 947 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 7,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 948 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 949 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 950 | примеч | Устройство водоприемного жб короба под ростверком удерживающей конструкции (3,7*1,0*1,0h) | m3 |  | 0,000 |
| 951 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня LA30 fr.16-32; Н=10см) | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la16 | (LA30 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 952 | Dl119 | (жб короб) Fundatii monolite din beton С30/37 XD3 XA2 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,170 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XD3 XA2 XF4 | Beton С30/37 XD3 XA2 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 953 | CA02C | (С12/15 ХО ) Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 |  | 0,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |
|  | 266310210000012 | Beton (С12/15 ХО ) | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 954 | CC01F1 | ( A500C) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 166,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602200000500 | ( A500C) Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 955 | CL18A | ( уголок) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 9,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 956 | Dl124 | (П8д-8) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,360 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050м20 | Mortar de ciment (М20) | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2666122800563п8 | (П8д-8) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 957 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 9,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 958 | TsC02B1 | (umpluturi) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,078 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 959 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,078 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 960 | TsC02B1 | (santuri 14.0*0.6*0.8(h)) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,068 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 961 | AcF03C | (LA30 fr.8-16mm) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  | 0,850 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |
|  | 1421102206036la8 | (LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |
| 962 | AcA10D | (SDR21 d400*19.1) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm | m |  | 15,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2260 |  |
|  | 2521216701001400 | Teava din polietilena (SDR21 d400*19.1) | m | 1,0150 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0140 |  |
| 963 | TsC02B1 | (umpluturi) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,054 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 964 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,054 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
|  |  | 6.21. Устройство грунтовых кюветов, слева и справа от дороги, общей протяженностью L=1186m |  |  |  |
| 965 | TsC21B1 | (основание откосов земполотна под кювет) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 6,200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 966 | TsC03E1 | (incarcarea in auto ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 6,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 967 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 1 166,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 968 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 969 | TRI1AA04C1 | (incarcarea in auto ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 18,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 970 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 18,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 971 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 6,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 972 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 6,300 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 973 | TsE05B | (дно и откосы кюветов) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 26,200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 974 | TsE01B | (дно и откосы кюветов) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 975 | TsC03G1 | (погрузка щебня от разборки объездной дороги) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,593 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 976 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 77,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 977 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,593 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 978 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,593 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 979 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,593 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
|  |  | 6.22. Перекрытие существующих монолитных колодцев сборными ж.б. плитами |  |  |  |
| 980 | nota | Сущ.прямоугольный жб колодец, стены толщ. 200мм Cm1 (1.4*1.8*1.35h)m | m3 |  | 0,000 |
| 981 | TsD01C | (maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 982 | RpIF14Aк=0,2 | (сущ.арматурные выпуски,торчащие из стен kолодца d10мм в ручную) Confectionarea pe santier a curbelor din teava de instalatii si teava de constructii, prin indoire 1 1/4-1 1/2" | buc |  | 60,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,3300 |  |
| 983 | CA03F | (beton С30/37 XC2 XD2 XF4 XA2 -- наращивание стен колодца h=100mm ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,112 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | С30/37 XC2 XD2 XF4 X | Beton С30/37 XC2 XD2 XF4 XA2 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 984 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 985 | Dl124 | (ПО 3 (1,5*1,75*0,16) серия 3.006.1-2.87 в.6 ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,420 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2666122800563по3 | (ПО 3 (1,5*1,75*0,16) серия 3.006.1-2.87 в.6 ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 986 | DE16A | (CTO-1) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv | buc |  | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |
|  | 26661228006111 | (CTO-1) Element prefabricat din beton armat | buc | 1,0070 |  |
| 987 | CP21B | (слой цементного раствора М20) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,011 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2664102102018М20 | Mortar ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 988 | AcE07B | (тип Л) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | buc |  | 1,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |  |
|  | 2875274200000л | Capac cu rama (тип Л) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |  |
| 989 | CA03F | (beton С30/37 XC2 XD2 XF4 XA2 -- обетонирование опорного кольца и люка) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | С30/37 XC2 XD2 XF4 X | Beton С30/37 XC2 XD2 XF4 XA2 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 990 | CN06B | (cu vopsea polimerica- ciment (analog "SIKA GARD-680S")=4,0кг) Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 |  | 4,440 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 243011610380099 | (cu vopsea polimerica- ciment (analog "SIKA GARD-680S") ) Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,900901 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 |  |
| 991 | nota | Сущ.прямоугольный жб колодец, стены толщ. 200мм Cm2 (1.3*1.3*1.70h)m | m3 |  | 0,000 |
| 992 | TsD01C | (maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 0,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 993 | CA03F | (beton С30/37 XC2 XD2 XF4 XA2 -- выравнивание стен колодца h=50mm ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | С30/37 XC2 XD2 XF4 X | Beton С30/37 XC2 XD2 XF4 XA2 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 994 | Dl124 | (П8д-8 (1,5*1,75*0,16) серия 3.006.1-2.87 в.6 ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,180 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2666122800563п8д | (П8д-8 (1,5*1,75*0,16) серия 3.006.1-2.87 в.6 ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 995 | CA03F | (beton С30/37 XC2 XD2 XF4 XA2 -- обетонирование по периметру плит перекрытия) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,210 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | С30/37 XC2 XD2 XF4 X | Beton С30/37 XC2 XD2 XF4 XA2 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 996 | CP21B | (слой цементного раствора М20) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,021 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2664102102018М20 | Mortar ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 997 | CN06B | (cu vopsea polimerica- ciment (analog "SIKA GARD-680S")=3,0кг) Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 |  | 3,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 243011610380099 | (cu vopsea polimerica- ciment (analog "SIKA GARD-680S") ) Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,810808 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 |  |
| 998 | nota | Сущ. жб кабельный колодец, Cm3 (d1.0*1.26h)m | m3 |  | 0,000 |
| 999 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,153 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 1000 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 28,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 1001 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,153 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 1002 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,153 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 1003 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,064 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 1004 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 1005 | TsD01C | (maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 0,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 1006 | CL57A | (Cоединительные элементы ) Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  | 12,280 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2811236309900с | Confectii metalice (Cоединительные элементы ) | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
| 1007 | DE16B | (КЦ10-9 ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611кц10-9 | (КЦ10-9 ) Element prefabricat din beton armat | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 1008 | DE16B | (КЦП1-10-2 ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611кцп10 | (КЦП1-10-2 ) Element prefabricat din beton armat | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 1009 | DE16A | (CTO-1) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv | buc |  | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |
|  | 26661228006111 | (CTO-1) Element prefabricat din beton armat | buc | 1,0070 |  |
| 1010 | AcE07B | (тип Л) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | buc |  | 1,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |  |
|  | 2875274200000л | Capac cu rama (тип Л) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |  |
| 1011 | CP21B | (слой цементного раствора М20) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,050 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2664102102018М20 | Mortar ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 1012 | CA03F | (beton С30/37 XC2 XD2 XF4 XA2 -- обетонирование опорного кольца и люка) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,210 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | С30/37 XC2 XD2 XF4 X | Beton С30/37 XC2 XD2 XF4 XA2 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 1013 | Dl121 | (Обмазочная гидроизоляция из полимерно-битумного слоя (2мм) ) Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 5,040 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 1014 | TsC03B1 | (Umpluturi ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,079 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 1015 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,079 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
|  |  | 6.23. Устройство ливневой канализации на РС24+25 ( после разборки дорожного покрытия ) |  |  |  |
| 1016 | TsC03B1 | (котлован) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,019 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 1017 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 1018 | TsC03E1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,011 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 1019 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 2,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 1020 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,011 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 1021 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,011 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 1022 | TsC54B | (LA30 fr.32-63mm;) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,110 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 1023 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 1024 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,029 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 1025 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,176 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
| 1026 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 9,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (M20) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 1027 | AcE06A | (944*447*76mm) Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc |  | 4,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 |  |
|  | 287527420362404 | (944*447*76mm) Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil | buc | 1,0000 |  |
| 1028 | nota | Camine prafabricate | buc |  | 0,000 |
| 1029 | TsC03B1 | (котлован) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,018 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 1030 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 1031 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |
| 1032 | Pret | КЦД -10 | buc |  | 1,000 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 1,0000 |  |
| 1033 | Pret | КЦ-10-9 | buc |  | 1,000 |
|  | 2661126433101061 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 1,0000 |  |
| 1034 | Pret | КЦП-1-10 | buc |  | 1,000 |
|  | 26611264331084021 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10 | buc | 1,0000 |  |
| 1035 | Pret | Сapacul cu rama din fonta, Л | buc |  | 1,000 |
|  | 2875274200000л | Capac cu rama (тип Л) | buc | 1,0000 |  |
| 1036 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  | 0,200 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |
|  | 1421102206036la32 | ( LA30fr.32-63mm) Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |
| 1037 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (гидроизоляция) | m2 |  | 3,700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |
| 1038 | nota | Прокладка труб | m |  | 0,000 |
| 1039 | TsC03B1 | (траншея) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,380 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 1040 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 1041 | TsC03E1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,070 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 1042 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 13,440 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 1043 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,070 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 1044 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,070 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 1045 | AcF03C | (LA30fr.8-16mm) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  | 4,600 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |
|  | 1421102206036la8 | (LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |
| 1046 | AcA08B | (tevi din PVC d315) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm | m |  | 46,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |  |
|  | 2521216700500315 | (tevi din PVC d315) Teava din PVC mufata de 9 m lungime | m | 1,0450 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1160 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 |  |
| 1047 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,260 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 1048 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 26,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 1049 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок) | m3 |  | 0,020 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
| 1050 | nota | Выпуск из ливневой канализации | m3 |  | 0,000 |
| 1051 | AcF03C | (LA30fr.16-32mm) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  | 0,060 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |
|  | 1421102206036la16 | ( LA30 fr.16-32mm ) ) Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |
| 1052 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 1053 | Dl126 | ( A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,001 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A240 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 1054 | Dl126 | ( A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,023 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201A500 | Armatura ( A500C) | t | 1,0000 |  |
|  |  | 7. Amenajarea drumului |  |  |  |
|  |  | 7.1. Устройство тротуаров |  |  |  |
| 1055 | TsC21B1 | (корыта) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 3,081 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 1056 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 34,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 1057 | TsC03E1 | (Погрузка в авто) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 3,423 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 1058 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 644,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 1059 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,423 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 1060 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,423 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 1061 | TsC54C | (LA30 fr.16-32 ) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 20,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la16 | (LA30 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 1062 | DE11A | (BR100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ( C16/20 XF1;volumul fundatiei 0.023me/m.l ), de 10x20 cm | m |  | 831,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26631021000016 | C16/20 XF1 Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 266612280032555 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (BR100.20.8) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 1063 | TsC54C | (LA30 fr.16-32 ) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 9,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la16 | (LA30 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 1064 | DE10A | Borduri prefabricate din beton (БР100*30*18) , pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton ( C16/20 XF1;volumul fundatiei 0.058me/m.l ) 30x15 cm | m |  | 179,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | C16/20 | (C16/20) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,058101 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |
|  | 266612280028555 | (БР100*30*18 ) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
| 1065 | Dl111 | (LA30 fr.16-32mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 1 488,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 1066 | DE18A | ( 20*10*6-gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 1 488,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*6-gri ) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
|  |  | 7.2. Устройство съездов нa ПК20+42-ПК34+43 |  |  |  |
| 1067 | NOTA | Tip I ( новое покрытие -а/б) | m2 |  | 0,000 |
| 1068 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 12,734 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 1069 | TsC03G1 | (Эксковатором с погрузкой - Разборка щебеночного покрытия h=10см+20см+6см) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 3,154 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 1070 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 410,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 1071 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 3,154 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 1072 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 3,154 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 1073 | TsC21B1 | (устройство корыта) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 4,767 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 1074 | TsC03E1 | (Погрузка в авто) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 4,767 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 1075 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 882,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 1076 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 4,767 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 1077 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 4,767 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 1078 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 14,990 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 1079 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,499 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 1080 | NOTA | Устройство дорожной одежды | m2 |  | 0,000 |
| 1081 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) | m3 |  | 224,850 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 1082 | DA12C | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 299,800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672la32 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 1083 | DA12B | (H=10cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 149,900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la16 | LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 1084 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8l/m2 ) | t |  | 1,200 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 1085 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 499,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310ba22 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 )Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 1086 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2 ) | t |  | 0,450 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 1087 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 499,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas16 | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 1088 | NOTA | Tip I Усиление существующего а.б. | m2 |  | 0,000 |
| 1089 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 0,305 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 1090 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2 ) | t |  | 0,010 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 1091 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 30,500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas16 | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 7.3. Устройство съездов нa ПК40+0,4-ПК55+43 |  |  |  |
| 1092 | NOTA | Tip I ( новое покрытие -а/б) | m2 |  | 0,000 |
| 1093 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 14,220 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 1094 | TsC03G1 | (Эксковатором с погрузкой - Разборка щебеночного покрытия h=10см+20см+6см) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,413 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 1095 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 184,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 1096 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,413 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 1097 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,413 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 1098 | TsC21B1 | (устройство корыта) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 6,423 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 1099 | TsC03E1 | (Погрузка в авто) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 6,423 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 1100 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 1 189,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 1101 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 6,423 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 1102 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 6,423 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 1103 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 14,240 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 1104 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,424 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 1105 | NOTA | Устройство дорожной одежды | m2 |  | 0,000 |
| 1106 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) | m3 |  | 215,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 1107 | DA12C | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 286,780 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672la32 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 1108 | DA12B | (H=10cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 143,390 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la16 | LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 1109 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8l/m2 ) | t |  | 1,150 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 1110 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 433,900 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310ba22 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 )Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 1111 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2 ) | t |  | 0,430 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 1112 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 433,900 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas16 | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 1113 | NOTA | Tip I Усиление существующего а.б. | m2 |  | 0,000 |
| 1114 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 0,133 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 1115 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8l/m2 ) | t |  | 0,010 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 1116 | Dl108 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 )Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t |  | 0,930 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5660 |  |
|  | 11110001000131bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
| 1117 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2 ) | t |  | 0,001 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 1118 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 13,300 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas16 | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 7.4. Устройство съездов нa ПК58+29-ПК85+41 |  |  |  |
| 1119 | NOTA | Tip I ( новое покрытие -а/б) | m2 |  | 0,000 |
| 1120 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 12,797 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 1121 | TsC03G1 | (Эксковатором с погрузкой - Разборка щебеночного покрытия h=10см+20см+6см) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 2,367 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 1122 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 308,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 1123 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,367 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 1124 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,367 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 1125 | TsC21B1 | (устройство корыта) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 5,218 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 1126 | TsC03E1 | (Погрузка в авто) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 5,218 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 1127 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 965,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 1128 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 5,218 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 1129 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 5,218 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 1130 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 12,797 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 1131 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,280 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 1132 | NOTA | Устройство дорожной одежды | m2 |  | 0,000 |
| 1133 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) | m3 |  | 191,960 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 1134 | DA12C | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 255,940 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672la32 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 1135 | DA12B | (H=10cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 127,970 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la16 | LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 1136 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8l/m2 ) | t |  | 1,020 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 1137 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 279,700 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310ba22 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 )Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 1138 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2 ) | t |  | 0,380 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 1139 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 279,700 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas16 | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 1140 | NOTA | Tip I Усиление существующего а.б. | m2 |  | 0,000 |
| 1141 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 1,999 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 1142 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8l/m2 ) | t |  | 0,160 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 1143 | Dl108 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 )Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t |  | 21,870 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5660 |  |
|  | 11110001000131bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
| 1144 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2 ) | t |  | 0,060 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 1145 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 199,900 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas16 | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 7.5. Устройство подъезда к зданию,слева на ПК81+25 покрытие из щебня L=34m,примыкает к существующему |  |  |  |
| 1146 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 1,886 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 1147 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 0,189 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 1148 | TsC03E1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,189 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 1149 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 35,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 1150 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,189 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 1151 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,189 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 1152 | Dl134 | (LA30: fr.32-63mm; fr8-16mm;fr.4-8mm;savura) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 1,886 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 141112220166199la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 40-63 mm | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521la8 | (LA30: fr.8-16mm) Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645la4 | (LA30 fr.4-8mm )Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 1153 | DI134A1k=5 | Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  | -1,886 |
|  | 1411122201661la32 | (LA30fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |
|  |  | 7.6. Устройство въездов во дворы |  |  |  |
| 1154 | TsC03F1 | (корыта) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,890 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 1155 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 167,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 1156 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,890 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 1157 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,890 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 1158 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 4,397 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 1159 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,489 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 1160 | Dl111 | (LA30 fr.32-63mm; fr.8-16cm) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 489,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 141112220166019la32; | (LA30 fr.32-63mm ;fr.8-16cm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 1161 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 0,390 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 1162 | DB16Hк=1,25 | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 489,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 7.7. Устройство объездной дороги на этапе строительства справа вдоль дороги,L=6231m |  |  |  |
| 1163 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 3,010 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 1164 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 30,100 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 1165 | TsC21B1 | (устройство корыта) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 14,700 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 1166 | TsC22D1к=5 | (+50м) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 14,700 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 1167 | TsC03E1 | (incarcarea in auto ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 14,700 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 1168 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 2 734,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 1169 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 14,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 1170 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 14,700 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 1171 | TsE05B | (верх земполотна) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 2,500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 1172 | TsE05B | (поверхность корыта дороги) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 101,110 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 1173 | TsE05B | (откосы насыпи) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 2,700 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 1174 | Dl134 | (LA30: fr.32-63mm; fr8-16mm;fr.4-8mm;savura) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 101,110 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 141112220166199la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 40-63 mm | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521la8 | (LA30: fr.8-16mm) Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645la4 | (LA30 fr.4-8mm )Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 1175 | DI134A1k=5 | Corectie: pentru fiecare 1*5=5,0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  | 101,110 |
|  | 1411122201661la32 | (LA30fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |
|  |  | 7.8. Instalarea si demontarea indicatoarelor rutiere temporare |  |  |  |
| 1176 | DF18A | (Pilon tip CKM 1,30; Gr.1buc=10kg;d=60mm;L=3.5m ) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C16/20 =0.10m3/buc ) | buc |  | 13,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 266310210000011с16 | Beton (C16/20) | m3 | 0,1000 |  |
|  | 281110630179400401 | (Pilon tip CKM 1,30; Gr.1buc=10kg;d=60mm;L=3.5m ) Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 1177 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 380,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 1178 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 13,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 1179 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 380,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 1180 | TsC02D1 | (погрузка строительнго мусора ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,026 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 1181 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 5,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 1182 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,026 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 1183 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,026 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 7.9. Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |
| 1184 | DF18A | (Pilon tip CKM 1,30; Gr.1buc=10kg;d=60mm;L=3.5m ) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C16/20 =0.10m3/buc ) | buc |  | 89,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 266310210000011с16 | Beton (C16/20) | m3 | 0,1000 |  |
|  | 281110630179400401 | (Pilon tip CKM 1,30; Gr.1buc=10kg;d=60mm;L=3.5m ) Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 1185 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 127,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 1186 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc |  | 4,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2811106301794-240 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,0000 |  |
| 1187 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2000x2000 (PANOURI INFORMATIVE) | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-PI | Indicatoare 2000x2000 (PANOURI INFORMATIVE) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 7.10. Демонтаж и переустановка дорожных знаков |  |  |  |
| 1188 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 32,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 1189 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 36,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 1190 | TsC02D1 | (погрузка строительнго мусора ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,016 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 1191 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 3,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 1192 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,016 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 1193 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,016 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 1194 | TRI1AA04C2 | (непригодных стоек и знаков) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 0,133 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 1195 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 0,133 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 1196 | TRI1AA08E1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe teren, din vagon, categoria 1 | t |  | 0,133 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 1197 | DF18A | (типа СКМ 1.3 d=60mm L=3.5m; demontat )Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C16/20 =0.10m3/buc ) | buc |  | 22,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000c16 | Beton C16/20 | m3 | 0,1000 |  |
| 1198 | DF19A | Montarea indicatoarelor (demontat ) pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 21,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 1199 | DF19B | Montarea indicatoarelor (demontat ) pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc |  | 4,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
|  |  | 7.11. Установка километровой тумбы |  |  |  |
| 1200 | DF18A | (Pilon tip CKM 1,30; Gr.1buc=5.4kg;d=60mm;L=1.9m ) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C16/20 =0.10m3/buc ) | buc |  | 6,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 266310210000011с16 | Beton (C16/20) | m3 | 0,1000 |  |
|  | 281110630179400402 | (Pilon tip CKM 1,30; Gr.1buc=5.4kg;d=60mm;L=1.9m ) Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 1201 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 0,432 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 1202 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С30/37 XC4XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,620 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | С30/37 XC4XD1XF4 | Beton С30/37 XC4XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 1203 | DF11Aadapt | (Instalarea bornelor kilometrice) Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 6,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 266112640101044 | ( bornelor kilometrice) Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 7.12. Executarea marcajului rutier |  |  |  |
| 1204 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 2 375,060 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720a | Email alb ii E.109-5 (culoare alba) | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 1243454657 | Microbile | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 7.13. Instalarea stilpii de directionare |  |  |  |
| 1205 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 360,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 7.14. Montarea parapetului metalic rutier H2-A-W4 (=L710m) (см.спецификацию раздел АД л.152) |  |  |  |
| 1206 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum H2-A-W4 ( gr.25.8kg/m) , conform SR EN 1317 | m |  | 710,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001h1w41 | Complect de parapet metalic (H2-A-W4 ( gr.25.8kg/m) , conform SR EN 1317 ) | t | 0,0258 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
|  |  | 7.15. Устройство барьерного ограждения с левой стороны дороги на участке L=196m,(ПК75+50-ПК78+46) ( используется ранее демонтированное ограждение ) |  |  |  |
| 1207 | TRI1AA04C1 | ( stilpi=1.386t,sectia=2.9t) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 4,286 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 1208 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (с временной площадки) | t |  | 4,286 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 1209 | TRI1AA09C1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  | 4,286 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
| 1210 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 4,286 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  |  | 7.16. Parapet protector pietonal L=60m |  |  |  |
| 1211 | TsH108A | Saparea gropilor mecanizat | buc |  | 32,000 |
|  | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 |  |
| 1212 | TsC54B | (pat de fundatie LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) | m3 |  | 0,160 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 1213 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C12/15(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,120 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C12/15XF2 | C12/15(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 1214 | CL17B | (стойки из квадрата 60*60*2 +декоративная заглушка пирамидка=0,208тн; секции из квадрата 20*20*1,5+50*30*2+листовая сталь =0.498тн) Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  | 706,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 1215 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice | t |  | 0,706 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |
| 1216 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,706 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială ( 24% ) |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |

Costul estimativ LCM, conform cap.  I – IX (DEVIZ GENERAL), fără TVA – 98 893,71 mii lei

Perioada de execuție a lucrărilor – 24 luni (începând din momentul emiterii/recepționării Ordinului de începere a lucrărilor).