CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică, întreținere și reparație a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2026

Obiect: Aparatul Președintelui Republicii Moldova;

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154

Serviciile de deservire echipamente/sisteme

| N/o | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- |
|  | Serviciile de profilaxie, deservire tehnică, întreținere și reparație a aparatelor de aer condiționat | - AAC LESARLS - H09KPA2A(SIS) - 4 buc - AAC MITSUBISHI BISHI PUH4-P250YNW ( et.9-10 pe acoperis ) cu șase ieșiri -1 buc - AAC Tip Caseta Inverter R32 GUD50T/AT(18K) un.inter. GUD50W/NKA-T (18K) un.ext. - 1 buc - AAC Panasonic CS/CU-UESRKD CSCUUESRK - 1 buc - AAC tip split-inverter Daikin RXC71B - 1 buc - Perdea de aer - 2 buc. - Examinarea externă: a) deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor utilajului; b) puritatea filtrelor de aer; c) puritatea spațiului intercostal a schimbătoarelor de căldură a unităților de interior si exterior; II. Verificarea utilajului în toate regimurile de lucru: - Testarea obloanelor de ieșire acționate; - Verificarea stării de lucru a modului de afișare a sistemului; - Demontarea parțială/asamblarea a părților componente ale echipamentelor; - Curatarea schimbătorului de căldură interior; - Curatarea schimbătorului de căldură exterior (dacă este necesar, cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de apă); - Controlul diferenței de temperatură de la admisie /evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar-la presiune scăzută si circuitul de refrigerare ridicat lateral); - Verificarea funcționării sistemului de drenaj; - Curătarea sistemului de drenaj; - Verificarea motoarelor electrice si a paletelor ventilatorului; - Verificarea pompelor de circulație a agentului de răcire – încălzire; - Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice; - Control de tensiune; - Verificarea de operare a curenților compresorului (daca este cazul); - Diagnosticul componentelor electronice; - Verificarea elementelor de fixare mecanică si a pieselor de mișcare, lubrifierea lor la necesitate; - Analiza măsurătorilor, pregătirea listei de defecțiuni – neregularități (la necesitate); - Instructarea persoanei responsabile cu privire la utilizarea corectă a utilajului (la necesitate); III. Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailată a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.). |