	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, sec. Riscani, str.Florilor 12/3
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-20 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare balansoar din lemn

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	4,8500

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,1500

	2
	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare leagan din metal

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	4,8500

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,1500

	3
	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare banci

	buc
	
	9,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	17,1000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	4,0500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	43,6500

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	1,3500

	4
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi (cu recuperare de material)

	kg
	
	800,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	16,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	16,0000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,6400

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,8000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	2,4000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	4,0000

	5
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x20x8

	m
	
	603,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	156,7800

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	156,7800

	6
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	427,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	111,0200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	111,0200

	7
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt pietonal

	m3
	
	24,930



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	39,8880

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	0,4762

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	19,3208

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	19,3208

	8
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal

	m2
	
	81,210



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	14,6178

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	14,6178

	9
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	46,300



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	97,2300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	61,1160

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,3150

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	13,4270

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	13,4270

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	6,9450

	10
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,076



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	6,4775

	11
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	208,840



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	53,8807

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	12
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=4 cm

	m2
	
	1 336,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	46,6264

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	42,7520

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	24,3152

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	24,3152

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	24,3152

	13
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,668



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	4,0214

	14
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	150,300



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	38,7774

	15
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	1 336,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	66,8000

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	66,8000

	16
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,935



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,9630

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,2805

	17
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	1 336,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	200,4000

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	156,9800

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	5,0100

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	18,3700

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	19,0380

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj tip 1



	18
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	7,344



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	66,3163

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	7,3440

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	10,2816

	19
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	73,440



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	72,7056

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	84,4560

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	7,3440

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	15,4224

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	30,8448

	20
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	734,400



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	426,0989

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	11,6035

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	745,4160

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	1 175,0400

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	5 779,7280

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	3,6720

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	31,4323

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	14,6880

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj tip 1
	

	4. Tartan EPDM



	21
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,258



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	11,3597

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,2580

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,7612

	22
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	12,580



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	12,4542

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	14,4670

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,2580

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	2,6418

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	5,2836

	23
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,050



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0515

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0150

	24
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	125,800



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	15,0960

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	14,7815

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,4718

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,7298

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,7926

	25
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	125,800



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	15,0960

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	31,4500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,2900

	26
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	125,800



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	84,2860

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	10,0640

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	704,4800

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	1 006,4000

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	309,4680

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	5,0320

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan EPDM
	

	5. Placi EPDM



	27
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,342



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	3,0883

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,3420

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,4788

	28
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	3,420



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	3,3858

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	3,9330

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,3420

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,7182

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	1,4364

	29
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,014



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0144

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0042

	30
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	34,200



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	4,1040

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	4,0185

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,1282

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,4702

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,4874

	31
	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Dale din cauciuc gr.20 mm"

	m2
	
	34,200



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7500
	25,6500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,4200

	
	266210611000020
	Dale din cauciuc gr.20 mm
	m2
	1,0500
	35,9100

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,7000
	23,9400

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0800
	2,7360

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0350
	1,1970

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,2200
	7,5240

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	17,1000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	0,0205

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0684

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0250
	0,8550

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,6840

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Placi EPDM
	

	6. Pereu din beton



	32
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	3,022



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	27,2887

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	3,0220

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	4,2308

	33
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	30,224



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	29,9218

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	34,7576

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	3,0224

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	6,3470

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	12,6941

	34
	CG22C
	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	302,240



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,2500
	377,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	45,3360

	
	26631021000039
	Beton cl.C16/20
	m3
	0,1025
	30,9796

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,0000
	302,2400

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,0000
	302,2400

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,0000
	302,2400

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	3,0224

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	1,8134

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu din beton
	

	7. Borduri



	35
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	446,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	66,9900

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	196,5040

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	20,0970

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	1 304,0720

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	3,5728

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	448,8330

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	2,6796

	36
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	21,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	2,5680

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	3,8520

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	1,0272

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	21,8280

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,0642

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	21,5070

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,0642

	37
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	886,520



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	106,3824

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	159,5736

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	42,5530

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	904,2504

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	2,6596

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	890,9526

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	2,6596

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	8. Suprafata inverzita



	38
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	1,130



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	2,5425

	39
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	191,440



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	49,3915

	40
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	1,130



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,4068

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,0045

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,4520

	41
	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	
	1 126,140



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	123,8754

	42
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	11,261



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	54,2780

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	44,5936

	43
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	11,261



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	7,4323

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	11,2610

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	4,3467

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Suprafata inverzita
	

	9. Mobilier urban



	44
	TsH91A
	Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 pe beton C12/15

	buc
	
	6,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	11,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	2,7000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	29,1000

	
	25132066214654
	Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,2160

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,9000

	45
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	10,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	19,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	4,5000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	48,5000

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	10,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,3600

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	1,5000

	46
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	8,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	4,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	3,6000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	38,8000

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	8,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	0,6720

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	1,2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	10. Ingradiri spatii verzi



	10.1. Proiectat



	47
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	4,040



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	4,8076

	48
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	6,870



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	7,6257

	49
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	6,870



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	1,7725

	50
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofob F75

	m3
	
	4,040



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	13,9380

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	1,6160

	
	26631021000440
	Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofob F75
	m3
	1,0250
	4,2031

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,4101

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	2,4240

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	1,0100

	51
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv

	t
	
	0,502



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	4,0160

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	0,8032

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	2,8112

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	0,4016

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	502,0000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	0,6024

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	1,5060

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	1,5060

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	1,5060

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,1506

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	0,2259

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	3,5140

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	0,6024

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	0,3012

	52
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2

	m2
	
	67,150



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	36,9325

	
	28731220053261
	Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50
	m2
	1,0500
	70,5075

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	144,3725

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	2,3503

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	1,0072

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,3358

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Proiectat
	

	10.2. Existent



	53
	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (material de la demontari)

	kg
	
	800,000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,0300
	24,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	40,0000

	
	2710703518200
	Panou gata confectionat
	kg
	1,0500
	840,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0010
	0,8000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0010
	0,8000

	
	2430226103294
	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3
	kg
	0,0050
	4,0000

	54
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,800



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	5,8240

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	9,6000

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	4,8000

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,6720

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	2,4000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	1,2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Existent
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradiri spatii verzi
	

	11. Diverse



	55
	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment

	buc
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8000
	4,8000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,4500
	2,7000

	
	2640112300739
	Caramizi 
	buc
	44,0000
	269,2800

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0,0300
	0,1836

	56
	RpAcF02A
	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment

	buc
	
	2,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,1500
	2,3000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6500
	1,3000

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0,0300
	0,0612

	57
	DF11A
	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet / Bolarzi din material plastic h=60cm

	buc
	
	35,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3000
	10,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	6,3000

	
	26611264010140
	Bolarzi din material plastic h=60cm
	buc
	1,0000
	35,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Diverse
	

	12. Intrare in blocuri



	12.1. Scari/Rampe



	58
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	49,500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,4250

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	42,0750

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,2475

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	14,8500

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	14,8500

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,4850

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,4850

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	6,4350

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0495

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0495

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	5,9400

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,9900

	59
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	1 234,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	71,5720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	3,7020

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	1 264,8500

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	12,3400

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	345,5200

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	1,2340

	60
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	11,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	53,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	4,9500

	
	26631021000048
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	11,6132

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	1,6995

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	6,6000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	3,0800

	61
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm

	m2
	
	74,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	285,2700

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	75,4800

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	429,2000

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	11,1000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	14,8000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	1,4800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,3700

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	25,3820

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	2,6640

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,5328

	62
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	24,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	21,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,6000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	8,4000

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	24,7200

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	24,7200

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	3,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	138,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	0,4800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,1440

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,7200

	63
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm

	m2
	
	19,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	73,2450

	
	26701122020552
	Placi pavaj tactil gr.=60mm
	m2
	1,0200
	19,3800

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	110,2000

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	2,8500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	3,8000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,3800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,0950

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	6,5170

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,6840

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,1368

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	12.2. Balustrada



	64
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	42,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	1,2600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	9,2400

	65
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250

	buc
	
	42,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	8,4000

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	42,0000

	66
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	42,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	13,8600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	13,8600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0420

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0042

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,2520

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,4200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,6300

	67
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	91,140



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	17,3166

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,9114

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,9114

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	91,1400

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,4557

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,7291

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	0,9114

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	1,8228

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	1,8228

	68
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,091



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,6625

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	1,0920

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,5460

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,0764

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,2730

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,1365

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	12.3. Tamplarii



	69
	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 7 buc

	m2
	
	17,640



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	65,9736

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	7,9380

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	3,3516

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	4,7628

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	17,6400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	4,7628

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	2,3814

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	23,9904

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,0706

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,8200

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	13,2300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0176

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,3528

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	12.4. Fatada/Copertina



	70
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	49,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	5,8800

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	20,3350

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,4500

	71
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm

	m2
	
	49,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	107,8000

	
	26701122020557
	Gresie portelanata 60x30cm
	m2
	1,0200
	50,4798

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	296,9400

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	19,3011

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,1485

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	1,5386

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,7448

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	2,2344

	72
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	105,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	12,6000

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	43,5750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,2500

	73
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	105,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	128,1000

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	241,5000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,4200

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,6300

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada/Copertina
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


