| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea tablourilor electrice și accesoriilor pentru tablouri, necesare pentru activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 - Tablouri electrice metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Tablouri electrice |  |  |  | Numărul de module - 12 Tip material – metal Dimensiuni 250x300x125 mm (±10 mm) Grosimea minimă metal 1,2 mm Grad de protecție – IP31 Culoare – Gri Metoda de montare – aparent Dotat cu contrapanou din tablă zincată grosimea 2,0 mm Dotare cu ușa suplimentară de protecție transparentă (mască) Decupaj intrare cabluri în partea inferioară Conform SM EN IEC 62208:2024 |  |  |  |  |
| 1.2 Tablouri electrice |  |  |  | Numărul de module - 24 Tip material – metal Dimensiuni 395 x 310 x 120 mm (±10 mm) Grosimea minimă metal 1,2 mm Grad de protecție – IP31 Culoare – Gri Metoda de montare – aparent Dotat cu contrapanou din tablă zincată grosimea 2,5 mm Dotare cu ușa suplimentară de protecție transparentă (mască) Decupaj intrare cabluri în partea inferioară Conform SM EN IEC 62208:2024 |  |  |  |  |
| 1.3 Tablouri electrice |  |  |  | Numărul de module - 12 Tip material – metal Dimensiuni 1200 x 750 x 300 mm (±10 mm) Grosimea minimă metal 1,5 mm Dotat cu contrapanou din tablă zincată grosimea 2,5 mm Grad de protecție – IP31 Culoare – Sur Metoda de montare – aparent Ușa exterioară cu două puncte închidere Dotare cu ușa suplimentară de protecție transparentă (mască) Decupaj intrare cabluri în partea inferioară Conform SM EN IEC 62208:2024 |  |  |  |  |
| Lotul 2 - Tablouri electrice plastic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Tablouri electrice |  |  |  | Numărul de module - 2 Tip material – plastic Dimensiuni 133 x 44 x 58 mm (±5 mm) Grad de protecție – IP30 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent |  |  |  |  |
| 2.2. Tablouri electrice |  |  |  | Numărul de module - 4 Tip material – plastic Dimensiuni 133 x 79 x 58 mm (±5 mm) Grad de protecție – IP30 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent |  |  |  |  |
| 2.3. Tablouri electrice |  |  |  | Numărul de module - 6 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent |  |  |  |  |
| 2.4. Tablouri electrice |  |  |  | Numărul de module – 24 Numărul de rânduri - 2 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent |  |  |  |  |
| Lotul 3 - Accesorii pentru tablouri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Presetupă |  |  |  | Diametru – 13.5 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 |  |  |  |  |
| 3.2. Bloc de distribuție |  |  |  | Cantitatea rândurilor - 2 Cantitatea conexiunilor - 7 Metoda de montare – șina DIN Informații suplimentare – Dotare cu capac de protecție transparent |  |  |  |  |
| 3.3. Șina de montare |  |  |  | Tip – DIN Lungimea – 1000 mm Înălțimea – 35 mm Adâncimea – 15 mm Material – metal |  |  |  |  |
| 3.4. Limitator de șină |  |  |  | Tip – DIN35 Material – metal |  |  |  |  |
| Lotul 4 - Panouri contacte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Panou Contacte |  |  |  | Bloc terminal de testare cu separator Lățime 7.9 mm Înălțime 65 mm Adâncime 47 mm Secțiunea maximă 6 mm2 Conexiune cu șuruburi Culoare Crem Tip de montaj Sina DIN 35 mm Tensiune nominală 630 V |  |  |  |  |
| 4.2. Panou Contacte |  |  |  | Bloc terminal de testare cu separator Lățime 6.1 mm Înălțime 60 mm Adâncime 48 mm Secțiunea maximă 4 mm2 Conexiune cu șuruburi Culoare Crem Tip de montaj Sina DIN 35 mm Tensiune nominală 500 V |  |  |  |  |
| 4.3. Panou Contacte |  |  |  | Bloc terminal de trecere Lățime 6.1 mm Înălțime 44mm Adâncime 38 mm Secțiunea maximă 4 mm2 Conexiune cu șuruburi Culoare Crem Tip de montaj Sina DIN 35 mm Tensiune nominală 500 V |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________