| Reparatii curente la Centrul Medicilor de Familie nr.12, str. Miron Costin 17/1 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Bir 1(47,57) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,16 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,70 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,80 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,36 |  |
| 2 | RpCJ04A |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,03 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,35 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 14,80 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,12 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 3 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,08 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 5,40 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,80 |  |
| 4 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 43,92 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 257,04 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,14 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,84 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,58 |  |
| 5 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,20 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 39,60 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 5,40 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
| 6 | CF51B k=5 (mate,util |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,64 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 257,40 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,18 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,88 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,54 |  |
| 7 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,08 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 5,40 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,80 |  |
| 8 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 16,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 37,98 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 9 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,08 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 5,40 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,80 |  |
| 10 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 19,80 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 14,40 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 2,16 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 18,00 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 1,80 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,07 |  |
| 11 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1,00 |  |
| 12 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,42 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 4,64 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 16,82 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 2,14 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 90,90 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 14,90 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,89 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,12 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,75 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,15 |  |
| 14 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 14,90 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 2,23 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,75 |  |
| 15 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 14,90 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,80 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 106,39 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,18 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,29 |  |
| 16 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 14,90 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 2,23 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,75 |  |
| 17 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 14,90 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 6,71 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,49 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 15,72 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 18 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 14,90 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 2,23 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,75 |  |
| 19 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 14,90 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,20 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 5,96 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,89 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 7,45 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,75 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 3,30 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,25 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,17 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,03 |  |
| 21 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 3,30 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,90 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg | 0,99 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg | 48,21 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,26 |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut | 0,10 |  |
| 22 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,60 |
|  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  |  | m | 21,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,50 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
| 23 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 3,30 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,10 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,49 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,17 |  |
| 24 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,30 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,48 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,33 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 3,48 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |  |
| 25 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 3,30 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,10 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,49 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,17 |  |
| 26 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 3,30 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,81 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 1,32 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,20 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,65 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,17 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 14,90 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 3,43 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,43 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 0,45 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,45 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,45 |  |
| 28 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 14,90 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 8,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,49 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 193,70 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,63 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,45 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,18 |  |
| 29 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 14,90 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 17,58 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 15,50 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 70,73 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 6,92 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 300,98 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,19 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 0,94 |  |
| 30 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 13,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 5,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,30 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m | 13,92 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 4,78 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 81,90 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 1,37 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 3,90 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,65 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
| 32 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,79 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn MDF |  |  |  |  | m2 | 1,90 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,16 |  |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 | 0,85 |  |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg | 0,42 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 33 | CK07B |  |  | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF |  |  |  |  | m |  | 5,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 20102129460001 |  |  | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF |  |  |  |  | m | 5,25 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,07 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 0,75 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,05 |  |
| 34 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,42 |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bir 1(47,57) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Bir 2(48) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,16 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,70 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,80 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,36 |  |
| 36 | RpCJ04A |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  | 1,80 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,41 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,54 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 5,92 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,05 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |  |
| 37 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,08 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 5,40 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,80 |  |
| 38 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 43,92 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 257,04 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,14 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,84 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,58 |  |
| 39 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,20 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 39,60 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 5,40 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
| 40 | CF51B k=5 (mate,util |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,64 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 257,40 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,18 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,88 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,54 |  |
| 41 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,08 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 5,40 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,80 |  |
| 42 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 16,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 37,98 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 43 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,08 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 5,40 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,80 |  |
| 44 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 19,80 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 14,40 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 2,16 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 18,00 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 1,80 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,07 |  |
| 45 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,03 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,50 |  |
| 46 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  |  |  | m2 |  | 1,60 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,64 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 1,65 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 5,98 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 0,76 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 32,32 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 11,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,69 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,86 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,58 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,12 |  |
| 48 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 11,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,34 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 1,72 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,58 |  |
| 49 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 11,50 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 17,59 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 82,11 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,91 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,22 |  |
| 50 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 11,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,34 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 1,72 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,58 |  |
| 51 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 11,50 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 5,17 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,15 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 12,13 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 52 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 11,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,34 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 1,72 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,58 |  |
| 53 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 11,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,33 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 4,60 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,69 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 5,75 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,58 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 1,80 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,14 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,09 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
| 55 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 1,80 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,67 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg | 0,54 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg | 26,30 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,14 |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut | 0,05 |  |
| 56 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 15,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,95 |
|  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  |  | m | 15,75 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,38 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
| 57 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 1,80 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,05 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,27 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,09 |  |
| 58 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 1,80 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 0,81 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,18 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 1,90 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |  |
| 59 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 1,80 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,05 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,27 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,09 |  |
| 60 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 1,80 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,99 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 0,72 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,11 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 0,90 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,09 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 11,50 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 2,65 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,65 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 0,34 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,34 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,34 |  |
| 62 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 11,50 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 6,90 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,15 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 149,50 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,48 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,34 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,14 |  |
| 63 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 11,50 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 13,57 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 11,96 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 54,59 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 5,34 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 232,30 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,14 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 0,72 |  |
| 64 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 12,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 4,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m | 12,85 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 4,41 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 75,60 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 1,26 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 3,60 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,60 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.) |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
| 66 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,79 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn MDF |  |  |  |  | m2 | 1,90 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,16 |  |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 | 0,85 |  |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg | 0,42 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 67 | CK07B |  |  | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF |  |  |  |  | m |  | 5,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 20102129460001 |  |  | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF |  |  |  |  | m | 5,25 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,07 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 0,75 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,05 |  |
| 68 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,42 |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bir 2(48) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Bir4a(49) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 5,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,33 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,41 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,28 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,06 |  |
| 70 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 5,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 0,82 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,28 |  |
| 71 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 5,50 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,42 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 39,27 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,43 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,11 |  |
| 72 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 5,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 0,82 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,28 |  |
| 73 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 5,50 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,48 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,55 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 5,80 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 74 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 5,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 0,82 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,28 |  |
| 75 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 5,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,03 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 2,20 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,33 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 2,75 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,28 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |
| 77 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 2,77 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 | 3,80 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 15,20 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 1,90 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 0,66 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 2,28 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 3,80 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bir4a(49) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Bir 4a(51) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 49,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,67 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,45 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,49 |  |
| 79 | RpCJ04A |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  | 5,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,70 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 16,45 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,13 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,03 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 80 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 49,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,47 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 7,35 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 2,45 |  |
| 81 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 49,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 59,78 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 349,86 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,87 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,78 |  |
| 82 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,00 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 5,50 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 0,75 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
| 83 | CF51B k=5 (mate,util |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) |  |  |  |  | m2 |  | 5,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 35,75 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,40 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,07 |  |
| 84 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 49,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,47 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 7,35 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 2,45 |  |
| 85 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 49,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 22,05 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,90 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 51,69 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,05 |  |
| 86 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 49,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,47 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 7,35 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 2,45 |  |
| 87 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 49,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 26,95 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 19,60 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 2,94 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 24,50 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 2,45 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,10 |  |
| 88 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,03 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 20,40 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,22 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,53 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,02 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,20 |  |
| 90 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 20,40 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,61 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 3,06 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,02 |  |
| 91 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 20,40 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 31,21 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 145,66 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,08 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,61 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,40 |  |
| 92 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 20,40 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,61 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 3,06 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,02 |  |
| 93 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 20,40 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 9,18 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,04 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 21,52 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
| 94 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 20,40 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,61 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 3,06 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,02 |  |
| 95 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 20,40 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,22 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 8,16 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 1,22 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 10,20 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 1,02 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,22 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,27 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,18 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 97 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,35 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg | 1,08 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg | 52,60 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,28 |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut | 0,11 |  |
| 98 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 25,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,25 |
|  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  |  | m | 26,25 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,62 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
| 99 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,54 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,18 |  |
| 100 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,62 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,36 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 3,80 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |  |
| 101 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,54 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,18 |  |
| 102 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,98 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 1,44 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,22 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,80 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,18 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 20,40 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 4,69 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,69 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 0,61 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,61 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,61 |  |
| 104 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 20,40 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 12,24 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,04 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 265,20 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,86 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,61 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,24 |  |
| 105 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 20,40 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 24,07 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 21,22 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 96,84 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 9,48 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 412,08 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,03 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,26 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 1,29 |  |
| 106 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 19,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 7,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m | 20,35 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 6,98 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 119,70 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 2,00 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 5,70 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,95 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.) |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
| 108 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,79 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn MDF |  |  |  |  | m2 | 1,90 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,16 |  |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 | 0,85 |  |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg | 0,42 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 109 | CK07B |  |  | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF |  |  |  |  | m |  | 5,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 20102129460001 |  |  | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF |  |  |  |  | m | 5,25 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,07 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 0,75 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,05 |  |
| 110 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,42 |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bir 4a(51) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Deozit (52) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 26,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,56 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,95 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,30 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,26 |  |
| 112 | RpCJ04A |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  | 5,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,70 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 16,45 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,13 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,03 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 113 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 26,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,78 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 3,90 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,30 |  |
| 114 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 26,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 31,72 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 185,64 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,10 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,05 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,42 |  |
| 115 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,00 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 5,50 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 0,75 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
| 116 | CF51B k=5 (mate,util |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) |  |  |  |  | m2 |  | 5,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 35,75 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,40 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,07 |  |
| 117 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 26,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,78 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 3,90 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,30 |  |
| 118 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 26,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 11,70 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,60 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 27,43 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,03 |  |
| 119 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 26,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,78 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 3,90 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,30 |  |
| 120 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 26,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,30 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 10,40 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 1,56 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 13,00 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 1,30 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,05 |  |
| 121 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,03 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 3,70 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,22 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,28 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,19 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 123 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 3,70 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 0,56 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,19 |  |
| 124 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 3,70 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,66 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 26,42 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,29 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,07 |  |
| 125 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 3,70 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 0,56 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,19 |  |
| 126 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 3,70 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,67 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,37 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 3,90 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |  |
| 127 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 3,70 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 0,56 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,19 |  |
| 128 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 3,70 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,04 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 1,48 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,22 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,85 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,19 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 1,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,08 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 130 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,23 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg | 0,45 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg | 21,91 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,12 |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 131 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 6,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,78 |
|  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  |  | m | 6,30 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,15 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
| 132 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 1,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,04 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,22 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,08 |  |
| 133 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 1,50 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 0,68 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 1,58 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |  |
| 134 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 1,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,04 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,22 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,08 |  |
| 135 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 1,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,83 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 0,60 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,09 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 0,75 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,08 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 3,70 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 1,44 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,44 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,19 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,19 |  |
| 137 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 3,70 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 2,22 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,37 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 48,10 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,16 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,11 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 138 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 3,70 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 4,37 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 3,85 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 17,56 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 1,72 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 74,74 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 0,23 |  |
| 139 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 8,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 3,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m | 8,57 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 2,94 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 50,40 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 0,84 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 2,40 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,40 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 1,70 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,36 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,36 |
| 141 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 1,70 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,24 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,14 |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 | 1,70 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 6,80 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 0,85 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 0,30 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,02 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 1,70 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Deozit (52) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Cab 5 (52-53) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 80,35 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,82 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,03 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 4,02 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,80 |  |
| 143 | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 |  | 1,50 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,20 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,18 |
| 144 | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,64 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,12 |  |
| 145 | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,67 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 2,10 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 1,84 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 4,40 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 4,70 |  |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 1,51 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 0,54 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 0,17 |  |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 3,30 |  |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 32,38 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,10 |  |
| 146 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 80,35 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,41 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 12,05 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 4,02 |  |
| 147 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 80,35 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 98,03 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 573,70 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,32 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 6,35 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 1,29 |  |
| 148 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 82,35 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,47 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 12,35 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 4,12 |  |
| 149 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 82,35 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 37,06 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,23 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 86,87 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,08 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,08 |  |
| 150 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 82,35 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,47 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 12,35 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 4,12 |  |
| 151 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (EXTRA Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 82,35 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 45,29 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 32,94 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 4,94 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 41,17 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 4,12 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 32,30 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,42 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,61 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,32 |  |
| 153 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 32,30 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,97 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 4,84 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,61 |  |
| 154 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 32,30 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 49,42 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 230,62 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,13 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,55 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,63 |  |
| 155 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 32,30 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,97 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 4,84 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,61 |  |
| 156 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 32,30 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 14,53 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,23 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 34,07 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,03 |  |
| 157 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 32,30 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,97 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 4,84 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,61 |  |
| 158 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 32,30 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 17,77 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 12,92 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 1,94 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 16,15 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 1,61 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,06 |  |
| 159 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  | 32,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,83 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 66,01 |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc | 128,80 |  |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 | 33,81 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,48 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.3. Glafuri rigle ,coloane |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 5,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,33 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,41 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,28 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,06 |  |
| 161 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 5,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,17 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg | 1,65 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg | 80,35 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,43 |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut | 0,16 |  |
| 162 | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 2,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,59 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 2,62 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 2,30 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 5,50 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 5,88 |  |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 1,89 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 0,68 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 0,22 |  |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 4,12 |  |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 40,48 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,12 |  |
| 163 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 35,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 4,55 |
|  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  |  | m | 36,75 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,88 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 210,00 |  |
| 164 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 8,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,24 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 1,20 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,40 |  |
| 165 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 8,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 8,44 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 166 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 8,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,24 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 1,20 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,40 |  |
| 167 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 8,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,40 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 3,20 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,48 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,40 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri rigle ,coloane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 33,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 7,59 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,59 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 0,99 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,99 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,99 |  |
| 169 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 33,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 7,72 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg | 504,90 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 2,97 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,13 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 1,39 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,33 |  |
| 170 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 36,30 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 72,60 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 43,20 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg | 5,44 |  |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg | 12,70 |  |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg | 190,57 |  |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m | 37,03 |  |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m | 5,44 |  |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m | 39,93 |  |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 | 38,12 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,05 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,36 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 0,44 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 7,26 |  |
| 171 | CK18C |  |  | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi |  |  |  |  | m |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |
|  | 27431235490251 |  |  | profil din aluminiu |  |  |  |  | m | 2,10 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,05 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
| 173 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,39 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 | 1,90 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 7,60 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 0,95 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 0,33 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,14 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 1,90 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 174 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg | 0,30 |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Cab 5 (52-53) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Hol (50) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 60,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 3,00 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,60 |  |
| 176 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 2,30 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,48 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,48 |
| 177 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 60,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 9,00 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
| 178 | RpCJ04A |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 13,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 32,90 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,26 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,07 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
| 179 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 60,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 73,20 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 428,40 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,24 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 4,74 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,96 |  |
| 180 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 60,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 12,00 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 66,00 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 9,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
| 181 | CF51B k=5 (mate,util |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) |  |  |  |  | m2 |  | 60,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,40 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 429,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,30 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 4,80 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,90 |  |
| 182 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 60,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 9,00 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
| 183 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 60,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 27,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 63,29 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,06 |  |
| 184 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 60,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 9,00 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
| 185 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 60,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 33,00 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 24,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 3,60 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 30,00 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 3,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,12 |  |
| 186 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,03 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,97 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 3,99 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 3,49 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 8,36 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 8,93 |  |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 2,88 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 1,03 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 0,33 |  |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 6,27 |  |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 61,52 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,18 |  |
| 188 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,57 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,19 |  |
| 189 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,71 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,38 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 4,01 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |  |
| 190 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,57 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,19 |  |
| 191 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,09 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 1,52 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,23 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,90 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,19 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
| 192 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  | 34,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,17 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 70,72 |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc | 138,00 |  |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 | 36,23 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,52 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 5,80 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,35 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,43 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,29 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,06 |  |
| 194 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 5,80 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,62 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg | 1,74 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg | 84,74 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,46 |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut | 0,17 |  |
| 195 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 35,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 4,55 |
|  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  |  | m | 36,75 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,88 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
| 196 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 5,80 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,17 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,87 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,29 |  |
| 197 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 5,80 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,61 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,58 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 6,12 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 198 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 5,80 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,17 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,87 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,29 |  |
| 199 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 5,80 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,19 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 2,32 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,35 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 2,90 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,29 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 35,50 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 8,17 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,17 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 1,06 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,06 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 1,06 |  |
| 201 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 35,50 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 21,30 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,55 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 461,50 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 1,49 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,35 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,06 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,43 |  |
| 202 | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  | 35,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 67,77 |
|  | 2670112202052 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 | 36,03 |  |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg | 152,65 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 7,10 |  |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc | 0,71 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,14 |  |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut | 1,62 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,41 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut | 0,19 |  |
| 203 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 30,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 12,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m | 32,13 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 11,03 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 189,00 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 3,15 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 9,00 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 1,50 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Hol (50) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Hol mic (2A) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 38,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,28 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,85 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,90 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,38 |  |
| 205 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 38,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,14 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 5,70 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,90 |  |
| 206 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 38,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 46,36 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 271,32 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,00 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,61 |  |
| 207 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 38,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,14 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 5,70 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,90 |  |
| 208 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 38,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 17,10 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,80 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 40,09 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 209 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 38,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,14 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 5,70 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,90 |  |
| 210 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 38,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,90 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 15,20 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 2,28 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 19,00 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 1,90 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,22 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 30,34 |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc | 59,20 |  |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 | 15,54 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,22 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Hol mic (2A) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Cam deseuri (3-4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 5,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 1,95 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,95 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,25 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,25 |  |
| 213 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  | 5,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,25 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,20 |  |
| 214 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 5,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,50 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 65,00 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,21 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,15 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,06 |  |
| 215 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 5,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 5,90 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 5,20 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 23,73 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 2,32 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 101,00 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,06 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 0,32 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Cam deseuri (3-4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Paza et 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | CK27C |  |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (pereti despartitori din profile pvc, cu usa 0,8*2,05) |  |  |  |  | m2 |  | 11,30 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 11,87 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,57 |
|  | 2030112951150 |  |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  |  |  | m2 | 11,30 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 33,90 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 2,37 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 0,82 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 5,65 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 4,52 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,23 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Paza et 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11. Grup sanitar (23,24,26,27) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 66,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 52,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 52,80 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,20 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,99 |  |
| 218 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 44,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,64 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,30 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,20 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,44 |  |
| 219 | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  | 5,90 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,79 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,06 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,35 |  |
| 220 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  | 15,00 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,85 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,15 |  |
|  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 15,00 |  |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,07 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,12 |  |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,22 |  |
| 221 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, |  |  |  |  | m2 |  | 110,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,30 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 16,50 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 5,50 |  |
| 222 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 103,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 103,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 20,70 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 817,65 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg | 62,10 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 2,48 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,67 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,52 |  |
| 223 | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,93 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 6,83 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 5,97 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 14,30 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 15,28 |  |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 4,92 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 1,76 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 0,57 |  |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 10,72 |  |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 105,24 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,03 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,31 |  |
| 224 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (usite revizie) |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,41 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg | 0,45 |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1,50 |  |
| 225 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 18,30 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 107,10 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,19 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,24 |  |
| 226 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 16,50 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 2,25 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
| 227 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 2,25 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,75 |  |
| 228 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 6,75 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 15,82 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 229 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 2,25 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,75 |  |
| 230 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,25 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 6,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,90 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 7,50 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,75 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
| 231 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 95,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 156,75 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 97,87 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 355,02 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 45,10 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 919,00 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,19 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,14 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 17,10 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,03 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,28 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,86 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,17 |  |
| 233 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 17,10 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,51 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 2,56 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,86 |  |
| 234 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 17,10 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 26,16 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 122,09 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,07 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,35 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,33 |  |
| 235 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 17,10 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,51 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 2,56 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,86 |  |
| 236 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 17,10 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 7,70 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,71 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 18,04 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
| 237 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 17,10 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,51 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 2,56 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,86 |  |
| 238 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 17,10 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,41 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 6,84 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 1,03 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 8,55 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,86 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 17,10 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 6,67 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,67 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,86 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,86 |  |
| 240 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  | 17,10 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 2,56 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,56 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,86 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,68 |  |
| 241 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 17,10 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 10,26 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,71 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 222,30 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,72 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,17 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,51 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,21 |  |
| 242 | IzF02B k=2 |  |  | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  | 13,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 2,08 |
|  | 23203226000361 |  |  | Gudron-hidroizol pe baza de mastica |  |  |  |  | kg | 13,00 |  |
|  | 2653102100880 |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg | 2,60 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut | 0,10 |  |
| 243 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 17,10 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 20,18 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 17,79 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 81,17 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 7,94 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 345,42 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 1,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 6,70 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,41 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,41 |
| 245 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 5,60 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 4,09 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 | 5,60 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 22,40 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 2,80 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 0,98 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 3,36 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 5,60 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,11 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Grup sanitar (23,24,26,27) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12. Bir 102(16) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | RpCM33D |  |  | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile |  |  |  |  | m2 |  | 46,50 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 3,26 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,72 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,09 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,70 |  |
| 247 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 46,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,79 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,49 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,33 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,47 |  |
| 248 | RpCJ04A |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  | 2,50 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,35 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 8,22 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,07 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 249 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 46,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,40 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 6,97 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 2,33 |  |
| 250 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 46,50 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 56,73 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 332,01 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,19 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,67 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,74 |  |
| 251 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 46,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 9,30 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 51,15 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 6,97 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
| 252 | CF51B k=5 (mate,util |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) |  |  |  |  | m2 |  | 46,50 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,16 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 332,47 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,23 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,72 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,70 |  |
| 253 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 46,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,40 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 6,97 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 2,33 |  |
| 254 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 46,50 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 20,93 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,65 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 49,05 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,05 |  |
| 255 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 46,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,40 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 6,97 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 2,33 |  |
| 256 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 46,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 25,58 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 18,60 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 2,79 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 23,25 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 2,33 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,09 |  |
| 257 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1,00 |  |
| 258 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  |  |  | m2 |  | 1,60 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,64 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 1,65 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 5,98 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 0,76 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 32,32 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,10 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
| 260 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,30 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,10 |  |
| 261 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 0,90 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,20 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 2,11 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |  |
| 262 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 16,10 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,48 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 2,42 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,81 |  |
| 263 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 16,10 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,86 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 6,44 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,97 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 8,05 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,81 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,21 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,26 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,18 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 265 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,20 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg | 1,05 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg | 51,13 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,28 |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut | 0,10 |  |
| 266 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,60 |
|  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  |  | m | 21,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,50 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
| 267 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,10 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,53 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,18 |  |
| 268 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,57 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,35 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 3,69 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |  |
| 269 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,10 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,53 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,18 |  |
| 270 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,93 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 1,40 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,21 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,75 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,18 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 16,10 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 3,70 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,70 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 0,48 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,48 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,48 |  |
| 272 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 16,10 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 9,66 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,61 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 209,30 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,68 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,48 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,19 |  |
| 273 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 16,10 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 19,00 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 16,75 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 76,43 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 7,48 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 325,22 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,20 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 1,01 |  |
| 274 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 16,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 6,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m | 17,14 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 5,88 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 100,80 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 1,68 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 4,80 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,80 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
| 276 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,39 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 | 1,90 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 7,60 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 0,95 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 0,33 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,14 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 1,90 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bir 102(16) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13. Bir 214(12,13,14,15) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 43,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,58 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,23 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,15 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,43 |  |
| 278 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 86,50 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 69,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 69,20 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,26 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 1,30 |  |
| 279 | RpCJ04A |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  | 25,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 33,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,50 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 82,25 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,10 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,65 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,16 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,12 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,05 |  |
| 280 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 129,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,88 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 19,43 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 6,48 |  |
| 281 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 129,50 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 157,99 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 924,63 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,52 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 10,23 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 2,07 |  |
| 282 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 129,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 25,90 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 142,45 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 19,43 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
| 283 | CF51B k=5 (mate,util |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) |  |  |  |  | m2 |  | 129,50 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 31,08 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 925,92 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,65 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 10,36 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 1,94 |  |
| 284 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 129,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,88 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 19,43 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 6,48 |  |
| 285 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 129,50 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 58,27 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 12,95 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 136,61 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,13 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,13 |  |
| 286 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 129,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,88 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 19,43 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 6,48 |  |
| 287 | CI23A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0) |  |  |  |  | m2 |  | 86,00 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 215,00 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 135,02 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg | 12,90 |  |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg | 36,55 |  |
|  | 2462106110433 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  |  |  |  | kg | 150,50 |  |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m | 87,72 |  |
|  | 2523116716347 |  |  | Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime |  |  |  |  | m2 | 90,30 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,13 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,69 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 1,29 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 6,02 |  |
| 288 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 43,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 23,93 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 17,40 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 2,61 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 21,75 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 2,18 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,09 |  |
| 289 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 39,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,34 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,92 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,95 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,39 |  |
| 291 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 39,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,17 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 5,85 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,95 |  |
| 292 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 39,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 59,67 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 278,46 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,08 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,76 |  |
| 293 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 39,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,17 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 5,85 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,95 |  |
| 294 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 39,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 17,55 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,90 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 41,14 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 295 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 39,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,17 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 5,85 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,95 |  |
| 296 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 39,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 25,35 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg | 9,44 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 3,94 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l | 3,90 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 1,95 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 19,50 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 1,95 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg | 2,73 |  |
| 297 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  | 16,30 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,44 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 33,41 |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc | 65,20 |  |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 | 17,12 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,63 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,79 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,53 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,10 |  |
| 299 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 15,60 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg | 3,15 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg | 153,41 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,83 |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut | 0,31 |  |
| 300 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 45,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 5,85 |
|  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  |  | m | 47,25 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1,12 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
| 301 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,32 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 1,57 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,53 |  |
| 302 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 4,73 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,05 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 11,08 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 303 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,32 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 1,57 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,53 |  |
| 304 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,78 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 4,20 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,63 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 5,25 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,53 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 23,10 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 5,31 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,31 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 0,69 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,69 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,69 |  |
| 306 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 32,40 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 12,64 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 12,64 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,62 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 1,62 |  |
| 307 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 55,50 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 33,30 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,55 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 721,50 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 2,33 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,56 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,67 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,67 |  |
| 308 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 49,20 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 11,51 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg | 752,76 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 4,43 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,20 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 2,07 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,49 |  |
| 309 | CG56A1 k=3 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3 |  |  |  |  | m2 |  | -49,20 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -3,39 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg | -225,83 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | -0,15 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | -0,59 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | -0,15 |  |
| 310 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 54,10 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 108,20 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 64,38 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg | 8,12 |  |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg | 18,93 |  |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg | 284,03 |  |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m | 55,18 |  |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m | 8,12 |  |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m | 59,51 |  |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 | 56,81 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,08 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,54 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 0,65 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 10,82 |  |
| 311 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 6,30 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 7,43 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 6,55 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 29,91 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 2,93 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 127,26 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,08 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 0,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 5,70 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
| 313 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 5,70 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 4,16 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 | 5,70 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 22,80 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 2,85 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 1,00 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 3,42 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 5,70 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,11 |  |
| 314 | RpCQ01A1 aplicativ |  |  | Inlocuirea geamurilor , montate pe timplarie de pvc ferestre , cu panou sandwici 24 mm |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |
|  | 7135010011440 |  |  | Geamgiu |  |  |  |  | h-om |  | 1,71 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,19 |
|  | 2611112500000 |  |  | Panou sandwici |  |  |  |  | m2 | 3,85 |  |
|  | 2430116101387 |  |  | Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69 |  |  |  |  | kg | 2,27 |  |
|  | 2873145888158 |  |  | Cuie pt geamuri (tinte fara cap) |  |  |  |  | kg | 0,04 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bir 214(12,13,14,15) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14. Grup sanitar et 2(3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 13,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 10,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 10,40 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,20 |  |
| 316 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,50 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,10 |  |
| 317 | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,98 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,09 |  |
| 318 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  | 10,00 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,10 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,10 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,10 |  |
|  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 10,00 |  |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,05 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,08 |  |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,15 |  |
| 319 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, |  |  |  |  | m2 |  | 23,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,69 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 3,45 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,15 |  |
| 320 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 22,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 22,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,40 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 173,80 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg | 13,20 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,53 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,14 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,11 |  |
| 321 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,44 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 14,28 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,16 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,03 |  |
| 322 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 1,50 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,50 |  |
| 323 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,00 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 10,55 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 324 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 1,50 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,50 |  |
| 325 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,50 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 4,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,60 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 5,00 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,50 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
| 326 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 22,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 36,30 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 22,66 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 82,21 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 10,44 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 444,40 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,26 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,22 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,19 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,23 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,16 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,03 |  |
| 328 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 0,46 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,16 |  |
| 329 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,74 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 22,13 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,24 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,06 |  |
| 330 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 0,46 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,16 |  |
| 331 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,31 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 3,27 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |  |
| 332 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 0,46 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,16 |  |
| 333 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,71 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 1,24 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,19 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,55 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,16 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 1,21 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,21 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,16 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,16 |  |
| 335 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,16 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,12 |  |
| 336 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 1,86 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,31 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 40,30 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,13 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,09 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 337 | IzF02B k=2 |  |  | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 0,50 |
|  | 23203226000361 |  |  | Gudron-hidroizol pe baza de mastica |  |  |  |  | kg | 3,10 |  |
|  | 2653102100880 |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg | 0,62 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
| 338 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 3,66 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 3,22 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 14,72 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 1,44 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 62,62 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,76 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,76 |
| 340 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 1,75 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,28 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,14 |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 | 1,75 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 7,00 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 0,88 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 0,31 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,05 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 1,75 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 341 | CK20A aplicat |  |  | Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Roleta aplicate manual arc profil 41mm aluminiu cul alba ) |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 2030112947150 |  |  | Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj |  |  |  |  | m2 | 2,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 16,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1,00 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Grup sanitar et 2(3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.15. Bir statistica (4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.15.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,16 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,70 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,80 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,36 |  |
| 343 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,08 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 5,40 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,80 |  |
| 344 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 43,92 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 257,04 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,14 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,84 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,58 |  |
| 345 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,20 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 39,60 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 5,40 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
| 346 | CF51B k=5 (mate,util |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,64 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 257,40 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,18 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,88 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,54 |  |
| 347 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,08 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 5,40 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,80 |  |
| 348 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 16,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 37,98 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 349 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,08 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 5,40 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,80 |  |
| 350 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 19,80 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 14,40 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 2,16 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 18,00 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 1,80 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,07 |  |
| 351 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.15.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 11,40 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,68 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,85 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,57 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,11 |  |
| 353 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 11,40 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,34 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 1,71 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,57 |  |
| 354 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 11,40 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 17,44 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 81,40 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,90 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,22 |  |
| 355 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 11,40 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,34 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 1,71 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,57 |  |
| 356 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 11,40 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 5,13 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,14 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 12,03 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 357 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 11,40 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,34 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 1,71 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,57 |  |
| 358 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 11,40 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,27 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 4,56 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,68 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 5,70 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,57 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.15.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 3,30 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,25 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,17 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,03 |  |
| 360 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 3,30 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,90 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg | 0,99 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg | 48,21 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,26 |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut | 0,10 |  |
| 361 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,60 |
|  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  |  | m | 21,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,50 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
| 362 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 3,30 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,10 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,49 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,17 |  |
| 363 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,30 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,48 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,33 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 3,48 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |  |
| 364 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 3,30 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,10 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 0,49 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,17 |  |
| 365 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 3,30 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,81 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 1,32 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,20 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,65 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,17 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.15.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 11,40 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 2,62 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,62 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 0,34 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,34 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,34 |  |
| 367 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 11,40 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 6,84 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,14 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 148,20 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,48 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,11 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,34 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,14 |  |
| 368 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 11,40 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 13,45 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 11,86 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 54,12 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 5,30 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 230,28 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,14 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 0,72 |  |
| 369 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 4,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,00 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m | 10,71 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 3,67 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 63,00 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 1,05 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 3,00 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,50 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.15.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | CN17A |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  |  |  | m2 |  | 4,60 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,60 |
|  | 2430116108115 |  |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  |  |  | kg | 0,83 |  |
|  | 2430226100700 |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg | 0,55 |  |
|  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg | 0,55 |  |
|  | 2430226102197 |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg | 0,78 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 2,30 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,23 |  |
| 371 | CN20A1 |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,08 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg | 0,65 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,27 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l | 0,08 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,14 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,15 |  |
|  | 2430226101337 |  |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  |  |  | kg | 0,19 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bir statistica (4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.16. Diverse spatii hol |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 35,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,10 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,62 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,75 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,35 |  |
| 373 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 35,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,05 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 5,25 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,75 |  |
| 374 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 35,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 15,75 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,50 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 36,92 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 375 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 35,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,05 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 5,25 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,75 |  |
| 376 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 35,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 19,25 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 14,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 2,10 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 17,50 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 1,75 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,07 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Diverse spatii hol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.17. Platforma de p/u tomberon gunoi 4x2 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  | 1,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 2952220003546 |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut | 0,03 |  |
|  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut | 1,16 |  |
|  | 12340002506 |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 1,16 |  |
| 378 | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 1,19 |
|  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 | 1,38 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,12 |  |
|  | 2912340002506 |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,25 |  |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 0,50 |  |
| 379 | CA03D2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  |  |  | m3 |  | 0,80 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 4,24 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,32 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 223,01 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,60 |  |
|  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 | 0,55 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,23 |  |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 0,48 |  |
|  | 29522700037002 |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  |  | h-ut | 0,26 |  |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,20 |  |
| 380 | CB02A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 2,10 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg | 0,01 |  |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc | 0,60 |  |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc | 0,60 |  |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,06 |  |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,10 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,16 |  |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  | m2 | 0,20 |  |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg | 0,24 |  |
| 381 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava patrata 40x40 gr 3 |  |  |  |  | kg |  | 185,00 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 35,15 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,85 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 1,85 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 1,85 |  |
|  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 185,00 |  |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,93 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 1,48 |  |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 2,77 |  |
| 382 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  | 25,00 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,75 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,25 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,25 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,25 |  |
|  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 25,00 |  |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,12 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,20 |  |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,38 |  |
| 383 | CK14A |  |  | Porti metalice cu rame din teava profilata 40x40 si plasa bordurata h =2 m gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (2 buc ) |  |  |  |  | m2 |  | 8,00 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 1,52 |
|  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 7,68 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,44 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,04 |
|  | 2030112930150 |  |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  |  |  | m2 | 8,00 |  |
|  | 2874115817604 |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  |  | buc | 32,00 |  |
|  | 2874115842685 |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc | 32,00 |  |
|  | 2874125881227 |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  |  | buc | 32,00 |  |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 0,80 |  |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,92 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 1,84 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 10,00 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut | 0,16 |  |
| 384 | RpCS16A |  |  | Imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma Gard Bordurat h=2 m gr 3,3 |  |  |  |  | m2 |  | 9,20 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 1,84 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,84 |
|  | 2873122005190 |  |  | Gard Bordurat Standard |  |  |  |  | m2 | 9,94 |  |
|  | 2710603437010 |  |  | Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 l S 395 |  |  |  |  | kg | 1,20 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,75 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,21 |  |
|  | 2734125900487 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,21 |  |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,46 |  |
| 385 | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,55 |
|  | 2430226100700 |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg | 1,09 |  |
|  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg | 1,16 |  |
|  | 2430226102197 |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg | 0,53 |  |
|  | 2430116104160 |  |  | Email alchidic |  |  |  |  | kg | 1,79 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 2,10 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,53 |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 1,05 |  |
| 386 | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil ( se exclude coama ,pazie profil etansare) |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 9,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,50 |
|  | 2710403643000 |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  |  | m2 | 12,07 |  |
|  | 2710403640000 |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  |  | kg | 5,25 |  |
|  | 2875276312000 |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  |  | buc | 94,50 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Platforma de p/u tomberon gunoi 4x2 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.18. Intrarea scari |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | RpDC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  |  |  | m |  | 4,50 |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 1,67 |
|  | 2881116002721 |  |  | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 |  |  |  |  | buc | 0,02 |  |
|  | 1212121212121 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,19 |  |
|  | 2940520007684 |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP |  |  |  |  | h-ut | 1,67 |  |
|  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut | 1,67 |  |
| 388 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 60,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 23,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 23,40 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 3,00 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 3,00 |  |
| 389 | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  |  |  | m3 |  | 9,50 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 19,95 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 12,54 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,48 |  |
|  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 2,75 |  |
|  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut | 2,75 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 1,43 |  |
| 390 | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare |  |  |  |  | m2 |  | 10,80 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 12,42 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 12,42 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,22 |  |
| 391 | RpCP44A |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor(partial rampa acces pers. diz.) |  |  |  |  | kg |  | 25,00 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 0,50 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,10 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,03 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,03 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2410520006751 |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 392 | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  | 6,00 |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 1,56 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,56 |
| 393 | RpCS19A |  |  | Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc |  |  |  |  | m2 |  | 24,00 |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 8,40 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 8,64 |
| 394 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  | 16,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,80 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,64 |  |
| 395 | CB01A |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  | 12,30 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,08 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 17,84 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg | 1,84 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 3,08 |  |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg | 1,48 |  |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,25 |  |
| 396 | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100 |  |  |  |  | kg |  | 150,00 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 3,75 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |
|  | 28731220041002 |  |  | Plase sudate VR -1 d=5 - 100 |  |  |  |  | kg | 151,50 |  |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg | 0,75 |  |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 1,50 |  |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 45,00 |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,09 |  |
| 397 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  | 15,00 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,85 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,15 |  |
|  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 15,00 |  |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,07 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,12 |  |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,22 |  |
| 398 | CA04B |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  |  |  | m3 |  | 7,80 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 38,61 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,51 |
|  | 2651122100414 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  |  |  |  | kg | 2 410,20 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 5,95 |  |
|  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 | 5,46 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,65 |  |
|  | 2952270003700 |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut | 0,44 |  |
|  | 2952260003540 |  |  | Buldozer |  |  |  |  | h-ut | 0,14 |  |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 4,68 |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 2,18 |  |
| 399 | CG22A |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  | 60,00 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 48,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |
|  | 2663102100001 |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 6,15 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,98 |  |
|  | 2952260003552 |  |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  |  |  | h-ut | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 6,00 |  |
|  | 2952270003700 |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut | 0,36 |  |
| 400 | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar) |  |  |  |  | m2 |  | 18,40 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 70,93 |
|  | 267011220205225 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 | 18,77 |  |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg | 106,72 |  |
|  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg | 2,76 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 3,68 |  |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc | 0,37 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,09 |  |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut | 6,31 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,66 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut | 0,13 |  |
| 401 | CG50A |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala ) |  |  |  |  | m2 |  | 65,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 155,61 |
|  | 267011220205225 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 | 65,97 |  |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg | 279,50 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 13,00 |  |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc | 1,30 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,26 |  |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut | 4,75 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,75 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut | 0,34 |  |
| 402 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 8,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m | 21,42 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 7,35 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 126,00 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 2,10 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 6,00 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 1,00 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
| 403 | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  | 7,90 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 7,82 |
|  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 | 9,08 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,79 |  |
|  | 2912340002506 |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 1,66 |  |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 3,32 |  |
| 404 | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x200x80 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 4,40 |
|  | 2663102100001 |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 0,45 |  |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg | 29,20 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,08 |  |
|  | 2666122800285 |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 |  |  |  |  | m | 10,05 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,06 |  |
| 405 | DE18B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  |  |  | m2 |  | 32,00 |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 32,40 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,01 |
|  | 2661112800655 |  |  | Placi din beton, pentru trotuare |  |  |  |  | m2 | 32,48 |  |
|  | 2651122100027 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  | kg | 51,20 |  |
|  | 2651122100442 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  | kg | 503,36 |  |
|  | 1421102200546 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  | m3 | 0,16 |  |
|  | 1421102200547 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  | m3 | 2,74 |  |
|  | 2881116002701 |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  | buc | 0,64 |  |
| 406 | CH06A aplcativ |  |  | Balustrada cu mina curenta metalica din INOX pentru persoane cu dizabilitati stilp d=50 h=950 mm mina curenta nr 1 d=50 ,mina curenta nr 2 d=32 strune d=20 (2 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) |  |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 9,00 |
|  | 28121063057144 |  |  | Mina curenta drepta din teava de inox |  |  |  |  | m | 10,00 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 1,00 |  |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg | 0,60 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 7,00 |  |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,25 |  |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Intrarea scari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.19. Garaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | RpCP44B |  |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  |  |  |  | kg |  | 30,00 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 0,24 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,07 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,03 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,01 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 2410520006751 |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 408 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Coltare 50x50x4 |  |  |  |  | kg |  | 30,00 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,70 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,30 |  |
|  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 30,00 |  |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,15 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,24 |  |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,45 |  |
| 409 | CG02A |  |  | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,30 |  |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,06 |  |
|  | 2010102913200 |  |  | Rigle de stejar |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 2710912611607 |  |  | Zgura |  |  |  |  | kg | 2,10 |  |
|  | 2414147327483 |  |  | Lignolineum |  |  |  |  | kg | 0,30 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Garaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.20. Retea incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | RpIC19C |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" |  |  |  |  | m |  | 60,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 25,20 |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc | 18,00 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 6,60 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 12,12 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 1,98 |  |
| 411 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 120,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 36,00 |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc | 36,00 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 7,20 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 16,44 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 2,64 |  |
| 412 | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  | 25,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 14,50 |
| 413 | RCsU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 13,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 7,60 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,12 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,20 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,30 |  |
| 414 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 |  | 85,20 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 13,63 |
| 415 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 120,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 12,00 |
| 416 | AcA25A |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-mm |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  | 6,30 |
|  | 2875274110150 |  |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura |  |  |  |  | buc | 6,12 |  |
|  | 3110320003006 |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut | 1,44 |  |
| 417 | IC53C |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 2 " Olandez PPR M 63 x 2 |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  | 287527411900050 |  |  | Cot racord olandez Olandez PPR M 63 x 2 |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,09 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,16 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,31 |  |
| 418 | ID04C |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,90 |
|  | 287527420510050 |  |  | Robinet cu mufa50 mm |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,15 |  |
| 419 | IC36F |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. |  |  |  |  | m |  | 60,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 33,00 |
|  | 252121671000063 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63 |  |  |  |  | m | 61,80 |  |
| 420 | IC40C |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 70,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 24,50 |
|  | 287527420400063 |  |  | Bratara fixare |  |  |  |  | buc | 70,00 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 3,50 |  |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 70,00 |  |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc | 70,00 |  |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc | 70,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 7,00 |  |
| 421 | IC38L |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 8,40 |
|  | 2875274110102631 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=63 |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,80 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,22 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 0,84 |  |
| 422 | IC38F |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 9,00 |
|  | 287527411010263 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=63 |  |  |  |  | buc | 30,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,90 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,33 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 0,90 |  |
| 423 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  | 185,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 74,00 |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m | 190,55 |  |
| 424 | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 200,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 40,00 |
|  | 287527420400025 |  |  | Bratara fixare d=25 mm |  |  |  |  | buc | 200,00 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 200,00 |  |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc | 200,00 |  |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc | 200,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 20,00 |  |
| 425 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 62,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 11,16 |
|  | 28752741101021251 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc | 62,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 1,24 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,43 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 1,12 |  |
| 426 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 180,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 32,40 |
|  | 2875274110102125 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc | 180,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 3,60 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 1,26 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 3,24 |  |
| 427 | IC38H |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 82,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 21,32 |
|  | 28752741101025 |  |  | Piesa de racordare (fiting) teu 25 |  |  |  |  | buc | 82,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 2,46 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,57 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 2,13 |  |
| 428 | IB05A |  |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 5 elemente, |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |
|  | 28221157000005 |  |  | Radiator 5 sec |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,09 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,18 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,15 |  |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 9,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,60 |  |
| 429 | IB05A |  |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente, |  |  |  |  | buc |  | 17,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 34,00 |
|  | 282211570000010 |  |  | Radiator 10 elemente |  |  |  |  | buc | 17,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,51 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 1,02 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,85 |  |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 51,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 3,40 |  |
| 430 | IB05B |  |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente |  |  |  |  | buc |  | 9,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 22,50 |
|  | 28221157000004 |  |  | Radiator 15 sectii |  |  |  |  | buc | 9,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,36 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,72 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,45 |  |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 36,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 2,25 |  |
| 431 | IB05C |  |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 20 elemente |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |
|  | 282211570000020 |  |  | Radiator 20 sect |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,10 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,20 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 12,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,60 |  |
| 432 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) |  |  |  |  | buc |  | 62,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 14,26 |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc | 62,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 1,24 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 2,48 |  |
| 433 | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc |  | 32,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,20 |
|  | 2913134500000 |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  |  | buc | 32,00 |  |
|  | 2524907304522 |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc | 3,20 |  |
| 434 | IC50A |  |  | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc |  | 62,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 9,30 |
|  | 28752741190002 |  |  | Dop radiator |  |  |  |  | buc | 62,00 |  |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,43 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,74 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 1,49 |  |
| 435 | IC50B |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | buc |  | 128,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 25,60 |
|  | 28752741190003 |  |  | Reductie radiator |  |  |  |  | buc | 128,00 |  |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg | 1,28 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 2,56 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 5,12 |  |
| 436 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 134,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 20,10 |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc | 134,00 |  |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc | 268,00 |  |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc | 268,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 13,40 |  |
| 437 | IE03C |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  | m |  | 60,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 7,80 |
|  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut | 3,60 |  |
| 438 | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  | 185,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 16,65 |
|  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut | 7,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retea incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.21. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | RpCU05D1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 25,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,50 |
| 440 | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  | 25,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 8,25 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,50 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 8,25 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,25 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,38 |  |
| 441 | RpIC29A |  |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,64 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,06 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,03 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l | 0,20 |  |
| 442 | RpSE06A |  |  | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,45 |
| 443 | RpSA03A |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m |  | 170,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 51,00 |
| 444 | RpSC11A |  |  | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,00 |
| 445 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 11,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 10,45 |
| 446 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 11,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 9,35 |
| 447 | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,30 |
| 448 | RpSB01A |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 70,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 44,80 |
| 449 | RpSB01C |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | m |  | 30,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 23,70 |
| 450 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 75,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 18,75 |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m | 77,25 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,30 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,90 |  |
| 451 | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m |  | 42,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 13,44 |
|  | 2521216720160110 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm |  |  |  |  | m | 43,26 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,63 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,63 |  |
| 452 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 48,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 10,56 |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc | 48,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,48 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,58 |  |
| 453 | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  | 25,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 7,00 |
|  | 2523156721037110 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  |  |  | buc | 25,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,88 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,38 |  |
| 454 | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,80 |
|  | 2523156721015110 |  |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  |  |  | buc | 15,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 1,05 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,45 |  |
| 455 | SB10C |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,75 |
|  | 252315672101550 |  |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc | 15,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,30 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,36 |  |
| 456 | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  | 210,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 132,30 |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m | 214,20 |  |
|  | 252315671943020 |  |  | Cot din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc | 147,00 |  |
|  | 252315671945020 |  |  | Teu din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc | 94,50 |  |
|  | 252315671946020 |  |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc | 21,00 |  |
|  | 252315671953020 |  |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  |  |  | buc | 210,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 4,20 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 1,26 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg | 0,42 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 8,80 |  |
| 457 | SA17A |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  |  |  | m |  | 140,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 19,60 |
|  | 252121671705025 |  |  | Teava din material plastic d=25 |  |  |  |  | m | 142,80 |  |
|  | 252315671943025 |  |  | Cot din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 8,40 |  |
|  | 252315671945025 |  |  | Teu din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 21,00 |  |
|  | 252315671946025 |  |  | Reductie din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 7,00 |  |
|  | 252315671940025 |  |  | Mufa din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 12,60 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 2,80 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,84 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 1,32 |  |
| 458 | SA17B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm |  |  |  |  | m |  | 30,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,80 |
|  | 252121671705032 |  |  | Teava din material plastic d=32 |  |  |  |  | m | 30,60 |  |
|  | 252315671943032 |  |  | Cot din material plastic d=32 |  |  |  |  | buc | 1,80 |  |
|  | 252315671945032 |  |  | Teu din material plastic d=32 mm |  |  |  |  | buc | 4,50 |  |
|  | 252315671946032 |  |  | Reductie din material plastic d=32 |  |  |  |  | buc | 1,50 |  |
|  | 252315671940032 |  |  | Mufa din material plastic d=32 mm |  |  |  |  | buc | 2,70 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,60 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,18 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 0,32 |  |
| 459 | RpSC38 Aapl |  |  | Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent) |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 62,00 |
| 460 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 11,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 20,90 |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc | 11,33 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc | 11,22 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 11,22 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m | 3,37 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc | 11,33 |  |
| 461 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal ( pentru persoane dizabilitati |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |
|  | 26221024380001 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc | 1,03 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m | 0,31 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc | 1,03 |  |
| 462 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 19,80 |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 12,00 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 24,00 |  |
| 463 | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 18,80 |
|  | 2622102442760 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc | 4,24 |  |
|  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc | 4,20 |  |
|  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 4,20 |  |
|  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 4,20 |  |
|  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc | 4,20 |  |
|  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m | 4,20 |  |
|  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc | 4,20 |  |
|  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc | 4,20 |  |
|  | 2875116710000 |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc | 4,20 |  |
|  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc | 4,20 |  |
| 464 | RpSB15A |  |  | Montarea Furtunului gofrat p/u WC |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,92 |
|  | 25231567210151 |  |  | Furtunului gofrat p/u WC |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,06 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,08 |  |
| 465 | RpSB41A |  |  | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,29 |
|  | 252312672115 |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena |  |  |  |  | buc | 1,01 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,01 |  |
| 466 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 25,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 5,75 |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc | 25,25 |  |
| 467 | SD19B |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,80 |
|  | 291312450315025 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=25 mm |  |  |  |  | buc | 10,10 |  |
| 468 | SD05A |  |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 56,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 16,80 |
|  | 2913124201600 |  |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  |  |  |  | buc | 56,56 |  |
| 469 | SD20C |  |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |
|  | 272120412230040 |  |  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 40 mm |  |  |  |  | buc | 2,02 |  |
|  | 2513206621870 |  |  | Placa marsit 3 mm |  |  |  |  | kg | 0,10 |  |
| 470 | SD19C |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,92 |
|  | 291312450315040 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=40 |  |  |  |  | buc | 2,02 |  |
| 471 | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 240,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 69,60 |
|  | 287527420404020 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20 |  |  |  |  | buc | 240,00 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 1,20 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 74,40 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,29 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,24 |  |
| 472 | SA37C |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" |  |  |  |  | buc |  | 150,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 49,50 |
|  | 287527420404025 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25 |  |  |  |  | buc | 150,00 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,75 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 46,50 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,18 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,15 |  |
| 473 | SA37D |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  | 36,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 13,32 |
|  | 287527420404032 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=32 |  |  |  |  | buc | 36,00 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,18 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 11,16 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
| 474 | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  | buc |  | 80,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 34,40 |
|  | 287527420404050 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50 |  |  |  |  | buc | 80,00 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,48 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 24,80 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,10 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,08 |  |
| 475 | SA37I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  |  |  | buc |  | 40,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 20,80 |
|  | 2875274204040110 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=110 |  |  |  |  | buc | 40,00 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,24 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 12,40 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,05 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
| 476 | RpSF06A |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | 10 m |  | 38,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,80 |
| 477 | RpSF08A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  | 11,70 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.22. Retele de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | VC37A apli. ksal 0,5 |  |  | Demontarea inclusiv vacumarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari modul interior ( K sal= 0,5 ) se exclude toate materiale ramine doar manopera si utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 3,50 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut | 0,70 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,16 |  |
|  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut | 0,28 |  |
| 479 | RCsB30L k=2,8 |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 4,28 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,84 |
|  | 5001000100135 |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc | 0,09 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,49 |  |
|  | 2952260003904 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut | 2,94 |  |
| 480 | VA02E |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm |  |  |  |  | m2 |  | 14,60 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 55,19 |
|  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg | 11,80 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,15 |  |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg | 0,18 |  |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc | 0,15 |  |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,25 |  |
|  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg | 18,43 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,44 |  |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l | 0,44 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 88,48 |  |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg | 0,44 |  |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg | 69,31 |  |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc | 88,48 |  |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc | 88,48 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,73 |  |
| 481 | VA02E |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  |  |  | m2 |  | 4,80 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 18,14 |
|  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg | 3,88 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,05 |  |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg | 0,06 |  |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc | 0,05 |  |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,08 |  |
|  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg | 6,06 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,15 |  |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l | 0,15 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 29,09 |  |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg | 0,15 |  |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg | 22,79 |  |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc | 29,09 |  |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc | 29,09 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,24 |  |
| 482 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate RAG200x150 |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,52 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,48 |
|  | 281123630620091 |  |  | Grila ventilatie exterioara cu clapeta d125 mm |  |  |  |  | buc | 16,00 |  |
| 483 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate PVC exterioara cu clapeta d125 mm |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,41 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 281123630620091 |  |  | Grila ventilatie exterioara cu clapeta d125 mm |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
| 484 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate Clapeta D150 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2811236306200812 |  |  | Clapeta D150 |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele de ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.23. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 | SE59A |  |  | Suport pentru mini retractabil 60-70 cm |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,35 |
|  | 29241273568001 |  |  | Suport pentru mini retractabil |  |  |  |  | buc | 1,02 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc | 2,04 |  |
| 486 | SE59A |  |  | Suport pentru mini fix 60-70 cm |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,35 |
|  | 292412735680021 |  |  | Suport pentru mini fix |  |  |  |  | buc | 1,02 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc | 2,04 |  |
| 487 | SE59A |  |  | Bara de spriginire orizontala -2 buc. ,verticale- 1 buc.( set) lavuar |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,35 |
|  | 29241273568003 |  |  | Bara de spriginire orizontala |  |  |  |  | buc | 1,02 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc | 2,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.24. Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  | 45,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 59,40 |
| 489 | TrB05A2-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  | 25,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 89,50 |
| 490 | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 27,00 |
| 491 | TsI51C5 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t |  | 60,00 |
|  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut | 6,82 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Retele ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | 08-03-605-1 |  |  | Ventilator(inclusiv fixarea, partea electrica) |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,72 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,06 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,24 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,78 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,24 |  |
| 493 | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor (cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 46,20 |
|  | 93110245538500 |  |  | Motor pentru ventilator(cost utilaj) |  |  |  |  | buc | 4,04 |  |
|  | 92912435776200 |  |  | Ventilator de fereastra(cost utilaj) |  |  |  |  | buc | 4,04 |  |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,40 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,60 |  |
| 494 | VB17A |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 3,44 |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,20 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 48,00 |  |
|  | 2874115883938 |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc | 48,00 |  |
|  | 2874115819999 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc | 48,00 |  |
| 495 | VC29A |  |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 19,84 |
|  | 2924127325000 |  |  | Baterie de incalzire cost utilaj |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg | 1,00 |  |
|  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg | 0,10 |  |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,10 |  |
|  | 2874115842702 |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc | 36,00 |  |
|  | 2874115820522 |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  |  |  | buc | 36,00 |  |
|  | 2912340002506 |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,60 |  |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,20 |  |
| 496 | VC08A |  |  | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 102,92 |
|  | 2710403700053 |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg | 0,60 |  |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg | 2,00 |  |
|  | 92924127320000 |  |  | Filtru de aer tip V(cost utilaj) |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg | 0,20 |  |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,10 |  |
|  | 2874115842702 |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc | 130,00 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 2874115800793 |  |  | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8 |  |  |  |  | buc | 130,00 |  |
|  | 2874115804775 |  |  | Suruburi cap hexagonal M 6 x 60 |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,60 |  |
| 497 | VC37A |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari EXISTENT (se exclud res. bloc interior ,exterior) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 7,00 |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  |  | kg | 10,50 |  |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m | 1,05 |  |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m | 4,20 |  |
|  | 2661122804602 |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  |  | m | 21,00 |  |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc | 31,50 |  |
|  | 2746163334852 |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  |  |  | m | 10,50 |  |
|  | 2746163334853 |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  |  |  | m | 10,50 |  |
|  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg | 0,37 |  |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  |  | kg | 1,89 |  |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut | 0,70 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,16 |  |
|  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut | 0,28 |  |
| 498 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executar)e tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600(panou automatizare retea ventilatie) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,64 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,30 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,34 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,06 |  |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t | 0,03 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,20 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 1,54 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 40,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 8,80 |
| 500 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  | 54,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 3,24 |
| 501 | RpEG17D |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 17,64 |
| 502 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,96 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,45 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,51 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,09 |  |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t | 0,04 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,30 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 2,31 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,30 |  |
| 503 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  | 40,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 44,80 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,80 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,08 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,08 |  |
| 504 | 08-01-061-1 |  |  | Dispozitiv de siguranta |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,13 |
|  | 1011641 |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  |  | t | 0,00 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,14 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
|  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
| 505 | 08-03-532-4 |  |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,12 |  |
|  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg | 0,00 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,10 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 2,44 |  |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,03 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 2,44 |  |
|  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg | 0,01 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,07 |  |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t | 0,00 |  |
|  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,02 |  |
|  | 5009502 |  |  | Fise de extremitate |  |  |  |  | 100 buc | 0,12 |  |
|  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg | 0,00 |  |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,02 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 0,26 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,08 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |  |
| 506 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 04551 |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
| 507 |  |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 04552 |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
| 508 |  |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 04553 |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
| 509 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 5,40 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 36,40 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,11 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 1,67 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 4,32 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 65,88 |  |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,27 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,11 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,86 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,11 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,11 |  |
| 510 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 540,00 |
|  | 04554 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m | 540,00 |  |
| 511 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 7,40 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 58,16 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,01 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,15 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 2,29 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 5,92 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 90,28 |  |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,37 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,15 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 2,37 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,30 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,30 |  |
| 512 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 740,00 |
|  | 04555 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m | 740,00 |  |
| 513 | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,20 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,02 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,31 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 0,80 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 12,20 |  |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,05 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,02 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,32 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,08 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,08 |  |
| 514 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 |  |  |  |  | m |  | 95,00 |
|  | 04556 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x mm2 |  |  |  |  | m | 95,95 |  |
| 515 | 10-01-053-01 |  |  | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e |  |  |  |  | 100 m |  | 2,50 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 30,75 |
|  | 1010424 |  |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  |  |  | t | 0,00 |  |
|  | 1011825 |  |  | Ulei de in natural |  |  |  |  | kg | 0,03 |  |
|  | 030101 |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut | 1,23 |  |
| 516 | Pret de piata |  |  | Cablu UTPcat5e |  |  |  |  | m |  | 250,00 |
|  | 01254 |  |  | Cablu UTPcat5e |  |  |  |  | m | 252,50 |  |
| 517 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 12,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 285,60 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,03 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 11,52 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 160,80 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 160,80 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg | 2,40 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc | 12,00 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 80,40 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 216,00 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc | 21,60 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 1,32 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 189,60 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 32,40 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 58,08 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 1,32 |  |
| 518 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie PVC d=20 |  |  |  |  | m |  | 1 150,00 |
|  | 100053 |  |  | Tub de protectie PVC d=20 |  |  |  |  | m | 1 150,00 |  |
| 519 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25 |  |  |  |  | m |  | 50,00 |
|  | 100053254 |  |  | Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25 |  |  |  |  | m | 50,00 |  |
| 520 | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 0,20 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,88 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,19 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 2,68 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 2,68 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg | 0,08 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc | 0,20 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 1,34 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 3,60 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc | 0,36 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,07 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 4,70 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 0,54 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 1,39 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,07 |  |
| 521 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie PVC d=40 |  |  |  |  | m |  | 80,00 |
|  | 10005452 |  |  | Tub de protectie PVC d=40 |  |  |  |  | m | 80,00 |  |
| 522 | 08-03-594-3 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,54 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 91,26 |
|  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,00 |  |
|  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  |  |  | buc | 110,16 |  |
|  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc | 1,10 |  |
|  | 5009264 |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  |  | kg | 1,51 |  |
|  | 21101 |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  |  | h-ut | 2,18 |  |
|  | 30902 |  |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 30,78 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 2,18 |  |
| 523 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub |  |  |  |  | buc |  | 40,00 |
|  | 10004 |  |  | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W |  |  |  |  | buc | 40,00 |  |
| 524 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600 |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 10001 |  |  | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 70W 4000K |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
| 525 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 10001542 |  |  | Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
| 526 | RpEF13C |  |  | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 9,76 |
|  | 28752744005021 |  |  | Corp de iluminat "EXIT" tip LED |  |  |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  |  |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,40 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m | 1,60 |  |
| 527 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |
|  | 1111000100020 |  |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc | 15,00 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 15,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,07 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m | 3,00 |  |
| 528 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |
|  | 11110001000202 |  |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc | 15,00 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 15,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,07 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m | 3,00 |  |
| 529 | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri |  |  |  |  | buc |  | 85,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 37,40 |
|  | 2746167335101 |  |  | Priza bipolara |  |  |  |  | buc | 85,00 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 85,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 4,25 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m | 17,00 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,42 |  |
| 530 | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor RJ45 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,24 |
|  | 27461673351005 |  |  | Prizelor RJ45 |  |  |  |  | buc | 4,08 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,02 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,02 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  |  | buc | 8,00 |  |
| 531 | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor RJ11 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,62 |
|  | 27461673351006 |  |  | Prizelor RJ11 |  |  |  |  | buc | 2,04 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,01 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,01 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
| 532 | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal) |  |  |  |  | 100 m |  | 1,70 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 27,69 |
|  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg | 1,70 |  |
|  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc | 340,00 |  |
|  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut | 10,34 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 10,34 |  |
| 533 | pret furnizor |  |  | Canal de protectie PVC 60x40 |  |  |  |  | m |  | 35,00 |
|  | 100054257 |  |  | Canal de protectie PVC 60x40 |  |  |  |  | m | 35,00 |  |
| 534 | pret furnizor |  |  | Canal de protectie PVC10x20 |  |  |  |  | m |  | 135,00 |
|  | 10005425725 |  |  | Canal de protectie PVC10x20 |  |  |  |  | m | 135,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Retele ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 | Pret de piata |  |  | Ventilator silentios de perete d=125 |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 0389 |  |  | Ventilator |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
| 536 | Pret de piata |  |  | Ventilator tip Vents TT 150 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 03892 |  |  | Ventilator tip Vents TT 150 |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
| 537 | pret de piata |  |  | Filtru d150 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 10245 |  |  | Filtru zigzag |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
| 538 | Pret de piata |  |  | Incalzitor aer electric circular tip HK 150-2,4-1 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 038925 |  |  | Incalzitor aer electric circular tip HK 150-2,4-1 |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
| 539 | Pret de piata |  |  | Atenuator de zgomot d=150 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 03892525 |  |  | Ateunator de zgomot d=150 |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
| 540 | Pret de piata |  |  | Panou automatizare retea ventilatie (dulap metalic ,butoane pornire,oprire, releuri,contactoare,s.a) |  |  |  |  | set |  | 2,00 |
|  | 0325372 |  |  | Panou automatizare retea ventilatie |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 |  |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 045515 |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
| 542 |  |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-24 IP41 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 045516 |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн- IP41 |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
| 543 |  |  |  | Separator de sarcina 125A ВА 88-35 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 109 |  |  | Separator de sarcina |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
| 544 |  |  |  | Declansator |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 0654525 |  |  | Declansator |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
| 545 |  |  |  | Buton dublu iluminat |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 010 |  |  | Buton dublu iluminat |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
| 546 |  |  |  | Buton stop cu blocare |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1011 |  |  | Buton stop cu blocare |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
| 547 |  |  |  | Bec indicator led verde 220V |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 012 |  |  | Bec indicator led verde 220V |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
| 548 |  |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 045519 |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
| 549 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 045524 |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc | 8,00 |  |
| 550 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 045523 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
| 551 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 045522 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
| 552 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 045521 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
| 553 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 04552125 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc | 16,00 |  |
| 554 |  |  |  | Sina de contact 3 F 100A |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 04552125354 |  |  | Sina de contact 3 F 100A |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |