| Lucrari de amenajare a terenului de fotbal in or. Singera, mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Amenajare teren fotbal

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe cantitatea totala |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsE04A |  |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,125 |  |  | 0,450 |  |
| 2 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,190 |  |  | 4,165 |  |
| 3 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,770 |  |  | 0,382 |  |
| 4 |  |  | TsI50A3 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 0,988 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Imbracaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 23,760 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 27,600 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 5,040 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 10,080 |  |
| 6 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 1000x200x100 pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 4,800 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 7,200 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 1,920 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 40,800 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2666122800325* |  |  |  | Bordura 1000x200x100 |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 40,200 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,120 |  |
| 7 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Vr1 3x100x100 (1,13 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 339,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 8,475 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 1,695 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 342,390 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 1,695 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 3,390 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 101,700 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,203 |  |
| 8 |  |  | DA14A |  |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,090 |  |  | 92,700 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton B15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,008 |  |  | 30,240 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,096 |  |  | 2,880 |  |
|  |  |  | 2682132601130 |  |  |  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp |  |  |  | m2 |  |  | 0,581 |  |  | 17,430 |  |
|  |  |  | 2020212927745 |  |  |  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 |  |  |  | m2 |  |  | 0,00067 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,315 |  |  | 9,450 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,135 |  |  | 4,050 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,031 |  |  | 0,930 |  |
|  |  |  | 2952240000000 |  |  |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  |  | h-ut |  |  | 4,690 |  |  | 140,700 |  |
| 9 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu Strat de amortizare si protectie Shock Red 8 mm Zigzag densitatea 30 kg/m2 intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 280,000 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 19,600 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 267011220400213 |  |  |  | Strat de amortizare si protectie Shock Red 8 mm Zigzag densitatea 30 kg/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 289,884 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 1,120 |  |
| 10 |  |  | TsH43A |  |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch, infiltrat cu nisip cuartos / consum Banda forbo 0,6 m/m2 / Se exclude cauciuc faramitat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 300,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1235 |  |  | 37,050 |  |
|  |  |  | 277441359040110 |  |  |  | Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 309,309 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 180,180 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,1082 |  |  | 32,492 |  |
|  |  |  | 1421102200801 |  |  |  | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm |  |  |  | kg |  |  | 17,000 |  |  | 5 105,100 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0071 |  |  | 2,130 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 2952270007612 |  |  |  | Masina pentru acoperire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0351 |  |  | 10,530 |  |
|  |  |  | 3410440005607 |  |  |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0085 |  |  | 2,550 |  |
|  |  |  | 2952270007613 |  |  |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,090 |  |
| 11 |  |  | TsH44A |  |  | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba. |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,054 |  |  | 4,860 |  |
|  |  |  | 277441359040110 |  |  |  | Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch |  |  |  | m2 |  |  | 0,144 |  |  | 12,960 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 1,070 |  |  | 96,300 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,320 |  |  | 28,800 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0004 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0044 |  |  | 0,396 |  |
| 12 |  |  | TsH44B |  |  | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba. |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 37,700 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,074 |  |  | 2,790 |  |
|  |  |  | 277441359040110 |  |  |  | Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch |  |  |  | m2 |  |  | 0,180 |  |  | 6,786 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 1,340 |  |  | 50,518 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 15,080 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0055 |  |  | 0,207 |  |
| 13 |  |  | TsH44C |  |  | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 277441359040110 |  |  |  | Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch |  |  |  | m2 |  |  | 0,049 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 0,030 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |  |  | 0,270 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Gard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata cu ochiuri 5x5cmx2.2mm, consum plasa zincata 1.05 m2/m2 / se exclude otel beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 60016 |  |  |  | Plasa tip Rabita din sirma zincata cu ochiuri 5x5cmx2.2mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 210,000 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,740 |  |  | 3,370 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 6,100 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,010 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 46072019315 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx sec.3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 50,000 |  |
| 17 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/1P/C6A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C6 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/1P/C6A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 19 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Detector zi-noapte |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector zi-noapte |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303D1 |  |  |  | Detector zi-noapte |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 21 |  |  | 08-02-369-1 |  |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,150 |  |  | 4,600 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 1,320 |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat stradal PL-SLG 30 CW 30W 6500K |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 6303CI1 |  |  |  | Corp de iluminat stradal PL-SLG 30 CW 30W 6500K |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |