CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

- Denumerea beneficiarului de stał Primaria Trifauti

- Organizatorul procedurii de achizi$ie Primaria Trifauti

- Obiectul achizitiilor Constructia terenului de fitnes in aer liber in s.Trifauti r-nul Soroca

|  | Ng crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrürilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | I. Teren de fitnes din s.Trifauti 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Teren de fitnes |  |  |
|  | I | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | IOOm2 | 2,0000 |
|  | 2 | TsEOlB | Nivelarea manuała a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 1 OOm2 | 2,0000 |
|  | 3 | rrsE06A ŤsH32Cl | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuała si compactare eu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 1 OOm2 | 2,0000 |
|  | 4 |  | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 5 cm grosime k—0.5 | tn2 | 200,0000 |
|  | 5 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 4,0000 |
|  | 6 | TsH91B | Instalarea ume | buc | 4,0000 |
|  |  |  | 1.1.2. Imprejmuire din gabion |  |  |
|  |  | TsA01B1 | Sapatura manuała de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la He. 0,60 m teren mijlociu |  | 4,5000 |
|  | 8 | TsC54B | Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (Clas de de ulozitate 11,2-22,4 mm, , | m3 | 4,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | conform SR EN gr. I Ocm inclusiv si la montarea bordurelor |  |  |
| 9 | C007A1 | Imprejmuiri din plasa sudata model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat(Plasa la gard Gabion) | kg | 360,3000 |
| 10 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Amenajarea petrei sparte la gardul GABION) |  | 6,8600 |
| 11 | Pret de piata | Piatra de granit | m3 | 4,9000 |
|  |  | 1.1.3. Trotuar |  |  |
| 12 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 23,2000 |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-8 mm), conform SR EN gr.5cm |  | 4,1300 |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16.0-32.0 mm ,), conform SR EN 13242+A1 gr. I Ocm inclusiv si la montarea bordurelor | m3 | 9,6700 |
| 15 | DEI IA | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 71 ,oooo |
| 16 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1 :3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | 82,5000 |
| 1.2. Montarea aparatelor de fitnes la aer |  |  |  | {3 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | TsH38D | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei(lnstalarea aparatelor de fitnes la aer) | buc | 10,0000 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 18 |  | Air Wacker 1313 |  | ı ,oooo |
| 19 |  | Dezvoltarea musculaturii piciarelor B-22 |  | ı ,oooo |
| 20 |  | Extensia picioarelor 13-01 |  | ı ,oooo |
| 21 |  | Intarirea picioarelor si a abdomenului B-24 |  | ı ,oooo |
| 22 |  | Voloane duble B-02 |  | ı ,oooo |
| 23 |  | Aparate fitnes de vaslit B-11 |  | ı ,oooo |
| 24 |  | Bara (10 kg) E-04 (pentru persoane cu dezabilitati) |  | 1,0000 |
| 25 |  | Impinge-trage + Extensia E-09 (pentru persoane cu dezabilitati) |  | ı ,oooo |
| 26 |  | Bara orizontala E-07 (pentru persoane cu dezabilitati) |  | ı ,oooo |
| 27 |  | Sector de bare metalice de diferite nivele |  | ı ,oooo |