| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “26” IULIE_ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COP privind achiziționarea bunurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tractor |  |  |  | Stare Nou Dotata cu Cabină, cu aer conditionat şi sobă Tip motor: Tier 4 Puterea minima :72 (C. P.) Capacitatea maximă:2600(cm3) Nr. de cilindri maxim :4 Aspiraţie:Turbocharged & Intercooled Turații PTO: 540/750/1000 rot/min cu cuplare electrohidraulica Transmisie Mecanică sinchronizata Tip tracţiune:4 WD Raza de intoarcere maxim 3150mm Viteze minim (înainte/înapoi): 20x20 cu creeper si inversor Capacitate max. de încărcare pe tiranti min(kgf): 3000 Cuplari hidraulice spate min(buc): 6, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata min (buc): 4, cu manevrare prin joystick Greutate fara balast min: 2997 kg Pompa hidraulica (l/min) : 55 Pompa servodirectie (L/min): 18 Sistem EHLS (Electonic Hydraulic system) Garantie min. 24 luni |  |  |  |  |
| Încărcător frontal cu coș |  |  |  | Greutate:minima 330kg; Greutatea nominala de ridicare pe axa de rotatie: 800 kg; Înălțime de ridicare min 3100mm Înălțime de încărcare min 2800 mm Adîncime de sapare 200mm Amortizare Activă Tip Caus 4 in 1 Volumul căușului MIN.: 0,5 m3; Conectarea: la Joystick-ul tractorului; Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului; Sistem de cuplare decuplare usoara Garantie min. 12 luni |  |  |  |  |
| Lamă pentru deszapezire și nivelare |  |  |  | Stare Nou Lamă pentru deszăpezire: Putere necesară (CP): 50 Lățime de lucru minim :1960 (in unghi de până la 270) Lățime totala min 2205(mm) Înălțime max 700(mm) Unghi de lucru reglabil hidraulic, 270 Înălțimea reglabila hidraulic Arcuri pentru amortizare min. 8 arcuri Greutate totala min 300 (kg) Grosimea metalului min 4mm Lamă din metal Lamă din cauciuc pentru deszăpezire Garantie min. 12 luni |  |  |  |  |
| Remorca |  |  |  | Stare Nou Greutate de ridicare: min. 5.000 kg Greutatea remorcii min 2000 kg Descărcare: hidraulică în 3 parți Garda la sol 300mm Înălțimea borturilor: 500mm + 500mm Deschidere bilaterală a borturilor Volum încărcare min 8,00 m3 Suprafața încărcare min 8 m2 Grosimea pereților min 2mm Grosimea podelei min 4mm Dimensiunile roților min11,5/80-15,3 Sistem de frânare: hydraulic Viteza de lucru: max. 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 secții Sistem de suspensie: arcuri Dulăpior din plastic pentru instrumente Rezervor din metal pentru apă pentru spălat miinile Garantie min. 12 luni |  |  |  |  |
| Distribuitor de ingrasaminte |  |  |  | Strae nou Volumul min (L) 350 Greutate min (kg) 80 Lățimea de lucru min (m) 8 Garantie min. 12 luni |  |  |  |  |
| Tocator |  |  |  | Stare Nou Latimea de lucru min 1,60 m Regulare Unghi 90 grade – 55 grade Deplasare laterala mecanica min. 80 cm Greutate Ciocan min 1200 gr Numar Ciocane min 20 buc Greutate minima 650 kg Viteza Rotor 540/1000 Garanie minimum 12 luni |  |  |  |  |
| Bur Plantator |  |  |  | Stare Nou Echipat cu min. doua capuri de lucru de 25 si 50 de cm Adincime min. cu sfredel 25cm 100 cm Adincime min. cu sfredel 50cm 65 cm Greutate minima 120 kg Garanie minimum 12 luni |  |  |  |  |
| Cistena |  |  |  | Volum min.4.000 L Greutatea min. 960 kg Grosimea peretilor rezervorului min: 3 mm Dimensiunile rotilor min. 10.0/75 – 19,3 Sistem de umplere cu capacitate minim 550L/min Sistem de frinare hidraulic Furtun absorbtie de minim 8 m cu filtru TUN pentru stingerea incendiilor Garanție minim 12 luni |  |  |  |  |
| Plug |  |  |  | Trei cormane Distanta intre corpi min. 70 cm. Înaltime pîna la rama plugului min. 68 cm Adîncimea de lucru ,min 24.5 cm. Putere necesara min.65CP Greutate min. 320 KG Garantie min. 12 luni |  |  |  |  |
| Tocator de crengi |  |  |  | Dimensiunea exterioară a pâlniei min. 540 x 390 Sistem de prindere în 3 puncte: cat. 1 și 2 Diametru Taiere min. 12 cm(lemn tare,uscat) Diametru Taiere min. 15 cm(lemn moale, verde) 6 cutite: 5 – 12 cm , nu este reglabil Productivitate minimă: 8 m3 / oră Garanția min.12 luni |  |  |  |  |
| Stropitoare |  |  |  | Stropitoare cu brate Greutate min.190 kg Lungime brate min. 12 m Latime min.160mm Lungime min.145mm Înaltime min.180mm Fixare: tiranți (3 puncte), CATII Garantie min. 12 luni |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele: În calitate de: Ofertantul: |  |  |  |  |  |  |  |  |