____

| Reconstructia imobilului cu extindere pe vertical pe imobilul/terenul situat in mun. Chisinau, sectorul Centru, str. Sprincenoaia nr.1 (Etapa II) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări  № 7-1-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Suprafata pavaj (acces pietonal) |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  | 100 m3 | 19,060 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 52,224 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea) |  | 100 m3 | 19,060 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 42,885 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 3 136,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 238,336 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 19,060 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,862 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,076 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 7,624 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 | 180,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 288,000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 3,438 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut | 139,500 |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  | h-ut | 139,500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea) |  | 100 m3 | 1,800 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 4,050 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 432,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 32,832 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 42,050 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 379,712 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 42,050 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 58,870 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40, marca M400 gr. 300mm |  | m3 | 1 261,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1 248,885 |
|  | 14111222012040 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri M400 fr.20-40, GOST 8267-93 |  | m3 | 1 450,725 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 126,150 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 264,915 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 529,830 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (sura) |  | m2 | 2 442,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 1 416,848 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 38,584 |
|  | 266111280065566211 |  | Placi din beton 60mm, culoare sura |  | m2 | 2 478,630 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 3 907,200 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 19 218,540 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 12,210 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 104,518 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 48,840 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (verde spalat) |  | m2 | 1 763,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 1 022,893 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 27,855 |
|  | 266111280065566212 |  | Placi din beton 40mm, culoare Verde spalat |  | m2 | 1 789,445 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 2 820,800 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 13 874,810 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 8,815 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 75,456 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 35,260 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Suprafata pavaj (acces pietonal) |  |  |
|  |  |  | 2. Borduri |  |  |  |
| 12 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  | m3 | 13,350 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,217 |
|  | 14111222012040 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri M400 fr.20-40, GOST 8267-93 |  | m3 | 15,352 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,335 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,804 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 5,607 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x22x10 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | m | 445,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 53,400 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 80,100 |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  | m3 | 21,360 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 453,900 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,335 |
|  | 266612280032521 |  | Bordura beton 100x22x10 cm |  | m | 447,225 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,335 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |
|  |  |  | 3. FAM |  |  |  |
| 14 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare /Banca 300x90x80cm |  | buc | 20,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 38,000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 97,000 |
|  | 2513206621460-01 |  | BANCA PARC METALICA KASSEL 2 (Krone Mag) |  | buc | 20,000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,720 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 3,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | TsH91B |  | Instalarea urne |  | buc | 10,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 48,500 |
|  | 2030112931102-01 |  | Urne |  | buc | 10,000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,840 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 1,500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | RpEJ07A |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / STALP DE ILUMINAT DECORATIV 3m., negru, cu 3 felinare |  | buc | 18,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 157,500 |
|  | 2811106302048 |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare / Eglo 94281 - Corp de iluminat LED exterior BASALGO 1, 3xLED/3,7W/230V |  | buc | 18,180 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 800,000 |
|  | 1421102200642 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  | m3 | 3,600 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 3,240 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,512 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,160 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 4,050 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total FAM |  |  |
|  |  |  | 4. Spatii verzi |  |  |  |
| 17 | TsC02C1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. |  | 100 m3 | 1,736 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 7,135 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 277,760 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 15,860 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  | m2 | 1 736,300 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 190,993 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 | 17,363 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 83,690 |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 68,757 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 | 17,363 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 11,460 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 17,363 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 6,702 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.