CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia  cladirii  cu  nr. cadastral  0100418.259.03  din  str. Alexandru  cel  Bun  nr. 111, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura |  | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. AR-1 |  |  |  |  |
| 1 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 100 mm ) | m2 |  | 0,4700 |  |
| 2 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 125 mm ) | m2 |  | 1,1800 |  |
| 3 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 140 mm ) | m2 |  | 2,6400 |  |
| 4 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 150 mm ) | m2 |  | 0,4700 |  |
| 5 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 160 mm ) | m2 |  | 9,0400 |  |
| 6 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 180 mm ) | m2 |  | 5,6600 |  |
| 7 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 200 mm ) | m2 |  | 15,7000 |  |
| 8 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 225 mm ) | m2 |  | 3,1800 |  |
| 9 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 250 mm ) | m2 |  | 17,6600 |  |
| 10 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 280 mm ) | m2 |  | 50,9900 |  |
| 11 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 315 mm ) | m2 |  | 4,4500 |  |
| 12 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 355 mm ) | m2 |  | 7,2400 |  |
| 13 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 350x250 ) | m2 |  | 9,6000 |  |
| 14 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 400x250 ) | m2 |  | 5,2000 |  |
| 15 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 400x300 ) | m2 |  | 5,6000 |  |
| 16 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 450x300 ) | m2 |  | 4,5000 |  |
| 17 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 500x250 ) | m2 |  | 6,0000 |  |
| 18 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m |  | 1,0000 |  |
| 19 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m |  | 0,5000 |  |
| 20 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 140 mm ) | m |  | 4,0000 |  |
| 21 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 150 mm ) | m |  | 1,0000 |  |
| 22 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 180 mm ) | m |  | 1,0000 |  |
| 23 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 200 mm ) | m |  | 1,5000 |  |
| 24 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm ( diam. 225 mm ) | m |  | 2,5000 |  |
| 25 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 150 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 26 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 350 ) | buc |  | 11,0000 |  |
| 27 | VB10B | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor restangular AQN 225x225 ) | buc |  | 5,0000 |  |
| 28 | VB10B | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor restangular AQN 300x300 ) | buc |  | 4,0000 |  |
| 29 | VB10B | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor restangular AQN 375x375 ) | buc |  | 3,0000 |  |
| 30 | VB10B | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor restangular AQN 450x450 ) | buc |  | 5,0000 |  |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila metalica exterioara cu jaluzele SS-A 1000x600 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 32 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica "Vents", in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 18,0000 |  |
| 33 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 100 "Vents" | buc |  | 2,0000 |  |
| 34 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 125 "Vents" | buc |  | 1,0000 |  |
| 35 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 140 "Vents" | buc |  | 7,0000 |  |
| 36 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 150 "Vents" | buc |  | 1,0000 |  |
| 37 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 180 "Vents" | buc |  | 2,0000 |  |
| 38 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 200 "Vents" | buc |  | 3,0000 |  |
| 39 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 225 "Vents" | buc |  | 2,0000 |  |
| 40 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm ( regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica "Vents", in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 41 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 400x300 "Vents" | buc |  | 1,0000 |  |
| 42 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm ( regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica "Vents", in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 43 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 650x250 "Vents" | buc |  | 1,0000 |  |
| 44 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 469,0000 |  |
|  |  | 1.2. AR-2 |  |  |  |  |
| 45 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 150 mm ) | m2 |  | 3,5200 |  |
| 46 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 200 mm ) | m2 |  | 1,8800 |  |
| 47 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 250 mm ) | m2 |  | 3,1400 |  |
| 48 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 280 mm ) | m2 |  | 6,1600 |  |
| 49 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 300x250 ) | m2 |  | 6,0500 |  |
| 50 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 400x250 ) | m2 |  | 14,9500 |  |
| 51 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 400x400 ) | m2 |  | 20,8000 |  |
| 52 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 450x250 ) | m2 |  | 3,5000 |  |
| 53 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 450x300 ) | m2 |  | 35,2500 |  |
| 54 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 500x250 ) | m2 |  | 13,5000 |  |
| 55 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 550x250 ) | m2 |  | 6,4000 |  |
| 56 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( strat de vata minerala gr. 50 mm, acoperit de exterior cu un strat de izolat ) | m2 |  | 57,6500 |  |
| 57 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 150 mm ) | m |  | 2,0000 |  |
| 58 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 200 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 59 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 250 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 60 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 350 ) | buc |  | 13,0000 |  |
| 61 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica "Vents", in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 2,0000 |  |
| 62 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 150 "Vents" | buc |  | 2,0000 |  |
| 63 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 230,0000 |  |
|  |  | 1.3. AR-3 |  |  |  |  |
| 64 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 140 mm ) | m2 |  | 11,8600 |  |
| 65 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 160 mm ) | m2 |  | 4,7700 |  |
| 66 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 180 mm ) | m2 |  | 8,7600 |  |
| 67 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 200 mm ) | m2 |  | 13,5000 |  |
| 68 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 225 mm ) | m2 |  | 19,0800 |  |
| 69 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 250 mm ) | m2 |  | 25,1200 |  |
| 70 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 280 mm ) | m2 |  | 15,8200 |  |
| 71 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 315 mm ) | m2 |  | 7,9100 |  |
| 72 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 355 mm ) | m2 |  | 5,0200 |  |
| 73 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 350x250 ) | m2 |  | 21,6000 |  |
| 74 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 400x300 ) | m2 |  | 23,1000 |  |
| 75 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 450x300 ) | m2 |  | 8,2500 |  |
| 76 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 500x300 ) | m2 |  | 3,2000 |  |
| 77 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canale 1000x400 ) | m2 |  | 7,0000 |  |
| 78 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 13 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare din cauciuc Armaflex Duct Al gr. 13 мм, ADU-13-99/EA-L ) | m2 |  | 73,8200 |  |
| 79 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m |  | 2,0000 |  |
| 80 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 140 mm ) | m |  | 7,5000 |  |
| 81 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m |  | 2,0000 |  |
| 82 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 180 mm ) | m |  | 4,5000 |  |
| 83 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm ( diam. 225 mm ) | m |  | 1,0000 |  |
| 84 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm ( diam. 250 mm ) | m |  | 1,0000 |  |
| 85 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 19 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare K-FLEX AIR gr. 19 mm ) | m2 |  | 5,3000 |  |
| 86 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 150 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 87 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 200 ) | buc |  | 6,0000 |  |
| 88 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 250 ) | buc |  | 20,0000 |  |
| 89 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 300 ) | buc |  | 2,0000 |  |
| 90 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 350 ) | buc |  | 6,0000 |  |
| 91 | VB10B | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor restangular AQN 300x300 ) | buc |  | 2,0000 |  |
| 92 | VB10B | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor restangular AQN 375x375 ) | buc |  | 2,0000 |  |
| 93 | VB10B | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor restangular AQN 450x450 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 94 | VB10B | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor restangular AQN 600x600 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 95 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila metalica exterioara cu jaluzele SS-A 1000x600 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 96 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de ventilare metalica BMIA 1000x500 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 97 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica "Vents", in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 31,0000 |  |
| 98 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 100 "Vents" | buc |  | 2,0000 |  |
| 99 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 140 "Vents" | buc |  | 14,0000 |  |
| 100 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 160 "Vents" | buc |  | 4,0000 |  |
| 101 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 180 "Vents" | buc |  | 9,0000 |  |
| 102 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 225 "Vents" | buc |  | 1,0000 |  |
| 103 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 250 "Vents" | buc |  | 1,0000 |  |
| 104 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 770,0000 |  |
|  |  | 1.4. AR-4 |  |  |  |  |
| 105 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 250 mm ) | m2 |  | 10,9900 |  |
| 106 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 300x250 ) | m2 |  | 6,0500 |  |
| 107 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 400x250 ) | m2 |  | 4,5500 |  |
| 108 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 400x300 ) | m2 |  | 7,7000 |  |
| 109 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 400x400 ) | m2 |  | 11,2000 |  |
| 110 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 500x250 ) | m2 |  | 16,5000 |  |
| 111 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 550x250 ) | m2 |  | 5,6000 |  |
| 112 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 160 mm ) | m2 |  | 1,2600 |  |
| 113 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 180 mm ) | m2 |  | 2,2600 |  |
| 114 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 200 mm ) | m2 |  | 1,2600 |  |
| 115 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 225 mm ) | m2 |  | 3,5300 |  |
| 116 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 13 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare din cauciuc Armaflex Duct Al gr. 13 мм, ADU-13-99/EA-L ) | m2 |  | 53,0000 |  |
| 117 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( strat de vata minerala gr. 50 mm, acoperit de exterior cu un strat de izolat ) | m2 |  | 34,1000 |  |
| 118 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm ( diam. 250 mm ) | m |  | 2,0000 |  |
| 119 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 19 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare K-FLEX AIR gr. 19 mm ) | m2 |  | 0,9100 |  |
| 120 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 300 ) | buc |  | 11,0000 |  |
| 121 | VB10B | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor restangular AQN 450x450 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 122 | VB10B | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor restangular AQN 600x600 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 123 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica "Vents", in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 5,0000 |  |
| 124 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 200 "Vents" | buc |  | 1,0000 |  |
| 125 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 250 "Vents" | buc |  | 4,0000 |  |
| 126 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 220,0000 |  |
|  |  | 1.5. AR-5 |  |  |  |  |
| 127 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 150 mm ) | m2 |  | 2,1200 |  |
| 128 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 200 mm ) | m2 |  | 16,3300 |  |
| 129 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 250 mm ) | m2 |  | 5,1000 |  |
| 130 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 280 mm ) | m2 |  | 19,3400 |  |
| 131 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 350x250 ) | m2 |  | 25,8000 |  |
| 132 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 400x250 ) | m2 |  | 15,6000 |  |
| 133 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 450x250 ) | m2 |  | 9,8000 |  |
| 134 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 500x250 ) | m2 |  | 9,7500 |  |
| 135 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canale 750x250 ) | m2 |  | 32,3000 |  |
| 136 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canale 800x250 ) | m2 |  | 6,3000 |  |
| 137 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canale 850x250 ) | m2 |  | 22,0000 |  |
| 138 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canale 800x600 ) | m2 |  | 2,8000 |  |
| 139 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canale 900x400 ) | m2 |  | 42,9000 |  |
| 140 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canale 1000x300 ) | m2 |  | 33,8000 |  |
| 141 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 13 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare din cauciuc Armaflex Duct Al gr. 13 мм, ADU-13-99/EA-L ) | m2 |  | 170,0000 |  |
| 142 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( strat de vata minerala gr. 50 mm, acoperit de exterior cu un strat de izolat ) | m2 |  | 38,0000 |  |
| 143 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 150 mm ) | m |  | 1,0000 |  |
| 144 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 200 mm ) | m |  | 9,0000 |  |
| 145 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 19 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare K-FLEX AIR gr. 19 mm ) | m2 |  | 6,7000 |  |
| 146 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 250 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 147 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 350 ) | buc |  | 10,0000 |  |
| 148 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " EAV+CR 160 ) | buc |  | 2,0000 |  |
| 149 | VB10B | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor restangular AQN 450x450 ) | buc |  | 21,0000 |  |
| 150 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila metalica exterioara cu jaluzele SS-A 800x1000 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 151 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica "Vents", in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 3,0000 |  |
| 152 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 150 "Vents" | buc |  | 2,0000 |  |
| 153 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 200 "Vents" | buc |  | 1,0000 |  |
| 154 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 550,0000 |  |
|  |  | 1.6. AR-6 |  |  |  |  |
| 155 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 160 mm ) | m2 |  | 1,7600 |  |
| 156 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 200 mm ) | m2 |  | 5,3400 |  |
| 157 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 225 mm ) | m2 |  | 3,5300 |  |
| 158 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 250 mm ) | m2 |  | 5,5000 |  |
| 159 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 280 mm ) | m2 |  | 6,6000 |  |
| 160 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 315 mm ) | m2 |  | 12,8600 |  |
| 161 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 350x250 ) | m2 |  | 3,0000 |  |
| 162 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 450x250 ) | m2 |  | 3,5000 |  |
| 163 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 400x400 ) | m2 |  | 1,6000 |  |
| 164 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 550x250 ) | m2 |  | 4,0000 |  |
| 165 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canale 600x250 ) | m2 |  | 18,7000 |  |
| 166 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canale 650x250 ) | m2 |  | 32,4000 |  |
| 167 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 13 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare din cauciuc Armaflex Duct Al gr. 13 мм, ADU-13-99/EA-L ) | m2 |  | 55,0000 |  |
| 168 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( strat de vata minerala gr. 50 mm, acoperit de exterior cu un strat de izolat ) | m2 |  | 24,8000 |  |
| 169 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 200 mm ) | m |  | 1,0000 |  |
| 170 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 19 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare K-FLEX AIR gr. 19 mm ) | m2 |  | 0,3800 |  |
| 171 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 300 ) | buc |  | 18,0000 |  |
| 172 | VB10B | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor restangular AQN 375x375 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 173 | VB10B | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor restangular AQN 600x600 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 174 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica "Vents", in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 4,0000 |  |
| 175 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 200 "Vents" | buc |  | 2,0000 |  |
| 176 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 315 "Vents" | buc |  | 2,0000 |  |
| 177 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 240,0000 |  |
|  |  | 1.7. AR-7 |  |  |  |  |
| 178 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 150 mm ) | m2 |  | 2,1200 |  |
| 179 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 200 mm ) | m2 |  | 16,3300 |  |
| 180 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 250 mm ) | m2 |  | 5,1000 |  |
| 181 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 280 mm ) | m2 |  | 19,3400 |  |
| 182 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 350x250 ) | m2 |  | 25,8000 |  |
| 183 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 400x250 ) | m2 |  | 15,6000 |  |
| 184 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 450x250 ) | m2 |  | 9,8000 |  |
| 185 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 500x250 ) | m2 |  | 9,7500 |  |
| 186 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canale 600x250 ) | m2 |  | 30,6000 |  |
| 187 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canale 650x250 ) | m2 |  | 6,3000 |  |
| 188 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canale 700x250 ) | m2 |  | 0,9500 |  |
| 189 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canale 750x250 ) | m2 |  | 33,0000 |  |
| 190 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canale 800x250 ) | m2 |  | 6,3000 |  |
| 191 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canale 850x250 ) | m2 |  | 18,7000 |  |
| 192 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canale 900x400 ) | m2 |  | 29,9000 |  |
| 193 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canale 1000x300 ) | m2 |  | 33,8000 |  |
| 194 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canale 1000x600 ) | m2 |  | 6,4000 |  |
| 195 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 13 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare din cauciuc Armaflex Duct Al gr. 13 мм, ADU-13-99/EA-L ) | m2 |  | 170,0000 |  |
| 196 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( strat de vata minerala gr. 50 mm, acoperit de exterior cu un strat de izolat ) | m2 |  | 27,8000 |  |
| 197 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 150 mm ) | m |  | 1,0000 |  |
| 198 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( diam. 200 mm ) | m |  | 9,0000 |  |
| 199 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 19 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare K-FLEX AIR gr. 19 mm ) | m2 |  | 6,7000 |  |
| 200 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 250 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 201 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " CFC+RC 350 ) | buc |  | 10,0000 |  |
| 202 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor " Brofer " EAV+CR 160 ) | buc |  | 2,0000 |  |
| 203 | VB10B | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor restangular AQN 450x450 ) | buc |  | 21,0000 |  |
| 204 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila metalica exterioara cu jaluzele SS-A 1000x600 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 205 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica "Vents", in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 24,0000 |  |
| 206 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 150 "Vents" | buc |  | 2,0000 |  |
| 207 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 200 "Vents" | buc |  | 22,0000 |  |
| 208 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm ( regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica "Vents", in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 5,0000 |  |
| 209 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 350x250 "Vents" | buc |  | 5,0000 |  |
| 210 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm ( regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica "Vents", in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 2,0000 |  |
| 211 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 600x250 "Vents" | buc |  | 1,0000 |  |
| 212 | Pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglare hidraulica a sistemei KP 850x250 "Vents" | buc |  | 1,0000 |  |
| 213 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 540,0000 |  |
|  |  | 1.8. A-8 |  |  |  |  |
| 214 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 125 mm ) | m2 |  | 16,7600 |  |
| 215 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( strat de vata minerala gr. 50 mm, acoperit de exterior cu un strat de izolat ) | m2 |  | 11,6600 |  |
| 216 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 130,0000 |  |
|  |  | 1.9. A-9 |  |  |  |  |
| 217 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 125 mm ) | m2 |  | 0,5900 |  |
| 218 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila metalica exterioara " Brofer " SS-E 200x200 ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 219 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 130,0000 |  |
|  |  | 1.10. А-10 |  |  |  |  |
| 220 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 100 mm ) | m2 |  | 0,6300 |  |
| 221 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 125 mm ) | m2 |  | 0,7900 |  |
| 222 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 160 mm ) | m2 |  | 17,8400 |  |
| 223 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( strat de vata minerala gr. 50 mm, acoperit de exterior cu un strat de izolat ) | m2 |  | 13,4700 |  |
| 224 | VB11A | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe zidarie ( difuzor circular EAV-CR 100, EAV-CR 125 in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 4,0000 |  |
| 225 | Pret furnizor | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 "Brofer" | buc |  | 2,0000 |  |
| 226 | Pret furnizor | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 125 "Brofer" | buc |  | 2,0000 |  |
| 227 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 120,0000 |  |
|  |  | 1.11. А-11 |  |  |  |  |
| 228 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 100 mm ) | m2 |  | 0,6300 |  |
| 229 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 125 mm ) | m2 |  | 0,5900 |  |
| 230 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 140 mm ) | m2 |  | 0,6600 |  |
| 231 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 150 mm ) | m2 |  | 13,8900 |  |
| 232 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( strat de vata minerala gr. 50 mm, acoperit de exterior cu un strat de izolat ) | m2 |  | 12,9500 |  |
| 233 | VB11A | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe zidarie ( difuzor circular EAV-CR 100, in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 4,0000 |  |
| 234 | Pret furnizor | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 "Brofer" | buc |  | 4,0000 |  |
| 235 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 100,0000 |  |
|  |  | 1.12. А-12 |  |  |  |  |
| 236 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 100 mm ) | m2 |  | 0,4700 |  |
| 237 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 125 mm ) | m2 |  | 10,6000 |  |
| 238 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( strat de vata minerala gr. 50 mm, acoperit de exterior cu un strat de izolat ) | m2 |  | 7,7700 |  |
| 239 | VB11A | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe zidarie ( difuzor circular EAV-CR 100, in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 2,0000 |  |
| 240 | Pret furnizor | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 "Brofer" | buc |  | 2,0000 |  |
| 241 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 90,0000 |  |
|  |  | 1.13. А-13 |  |  |  |  |
| 242 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 100 mm ) | m2 |  | 0,6300 |  |
| 243 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 125 mm ) | m2 |  | 0,5900 |  |
| 244 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 140 mm ) | m2 |  | 0,8800 |  |
| 245 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 150 mm ) | m2 |  | 8,0100 |  |
| 246 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( strat de vata minerala gr. 50 mm, acoperit de exterior cu un strat de izolat ) | m2 |  | 8,6400 |  |
| 247 | VB11A | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe zidarie ( difuzor circular EAV-CR 100, in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 4,0000 |  |
| 248 | Pret furnizor | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 "Brofer" | buc |  | 2,0000 |  |
| 249 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 70,0000 |  |
|  |  | 1.14. A-14 |  |  |  |  |
| 250 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 125 mm ) | m2 |  | 4,7100 |  |
| 251 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( strat de vata minerala gr. 50 mm, acoperit de exterior cu un strat de izolat ) | m2 |  | 5,3000 |  |
| 252 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 40,0000 |  |
|  |  | 1.15. А-15 |  |  |  |  |
| 253 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 100 mm ) | m2 |  | 0,6300 |  |
| 254 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 125 mm ) | m2 |  | 0,5900 |  |
| 255 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 140 mm ) | m2 |  | 0,6600 |  |
| 256 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 150 mm ) | m2 |  | 1,6500 |  |
| 257 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 160 mm ) | m2 |  | 4,7700 |  |
| 258 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( strat de vata minerala gr. 50 mm, acoperit de exterior cu un strat de izolat ) | m2 |  | 4,9000 |  |
| 259 | VB11A | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe zidarie ( difuzor circular EAV-CR 100, in calcul ramai doar elementele de prindere ) | buc |  | 3,0000 |  |
| 260 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 60,0000 |  |
|  |  | 1.16. А-16 |  |  |  |  |
| 261 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 100 mm ) | m2 |  | 0,6300 |  |
| 262 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 125 mm ) | m2 |  | 0,5900 |  |
| 263 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 140 mm ) | m2 |  | 0,6600 |  |
| 264 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 150 mm ) | m2 |  | 1,6500 |  |
| 265 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 160 mm ) | m2 |  | 2,2600 |  |
| 266 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( strat de vata minerala gr. 50 mm, acoperit de exterior cu un strat de izolat ) | m2 |  | 1,2200 |  |
| 267 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 40,0000 |  |