| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Solutii arhitecturale (2403-1-SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CK35D aplicativ | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (opritor de usa) | buc | 53,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,48 |
|  | 2874136313499 | Opritor de usa | buc | 53,00 |
| 2 | RCsB31I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm | buc | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 1,056 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,452 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,023 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,09 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,72 |

| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-8

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (2403-1-RAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,50 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 40,80 |
| 2 | SE59A1 | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton | buc | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,50 |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 20,40 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 20,40 |
| 3 | CK33E aplicativ | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) | m | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,20 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,024 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,60 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 18,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,012 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 4 | pret ofertant | Oglinda 600x600 | buc | 10,00 |
|  | 2612132506710 | Oglinda 600x600 | buc | 10,00 |
| 5 | pret ofertant | Uscator de maini inox mat 1800W | buc | 10,00 |
|  | 2612132506799 | Uscator de maini inox mat 1800W | buc | 10,00 |
| 6 | pret ofertant | Cabina dus din sticla 1000x1000x2000 (inclusiv usa si furnitura) | buc | 6,00 |
|  | 2875114299999 | Cabina dus din sticla 1000x1000x2000 (inclusiv usa si furnitura) | buc | 6,00 |

| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-15

Mobilier (2403-1-SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | CK32B | MB-34. Jaluzelele verticale constau din lamele din material impregnat, plastic sau lemn. Dimensiuni: - Latimea de 90 cm; Inaltimea totala 120 cm - 58 buc | m2 | 62,64 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,53 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 37,58 |
|  | 2812106308432 | MB-34. Jaluzelele verticale | m2 | 62,64 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10,02 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 125,28 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 62,64 |
| 2 | SE09I | Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu gaze, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 kg | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,52 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,20 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 12,60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,24 |
|  | 4214340026800 | Montator constructii masini | h-om | 50,64 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 3,36 |
|  |  | 2. Utialj |  |  |
| 3 | pret furnizor | MB-1. Masa oficiu - Blatul mesei este realizat din PAL laminat cu grosimea de 36 mm; - Latimea de 80 cm si lungimea de 180 cm; - Inaltimea totala a mesei este conform standardului de 73 cm; Picior: - Masa este echipata cu picioruse reglabile, care ofera flexibilitate suplimentara, si cu pernute pentru protejarea pardoselii. | buc | 12,00 |
|  | 2113001 | MB-1. Masa oficiu - Latimea de 80 cm si lungimea de 180 cm; - Inaltimea totala a mesei este conform standardului de 73 cm | buc | 12,00 |
| 4 | pret furnizor | MB-2. Masa oficiu de colt - Blatul mesei este executat din PAL melaminat cantuit de 25 mm - Adancimea 60 cm si 70 cm; - Lungimea are 140 cm si latimea reprezinta 145 cm; Picior: - Inaltimea totala a mesei corespunde standartului de 72 cm. | buc | 13,00 |
|  | 2113002 | MB-2. Masa oficiu de colt - Blatul mesei este executat din PAL melaminat cantuit de 25 mm - Adancimea 60 cm si 70 cm; - Lungimea are 140 cm si latimea reprezinta 145 cm | buc | 13,00 |
| 5 | pret furnizor | MB-3. Masa oficiu - Masa este executata din PAL melaminat; - Latimea de 70 cm; - Lungimea 145 cm; Picior: - Inaltimea totala a mesei este de doar 72 cm; - Masa este dotata cu picioruse reglabile ce va ofera un plus de flexibilitate si pernute pentru protejarea pardoselei. | buc | 4,00 |
|  | 2113003 | MB-3. Masa oficiu - Latimea de 70 cm; - Lungimea 145 cm; Picior: - Inaltimea totala a mesei este de doar 72 cm | buc | 4,00 |
| 6 | pret furnizor | MB-4. Masa este executata din PAL melaminat ; - Carcas metalic 25mm; - Latimea de 60 cm; - Lungimea 70 cm; Picior: - Inaltimea totala a mesei este de doar 72 cm. | buc | 2,00 |
|  | 2113004 | MB-4. Masa este executata din PAL melaminat ; - Carcas metalic 25mm; - Latimea de 60 cm; - Lungimea 70 cm; Picior: - Inaltimea totala a mesei este de doar 72 cm. | buc | 2,00 |
| 7 | pret furnizor | MB-5. Masa este executata din PAL melaminat ; - Carcas metalic 25mm; - Latimea de 60 cm; - Lungimea 70 cm; Picior: - Inaltimea totala a mesei este de doar 72 cm. | buc | 4,00 |
|  | 2113005 | MB-5. Masa este executata din PAL melaminat ; - Carcas metalic 25mm; - Latimea de 60 cm; - Lungimea 70 cm; Picior: - Inaltimea totala a mesei este de doar 72 cm. | buc | 4,00 |
| 8 | pret furnizor | MB-6. Masa este executata din PAL melaminat ;- Latimea de 70 cm; - Lungimea 150 cm; Picior: - Inaltimea totala a mesei este de doar 77 cm | buc | 3,00 |
|  | 2113006 | MB-6. Masa este executata din PAL melaminat ;- Latimea de 70 cm; - Lungimea 150 cm; Picior: - Inaltimea totala a mesei este de doar 77 cm | buc | 3,00 |
| 9 | pret furnizor | MB-7. Masa oficiu - Blatul mesei este realizat din PAL laminat cu grosimea de 36 mm; - Latimea primara de 70 cm si lungimea de 160 cm; - Latimea secundara de 60 cm si lungimea de 90 cm; Picior: - Inaltimea totala a mesei este conform standardului de 72 cm; - Executate din metal. | buc | 13,00 |
|  | 2113007 | MB-7. Masa oficiu - Latimea primara de 70 cm si lungimea de 160 cm; - Latimea secundara de 60 cm si lungimea de 90 cm | buc | 13,00 |
| 10 | pret furnizor | MB-8. Masa. - Blatul mesei este realizat din PAL laminat cu grosimea de 36 mm; - Latimea de 80 cm si lungimea de 120 cm; Picior: - Inaltimea totala a mesei este conform standardului de 73 cm; - Masa este echipata cu picioruse reglabile, care ofera flexibilitate suplimentara, si cu pernute pentru protejarea pardoselii. | buc | 3,00 |
|  | 2113008 | MB-8. Masa. - Latimea de 80 cm si lungimea de 120 cm; Picior: - Inaltimea totala a mesei este conform standardului de 73 cm | buc | 3,00 |
| 11 | pret furnizor | MB-9. Scaun. Inaltimea scaunului de la nivelul pardoselei pana la sezut este de doar 45 cm; - Inaltime totala de 85 cm; - Insasi sezutul scaunului are o latime de 43 cm si adancime de 45 cm. | buc | 22,00 |
|  | 2113009 | MB-9. Scaun. - Inaltime totala de 85 cm; - Insasi sezutul scaunului are o latime de 43 cm si adancime de 45 cm. | buc | 22,00 |
| 12 | pret furnizor | MB-10. Scaun cu rotile pentru oficiu. Inaltime scaun: 1250 - 1350 mm; - Adancime sezut: 460 mm; - Inaltime sezut: 450 - 550 mm; - Latime scaun: 690 mm; - Inaltime spatar: 780 - 810 mm; - Latime sezut: 490 mm; - Diametru baza: 700 mm; - Latime spatar: 450 mm; - Sarcina maxima: 120 kg | buc | 60,00 |
|  | 2113010 | MB-10. Scaun cu rotile pentru oficiu. Inaltime scaun: 1250 - 1350 mm; - Adancime sezut: 460 mm; - Inaltime sezut: 450 - 550 mm; | buc | 60,00 |
| 13 | pret furnizor | MB-11. Scaun. Inaltimea scaunului de la nivelul pardoselei pana la sezut este de doar 45 cm; - Inaltime totala de 82 cm; - Insasi sezutul scaunului are o latime de 44 cm si adancime de 40 cm. | buc | 29,00 |
|  | 2113011 | MB-11. Scaun. Inaltimea scaunului de la nivelul pardoselei pana la sezut este de doar 45 cm; - Inaltime totala de 82 cm | buc | 29,00 |
| 14 | pret furnizor | MB-12. Scaun. Inaltimea scaunului de la nivelul pardoselei pana la sezut este de doar 48 cm; - Inaltime totala de 85 cm; - Insasi sezutul scaunului are o latime de 46 cm si adancime de 44 cm. | buc | 12,00 |
|  | 2113012 | MB-12. Scaun. Inaltimea scaunului de la nivelul pardoselei pana la sezut este de doar 48 cm; - Inaltime totala de 85 cm | buc | 12,00 |
| 15 | pret furnizor | MB-13. Canapea. Inaltimea canapelei totala 85 cm; - Inaltimea piciorului 17 cm, executate din metal; - Latimea 75 cm; - Lungimea 192 cm; - Tapiterie: piele ecologica. | buc | 3,00 |
|  | 2113013 | MB-13. Canapea. Inaltimea canapelei totala 85 cm; - Inaltimea piciorului 17 cm, executate din metal; - Latimea 75 cm; - Lungimea 192 cm; - Tapiterie: piele ecologica. | buc | 3,00 |
| 16 | pret furnizor | MB-14. Canapea. Inaltimea canapelei totala 85 cm; - Inaltimea piciorului 17 cm, executate din metal; - Latimea 75 cm; - Lungimea 192 cm; - Tapiterie: piele ecologica. | buc | 1,00 |
|  | 2113014 | MB-14. Canapea. Inaltimea canapelei totala 85 cm; - Inaltimea piciorului 17 cm, executate din metal; - Latimea 75 cm; - Lungimea 192 cm; - Tapiterie: piele ecologica. | buc | 1,00 |
| 17 | pret furnizor | MB-15. Pat de o persoana. Dimensiuni: - Inaltimea totala 33 cm cu inaltimea piciorului 20 cm, executate din lemn; - Inaltimea tabliei de pat 70 cm; - Tip de baza este pardoseala din lemn; - Latimea 90 cm; - Lungimea 200 cm. | buc | 18,00 |
|  | 2113015 | MB-15. Pat de o persoana. Dimensiuni: - Inaltimea totala 33 cm cu inaltimea piciorului 20 cm, executate din lemn; - Inaltimea tabliei de pat 70 cm | buc | 18,00 |
| 18 | pret furnizor | MB-16. Pat supraetajat pentru doua personae. Dimensiuni: - Inaltimea totala 170 cm; - Inaltimea pana la primul pat 40 cm, pana la al doilea 124 cm; - Latimea 96 cm; - Lungimea 210 cm. Fixare antivandal. | buc | 4,00 |
|  | 2113016 | MB-16. Pat supraetajat pentru doua personae. Dimensiuni: - Inaltimea totala 170 cm; - Inaltimea pana la primul pat 40 cm, pana la al doilea 124 cm; - Latimea 96 cm; - Lungimea 210 cm. Fixare antivandal. | buc | 4,00 |
| 19 | pret furnizor | MB-17. Raft. Dimensiuni:- Inaltimea totala 198 cm; - Latimea 46 cm; - Lungimea 244 cm; - Numarul maxim de niveluri este de 4 rafturi; - Material rafturi din MDF; - Material picioare din metalice. | buc | 4,00 |
|  | 2113017 | MB-17. Raft. Dimensiuni:- Inaltimea totala 198 cm; - Latimea 46 cm; - Lungimea 244 cm; - Numarul maxim de niveluri este de 4 rafturi | buc | 4,00 |
| 20 | pret furnizor | MB-18. Raft. Dimensiuni: - Inaltimea totala 281 cm; - Latimea 30 cm; - Lungimea 480 cm; - Numarul maxim de niveluri este de 6 rafturi; - Material rafturi din MDF; - Material picioare din metalice. | buc | 1,00 |
|  | 2113018 | MB-18. Raft. Dimensiuni: - Inaltimea totala 281 cm; - Latimea 30 cm; - Lungimea 480 cm; - Numarul maxim de niveluri este de 6 rafturi | buc | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | MB-19. Dulap. Dimensiuni: - Inaltimea totala 195 cm; - Latimea 40 cm; - Lungimea 30 cm; - Numarul maxim de niveluri este de 3 rafturi; - Material rafturi din MDF; - Material picioare din metalice. | buc | 62,00 |
|  | 2113019 | MB-19. Dulap. Dimensiuni: - Inaltimea totala 195 cm; - Latimea 40 cm; - Lungimea 30 cm; - Numarul maxim de niveluri este de 3 rafturi | buc | 62,00 |
| 22 | pret furnizor | MB-20. Dulap. Deminsiuni: - Inaltime 1312 mm; - Latime 420 mm; - Adancime 260 mm; - Greutate 35 kg. | buc | 14,00 |
|  | 2113020 | MB-20. Dulap. Deminsiuni: - Inaltime 1312 mm; - Latime 420 mm; - Adancime 260 mm | buc | 14,00 |
| 23 | pret furnizor | MB-21. Noptiera. Dimensiuni: - Inaltimea totala 80 cm; - Latimea 40 cm; - Lungimea 35 cm; - Numarul maxim de niveluri este de 1 rafturi; - Material rafturi din MDF. | buc | 18,00 |
|  | 2113021 | MB-21. Noptiera. Dimensiuni: - Inaltimea totala 80 cm; - Latimea 40 cm; - Lungimea 35 cm; - Numarul maxim de niveluri este de 1 rafturi | buc | 18,00 |
| 24 | pret furnizor | MB-22. Masa. - Masa este executata din PAL melaminat ; - Latimea de 70 cm; - Lungimea 120 cm; Picior: - Inaltimea totala a mesei este de doar 72 cm; - Executat din metal | buc | 1,00 |
|  | 2113022 | MB-22. Masa. - Masa este executata din PAL melaminat ; - Latimea de 70 cm; - Lungimea 120 cm; Picior: - Inaltimea totala a mesei este de doar 72 cm | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | MB-23. Masa de bucatarie cu chiuveta si dulapuri suspendate. Dimensiuni: - Inaltimea suprafetei de lucru 89 cm; - Latimea suprafetei de lucru 53 cm; - Lungimea suprafetei de lucru 180 cm; - Inaltimea dulapul superior 60 cm ( 48 cm, 70 cm.) - Latimea dulapul superior 35cm; - Material din MDF sau PAL. | buc | 2,00 |
|  | 2113023 | MB-23. Masa de bucatarie cu chiuveta si dulapuri suspendate. Dimensiuni: - Inaltimea suprafetei de lucru 89 cm; - Latimea suprafetei de lucru 53 cm; - Lungimea suprafetei de lucru 180 cm; - Inaltimea dulapul superior 60 cm ( 48 cm, 70 cm.) - Latimea dulapul superior 35cm | buc | 2,00 |
| 26 | pret furnizor | MB-24. Dulap. Dimensiuni: - Inaltimea totala 209 cm; - Latimea partei inferioara 50 cm; - Latimea partei top 33 cm; - Lungimea 60 cm; - Material rafturi din MDF. | buc | 6,00 |
|  | 2113024 | MB-24. Dulap. Dimensiuni: - Inaltimea totala 209 cm; - Latimea partei inferioara 50 cm; - Latimea partei top 33 cm; - Lungimea 60 cm | buc | 6,00 |
| 27 | pret furnizor | MB-25. Masa tenes cu plasa si 2 palete. Dimensiuni: Inaltimea 80 cm; - Latimea 154 cm; - Lungimea 270 cm. | buc | 1,00 |
|  | 2113025 | MB-25. Masa tenes cu plasa si 2 palete. Dimensiuni: Inaltimea 80 cm; - Latimea 154 cm; - Lungimea 270 cm. | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | MB-26. Saltea gimnastica. Dimensiuni: - Latimea 120 cm; - Lungimea 150 cm. | buc | 2,00 |
|  | 2113026 | MB-26. Saltea gimnastica. Dimensiuni: - Latimea 120 cm; - Lungimea 150 cm. | buc | 2,00 |
| 29 | pret furnizor | MB-27. Bicicleta eliptica Dimensiuni: - Inaltimea totala 170 cm; - Latimea 61 cm; - Lungimea 150 cm; - Greutate: 40,6 kg; - Suport pentru sticla de apa; - Suport pentru telefon; - Roti de transport. | buc | 1,00 |
|  | 2113027 | MB-27. Bicicleta eliptica Dimensiuni: - Inaltimea totala 170 cm; - Latimea 61 cm; - Lungimea 150 cm; - Greutate: 40,6 kg; - Suport pentru sticla de apa; - Suport pentru telefon; - Roti de transport. | buc | 1,00 |
| 30 | pret furnizor | MB-30. Cos gunoi. Dimensiuni: - Inaltimea totala 34 cm; - Diametru 250 cm; - Material metal | buc | 12,00 |
|  | 2113030 | MB-30. Cos gunoi. Dimensiuni: - Inaltimea totala 34 cm; - Diametru 250 cm; - Material metal | buc | 12,00 |
| 31 | pret furnizor | MB-31. Suport hirtie WC Dimensiuni: - Inaltimea totala 11 cm; - Diametru 13 cm; - Material metal | buc | 12,00 |
|  | 2113031 | MB-31. Suport hirtie WC Dimensiuni: - Inaltimea totala 11 cm; - Diametru 13 cm; - Material metal | buc | 12,00 |
| 32 | pret furnizor | MB-32. Monitor FW-43BZ35J, 43" BRAVIA 4K HDR Professional Display; Dimensiuni:- Numai afisaj (LxAxD) 964x563x69 mm; Display cu suport (LxAxD) 964x628x285 mm;- Luminozitate (cd/m?), Tipic: 560; - Compatibilitate HDR, HDR10/HLG/Dolby Vision; - Rezolutia afisajului (H x V, pixels) 3840 x 2160 | buc | 8,00 |
|  | 2113032 | MB-32. Monitor FW-43BZ35J, 43" BRAVIA 4K HDR | buc | 8,00 |
| 33 | pret furnizor | MB-33. SMART TV FWD-85X80K, 85" BRAVIA 4K HDR Professional Display; Dimensiuni: - 84.65 inch; - 4K HDR; - Rezolutia afisajului (H x V, pixels) 3840 x 2160; - Tipul de afisare este LCD | buc | 1,00 |
|  | 2113033 | MB-33. SMART TV FWD-85X80K, 85" BRAVIA 4K HDR | buc | 1,00 |
| 34 | pret furnizor | MB-35. Masina de spalat cu incarcare frontala CU CICLONEMIX; Spalare/Centorizare (KG) 9; Dimensiuni produs (LxPxH) 615x595x850 mm | buc | 2,00 |
|  | 2113035 | MB-35. Masina de spalat cu incarcare frontala CU CICLONEMIX; Spalare/Centorizare (KG) 9; Dimensiuni produs (LxPxH) 615x595x850 mm | buc | 2,00 |
| 35 | pret furnizor | MB-36. Perete suedez. Dimensiune: - Inaltime 240 cm; - Latime - 80 cm. | buc | 1,00 |
|  | 2113036 | MB-36. Perete suedez. Dimensiune: - Inaltime 240 cm; - Latime - 80 cm. | buc | 1,00 |
| 36 | pret furnizor | MB-37. Masa. Partea superioara a structurii este din lemn; - Partea inferioara a structurii este din metal; Dimensiune: - Inaltime 43 cm; - Latime - 38 cm; - Lungime 200 cm | buc | 1,00 |
|  | 2113037 | MB-37. Masa. Dimensiune: - Inaltime 43 cm; - Latime - 38 cm; - Lungime 200 cm | buc | 1,00 |
| 37 | pret furnizor | Raft in depozit Tip 1. Dimensiuni:- Inaltimea totala 2500 mm; - Latimea 1050 mm; - Lungimea 1660 mm; - Numarul de niveluri este de 4 rafturi; - Material rafturi din MDF; Material rama si traversa din metal; Rama 2500mm(H) x 1050mm(D); Traversa SP 80/50/28P 1660(L) | buc | 9,00 |
|  | 0000001299998 | Raft in depozit Tip 1. Dimensiuni:- Inaltimea totala 2500 mm; - Latimea 1050 mm; - Lungimea 1660 mm; - Numarul de niveluri este de 4 rafturi; - Material rafturi din MDF; Material rama si traversa din metal; Rama 2500mm(H) x 1050mm(D); Traversa SP 80/50/28P 1660(L) | buc | 9,00 |
| 38 | pret furnizor | Raft in depozit Tip 2. Dimensiuni:- Inaltimea totala 2500 mm; - Latimea 1050 mm; - Lungimea 3840 mm; - Numarul de niveluri este de 4 rafturi; - Material rafturi din MDF; - Material rama si traversa din metal; Rama 2500mm(H) x 1050mm(D); Traversa SP 80/50/28P 3840(L) | buc | 1,00 |
|  | 0000001299999 | Raft in depozit Tip 2. Dimensiuni:- Inaltimea totala 2500 mm; - Latimea 1050 mm; - Lungimea 3840 mm; - Numarul de niveluri este de 4 rafturi; - Material rafturi din MDF; - Material rama si traversa din metal; Rama 2500mm(H) x 1050mm(D); Traversa SP 80/50/28P 3840(L) | buc | 1,00 |
| 39 | pret furnizor | Plita pe gaz incorporabila, numarul de arzatoare 4, grila din fonta, emaliat, dimensiuni 600x600 | buc | 2,00 |
|  | 2830127303100 | Plita pe gaz incorporabila, numarul de arzatoare 4, grila din fonta, emaliat, dimensiuni 600x600 | buc | 2,00 |
| 40 | pret furnizor | Cuptor cu microunde - putere microunde minim 850W, acoperire interna - email, capacitate 20 l | buc | 2,00 |
|  | 2830127303101 | Cuptor cu microunde - putere microunde minim 850W, acoperire interna - email, capacitate 20 l | buc | 2,00 |
| 41 | pret furnizor | Aparat de curatat cu inalta presiune: parametrii retelei electrice 376 - 424V/ 50Hz, productivitate 500 - 900 (l/h), presiune de lucru 50 - 200 (bar), max. presiune 250 (bar), temperatura apei de intrare 60 (°c), dimensiunea duzei 047, pistol cu miner moale, furtun de inalta presiune de cea mai inalta calitate, specificatii pentru furtun de inalta presiune ID 8,315 (bar), motor trifazat cu 4 poli racit cu aer si apa, pompa axiala cu trei pistoane din otel de inalta calitate, reducere automata a presiunii, indicator de nivel de ulei | buc | 1,00 |
|  | 2830127303102 | Aparat de curatat cu inalta presiune: parametrii retelei electrice 376 - 424V/ 50Hz, productivitate 500 - 900 (l/h), presiune de lucru 50 - 200 (bar), max. presiune 250 (bar), temperatura apei de intrare 60 (°c), dimensiunea duzei 047, pistol cu miner moale, furtun de inalta presiune de cea mai inalta calitate, specificatii pentru furtun de inalta presiune ID 8,315 (bar), motor trifazat cu 4 poli racit cu aer si apa, pompa axiala cu trei pistoane din otel de inalta calitate, reducere automata a presiunii, indicator de nivel de ulei | buc | 1,00 |
| 42 | pret furnizor | Aspirator multifunctionalt: parametri electrici 220 - 240/50 - 60 (V/Hz), consum de aer 74 (l/s), descarcare 273 / 27.3 (mbar/kPa), volumul cosului de gunoi 30 (l), cos de gunoi din plastic, cconsumul de energie max. 1380 (W), lungimea cablului de alimentare din cauciuc min. 7.5 (m), nivelul presiunii sonore 69 (dB(A)), greutate (fara accesorii) 13.5 (kg) | buc | 1,00 |
|  | 2830127303103 | Aspirator multifunctionalt: parametri electrici 220 - 240/50 - 60 (V/Hz), consum de aer 74 (l/s), descarcare 273 / 27.3 (mbar/kPa), volumul cosului de gunoi 30 (l), cos de gunoi din plastic, cconsumul de energie max. 1380 (W), lungimea cablului de alimentare din cauciuc min. 7.5 (m), nivelul presiunii sonore 69 (dB(A)), greutate (fara accesorii) 13.5 (kg) | buc | 1,00 |
| 43 | pret furnizor | Schimbator automat de anvelope cu brat de ajutor: pentru: masini si camionete derivate, sursa de alimentare: 230V 50Hz, anvelope tip runflat/profil jos, prindere interioara a jantei: 14" - 26", prindere externa a jantei: 12" - 23", max. diametrul rotii: 1143 mm, latimea maxima a rotii: 406 mm, putere: treapta I: 0,75 kW, treapta II: 1,1 kW, Dimensiuni (inaltime x adancime x latime): 198 x 112 x 98 cm, optiuni suplimentare: motor cu 2 viteze, brat 3D2, RUNFLAT | buc | 1,00 |
|  | 2830127303104 | Schimbator automat de anvelope cu brat de ajutor: pentru: masini si camionete derivate, sursa de alimentare: 230V 50Hz, anvelope tip runflat/profil jos, prindere interioara a jantei: 14" - 26", prindere externa a jantei: 12" - 23", max. diametrul rotii: 1143 mm, latimea maxima a rotii: 406 mm, putere: treapta I: 0,75 kW, treapta II: 1,1 kW, Dimensiuni (inaltime x adancime x latime): 198 x 112 x 98 cm, optiuni suplimentare: motor cu 2 viteze, brat 3D2, RUNFLAT | buc | 1,00 |
| 44 | pret furnizor | Echilibrator automat pentru roti autoturisme: diametrul jantei 10" - 22", pentru masini si camionete derivate, sursa de alimentare 230V 50Hz, programe roti ALU, Auto-ALU (alegerea locului pentru aderarea greutatilor), greutate maxima roata 70 kg, durata ciclului de masurare max. 8 secunde, diametrul arborelui 36 mm (diametru) x 3 mm (pas filet), cuplul de rotatie 200 RPM, nivel de zgomot < 70 dB, display LED, dezechilibru minim: 1g, blocarea arborelui cu frana electromecanica, optiuni: program ALU-S, autocalibrare, optimizare | buc | 1,00 |
|  | 2830127303105 | Echilibrator automat pentru roti autoturisme: diametrul jantei 10" - 22", pentru masini si camionete derivate, sursa de alimentare 230V 50Hz, programe roti ALU, Auto-ALU (alegerea locului pentru aderarea greutatilor), greutate maxima roata 70 kg, durata ciclului de masurare max. 8 secunde, diametrul arborelui 36 mm (diametru) x 3 mm (pas filet), cuplul de rotatie 200 RPM, nivel de zgomot < 70 dB, display LED, dezechilibru minim: 1g, blocarea arborelui cu frana electromecanica, optiuni: program ALU-S, autocalibrare, optimizare | buc | 1,00 |
| 45 | pret furnizor | LCD Proiector EB-W51, 4000ANSI, Lumens, WUXGA (1920-1200) | buc | 2,00 |
|  | 2830127303106 | LCD Proiector EB-W51, 4000ANSI, Lumens, WUXGA (1920-1200) | buc | 2,00 |
| 46 | pret furnizor | Hota de evacuare,recirculare aerului, ne incorporabil, capacitate maxima de evacuare, 560 m.c./h., control mechanic, minim 3 viteze, nivel de zgomot <65 dB | buc | 2,00 |
|  | 2830127303107 | Hota de evacuare,recirculare aerului, ne incorporabil, capacitate maxima de evacuare, 560 m.c./h., control mechanic, minim 3 viteze, nivel de zgomot <65 dB | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |
| 47 |  | Montarea mobilierului - 0,5% de la cost capitol 2 Utilaj | set | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 64,62 |

| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-1

Solutii constructive (2403-2-C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrai de terasament |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,38 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 7,605 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 557,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 17,121 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol) | 100 m3 | 3,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,217 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,014 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,352 |
| 4 | pret furnizor | Cost argila nisipoasa pentru umplutura | m3 | 270,00 |
|  | 1420202205501 | Argila nisipoasa | m3 | 310,50 |
| 5 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,171 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,36 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,101 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,196 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 1,836 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,178 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,232 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,161 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,03 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 13,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,75 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,30 |
| 8 | TsC35E1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,57 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 2,537 |
| 9 | TsC35E11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m | 100 m3 | 1,10 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,478 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,67 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,729 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 15,748 |
| 11 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 18,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 18,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,80 |
|  |  | 2. Elemente pina la cota 0,000 |  |  |
|  |  | 2.1. Fundatii izolate Fm1 |  |  |
| 12 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C8/10 XC0 CEM II/A 32,5R CL1,0% D16 S3 | m3 | 2,48 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,772 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,612 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 718,878 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,919 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,716 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,726 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,806 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,62 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,992 |
| 13 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 27,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,776 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 26,372 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,388 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,221 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,498 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,097 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,014 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,331 |
| 14 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 5,76 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,432 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,023 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 5,904 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,864 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,058 |
| 15 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 178,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,502 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,712 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A400 diametrul mai mare de 8 mm | kg | 182,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 26,70 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,78 |
| 16 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Grup de ancoraj An-1 | kg | 164,56 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 17,279 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 172,854 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 3,324 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 1,662 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 13,165 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,139 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 8,72 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,488 |
|  | 2663102162020 | Beton marfa clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 9,072 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,885 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,232 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,18 |
| 18 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,618 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,871 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,309 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,494 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,556 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,022 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,742 |
| 19 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 0,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,34 |
|  | 2663102162020 | Beton marfa clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 0,884 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,086 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,51 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,213 |
|  |  | 2.2. Soclu monolit Sm-1 |  |  |
| 20 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C8/10 XC0 CEM II/A 32,5R CL1,0% D16 S3 | m3 | 1,51 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,777 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,982 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 437,704 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,168 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,045 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,442 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,491 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,378 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,604 |
| 21 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 65,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,792 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 52,224 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,326 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 19,584 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 19,584 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,958 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,958 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 7,181 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,065 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,065 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,098 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,834 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,306 |
| 22 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 107,22 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,862 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,322 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 109,901 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 16,083 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,072 |
| 23 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 288,46 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,577 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,865 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A400 diametrul mai mare de 8 mm | kg | 295,672 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 43,269 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,885 |
| 24 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 8,16 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,264 |
|  | 2663102162020 | Beton marfa clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 8,489 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,828 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,896 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,04 |
|  |  | 3. Structura metalica |  |  |
| 25 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,12 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,972 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,108 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 47,40 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,163 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,044 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,072 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,036 |
| 26 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 5,954 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 208,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,77 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 6 073,08 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 2,679 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,387 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,595 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 11,908 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,679 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,893 |
| 27 | pret ofertant | Buloane M12 cl. 5.8 cu piulita M12 si saiba 12 | kg | 17,36 |
|  | 28741158254512 | Buloane M12 cl. 5.8 cu piulita M12 si saiba 12 | kg | 17,36 |
| 28 | pret ofertant | Buloane M16 cl. 5.8 cu piulita M16 si saiba 16 | kg | 23,69 |
|  | 28741158254513 | Buloane M16 cl. 5.8 cu piulita M16 si saiba 16 | kg | 23,69 |
| 29 | pret ofertant | Buloane M16x60 cl. 10.9 cu piulita M16 si saiba 16 | kg | 14,40 |
|  | 28741158254516 | Buloane M16x60 cl. 10.9 cu piulita M16 si saiba 16 | kg | 14,40 |
| 30 | CK35B | Dibluri din metal M12x150 fixate in ziduri din beton armat | buc | 24,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,80 |
|  | 2874136312150 | Dibluri din metal M12x150 | buc | 24,00 |
| 31 | CK35B | Dibluri din metal M12x200 fixate in ziduri din beton armat | buc | 24,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,80 |
|  | 2874136312200 | Dibluri din metal cu expandare M12, L=200 mm | buc | 24,00 |
| 32 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 5,954 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 10,003 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 14,23 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 19,41 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,369 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,458 |
| 33 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 5,954 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 43,345 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 71,448 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 35,724 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 5,001 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 17,862 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,931 |

| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-2

Solutii arhitecturale (2403-2-SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Acoperis |  |  |
| 1 | CE44A | Invelitori din panou sandwich de acoperis cu grosimea 120 mm, nervuri standart cu miez - spuma poliuretanica PIR, tabla din otel zincat prevopsit pe ambele parti RAL 9003, tabla 0,5 mm grosime, montate pe rigle metalice. | m2 | 115,57 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 138,684 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,671 |
|  | 2811236304927 | Panou sandwich de acoperis cu grosimea 120 mm, nervuri standart cu miez - spuma poliuretanica PIR, tabla din otel zincat prevopsit pe ambele parti RAL 9003, tabla 0,5 mm grosime | m2 | 120,239 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 304,134 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 353,644 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 353,644 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 21,337 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,779 |
| 2 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=125 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL9006 gr. 0.5 mm | m | 35,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 10,50 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 37,853 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 50,47 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 7,21 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 3,605 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 4,121 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 360,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,70 |
| 3 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass cu D=90 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL9006 gr. 0.5 mm | m | 12,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,20 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 12,852 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 8,16 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 3,06 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 6,12 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 3,06 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 4,081 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 3,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
|  |  | 2. Pereti exteriori |  |  |
| 4 | CD73A | Pereti din panou sandwich de perete cu grosimea 80 mm, nervuri standart cu miez termoizolant - spuma poliuretanica PIR, prindere ascunsa, tabla din otel zincat prevopsit pe ambele parti RAL ext/int - 6021/9003, tabla 0,5 mm grosime, montare verticala, montate pe rigle metalice. | m2 | 135,96 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 169,95 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,315 |
|  | 2811236304825 | Panou sandwich de perete cu grosimea 80 mm, nervuri standart cu miez termoizolant - spuma poliuretanica PIR, prindere ascunsa, tabla din otel zincat prevopsit pe ambele parti RAL ext/int - 6021/9003, tabla 0,5 mm grosime | m2 | 142,84 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 448,124 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 420,116 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 420,116 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 24,507 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 13,596 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart | m2 | 4,82 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,145 |
|  | 2416586105313 | Amorsa-grund "Betonokontakt" | kg | 1,301 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,241 |
| 6 | CI21B | Placarea peretilor cu gresie portelanata, rectificata rezistenta la inghet, texturapiatra culoarea maro, mata de tip CAFE TRAVERTINO 600x1200x7 mm sau similara dupa caracteristici | m2 | 4,82 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,604 |
|  | 2670112262051 | Placi din gresie portelanata, rectificata rezistenta la inghet, texturapiatra culoarea maro, mata de tip CAFE TRAVERTINO 600x1200x7 mm | m2 | 4,966 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 29,209 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,899 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,151 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,073 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,22 |
|  |  | 3. Pereti interiori |  |  |
| 7 | CD73A | Pereti din panou sandwich de perete cu grosimea 80 mm, nervuri standart cu miez termoizolant - spuma poliuretanica PIR, prindere ascunsa, tabla din otel zincat prevopsit pe ambele parti RAL ext/int - 9003/9003, tabla 0,5 mm grosime, montare verticala, montate pe rigle metalice. | m2 | 63,48 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 79,35 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,618 |
|  | 2811236304826 | Panou sandwich de perete cu grosimea 80 mm, nervuri standart cu miez termoizolant - spuma poliuretanica PIR, prindere ascunsa, tabla din otel zincat prevopsit pe ambele parti RAL ext/int - 9003/9003, tabla 0,5 mm grosime | m2 | 66,692 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 209,23 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 196,153 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 196,153 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 11,442 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 6,348 |
|  |  | 4. Pardosea |  |  |
| 8 | DA06B1 | Strat de fundatie din piatra sparta, LA 30, fr. 0-32 prin metoda impanarii, conform SR EN 13242 +A1 2008 | m3 | 11,02 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,077 |
|  | 1411122202752 | Piatra sparta, LA 30, fr. 0-32 prin metoda оmpanarii, conform SR EN 13242 +A1 2008 | m3 | 14,447 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,557 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,686 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,253 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,529 |
| 9 | CG48A | Pardoseli de beton armat C20/25 armata cu 1 plasa d8 A400 pas 150x150 cu strat superior consolidat grosime 20 cm cu aplicarea tipingului de quartz | m2 | 110,17 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 85,933 |
|  | 26631021009141 | Beton marfa clasa C20/25 | m3 | 22,812 |
|  | 2872122005458 | Plasa de otel d8 A400 pas 150x150 mm | kg | 680,983 |
|  | 26511221004022 | Toping quartz | kg | 505,68 |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 5,843 |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 2,922 |
|  | 2430117326845 | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 16,856 |
|  | 2430226100802 | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 | l | 0,427 |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 32,588 |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 2,158 |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 64,053 |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,449 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 2,225 |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 4,517 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 1,322 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,22 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 1,807 |
| 10 | CG48A1 | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (k=5, final 150 mm) | m2 | -110,17 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -8,097 |
|  | 26631021009141 | Beton marfa clasa C20/25 | m3 | -5,619 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | -0,551 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | -0,551 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | -0,551 |
|  |  | 5. Timplarie |  |  |
| 11 | CK12A | Usa multifunctionala din otel, 1 canaturi, usa alcatuita din foi de tabla zincata, grosime usa: 50/60mm, cu toc de colt pe 3/4 izolata termic, deschidere-inchidere cu cheie tip patent/cilindru tip Yala, grunduire de protectie prin electrozincare. U1 - 1000x2050(h) mm | m2 | 4,10 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,514 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,64 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,779 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,107 |
|  | 2812106306125 | Usa multifunctionala din otel, 1 canaturi, usa alcatuita din foi de tabla zincata, grosime usa: 50/60mm, cu toc de colt pe 3/4 izolata termic, deschidere-inchidere cu cheie tip patent/cilindru tip Yala, grunduire de protectie prin electrozincare | m2 | 4,10 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,148 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,574 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,74 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,021 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,05 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,87 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,082 |
| 12 | CK12D | Usa multifunctionala din otel, 2 canaturi, usa alcatuita din foi de tabla zincata, grosime usa: 50/60mm, cu toc de colt pe 3/4 izolata termic, deschidere-inchidere cu cheie tip patent/cilindru tip Yala, grunduire de protectie prin electrozincare. U2 - 1600x2050(h) mm | m2 | 6,56 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 24,534 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,952 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,246 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,771 |
|  | 2812106306126 | Usa multifunctionala din otel, 2 canaturi, usa alcatuita din foi de tabla zincata, grosime usa: 50/60mm, cu toc de colt pe 3/4 izolata termic, deschidere-inchidere cu cheie tip patent/cilindru tip Yala, grunduire de protectie prin electrozincare | m2 | 6,56 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,771 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,886 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,922 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,026 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,28 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 4,92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,131 |
| 13 | CK57C | Montarea Fereastra din profil PVC 5 camere RAL 8007 cu pachet sticla termopan cu sticla simpla, dotata cu feroneria necesara in 1 canat oscilobatant (pliante, swing-out) F1 - 1000x1200(h) mm | m2 | 4,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,858 |
|  | 2030112931118 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F2 - 1300x1100(h) mm | m2 | 4,80 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 31,20 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 12,672 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 13,152 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 3,072 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,926 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,138 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,832 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,54 |

| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-3

Semnalizarea de incendiu (2403-2-SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,006 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,056 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,16 |
| 2 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: termic, de fum cu soclu pentru detectoare | buc | 10,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,005 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 2,50 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,05 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 1,60 |
| 3 | 08-03-591-3 | Buton rosu pentru alarma de incendiu | 100 buc | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,04 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,39 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,39 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
| 4 | 08-03-593-10 | Semnalizator cu sursa luminoasa si acustica (sirena), montat pe perete sau tavan, cu elemente de fixare obisnuite | 100 buc | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,91 |
|  | 1012201 | Dibluri din masa plastica, suruburi 6х40 mm | 10 buc | 2,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,011 |
| 5 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a transformatorului 60VA | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |
| 6 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a acumulatorului | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |
| 7 | 10-02-050-04 | Utilajul centralei: Instalarea rezistentilor si dioadelor | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,20 |
| 8 | pret furnizor | Rezistenta МЛТ0,25-4,3kOhm | buc | 1,00 |
|  | 1111000101036 | Rezistenta МЛТ0,25-4,3kOhm | buc | 1,00 |
| 9 | pret furnizor | Dioda semiconductoare de tip КД512А | buc | 1,00 |
|  | 1111000101020 | Dioda КД512А | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - releu RM1 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
| 11 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: Modul de comunicare GPRS/GSM | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,007 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,13 |
| 12 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,39 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,812 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,46 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,945 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,904 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,418 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 5,699 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 11,12 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,042 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,653 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 8,924 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 8,59 |
| 13 | pret furnizor | Teava PVC rigida p/u electromontaj, ignifuga d=16 mm | m.l. | 115,00 |
|  | 5309031 | Teava PVC rigida p/u electromontaj, ignifuga d=16 mm | m | 115,00 |
| 14 | pret furnizor | Teava PVC rigida p/u electromontaj, ignifuga d=20 mm | m.l. | 24,00 |
|  | 5309032 | Teava PVC rigida p/u electromontaj, ignifuga d=20 mm | m | 24,00 |
| 15 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,293 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,026 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,403 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,04 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 15,86 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,065 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,026 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,208 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,013 |
| 16 | pret furnizor | Cablu de tip КПСнг-FRLS 1x2x0,75 mm2 | m.l. | 130,00 |
|  | 3130134817645 | Cablu de tip КПСнг-FRLS 1x2x0,75 mm2 | m | 130,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 17 | pret furnizor | Panou de incediu - centrala de detectie de incendiu cu 4 zone de securitate conform standartului SM SR EN 54-2 + AC2010 | buc | 1,00 |
|  | 2811236313655 | Panou de incediu - centrala de detectie de incendiu cu 4 zone de securitate conform standartului SM SR EN 54-2 + AC2010 | buc | 1,00 |
| 18 | pret furnizor | Detectorul optic de fum cu soclu pentru detectoare conform standartului SM SR EN 54-7:2010 | buc | 7,00 |
|  | 2811236313656 | Detectorul optic de fum cu soclu pentru detectoare conform standartului SM SR EN 54-7:2010 | buc | 7,00 |
| 19 | pret furnizor | Detector de temperatura cu soclu pentru detectoare conform standartului SM SR EN 54-7:2010 | buc | 3,00 |
|  | 2811236313657 | Detector de temperatura cu soclu pentru detectoare conform standartului SM SR EN 54-7:2010 | buc | 3,00 |
| 20 | pret furnizor | Declansator manual de alarma, cu baza in executie normala conform standartului SM SR EN 54-11:2010 | buc | 4,00 |
|  | 2811236313658 | Declansator manual de alarma, cu baza in executie normala conform standartului SM SR EN 54-11:2010 | buc | 4,00 |
| 21 | pert furnizor | Sirena cu semnal luminos 24V, 250mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 | buc | 1,00 |
|  | 2811236313294 | Sirena cu semnal luminos 24V, 250mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 | buc | 1,00 |
| 22 | pert furnizor | Sirena cu semnal audio 12V, 80mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 | buc | 4,00 |
|  | 2811236313295 | Sirena cu semnal audio 12V, 80mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 | buc | 4,00 |
| 23 | pret furnizor | Transformator 60VA conform standartului SM SR EN 54-4 +AC:2010 | buc | 1,00 |
|  | 1003 | Transformator 60VA conform standartului SM SR EN 54-4 +AC:2010 | buc | 1,00 |
| 24 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 1,00 |
|  | 10041207 | Acumulator 12V, 18A/h | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Releu RM1 | buc | 1,00 |
|  | 2811236313390 | Releu RM1 | buc | 1,00 |
| 26 | pert furnizor | Modul de comunicare GPRS/GSM | buc | 1,00 |
|  | 10022475 | Modul de comunicare GPRS/GSM | buc | 1,00 |

| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-4-1

Solutii constructive (2403-4-C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrai de terasament |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 4,20 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,45 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 693,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 21,275 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol) | 100 m3 | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,512 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,017 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,68 |
| 4 | pret furnizor | Cost argila nisipoasa pentru umplutura | m3 | 210,00 |
|  | 1420202205501 | Argila nisipoasa | m3 | 241,50 |
| 5 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 | 0,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,105 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,22 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,062 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 1,342 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 1,122 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 1,331 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 1,364 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,71 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,03 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 13,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,75 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,30 |
| 8 | TsC35E1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m | 100 m3 | 1,42 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,319 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,524 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 13,391 |
| 10 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 21,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 21,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,10 |
|  |  | 2. Fundatii izolate Fm1 - Fm3 |  |  |
| 11 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C8/10 XC0 CEM II/A 32,5R CL1,0% D16 S3 | m3 | 1,66 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,549 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,079 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 481,184 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,284 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,148 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,486 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,415 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,664 |
| 12 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 19,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,931 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 18,345 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,966 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,545 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,738 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,068 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,317 |
| 13 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 84,54 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,341 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,338 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 86,654 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,681 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,845 |
| 14 | CC01C1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 27,66 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,185 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,111 |
|  | 2710602400010 | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 28,352 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,149 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,277 |
| 15 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 191,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,764 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A400 diametrul mai mare de 8 mm | kg | 195,878 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 28,665 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,911 |
| 16 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Grup de ancoraj An-1 | kg | 234,52 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 24,625 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 246,34 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 4,737 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 2,369 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 18,762 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,049 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 6,91 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,764 |
|  | 2663102162020 | Beton marfa clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 7,189 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,701 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,146 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,728 |
|  |  | 3. Groapa de vizitare |  |  |
| 18 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C8/10 XC0 CEM II/A 32,5R CL1,0% D16 S3 | m3 | 1,35 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,953 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,878 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 391,325 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,044 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,934 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,395 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,439 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,338 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,54 |
| 19 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 40,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,003 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 32,016 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,006 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,006 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,201 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,201 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 4,402 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,802 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,80 |
| 20 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 12,63 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,808 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,038 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 12,946 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,895 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,126 |
| 21 | CC01E1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 75,45 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,131 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,226 |
|  | 2710602400010 | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 77,336 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,318 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,755 |
| 22 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 25,75 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,391 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,077 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A400 diametrul mai mare de 8 mm | kg | 26,394 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,863 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,258 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice - Piesa inglobata Pl-1 | kg | 106,02 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 20,144 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,06 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,06 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 106,02 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,59 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,53 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,848 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,06 |
| 24 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,106 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,772 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 1,272 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 0,636 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,089 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,318 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,159 |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С16/20 XC4+XF1 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 8,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,48 |
|  | 2663102162041 | Beton marfa clasa С16/20 XC4+XF1 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 9,051 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,883 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,22 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,175 |
|  |  | 4. Structura metalica |  |  |
| 26 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,14 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,134 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,126 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 55,30 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,052 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,084 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,042 |
| 27 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 5,606 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 196,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,03 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 5 718,12 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 2,523 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,364 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,561 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 11,212 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,523 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,841 |
| 28 | pret ofertant | Buloane M16 cl. 8.8 cu piulita M16 si saiba 16 | kg | 22,97 |
|  | 28741158254510 | Buloane M16 cl. 8.8 cu piulita M16 si saiba 16 | kg | 22,97 |
| 29 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,196 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 11,362 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,598 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,957 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,076 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,042 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,006 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,435 |
| 30 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 18,48 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,462 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,092 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 18,665 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,092 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,185 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,544 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,011 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,011 |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 1,24 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,496 |
|  | 2663102162020 | Beton marfa clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 1,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,126 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,744 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,31 |
| 32 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 5,606 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 9,418 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 13,398 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 18,276 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,289 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,432 |
| 33 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 5,606 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 40,812 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 67,272 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 33,636 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 4,709 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 16,818 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,409 |

| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-4-2

Solutii arhitecturale (2403-4-SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CE06C1 | Invelitori din Tabla profilata H55 RAL9006, cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor | m2 | 123,52 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 179,104 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,352 |
|  | 2710403642060 | Tabla profilata H55 RAL9006, cutata | m2 | 149,15 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 77,818 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 648,48 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 648,48 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 19,454 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,717 |

| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-5-1

Solutii constructive (2403-5-C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrai de terasament |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,12 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,52 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 184,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 5,673 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol) | 100 m3 | 1,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,403 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,448 |
| 4 | pret furnizor | Cost argila nisipoasa pentru umplutura | m3 | 64,00 |
|  | 1420202205501 | Argila nisipoasa | m3 | 73,60 |
| 5 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 | 0,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,036 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,076 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,021 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 0,464 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 0,388 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 0,46 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 0,471 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,245 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,93 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,25 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,30 |
| 8 | TsC35E1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,42 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 1,869 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,704 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,961 |
| 10 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 4,50 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,50 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,45 |
|  |  | 2. Fundatii izolate Fm1 |  |  |
| 11 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C8/10 XC0 CEM II/A 32,5R CL1,0% D16 S3 | m3 | 0,78 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,017 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,507 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 226,099 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,603 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,228 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,254 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,195 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,312 |
| 12 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,916 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 8,702 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,458 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,733 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,824 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,032 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,099 |
| 13 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 61,44 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,608 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,246 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 62,976 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,216 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,614 |
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 90,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,328 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,361 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A400 diametrul mai mare de 8 mm | kg | 92,558 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,545 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,903 |
| 15 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Grup de ancoraj An-1 | kg | 117,26 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 12,312 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 123,17 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 2,369 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 1,184 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 9,381 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,524 |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 3,22 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,288 |
|  | 2663102162020 | Beton marfa clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 3,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,327 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,932 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,805 |
|  |  | 3. Structura metalica |  |  |
| 17 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,07 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,567 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,063 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 27,65 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,095 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,026 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,042 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,021 |
| 18 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 2,339 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 81,865 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,695 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 2 385,78 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,053 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,152 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,234 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 4,678 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,053 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,351 |
| 19 | pret ofertant | Buloane M16 cl. 8.8 cu piulita M16 si saiba 16 | kg | 10,12 |
|  | 28741158254510 | Buloane M16 cl. 8.8 cu piulita M16 si saiba 16 | kg | 10,12 |
| 20 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,482 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,579 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,241 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,386 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,434 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,017 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,578 |
| 21 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 7,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,193 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,039 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 7,777 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,039 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,077 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,31 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,005 |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102162020 | Beton marfa clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 0,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,051 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,30 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,125 |
| 23 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 2,339 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,93 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,59 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 7,625 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,538 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,18 |
| 24 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 2,339 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 17,028 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 28,068 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 14,034 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 1,965 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 7,017 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,509 |

| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-5-2

Solutii arhitecturale (2403-5-SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CE06C1 | Invelitori din Tabla profilata H55 RAL9006, cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor | m2 | 42,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 61,625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,25 |
|  | 2710403642060 | Tabla profilata H55 RAL9006, cutata | m2 | 51,319 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 26,775 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 223,125 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 223,125 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 6,694 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,935 |

| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 3-1-1

Teren de sport multifunctional (2403-6-SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 97,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,61 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 77,92 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,487 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 29,22 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 29,22 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,922 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,922 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 10,714 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,097 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,097 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,146 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 11,688 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,948 |
| 2 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat | m2 | 3,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,21 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,15 |
|  | 2521302602903 | Placi termoizolante, placi polistiren celular gr. 30 mm | m2 | 3,106 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,012 |
| 3 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С16/20 XC4+XF1 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 14,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 58,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,84 |
|  | 2663102162041 | Beton marfa clasa С16/20 XC4+XF1 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 15,189 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,482 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,76 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,65 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice Stilpi din tevi otel pentru sustineri 80x80x4,0 mm, cu dop din tabla gr. 4,0 mm, inglobate partial in beton (69 buc) | kg | 1 057,33 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 200,893 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,573 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 10,573 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1 057,33 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 15,86 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 5,287 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,459 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 10,573 |
| 5 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,973 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 41,353 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 28,947 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,271 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,135 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 973,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,352 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,389 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,584 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,352 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,244 |
| 6 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic RAL 7016 | m2 | 77,54 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 116,31 |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 29,465 |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 19,385 |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 3,877 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 15,508 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,877 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 7,754 |
| 7 | CC09C | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.9 mm, celula 45x45 mm. | m2 | 224,95 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 123,723 |
|  | 2734113805529 | Sirma zincata moale d = 2,9 mm | kg | 34,147 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 3,374 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 8 | pret furnizor | Plasa de tip Rabita din sirma zincata cu invelis PVC d=2.9 mm, ochi 55x55 mm | m2 | 224,95 |
|  | 010295555 | Plasa de tip Rabita din sirma zincata cu invelis PVC d=2.9 mm, ochi 55x55 mm | m2 | 236,198 |
| 9 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C8/10 XC0 CEM II/A 32,5R CL1,0% D16 S3 | m3 | 0,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 231,896 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,619 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,553 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,234 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,32 |
| 10 | AcE06B | Montarea Rigola de scurgere pluviala sectiune 126x130(h) mm cu gratar din tabla zincata | buc | 37,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 70,67 |
|  | 2875274203130 | Rigola de scurgere pluviala sectiune 126x130(h) mm cu gratar din tabla zincata | buc | 38,85 |
| 11 | DA06B1 | Strat de fundatie din piatra sparta, LA 30, fr. 0-32 prin metoda impanarii, conform SR EN 13242 +A1 2008 h=0.30m | m3 | 62,16 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 22,999 |
|  | 1411122202752 | Piatra sparta, LA 30, fr. 0-32 prin metoda оmpanarii, conform SR EN 13242 +A1 2008 | m3 | 81,492 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 14,421 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 9,51 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,43 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,984 |
| 12 | CG48A | Pardoseli de beton armat С16/20 XC4+XF3 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 armata cu 1 plasa d4 VR-1 pas 100x100 cu strat superior consolidat grosime 20 cm inclusiv aplicarea stratului de grund compativil cu adezivi pentru granule EPDM | m2 | 621,55 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 484,809 |
|  | 2663102162043 | Beton marfa clasa С16/20 XC4+XF3 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 128,698 |
|  | 2872122005458 | Plasa de otel sudata d=4mm 100x100 mm | kg | 1 224,851 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 2 852,915 |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 32,967 |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 16,484 |
|  | 24301173268451 | Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM | kg | 126,796 |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 183,854 |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 12,172 |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 361,369 |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 2,536 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,243 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 12,555 |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 25,484 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 7,459 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,243 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 10,193 |
| 13 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm K=10 - strat final 100 mm | m2 | -621,55 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -91,368 |
|  | 2663102162043 | Beton marfa clasa С16/20 XC4+XF3 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | -63,398 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | -6,216 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | -6,216 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | -6,216 |
| 14 | CG51A | Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare bleu, orange, bordo), grosimea fiecarui strat de 8,0 + 4,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S) | m2 | 621,55 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 495,997 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 211,016 |
| 15 | Conipur 2S | Granule SBR nereciclat culoare neagra granulatia 1-4 mm - 5.25 kg/m2 | m2 | 621,55 |
|  | 2s101 | Granule SBR nereciclat culoare neagra granulatia 1-4 mm | kg | 3 263,138 |
| 16 | Conipur 2S | Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2 | m2 | 621,55 |
|  | 2s100 | Adeziv pentru granule EPDM | kg | 683,705 |
| 17 | Conipur 2S | Granule EPDM nereciclat RAL7011 granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2 | m2 | 254,85 |
|  | 2s10207011 | Granule EPDM nereciclat RAL7011 granulatia 1-4 mm | kg | 1 962,345 |
| 18 | Conipur 2S | Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2 | m2 | 254,85 |
|  | 2s100 | Adeziv pentru granule EPDM | kg | 382,275 |
| 19 | Conipur 2S | Granule EPDM nereciclat RAL6017 granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2 | m2 | 204,70 |
|  | 2s10206017 | Granule EPDM nereciclat RAL6017 granulatia 1-4 mm | kg | 1 576,19 |
| 20 | Conipur 2S | Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2 | m2 | 204,70 |
|  | 2s100 | Adeziv pentru granule EPDM | kg | 307,05 |
| 21 | Conipur 2S | Granule EPDM nereciclat RAL5002 granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2 | m2 | 128,00 |
|  | 2s10205002 | Granule EPDM nereciclat RAL5002 granulatia 1-4 mm | kg | 985,60 |
| 22 | Conipur 2S | Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2 | m2 | 128,00 |
|  | 2s100 | Adeziv pentru granule EPDM | kg | 192,00 |
| 23 | Conipur 2S | Granule EPDM nereciclat RAL3016 granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2 | m2 | 31,30 |
|  | 2s10203016 | Granule EPDM nereciclat RAL3016 granulatia 1-4 mm | kg | 241,01 |
| 24 | Conipur 2S | Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2 | m2 | 31,30 |
|  | 2s100 | Adeziv pentru granule EPDM | kg | 46,95 |
| 25 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj | m2 | 15,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,719 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,355 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 pentru marcaje | kg | 10,987 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 5,268 |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 1,716 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,722 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 26 | TsH38F | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.) | buc | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,24 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 623,70 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,45 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,138 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,258 |
| 27 | TsH80B | Aranjarea portilor de fotbal 3.00x2.00(h) m, masa 100-200 kg | buc | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,26 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 28 | pret ofertant | Set bashet fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa) | set | 2,00 |
|  | 304 | Set bashet fix (pilon + tablou placaj 180 x 105 + inel + plasa) | set | 2,00 |
| 29 | pret ofertant | Porti fotbal dimensiuni 3.00x2.00(h) m, mobile, din profil aluminiu oval 120x100 mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa | set | 2,00 |
|  | 301 | Porti fotbal dimensiuni 3.00x2.00(h) m, mobile, din profil aluminiu oval 120x100 mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa | set | 2,00 |

| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 3-2-1

Zona de antrenament si agrement (2403-7-SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,72 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,237 |
| 2 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (34 buc 400x400x500 mm) | m3 | 2,72 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,416 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,088 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 761,981 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,057 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,891 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,801 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,632 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,884 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,68 |
| 3 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite in 1 staturi | m2 | 182,25 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,645 |
|  | 2682132601682 | Geotextil cu densitate 200gr/m2 | m2 | 196,83 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,091 |
| 4 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris faramitat din granit fr. 5/10 mm | m3 | 9,12 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 7,752 |
|  | 1421102200147 | Pietris faramitat din granit fr. 5/10 mm | m3 | 9,348 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | TsH80C | Aranjarea Banca exterioara, masa peste 200 kg | buc | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,16 |
| 6 | TsH80B | Aranjarea Vaza exterioara, masa 100-200 kg | buc | 14,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |
| 7 | CO23A | Aranjarea utilajelor sportive si agrement | set | 11,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 128,70 |
|  | 2940520007689 | Aparate pentru taiere cu gaz si de sudura | h-ut | 5,50 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 34,10 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 8 | pret ofertant | Banca exterioara, cu urmatoarele caracteristici: - 2 picioare din beton cu suprafata din pietris; - Sezutul din bare lemn cu grosimea 30 mm prelucrat cu lac rezistent la actiunea razelor UV - Designul este durabil, anti-vandal; - dimensiuni: - Lungime 2000 mm; - Latime 400 mm; - Inaltime 440 mm. | buc | 8,00 |
|  | 321001 | Banca exterioara | buc | 8,00 |
| 9 | pret ofertant | Vaza exterioara din beton cu suprafata din pietris, cu urmatoarele caracteristici: - Designul este durabil, anti-vandal; - dimensiuni: - Lungime 800 mm; - Latime 400 mm; - Inaltime 400 mm. | buc | 14,00 |
|  | 321002 | Vaza exterioara din beton cu suprafata din pietris | buc | 14,00 |
| 10 | pret ofertant | Bara orizontala si bara ABS, cu urmatoarele caracteristici: - tevi metalice d89 si d34 cu vopsea pulbere; - Elementele sunt conectate cu cleme metalice pe suruburi si sunt reglabile pe inaltime. Suruburile sunt galvanizate. - Designul este durabil, anti-vandal; - dimensiuni: - Lungime 2067 mm; - Latime 700 mm; - Inaltime 2600 mm. | buc | 2,00 |
|  | 321003 | Bara orizontala si bara ABS | buc | 2,00 |
| 11 | pret ofertant | Bara orizontala cu doua nivele, cu urmatoarele caracteristici: - tevi metalice d89 si d34 cu vopsea pulbere; - Elementele sunt conectate cu cleme metalice pe suruburi si sunt reglabile pe inaltime. Suruburile sunt galvanizate. - Designul este durabil, anti-vandal; - dimensiuni: - Lungime 2667 mm; - Latime 890 mm; - Inaltime 2600 mm. | buc | 2,00 |
|  | 321004 | Bara orizontala cu doua nivele | buc | 2,00 |
| 12 | pret ofertant | Bare paralele, cu urmatoarele caracteristici: - tevi metalice d89 cu vopsea pulbere; - Elementele sunt conectate cu cleme metalice pe suruburi si sunt reglabile pe inaltime. Suruburile sunt galvanizate. - Designul este durabil, anti-vandal; - dimensiuni: - Lungime 3000 mm; - Latime 600 mm; - Inaltime 1320 mm. | buc | 2,00 |
|  | 321005 | Bare paralele | buc | 2,00 |
| 13 | pret ofertant | Bench-Bars cu buric, combina functiile de bara orizontala joasa, bare paralele si bare de perete, cu urmatoarele caracteristici: - tevi metalice d89 si d34 cu vopsea pulbere; - Elementele sunt conectate cu cleme metalice pe suruburi si sunt reglabile pe inaltime. Suruburile sunt galvanizate. - Designul este durabil, anti-vandal; - dimensiuni: - Lungime 2040 mm; - Latime 400 mm; - Inaltime 900 mm. | buc | 1,00 |
|  | 321006 | Bench-Bars cu buric | buc | 1,00 |
| 14 | pret ofertant | Banca abdomene, cu urmatoarele caracteristici: - tevi metalice d89 si d34 cu vopsea pulbere; - Material pentru banca: polietilena de inalta densitate HDPE / placaj vopsit rezistent la umezeala / lemn tratat; - Elementele sunt conectate cu cleme metalice pe suruburi si sunt reglabile pe inaltime. Suruburile sunt galvanizate. - Designul este durabil, anti-vandal; - dimensiuni: - Lungime 1395 mm; - Latime 678 mm; - Inaltime 1500 mm. | buc | 2,00 |
|  | 321007 | Banca abdomene | buc | 2,00 |
| 15 | pret ofertant | Antrenament de forta pentru grupa musculara superioara. Numar de utilizatori 2, cu urmatoarele caracteristici: - tevi metalice cu vopsea pulbere; - Elementele sunt conectate cu cleme metalice pe suruburi si sunt reglabile pe inaltime. Suruburile sunt galvanizate. - Designul este durabil, anti-vandal; - dimensiuni: - Lungime 1580 mm; - Latime 1160 mm; - Inaltime 2100 mm. | buc | 1,00 |
|  | 321008 | Antrenament de forta pentru grupa musculara superioara. Numar de utilizatori 2 | buc | 1,00 |
| 16 | pret ofertant | Echipament AIR WALKER pentru muschii antrenati ai picioarelor, spatelui si abdomenului. Numar de utilizatori 1, cu urmatoarele caracteristici: - tevi metalice cu vopsea pulbere; - Elementele sunt conectate cu cleme metalice pe suruburi si sunt reglabile pe inaltime. Suruburile sunt galvanizate. - Designul este durabil, anti-vandal; - Greutate maxima utilizator 120 kg; - dimensiuni: - Lungime 1300 mm; - Latime 500 mm; - Inaltime 1100 mm. | buc | 1,00 |
|  | 321009 | AIR WALKER | buc | 1,00 |

| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 3-3-1

Stilp tip catarg h=7 m (2403-14-C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrai de terasament |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,10 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,225 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 16,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,507 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol) | 100 m3 | 0,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,036 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,04 |
| 4 | pret furnizor | Cost argila nisipoasa pentru umplutura | m3 | 8,00 |
|  | 1420202205501 | Argila nisipoasa | m3 | 9,20 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,62 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,50 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,20 |
| 7 | TsC35E1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,06 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 0,267 |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,529 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,566 |
| 9 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 0,80 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,80 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,08 |
|  |  | 2. Fundatie izolata Fm1 |  |  |
| 10 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C8/10 XC0 CEM II/A 32,5R CL1,0% D16 S3 | m3 | 0,34 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,751 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,221 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 98,556 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,263 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,235 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,111 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,085 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,136 |
| 11 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,666 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,327 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,333 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,533 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,599 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,023 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,799 |
| 12 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 11,76 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,882 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,047 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 12,054 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,764 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,118 |
| 13 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 61,28 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,616 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,245 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A400 diametrul mai mare de 8 mm | kg | 62,812 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,192 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,613 |
| 14 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Grup de ancoraj An-1 | kg | 47,55 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,993 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 49,947 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,961 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,48 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,804 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,618 |
| 15 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa С16/20 XC1 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,245 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,765 |
|  | 2663102162010 | Beton marfa clasa С16/20 XC1 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 1,795 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,263 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,476 |
|  |  | 3. Stilpii |  |  |
| 16 | CL10C | Stilpi din otel AISI 304 conforn standartelor EN, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,274 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,645 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,152 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 2,329 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,165 |
|  | 2811106301365 | Stilpi din otel AISI 304 | kg | 274,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,507 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,11 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,164 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 1,507 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 2,603 |
| 17 | pret ofertant | Buloane M10x50 cl. 10.9 cu piulita M10 si saiba 10 | kg | 0,11 |
|  | 28741158254526 | Buloane M16x60 cl. 10.9 cu piulita M16 si saiba 16 | kg | 0,11 |
| 18 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,068 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,646 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,034 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,054 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,061 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,082 |
| 19 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa С16/20 XC1 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 0,13 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,631 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,059 |
|  | 2663102162010 | Beton marfa clasa С16/20 XC1 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 0,137 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,078 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,036 |

| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Amenajarea teritoriului IGPF (2403-PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Imbracaminte rutiera |  |  |
|  |  | 1.1. Tip AP-1 |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat suport din amestec nisip-pietris cu fractia maxima a granulelor 32mm, conform SMEN 13285, h=0.15m | m3 | 456,56 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 168,93 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 105,92 |
|  | 1421102201525 | Amestec nisip-pietris cu fractia maxima a granulelor 32mm, conform SMEN 13285 | m3 | 598,55 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 69,85 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 10,50 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 21,91 |
| 2 | DA06B1 | Strat de fundatie din piatra sparta, LA 30, fr. 0-32 prin metoda impanarii, conform SR EN 13242 +A1 2008 h=0.30m | m3 | 913,11 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 337,85 |
|  | 1411122202752 | Piatra sparta, LA 30, fr. 0-32 prin metoda оmpanarii, conform SR EN 13242 +A1 2008 | m3 | 1 197,09 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 211,84 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 139,71 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 21,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 43,83 |
| 3 | DE18A | Pavaj vibropresat imensiuni 200x100x60 mm SM SR EN 1338:2010, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 3 043,70 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 765,95 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 48,09 |
|  | 2661112801660 | Pavaj vibropresat imensiuni 200x100x60 mm SM SR EN 1338:2010 | m2 | 3 089,36 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 4 869,92 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 23 953,92 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 15,22 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 130,27 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 60,87 |
|  |  | 1.2. Tip AP-2 |  |  |
| 4 | DA06B2 | Strat suport din amestec nisip-pietris cu fractia maxima a granulelor 32mm, conform SMEN 13285, h=0.15m | m3 | 46,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 17,17 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 10,76 |
|  | 1421102201525 | Amestec nisip-pietris cu fractia maxima a granulelor 32mm, conform SMEN 13285 | m3 | 60,83 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,10 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,07 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,23 |
| 5 | DA06B1 | Strat de fundatie din piatra sparta, LA 30, fr. 0-32 prin metoda impanarii, conform SR EN 13242 +A1 2008 h=0.30m | m3 | 92,79 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 34,33 |
|  | 1411122202752 | Piatra sparta, LA 30, fr. 0-32 prin metoda оmpanarii, conform SR EN 13242 +A1 2008 | m3 | 121,65 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 21,53 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 14,20 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,13 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,45 |
| 6 | DE18A | Pavaj vibropresat imensiuni 200x100x40 mm SM SR EN 1338:2010, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 309,30 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 179,46 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,89 |
|  | 2661112801640 | Pavaj vibropresat imensiuni 200x100x40 mm SM SR EN 1338:2010 | m2 | 313,94 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 494,88 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 434,19 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,55 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 13,24 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 6,19 |
|  |  | 1.3. Tip AP-4 |  |  |
| 7 | DA06B2 | Strat suport din amestec nisip-pietris cu fractia maxima a granulelor 32mm, conform SMEN 13285, h=0.15m | m3 | 13,70 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,07 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,18 |
|  | 1421102201525 | Amestec nisip-pietris cu fractia maxima a granulelor 32mm, conform SMEN 13285 | m3 | 17,96 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,10 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,32 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,66 |
| 8 | DA06B1 | Strat de fundatie din piatra sparta, LA 30, fr. 0-32 prin metoda impanarii, conform SR EN 13242 +A1 2008 h=0.25m | m3 | 22,83 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 8,45 |
|  | 1411122202752 | Piatra sparta, LA 30, fr. 0-32 prin metoda оmpanarii, conform SR EN 13242 +A1 2008 | m3 | 29,93 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,30 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,49 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,53 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,10 |
| 9 | CG48A | Pardoseli de beton armat C30/37, XM2,XD3,XF4,XC4 (Rinc-4.0Mpa) armata cu 2 plase d8 A400 pas 200x200 cu strat superior consolidat grosime 20 cm | m2 | 91,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 71,21 |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37, XM2,XD3,XF4,XC4 (Rinc-4.0Mpa) | m3 | 18,90 |
|  | 2872122005458 | Plasa de otel d8 A400 pas 200x200 mm | kg | 882,83 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 419,07 |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 4,84 |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 2,42 |
|  | 2430117326845 | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 13,97 |
|  | 2430226100802 | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 | l | 0,35 |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 27,01 |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 1,79 |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 53,08 |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 1,84 |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 3,74 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 1,10 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,18 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 1,50 |
|  |  | 2. Bordure si marcaje |  |  |
| 10 | DE10E | Bordur vibro-presat culoare Gri cu sectiuna 80 x 200(h) mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 28x20 cm | m | 225,93 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 38,41 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 115,22 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C 15/12 (B 15/M200) | m3 | 10,84 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 790,75 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,36 |
|  | 2666122800292 | Bordur vibro-presat culoare Gri cu sectiuna 80 x 200(h) mm | m | 227,06 |
| 11 | DE10E | Bordur vibro-presat culoare Gri cu sectiuna 150 x 300(h) mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 28x20 cm | m | 365,23 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 62,09 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 186,27 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C 15/12 (B 15/M200) | m3 | 17,53 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 278,31 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,19 |
|  | 2666122800291 | Bordur vibro-presat culoare Gri cu sectiuna 150 x 300(h) mm | m | 367,06 |
| 12 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,80 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 14,60 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 7,00 |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 2,28 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,96 |
|  |  | 3. Spatii verzi |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - strat fertil nou | 100 m3 | 2,47 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,56 |
| 14 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 407,55 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 12,51 |
| 15 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 1 641,20 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 213,36 |
| 16 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 16,41 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 79,10 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 64,98 |
| 17 | TsH14A | Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30% K=5 ori | 100m2 | 16,41 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,49 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 55,79 |
| 18 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna K=4 ori | 100m2 | 16,41 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 43,32 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 65,64 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 25,34 |
| 19 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 82,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 87,74 |
| 20 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot - Acer platanoides Tharandt virsta 3-5 ani | buc | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,24 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,50 |
|  | 1111000101042 | Acer platanoides Tharandt virsta 3-5 ani | buc | 6,24 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,01 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 2,40 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,24 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,24 |
| 21 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot - Chamaecyparis lawsoniana Alumigold virsta 3-5 ani | buc | 67,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,68 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 50,25 |
|  | 1111000101043 | Chamaecyparis lawsoniana Alumigold virsta 3-5 ani | buc | 69,68 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,13 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 26,80 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 2,68 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 2,68 |
| 22 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot - Thuja occidentalis smaragd virsta 3-5 ani | buc | 9,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,06 |
|  | 1111000101051 | Thuja occidentalis smaragd virsta 3-5 ani | buc | 9,36 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,02 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 1,08 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,09 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,09 |
| 23 | TsH66A | Plivirea si prasirea farfuriei in jurul arborilor si arbustilor: specii foioase si arbusti neghimposi K=4 ori | 100 buc | 0,82 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 37,06 |
|  |  | 4. Loc spalare automobile serviciu |  |  |
| 24 | CD07B | Pereti din Policarbonat monolit 3mm prinse prin suruburi autofiletante prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 36,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 36,00 |
|  | 2732103646173 | Policarbonat monolit 3mm | m2 | 39,96 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 126,00 |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 100,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,44 |
| 25 | CC02F2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 52,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,46 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 53,30 |
|  |  | 5. Platforma 4 tomberoane |  |  |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din Stilp pentru gard ECO 16 L-2,2m 60x40 mm RAL 6005 | kg | 28,35 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,28 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,28 |
|  | 2775276309889 | Confectii metalice diverse din Stilp pentru gard ECO 16 L-2,2m 60x40 mm RAL 6005 | kg | 28,35 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,23 |
| 27 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 60x40 mm | buc | 7,00 |
|  | 2360060040 | Dop din material plastic pentru teava 60x40 mm | buc | 7,00 |
| 28 | CK14A | Portita metalica cu cu stilp din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm mm rame, carcasa din profiluri din teava profilata 40x40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT RAL6005 cu diametrul sirmei 3,8 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (2 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) (0,8x1,65(h) m) | m2 | 1,32 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,25 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,27 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 |
|  | 2030112930151 | Portita H-1,65m L-0,8m | m2 | 1,32 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 5,28 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 5,28 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 5,28 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,13 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,15 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,65 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,03 |
| 29 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT RAL6005 cu diametrul sirmei 3.2 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire | m2 | 18,98 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 24,67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,90 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,47 |
|  | 2873136306000 | PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT RAL6005 cu diametrul sirmei 3.2 mm | m2 | 18,98 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,95 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,52 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,33 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 18,98 |
| 30 | pret ofertant | Tomberon 240l (480x540x980 mm) albastru | buc | 4,00 |
|  | 2009494,2 | Tomberon 240l(480x540x980 mm) albastru | buc | 4,00 |
|  |  | 6. Ingradirea tip 1 cu poarta de acces |  |  |
| 31 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 0,75 m, teren mijlociu | m3 | 10,17 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,10 |
| 32 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 13,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,07 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,04 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,14 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,14 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,41 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,41 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,52 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,66 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,28 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice tevi pentru sustineri 120x120x4,0 mm, inglobate total sau partial in beton Stilpi | kg | 897,03 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 170,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,97 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,97 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 897,03 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 13,46 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 4,49 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,18 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 8,97 |
| 34 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat | kg | 791,60 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 23,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39,58 |
|  | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 831,18 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,79 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,79 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 3,96 |
| 35 | CO07B1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat - poarta | kg | 174,12 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 26,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,71 |
|  | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 182,83 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,17 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,17 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,87 |
| 36 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic RAL 7016 | m2 | 99,96 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 149,94 |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 37,98 |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 24,99 |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 5,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,99 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,00 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 10,00 |
| 37 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 11,26 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 45,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
|  | 2663102162020 | Beton marfa clasa С16/20 XC2 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 11,71 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,14 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,76 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,81 |
|  |  | 7. Ingradirea tip 2 |  |  |
| 38 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 0,75 m, teren mijlociu | m3 | 32,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 38,56 |
| 39 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C8/10 XC0 CEM II/A 32,5R CL1,0% D16 S3 | m3 | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 159,48 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,09 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 2,77 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,17 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 1,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,60 |
| 40 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 26,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,96 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 21,12 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,13 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,92 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,92 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,79 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,79 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,90 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,17 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,53 |
| 41 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 113,36 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,34 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 116,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,13 |
| 42 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 377,44 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 20,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,13 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A400 diametrul mai mare de 8 mm | kg | 386,88 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 56,62 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,77 |
| 43 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С16/20 XC4+XF1 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 20,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 80,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,00 |
|  | 2663102162041 | Beton marfa clasa С16/20 XC4+XF1 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 20,81 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,03 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 12,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,00 |
| 44 | CL18A | Confectii metalice Stilpi din tevi otel pentru sustineri 60x60x3,0 mm, L=3182 mm, inglobate partial in beton (37 buc) | kg | 632,33 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 120,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,32 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,32 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 632,33 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 9,48 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,16 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,06 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 6,32 |
| 45 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm | buc | 37,00 |
|  | 2360060060 | Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm | buc | 37,00 |
| 46 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic RAL 7016 | m2 | 28,25 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 42,38 |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 10,73 |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 7,06 |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 1,41 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,65 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,41 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,83 |
| 47 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT RAL6005 cu diametrul sirmei 3.2 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire | m2 | 180,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 234,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,50 |
|  | 2873136306000 | PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT RAL6005 cu diametrul sirmei 3.2 mm | m2 | 180,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 9,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,40 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 12,60 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 180,00 |
| 48 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din PLASA DE RABITA DECORATIVE DIN SIRMA METALICA ZINCATE IMPLETITA CU IARBA VERDE ARTIFICIALA | m2 | 120,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 156,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,00 |
|  | 2873136306099 | PLASA DE RABITA DECORATIVE DIN SIRMA METALICA ZINCATE IMPLETITA CU IARBA VERDE ARTIFICIALA | m2 | 120,00 |
| 49 | CO05B2 | Imprejmuiri din sirma ghimpata | m | 360,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 18,00 |
|  | 2873123808000 | Sirma ghimpata | kg | 21,71 |
| 50 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,91 |
| 51 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 12,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,45 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,26 |
|  |  | 8. Ingradirea tip 2a |  |  |
| 52 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 0,75 m, teren mijlociu | m3 | 2,17 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,58 |
| 53 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С16/20 XC4+XF1 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 2,17 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,87 |
|  | 2663102162041 | Beton marfa clasa С16/20 XC4+XF1 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 2,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,22 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,30 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,54 |
| 54 | CL18A | Confectii metalice Stilpi din tevi otel pentru sustineri 60x60x3,0 mm, L=3182 mm, inglobate partial in beton (71 buc) | kg | 1 180,73 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 224,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,81 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 11,81 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1 180,73 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 17,71 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 5,90 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,45 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 11,81 |
| 55 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm | buc | 71,00 |
|  | 2360060060 | Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm | buc | 71,00 |
| 56 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic RAL 7016 | m2 | 44,23 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 66,34 |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 16,81 |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 11,06 |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 2,21 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,85 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,21 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 4,42 |
| 57 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT RAL6005 cu diametrul sirmei 3.2 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire | m2 | 280,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 364,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,00 |
|  | 2873136306000 | PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT RAL6005 cu diametrul sirmei 3.2 mm | m2 | 280,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 14,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 22,40 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 19,60 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 280,00 |
| 58 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din PLASA DE RABITA DECORATIVE DIN SIRMA METALICA ZINCATE IMPLETITA CU IARBA VERDE ARTIFICIALA | m2 | 80,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 104,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,00 |
|  | 2873136306099 | PLASA DE RABITA DECORATIVE DIN SIRMA METALICA ZINCATE IMPLETITA CU IARBA VERDE ARTIFICIALA | m2 | 80,00 |
| 59 | CO05B2 | Imprejmuiri din sirma ghimpata | m | 960,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 48,00 |
|  | 2873123808000 | Sirma ghimpata | kg | 57,89 |
|  |  | 9. Ingradirea tip 3 |  |  |
| 60 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 0,75 m, teren mijlociu | m3 | 11,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,80 |
| 61 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C8/10 XC0 CEM II/A 32,5R CL1,0% D16 S3 | m3 | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 289,87 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,77 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,69 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,33 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,40 |
| 62 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 13,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,07 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,04 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,14 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,14 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,41 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,41 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,52 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,66 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,28 |
| 63 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 24,02 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 24,62 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,24 |
| 64 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 62,16 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,19 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A400 diametrul mai mare de 8 mm | kg | 63,71 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,32 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,62 |
| 65 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С16/20 XC4+XF1 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 8,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,20 |
|  | 2663102162041 | Beton marfa clasa С16/20 XC4+XF1 CEM II/A 32,5R CL0,2% D22,4 S3 | m3 | 8,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,81 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,00 |
| 66 | CL18A | Confectii metalice Stilpi din tevi otel pentru sustineri 60x60x3,0 mm, L=3182 mm, inglobate partial in beton (3 buc) | kg | 51,27 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,51 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,51 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 51,27 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,77 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,26 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,41 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,51 |
| 67 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm | buc | 3,00 |
|  | 2360060060 | Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm | buc | 3,00 |
| 68 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic RAL 7016 | m2 | 2,29 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,44 |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,87 |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,57 |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,11 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,46 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,11 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,23 |
| 69 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT RAL6005 cu diametrul sirmei 3.2 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire | m2 | 10,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 13,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,25 |
|  | 2873136306000 | PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT RAL6005 cu diametrul sirmei 3.2 mm | m2 | 10,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,50 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,80 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,70 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 10,00 |
| 70 | CO05B2 | Imprejmuiri din sirma ghimpata | m | 20,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,00 |
|  | 2873123808000 | Sirma ghimpata | kg | 1,21 |
| 71 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,40 |
| 72 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,38 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,45 |

| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-2

Amenajarea teritoriului IGPF. Sistem acces pe teritoriu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,60 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,02 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,26 |
| 2 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,68 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,01 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,01 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,35 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,27 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,27 |
| 3 | pret ofertant | Cablu UTP | m | 70,00 |
|  | 201-907099999 | Cablu UTP | m | 70,00 |
| 4 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,66 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,67 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,38 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,38 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,14 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,70 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,69 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,60 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,26 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,08 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,89 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,39 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,08 |
| 5 | pret ofertant | Teava PVH d.16 mm | m | 70,00 |
|  | 2722103305299 | Teava PVH d.16 mm | m | 70,00 |
|  |  | 2. Utialj |  |  |
| 6 | pret ofertant | Sistem acces pe teritoriu (1-Panou de apelare. 2-Amortizator de fixare a usii: greutatea maxima a usii de pana la 100 kg, unghi de deschidere si inchidere - 180°, fixarea usii in pozitie deschisa intre 70° -150°. Reglarea vitezei de inchidere a usii si trantirea finala. Protectie la suprasarcina cu supapa de siguranta, ritm. mod de la -20C la +40C. 3-Buton de iesire, metal. 4-Lacat electromagnetic: siguranta maxima cu o forta de 120Kg.) | buc | 1,00 |
|  | 2875274501999 | 1-Panou de apelare. 2-Amortizator de fixare a usii: greutatea maxima a usii de pana la 100 kg, unghi de deschidere si inchidere - 180°, fixarea usii in pozitie deschisa intre 70° -150°. Reglarea vitezei de inchidere a usii si trantirea finala. Protectie la suprasarcina cu supapa de siguranta, ritm. mod de la -20C la +40C. 3-Buton de iesire, metal. 4-Lacat electromagnetic: siguranta maxima cu o forta de 120Kg. | buc | 1,00 |
| 7 | pret ofertant | Dispozitiv automat pentru inchiderea -deschiderea portilor | buc | 1,00 |
|  | 2875274501998 | Dispozitiv automat pentru inchiderea -deschiderea portilor | buc | 1,00 |

| Сonstruirea Sectorului Politiei de Frontiera din r-nul Ocnita, or. Otaci, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 35, Nr. cad. 6203108.187, 6203108.188 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-2-1

Amenajarea teritoriului APL (2403-PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Imbracaminte rutiera |  |  |
|  |  | 1.1. Tip AP-3 |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat suport din amestec nisip-pietris cu fractia maxima a granulelor 32mm, conform SMEN 13285, h=0.15m | m3 | 22,62 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 8,369 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,248 |
|  | 1421102201525 | Amestec nisip-pietris cu fractia maxima a granulelor 32mm, conform SMEN 13285 | m3 | 29,655 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,461 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,52 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,086 |
| 2 | DA06B1 | Strat de fundatie din piatra sparta, LA 30, fr. 0-32 prin metoda impanarii, conform SR EN 13242 +A1 2008 h=0.30m | m3 | 45,24 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 16,739 |
|  | 1411122202752 | Piatra sparta, LA 30, fr. 0-32 prin metoda оmpanarii, conform SR EN 13242 +A1 2008 | m3 | 59,31 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 10,496 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,922 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,041 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,172 |
| 3 | DE18A | Pavaj vibropresat imensiuni 200x100x40 mm SM SR EN 1338:2010, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 150,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 87,494 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,383 |
|  | 2661112801640 | Pavaj vibropresat imensiuni 200x100x40 mm SM SR EN 1338:2010 | m2 | 153,062 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 241,28 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 186,796 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,754 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 6,454 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 3,016 |
|  |  | 1.2. Tip AP-5 |  |  |
| 4 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 | 708,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,124 |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,212 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,212 |
| 5 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,425 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,438 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,128 |
| 6 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 50/70, conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 708,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 42,48 |
|  | 111100010001310 | Mixtura de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 50/70, conform CP D.02.25:2021 | t | 99,828 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 2,124 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 11,328 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,593 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 5,593 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 5,593 |
| 7 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,284 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,293 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,085 |
| 8 | DB16H | Imbracaminte din mixtura asfaltica pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 ,conform CP D.02.25:202, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 708,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 35,40 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 ,conform CP D.02.25:202 | t | 66,552 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 2,124 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 7,788 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,752 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,752 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 3,752 |
|  |  | 2. Bordure |  |  |
| 9 | DE10E | Bordur vibro-presat culoare Gri cu sectiuna 80 x 200(h) mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 28x20 cm | m | 53,39 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,076 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 27,229 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C 15/12 (B 15/M200) | m3 | 2,563 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 186,865 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,534 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,32 |
|  | 2666122800292 | Bordur vibro-presat culoare Gri cu sectiuna 80 x 200(h) mm | m | 53,657 |
| 10 | DE10E | Bordur vibro-presat culoare Gri cu sectiuna 150 x 300(h) mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 28x20 cm | m | 109,73 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,654 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 55,962 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C 15/12 (B 15/M200) | m3 | 5,267 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 384,055 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,097 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,658 |
|  | 2666122800291 | Bordur vibro-presat culoare Gri cu sectiuna 150 x 300(h) mm | m | 110,279 |
|  |  | 3. Spatii verzi |  |  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - strat fertil nou | 100 m3 | 0,07 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,158 |
| 12 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 11,55 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,355 |
| 13 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 45,70 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,941 |
| 14 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,457 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,203 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,81 |
| 15 | TsH14A | Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30% K=5 ori | 100m2 | 0,457 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,32 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1,554 |
| 16 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna K=4 ori | 100m2 | 0,457 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1,206 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,828 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,706 |