| Modernizarea punctului termic central cu instalarea schimbatorului de caldura pentru incalzire, str. Vasile Lupu, 37 mun. Chisinau. nr.23/2023-EEF/IEI | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Punct Termic Individual. Solutii termomecanice.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Punct termic individual tip modul |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "TECHNO TEST" S.R.L. |  | Punct Termic Individual tip modul HEAT MASTER cu sarcina termica pentru incalzire Q=1200.0 kW (poz.1...8; 10..30 conform documentatiei de proiect 23/2023-SM) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 000001 |  | Punct Termic Individual tip modul HEAT MASTER cu sarcina termica pentru incalzire Q=1200.0 kW |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | "TECHNO TEST" S.R.L |  | Panou Automatizare Forta si Semnalizare (poz. 9 conform documentatiei de proiect 23/2023-SM) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 000003 |  | Panou Automatizare Forta si Semnalizare |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct termic individual tip modul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Nodul de evidenta a energiei termice |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pret furnizor |  | Contor energie termica livrat in set cu integrator electronic MULTICAL 603 - 1 buc., debitmetru ULTRAFLOW 54 cu flanse G=40,0 mc/h DN 80 - 1 buc., sensor de temperatura Pt 500 - 2 buc. (Debitmetru se monteaza pe conducta tur) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 106038 |  | Contor energie termica livrat in set cu integrator electronic MULTICAL 603 - 1 buc., debitmetru ULTRAFLOW 54 cu flanse G=40,0 mc/h DN 80 - 1 buc., sensor de temperatura Pt 500 - 2 buc. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pret furnizor |  | Debitmetru ULTRAFLOW 54 cu flanse G=40,0 mc/h DN 80 (se monteaza pe conducta retur) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 105409 |  | Debitmetru ULTRAFLOW 54 cu flanse G=40,0 mc/h DN 80 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pret furnizor |  | Modul Wireless M-Bus pentru MULTICAL 603 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 104037 |  | Modul Wireless M-Bus pentru MULTICAL 603 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pret furnizor |  | Filtru tip Y cu flansa DN 150 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 3240 150 |  | Filtru tip Y cu flansa DN 150 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nodul de evidenta a energiei termice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Nodul pentru echilibrare |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pret furnizor |  | Filtru tip Y cu flansa DN 100 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 3240 100 |  | Filtru tip Y cu flansa DN 100 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pret furnizor |  | Filtru tip Y cu flansa DN 50 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 3240 50 |  | Filtru tip Y cu flansa DN 50 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nodul pentru echilibrare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. LUCRARI DE MONTARE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Punct termic individual tip modul. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IA14I adaptat k=1.4 |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 741 - 800 kw Montare Punct Termic Individual tip modul HEAT MASTER cu sarcina termica pentru incalzire Q=1200.0 kW (poz.1...8; 10..30 conform documentatiei de proiect 23/2023-SM) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 131,6000 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 11,2000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 11,2000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 11,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,3500 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,4620 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 15,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11-03-001-02 |  | Montarea Panou Automatizare Forta si Semnalizare (poz. 9 conform documentatiei de proiect 23/2023-SM) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |  |
|  | 1012036 |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм |  |  | kg |  | 0,0790 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct termic individual tip modul. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Nodul de evidenta a energiei termice. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Montare integrator electronic MULTICAL 603 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11-02-022-05 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 80 montarea debitmetrilor ULTRAFLOW 54 G=40,0 mc/h DN 80 cu flanse (pe conducta tur - 1 buc., pe conducta retur - 1 buc.) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,2400 |  |  |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  |  | t |  | 0,0044 |  |  |
|  | 1012046 |  | Saibe zincate, diametru 16 mm |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea sensor de temperatura Pt 500 (pe conducta tur - 1 buc., pe conducta retur - 1 buc.) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 montarea Modul Wireless M-Bus pentru MULTICAL 603 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IA25B adaptat |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm Montarea Filtru tip Y cu flansa DN 150 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,6000 |  |  |
|  | 251150 |  | Flansa otel DN 150 PN16 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,3600 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nodul de evidenta a energiei termice. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Nodul pentru echilibrare. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IA25B |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm Montarea Filtru tip Y cu flansa DN 100 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,6000 |  |  |
|  | 251100 |  | Flansa otel DN 100 PN16 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,3600 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IA25A |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm Montarea Filtru tip Y cu flansa DN 50 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 26,5000 |  |  |
|  | 251050 |  | Flansa otel DN 50 PN 16 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,7500 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nodul pentru echilibrare. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LUCRARI DE MONTARE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. LUCRARI TEHNICO-SANITARE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Nodul de evidenta a energiei termice. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret furnizor |  | Manometru 0 - 1.6 MPa G1/2" D100 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | MA5100 016 |  | Manometru 0 - 1.6 MPa G1/2" D100 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (montarea manometrelor) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | pret furnizor |  | Filet otel sudura 1/2" (pentru montarea manometru) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 210501 |  | Filet otel sudura 1/2" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpIC31A |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Filet otel sudura 1/2" (pentru montarea manometru) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,8300 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2280 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0690 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0540 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,8400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | pret furnizor |  | Robinet 3 cai sub manometru tip FF G1/2"( DN 15) PN25 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 201901 |  | Robinet 3 cai sub manometru tip FF G1/2"( DN 15) PN25 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet 3 cai sub manometru tip FF G1/2"( DN 15) PN25 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,4500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | pret furnizor |  | Termometru bimetal 0-120 *C |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 000120 |  | Termometru bimetal 0-120* C |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Montare Termometru bimetal 0-120* C |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,2800 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | pret furnizor |  | Mufa otel sudura 1/2" (pentru montare termometru) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 210601 |  | Mufa otel sudura 1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpIC31A |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Mufa otel sudura 1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,2200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1520 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0460 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | pret furnizor |  | Robinet sferic sub sudura DN 150 PN25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2035 14 |  | Robinet sferic sub sudura DN 150 PN25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpIC31F k=1.5 |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4" (Sudarea robinet sferic sub sudura DN150 PN25) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 7,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,2420 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3780 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,2820 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,7000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nodul de evidenta a energiei termice. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Materiale consumabile pentru inctalarea PTI in incaperea tehnica existenta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Conducte. Armatura de conducte. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | pret furnizor |  | Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2035 04 |  | Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpIC31A |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,8800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,6080 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1840 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TfA01D1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 ф159x4.5 B 20 |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 8,5500 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 21,1500 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2722103107000.150 |  | Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 ф159x4.5 B 20 |  |  | m |  | 45,1800 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 2,8800 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2250 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  | buc |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  | kg |  | 0,1350 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 6,0750 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,4050 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  | h-ut |  | 0,8100 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,8100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 ф159x4.5 B 20 |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,7500 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 3,1500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC18D |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 ф 89x3,0 B 20 |  |  | m |  | 1,3000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8850 |  |  |
|  | 2521216701000.8930 |  | Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 ф 89x3,0 B 20 |  |  | m |  | 1,3195 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1326 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,3380 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,0676 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0065 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 ф 89x3,0 B 20 |  |  | m |  | 1,3000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,1950 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,0910 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 ф 18x1.6 B 20 |  |  | m |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,4500 |  |  |
|  | 2521216701000.1816 |  | Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 ф 18x1,6 B 20 |  |  | m |  | 7,1050 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2450 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,0350 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0210 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0980 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 ф 18x1.6 B 20 |  |  | m |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,6300 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TfA02D1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 Cot 90* DN 150 |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 41,6500 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 39,1000 |  |  |
|  | 2875274040000.150 |  | Cot 90* DN 150 |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 10,6080 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 9,8260 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,3800 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  | buc |  | 0,4250 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 2,3800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,9130 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 26,3160 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,1530 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TfA02D1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 Reductie otel DN 150/80 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 9,8000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,2000 |  |  |
|  | 2875274040000.15080 |  | Reductie otel DN 150/80 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 2,4960 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,3120 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,5600 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  | buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,5600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,1560 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 6,1920 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TfA02D1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 Reductie otel DN 150/100 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 4,9000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,6000 |  |  |
|  | 2875274040000.159108 |  | Reductie otel DN 150/100 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 1,2480 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,1560 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  | buc |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,5780 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,0960 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TfA02F1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 250 Reductie otel DN 250/150 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 7,3600 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,8000 |  |  |
|  | 2875274040000.250150 |  | Reductie otel DN 250/150 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 3,2520 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,4720 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  | buc |  | 0,0640 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,6400 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,2360 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,4820 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,2160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TfA13D1 |  | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 150 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,6880 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,2680 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  | buc |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,6340 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,6740 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpIC35G |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 219x8-273x10 Conectarea DN250 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,7600 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,3400 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,7400 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 150,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 34,5000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 150,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Suport din beton pentru tevi |  |  | m3 |  | 0,5000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,6500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 95,4100 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3989 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,3679 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1370 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,1250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte. Armatura de conducte. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. Protectie anticoroziva. Lucrari de izolare termica. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  | m2 |  | 27,0000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,9700 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 8,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021) |  |  | m2 |  | 27,0000 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 4,3200 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,2900 |  |  |
|  | 24302261008373 |  | ГФ-021 |  |  | kg |  | 4,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,5400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,3500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IzJ07C |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund (БТ177) |  |  | m2 |  | 27,0000 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 4,3200 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 11,6100 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | БТ-177 |  |  | kg |  | 4,0500 |  |  |
|  | 2430116104161 |  | БТ-177 |  |  | kg |  | 4,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,5400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,3500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, cilindri din vata minerala grosimea 40 mm acoperit cu folie de aluminiu ф 159 |  |  | m |  | 53,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 27,0300 |  |  |
|  | 000159 |  | Cilindri din vata minerala grosimea 40 mm acoperit cu folie de aluminiu ф 159 |  |  | m |  | 53,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, cilindri din vata minerala grosimea 40 mm acoperit cu folie de aluminiu ф 89 |  |  | m |  | 1,3000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,6630 |  |  |
|  | 000089 |  | Cilindri din vata minerala grosimea 40 mm acoperit cu folie de aluminiu ф 89 |  |  | m |  | 1,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Protectie anticoroziva. Lucrari de izolare termica. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale consumabile pentru inctalarea PTI in incaperea tehnica existenta. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Nodul pentru echilibrare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ID05B adaptat |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm Ventil pentru echilibrare DN50 PN16 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,7500 |  |  |
|  | 251050 |  | Flansa otel DN 50 PN 16 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2875274428200.50 |  | Flansa rotunda libera DN 50 PN 16 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,3250 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,1000 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,1250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ID05C adaptat |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Ventil pentru echilibrare DN 100 PN16 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2228 100 |  | Ventil pentru echilibrare DN 100 PN16 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 251100 |  | Flansa otel DN 100 PN16 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,2600 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,6000 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | pret furnizor |  | Termometru bimetal 0-120 *C |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 000120 |  | Termometru bimetal 0-120* C |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Montare Termometru bimetal 0-120* C |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,9800 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | pret furnizor |  | Mufa otel sudura 1/2" (pentru montare termometru) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 210601 |  | Mufa otel sudura 1/2" |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpIC31A |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Mufa otel sudura 1/2" |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,2700 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,5320 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1610 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1260 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,9600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pret furnizor |  | Manometru 0 - 1.0 MPa G1/2" D100 |  |  | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  | MA5100 010 |  | Manometru 0 - 1.0 MPa G1/2" D100 |  |  | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (montarea manometrelor) |  |  | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,4000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1260 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,2520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | pret furnizor |  | Filet otel sudura 1/2" (pentru montarea manometru) |  |  | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  | 210501 |  | Filet otel sudura 1/2" |  |  | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpIC31A |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Filet otel sudura 1/2" (pentru montarea manometru) |  |  | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 12,8100 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,5960 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,4830 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,3780 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 5,8800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | pret furnizor |  | Robinet 3 cai sub manometru tip FF G1/2"( DN 15) PN25 |  |  | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  | 201901 |  | Robinet 3 cai sub manometru tip FF G1/2"( DN 15) PN25 |  |  | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet 3 cai sub manometru tip FF G1/2"( DN 15) PN25 |  |  | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,1500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,3150 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,6720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nodul pentru echilibrare. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LUCRARI TEHNICO-SANITARE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. LUCRARI DE PUNERE IN FUNCTIUNE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1-09-003-1 |  | Element, numar de "intrare-iesire" pina la 5 fara organe de reglare Contor de energie termica DN 80 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 1-09-001-1 |  | Lucrari de reglare regulator de presiune diferentiala DN 50 kvs=35 mc/h, diapazonul de reglare 0.2...1.0 bar |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 2,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 02-01-001-01 |  | Ajustarea si punerea in functiune Panou Automatizare Forta si Semnalizare |  |  | 1 sistema |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 13,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LUCRARI DE PUNERE IN FUNCTIUNE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Punct Termic individual. Echipament electric de  forta. Iluminatul electric interior.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari electrotehnice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Panou de evidenta tip BZUM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-575-1 |  | Montare Intrerupator automat Intrepupator automat BA47-29 C20 3P |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-573-4 |  | Montare Panou evidenta tip BZUM Un=380V |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-575-1 |  | Montare Separator sarcina tip BH-32 4P 32 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-600-1 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza Montare Contor de energie OMNIPOWER Un=380V, In=5-40A, conectare directa |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,3400 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-575-1 |  | Montare Intrerupator automat Intrerupator automat BA47/29/C16 3P |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de evidenta tip BZUM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Panou de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 |  | Montare Panou de adistributie tip ЩРн-12эУ2 IP54 220V |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-575-1 |  | Montare Limitator de supratensiune tip ОПС - 1 B 4 P |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-575-1 |  | Montare Separator sarcina basculant SFT440 40 A 4P in=40A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 |  | Montare Intrepupator automat BA47-29 C16 3P |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 |  | Montare Intrepupator automat BA47-29 C10 3P |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 |  | Montare Intrepupator automat BA47-29 B6 1P |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 |  | Montare IIntrerupator diferential, ABДТ C10 2P 30mA |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori Montare Transformator de coborire pentru iluminatul de lucru 220/24 V, tip ЯТП -0-25 IP54 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,4300 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Cabluri si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Conductor, ВВГнг (A)-HFLTx 5*4.0 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 000540 |  | Conductor, ВВГнг (A)-HFLTx 5*4.0 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Conductor, ВВГнг (A)-HFLTx 5*2,5 |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | 000525 |  | Conductor, ВВГнг (A)-HFLTx 5*2,5 |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Conductor, ВВГнг (A)-HFLTx 3*2,5 |  |  | m |  | 2,0000 |  |  |
|  | 000325 |  | Conductor, ВВГнг (A)-HFLTx 3*2,5 |  |  | m |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Conductor, ВВГнг (A)-HFLTx 3*1,5 |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 000315 |  | Conductor, ВВГнг (A)-HFLTx 3*1,5 |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Montare Cablu BВГнг |  |  | 100 m |  | 0,7200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,9280 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0069 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 2,1600 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 2,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | pret furnizor |  | Teava PVC 25 mm |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | PVC025 |  | Teava PVC 25 mm |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | pret furnizor |  | Teava PVC 20 mm |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | PVC020 |  | Teava PVC 20mm |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,7000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,6600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0015 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,6720 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 9,3800 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 9,3800 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,7000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,6900 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,6000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,2600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0770 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 11,0600 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,8900 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 3,3880 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0770 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | pret furnizor |  | Clipse pentru tub gofrat ф 25 mm |  |  | m |  | 100,0000 |  |  |
|  | PVCC25 |  | Clipse pentru tub gofrat ф 25 mm |  |  | m |  | 100,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | pret furnizor |  | Clipse pentru tub gofrat ф 20 mm |  |  | m |  | 100,0000 |  |  |
|  | PVCC20 |  | Clipse pentru tub gofrat ф 20 mm |  |  | m |  | 100,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Iluminatul electric interior |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | pret furnizor |  | Corp iluminat ДПО 3030 12W |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 00032 |  | Corp iluminat ДПО 3030 12W |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | pret furnizor |  | Bec OSRAM LED Value CL A 100 13 W/840 230V FR E27 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 00033 |  | Bec OSRAM LED Value CL A 100 13 W/840 230V FR E27 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,0600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,2800 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 12,2400 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,1224 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,0930 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,8900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0930 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pretul furnizor |  | Inrerupator cu doua clapete, montare aparenta IP 54, tip BC20-2-0-ФCp |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 455301 |  | Inrerupator cu doua clapete, montare aparenta IP 54, tip BC20-2-0-ФCp |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,4390 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0102 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,0103 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0640 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | pret furnizor |  | Priza dubla 2P+PE 16A, 220V IP44 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 000042 |  | Priza dubla 2P+PE 16A, 220V IP44 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Priza dubla 2P+PE 16A, 220V IP44 |  |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,3810 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0042 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminatul electric interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Sistemul de egalizare a potentialelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pretul furnizorului |  | Fisie (metal negru vopsit) 25x4 |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 0025X4 |  | Fisie (metal negru vopsit) 25x4 |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,2500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,7500 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1375 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,0500 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,0500 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,3750 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 3,3500 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,8400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de egalizare a potentialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Metize |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pretul furnizorului |  | Diblu polipropilena cu surub cap inecat Wkret-Met pentru clipse tub gofrat, dimensiuni 6x60 (set 100 buc) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 0145022 |  | Diblu polipropilena cu surub cap inecat Wkret-Met pentru clipse tub gofrat, dimensiuni 6x60 |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pretul furnizorului |  | Diblu polipropilena cu surub cap inecat Wkret-Met pentru scoabe din metal zincat, dimensiuni 6/3.5x50 (set 100 buc) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 0145023 |  | Diblu polipropilena cu surub cap inecat Wkret-Met pentru scoabe din metal zincat, dimensiuni 6/3.5x50 (set 100 buc) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pretul furnizorului |  | Diblu polipropilena cu surub cap inecat Wkret-Met pentru clipse tub gofrat, dimensiuni 6x80 (set 100 buc) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 0145024 |  | Diblu polipropilena cu surub cap inecat 80 |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Metize |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrotehnice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj electrotehnic |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Panou de evidenta tip BZUM |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pretul furnizorului |  | Intrepupator automat BA47-29 C20 3P |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | BA47-29 C203P |  | Intrepupator automat BA47-29 B61P |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pretul furnizorului |  | Panou evidenta tip BZUM Un=380V |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | BZUM Un=380V |  | Panou evidenta tip BZUM Un=380V |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pretul furnizorului |  | Separator sarcina tip BH-32 4P 32 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | BH-32 4P 32 A |  | Separator sarcina tip BH-32 4P 32 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pretul furnizorului |  | Contor de energie OMNIPOWER Un=380V, In=5-40A, conectare directa |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 0009955 |  | Contor de energie OMNIPOWER Un=380V, In=5-40A, conectare directa |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator automat BA47/29/C16 3P |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | BA47/29/C16 3P |  | Intrerupator automat BA47/29/C16 3P |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de evidenta tip BZUM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Panou de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pretul furnizorului |  | Panou de adistributie tip ЩРн-12эУ2 IP54 220V |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | ШРН-12 |  | Panou de adistributie tip ЩРн-12эУ2 IP54 220V |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pretul furnizorului |  | Limitator de supratensiune tip ОПС - 1 B 4 P |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | ОПС - 1 B 4 P |  | Limitator de supratensiune tip ОПС - 1 B 4 P |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pretul furnizorului |  | Separator sarcina basculant SFT440 40 A 4P in=40A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 040A4P |  | Separator sarcina basculant SFT440 40 A 4P in=40A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pretul furnizorului |  | Intrepupator automat BA47-29 C16 3P |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | BA47-29 C163P |  | Intrepupator automat BA47-29 C16 3P |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pretul furnizorului |  | Intrepupator automat BA47-29 C10 3P |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | BA47-29 C103P |  | Intrepupator automat BA47-29 C10 3P |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pretul furnizorului |  | Intrepupator automat BA47-29 B6 1P |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | BA47-29B61P |  | Intrepupator automat BA47-29 B61P |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator diferential, ABДТ C10 2P 30mA |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | ABДТ C10 2P 30mA |  | Intrerupator diferential, ABДТ C10 2P 30mA |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pretul furnizorului |  | Transformator de coborire pentru iluminatul de lucru 220/24 V, tip ЯТП -0-25 IP54 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | ЯТП -0-25 220/24 V |  | Transformator de coborire pentru iluminatul de lucru 220/24 V, tip ЯТП -0-25 IP54 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj electrotehnic |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |