Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunului | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 43262100-8 | Excavator pe pneuri | unit | 1 | Excavator pe pneuri, destinat pentru lucrări de excavare, nivelare, manipulare material, lucrări de infrastructură. - Anul fabricării: 2026; - Starea tehnică: nou; - Greutatea operațională 15800-16500kg - Motor cu putere 120-140CP, turbosuflantă, cu volum de 2800-3200cm3. - Sistemul de evacuare a gazelor pe schemă simplificată (fără catalizator și filtru de particule); - Excavatorul trebuie să fie construit în încât să-și exercite funcția chiar și în zone cu relief înclinat și complicat de 20-28 grade, unde roțile nu vor pierde contactul cu suprafața solului. Șasiu întărit, înzestrat cu lamă din față și două picioare de sprijin cu rol de stabilizare în procesul de lucru. Excavatorul va fi înzestrat cu roți, formula 4x4 cu roți jumelate; - Sistem hidraulic bazat pe pompă hidraulică reglabilă, cu minim 2 pistoni axiali având un debit minim de 150 l/m pe fiecare piston; - Cupa va avea un volum de la 0,6-0,7m3. În procesul de lucru va permite excavarea la adâncimea de la 5000-5300mm, iar încărcarea de la 6250-7100mm. Raza pentru săpare să fie de 8200-8600; - Cabina de tip închis, operatorul trebuie să-i fie suficient de încăpător pentru a oferi vizibilitate adecvată la 360 grade, habitaclu confortabil, aer condiționat, scaun reglabil. Toate operațiunile trebuie să fie efectuate cu ajutorul unui sistem de control intuitiv; - Caroseria trebuie să fie acoperită cu vopsea calitativă pentru a exclude coroziunea prematură. În același timp să se asigure acces ușor pentru întreținerea sanitară a cabinei, cât și a tuturor elementelor constructive; - Echipat cu manual de utilizare și exploatare, trusă cu instrumente, trusă prim-ajutor și stingător; - Certificat de Conformitate European; - Operatorul economic participant la procedură de achiziție: - să fie reprezentant oficial al mărcii ofertante în Republica Moldova; - să dispună pe teritoriul Republicii Moldova de un Centru de deservire tehnică pentru tipul și modelul bunului ofertat; - va prezenta documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani în Republica Moldova pentru utilaje de tipul și marca ofertată, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - dispune de personal calificat atestat de producător; - dispune de certificat ISO 9001; - Garanție – 36 luni. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |

Suma estimativă fără TVA: 2 916 666,66 lei