CAIET DE SARCINI -Lotul 1
1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP AMT Centru
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP AMT Centru
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a retelelor de canalizare, aprovizionare cu apa in incinta IMSP AMT Centru, bloc CCD, str. 31 August 1989, 63.
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. RETELE DE CANALIZARE

	
	
	1.1. Canalizare subterana

	
	
	1.1.1. Demontari si evacuari

	1
	RpCB18B


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demontarea betoanelor pentru accesul la tevile de canalizare )
	m3
	5,6000



	2
	RpCA01A


	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3
	22,6200



	3
	RpSB01D


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm
	m
	92,0000



	4
	RpSB01B


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm
	m
	18,0000



	5
	RpSB05A


	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc
	9,0000



	6
	TrB05A2-3


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m
	t
	35,8000



	7
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t
	35,8000



	8
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	35,8000



	
	
	1.1.2. Conducte

	9
	RpCU05H


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (In pereti dispartitori)
	buc
	19,0000



	10
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip
	m3
	5,8000



	11
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PVC D. 50 grosimea 1,8mm)
	m
	42,6000



	12
	SB08C


	Teava din POLIPROPILENA pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  (Teava PP Dm.50, grosimea 2,2mm, ATENTIE Conducte de canalizare, material - Polipropilena, rezistente la temperaturi de 90-95 grade, se vor monta pe sectorul de evacuare a spatiilor de Autoclavare )
	m
	34,2000



	13
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 grade sau 45 grade)
	buc
	45,0000



	14
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50,90 grade sau 50x50x50,45 grade)
	buc
	36,0000



	15
	SB28A


	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (ATENTIE suprafata de captare 150x150mm capac grila de INOX)
	buc
	9,0000



	16
	SB28A


	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (ATENTIE Rigola de duє Mat|eco G001-700 Lines set, sau analogic)
	buc
	4,0000



	17
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PVC SN2 MS D.110, grosimea 2,2mm)
	m
	18,8000



	18
	SB08E


	Teava din POLIPROPILENA pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PP Dm.110, grosimea 2,2mm, ATENTIE Conducte de canalizare, material - Polipropilena, rezistente la temperaturi de 90-95 grade, se vor monta pe sectorul de evacuare a spatiilor de Autoclavare )
	m
	14,6000



	19
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 110x110x110)
	buc
	9,0000



	20
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 110x50)


	buc
	7,0000



	21
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatare 110)
	buc
	6,0000



	22
	SB10F


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 125 mm (Piesa de curatare 125mm)
	buc
	6,0000



	23
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90grade
	buc
	16,0000



	24
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45grade
	buc
	8,0000



	25
	SB08F


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 125 mm (Teava PVC SN4 MS D.125 grosimea 3,2mm)
	m
	62,0000



	26
	SB10F


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 125 mm (Teu 125x110x125)
	buc
	15,0000



	27
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 110x50)
	buc
	15,0000



	28
	SB09F


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 125 mm Cot 90grade
	buc
	12,0000



	29
	SB09F


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 125 mm Cot 45grade
	buc
	8,0000



	
	
	1.1.3. Refaceri

	30
	TsD01C


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
	m3
	11,0000



	31
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip
	m3
	3,6000



	32
	CA02B2


	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3
	5,8500



	
	
	1.2. Canalizare suspendata

	
	
	1.2.1. Demontari si evacuari

	33
	RpSB01D


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm
	m
	69,7000



	34
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m
	38,8000



	35
	RpSB01A


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m
	42,4000



	36
	RpCP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Demontarea constructii metalice de sustinerea sau suspendarea conductelor de apa )
	kg
	146,0000



	37
	TrB05A2-3


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m
	t
	2,5600



	38
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t
	2,5600



	39
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km (ATENTIE Materialele feroase se vor livra in locul indicat de catre beneficiar)
	t
	2,5600



	
	
	1.2.2. Conducte

	40
	RpCU05H


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (In pereti dispartitori)
	buc
	10,0000



	41
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PVC D. 50 grosimea 1,8mm)
	m
	42,4000



	42
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 grade sau 45 grade)
	buc
	26,0000



	43
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50,90 grade sau 50x50x50,45 grade)
	buc
	12,0000



	44
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PVC SN2 MS D.110, grosimea 2,2mm)
	m
	38,8000



	45
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 110x110x110)
	buc
	16,0000



	46
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 110x50)
	buc
	6,0000



	47
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatare 110)
	buc
	3,0000



	48
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90grade
	buc
	12,0000



	49
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45grade
	buc
	8,0000



	50
	SB08F


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 125 mm (Teava PVC SN4 MS D.125 grosimea 3,2mm)
	m
	69,7000



	51
	SB10F


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 125 mm (Piesa de curatare 125mm)
	buc
	4,0000



	52
	SB10F


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 125 mm (Teu 125x110x125)
	buc
	7,0000



	53
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 110x50)
	buc
	11,0000



	54
	SB09F


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 125 mm Cot 90grade
	buc
	14,0000



	55
	SB09F


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 125 mm Cot 45grade
	buc
	12,0000



	
	
	1.3. Conducte exterioare realizate prin FORAJ ORIZONTAL


	56
	RpCB18C


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc (P/tru montarea instalatiei de foraj,)
	m3
	1,6000



	57
	TsA01C1


	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare (P/tru montarea instalatiei de foraj)
	m3
	3,6000



	58
	RCsB31R K=3,15


	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (Forarea in fundatia existenta, perete exterior)
	buc
	4,0000



	59
	RCsB50A


	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 (Spargerea caminelor de canalizare)
	m3
	0,1500



	60
	RpSB01D


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm
	m
	24,0000



	61
	GD60C


	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm
	buc
	4,0000



	62
	GD59C1


	Pozarea conductei , prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul  161-250 mm.Pentru executarea in teren tare (ATENTIE Teava PVC SN2 MS D.160 grosimea 3,2mm)
	m
	24,0000



	63
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	12,0000



	64
	TsD01C


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Umpluturi dupa realizarea lucrarilor de foraj si montarea tevilor)
	m3
	3,6000



	65
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3
	3,6000



	66
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	0,6500



	67
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip
	m3
	0,4000



	68
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B-20
	m3
	1,6000



	
	
	1.4. Diverse


	69
	SB30A


	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg
	kg
	31,0000



	70
	SB30B


	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea  2,1 - 10 kg
	kg
	115,0000



	71
	SF04A


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m
	11,9200



	72
	SF04B


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm
	10 m
	23,4900



	
	
	2. RETELE ECENTRALIZATE DE APEDUCT

	
	
	2.1. Apa Rece

	
	
	2.1.1. Demontari si evacuari

	73
	RpAcA49A


	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm
	m
	302,0000



	74
	RpCP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Demontarea constructii metalice de sustinerea sau suspendarea conductelor de apa )
	kg
	192,0000



	75
	TrB05A2-3


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m
	t
	3,1000



	76
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t
	3,1000



	77
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km (ATENTIE Materialele feroase se vor livra in locul indicat de catre beneficiar)
	t
	3,1000



	
	
	2.1.2. Nod contorizare


	78
	RpAcB32A


	Demontarea contoarelor cu flanse. avind diametrul de 40 mm
	buc
	1,0000



	79
	RpAcB42A


	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm
	buc
	3,0000



	80
	SA04I


	Teava din otel (EN 10217) pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4" (ATENTIE Dm.114,3mm grosimea minim 4mm) ATENTIE Se voe exclude resursele: Cot, Teu, Mufa, Niplu, Reductie
	m
	3,8000



	81
	Pret de piata


	Cot sudabil Dm 114mm
	buc
	4,0000



	82
	Pret de piata


	Teu sudabil Dm 114mm
	buc
	2,0000



	83
	Pret de piata


	Reductie sudabila Dm 114x76mm
	buc
	2,0000



	84
	Pret de piata


	Reductie sudabila Dm 76x57mm
	buc
	2,0000



	85
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm (Flanse p/tru montarea armaturii)
	buc
	8,0000



	86
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 100 mm (ATENTIE Vana fonta Dm.100 PN16 inclusiv pene cauciucate si buloane pentru flanse)
	buc
	1,0000



	87
	SA04F


	Teava din otel (EN 10217)  pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (ATENTIE Dm.57mm grosimea minim 4mm) ATENTIE Se voe exclude resursele: Cot, Teu, Mufa, Niplu, Reductie
	m
	6,8000



	88
	Pret de piata


	Cot sudabil Dm 57mm


	buc
	2,0000



	89
	Pret de piata


	Filet sudabil Dm 1/2mm lung.150mm (p/tru montarea manometre, termometre)
	buc
	6,0000



	90
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Flanse p/tru montarea armaturii)
	buc
	8,0000



	91
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50 mm (ATENTIE Vana fonta Dm.50 PN16 inclusiv pene cauciucate si buloane pentru flanse)
	buc
	2,0000



	92
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50 mm Filtru F3240 fonta cu flanse PN16 DN 50 (ATENTIE inclusiv pene cauciucate si buloane pentru flanse)
	buc
	1,0000



	93
	AcB04D


	Montarea contorului de apa, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm (Manopera)
	buc
	1,0000



	94
	SD06A Aplicabil


	Montarea Manometru, Termometru Dm.1/2" (Manopera)
	buc
	4,0000



	
	
	2.1.3. Conducta Apeduct Traseu Central


	95
	SA04I


	Teava din otel (EN 10217) pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4" (ATENTIE Dm.114,3mm grosimea minim 4mm) ATENTIE Se voe exclude resursele: Cot, Teu, Mufa, Niplu, Reductie
	m
	128,0000



	96
	Pret de piata


	Cot sudabil Dm 114mm


	buc
	25,0000



	97
	Pret de piata


	Teu sudabil Dm 114mm
	buc
	2,0000



	98
	Pret de piata


	Reductie sudabila Dm 114x76mm
	buc
	1,0000



	99
	Pret de piata


	Reductie sudabila Dm 114x89mm
	buc
	1,0000



	100
	SA01H


	Teava din otel (EN 10217) pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 3" (ATENTIE Dm.89mm grosimea minim 4mm) ATENTIE Se voe exclude resursele: Cot, Teu, Mufa, Niplu, Reductie
	m
	32,5000



	101
	Pret de piata


	Cot sudabil Dm 89mm
	buc
	7,0000



	102
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65 mm (Flanse p/tru montarea armaturii) p/tru teava de 76mm
	buc
	2,0000



	103
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm (Flanse p/tru montarea armaturii) p/tru teava de 89
	buc
	2,0000



	104
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 65 mm (ATENTIE Vana fonta Dm.65 PN16 inclusiv pene cauciucate si buloane pentru flanse)
	buc
	1,0000



	105
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 80 mm (ATENTIE Vana fonta Dm.80 PN16 inclusiv pene cauciucate si buloane pentru flanse)
	buc
	1,0000



	106
	Pret de piata


	Filet sudabil Dm 1/2mm lung.150mm (p/tru montarea robineti golire)
	buc
	6,0000



	107
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 2" (Filet sudabil cu Dm. 2", montat pe conducta p/tru racordare consumatori existenti) Hidranti de incendiu
	buc
	12,0000



	108
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1 1/4"  (Filet sudabil cu Dm. 1 1/4", montat pe conducta p/tru racordare consumatori existenti)
	buc
	24,0000



	109
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1" (Filet sudabil cu Dm. 1", montat pe conducta p/tru racordare consumatori existenti)
	buc
	20,0000



	110
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 3/4" (Filet sudabil cu Dm. 3/4", montat pe conducta p/tru racordare consumatori existenti)
	buc
	14,0000



	111
	SD07D


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (ATENTIE Robinet cu racord olandez)
	buc
	24,0000



	112
	SD06C


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"
	buc
	20,0000



	113
	SD06B


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"
	buc
	14,0000



	114
	SD06A


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet golire
	buc
	6,0000



	115
	AcA54A Aplicabil


	Racordarea consumatorilor existenti prin racorduri PPR sau Metaloplast pe pozitie. (ATENTIE de exclus resursul Fiting polietilena)
	buc
	58,0000



	116
	Pret de piata


	Racord PPR-Metal, Dm. 32x1 1/4"


	
	24,0000



	117
	Pret de piata


	Racord PPR-Metal, Dm. 25x1"


	
	20,0000



	118
	Pret de piata


	Racord PPR-Metal, Dm. 20x3/4"


	
	14,0000



	
	
	2.1.4. Conducta de Alimentare Punct termic central

	119
	SA04G


	Teava din otel (EN 10217) pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2"  (ATENTIE Dm.76mm grosimea minim 3.5mm) ATENTIE Se voe exclude resursele: Cot, Teu, Mufa, Niplu, Reductie
	m
	14,8000



	120
	Pret de piata


	Cot sudabil Dm 76mm
	buc
	2,0000



	121
	Pret de piata


	Teu sudabil Dm 76mm


	buc
	1,0000



	122
	Pret de piata


	Reductie sudabila Dm 76x57mm


	buc
	1,0000



	123
	SA04F


	Teava din otel (EN 10217)  pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (ATENTIE Dm.57mm grosimea minim 4mm) ATENTIE Se voe exclude resursele: Cot, Teu, Mufa, Niplu, Reductie
	m
	48,0000



	124
	Pret de piata


	Cot sudabil Dm 57mm


	buc
	2,0000



	125
	Pret de piata


	Teu sudabil Dm 50mm


	buc
	2,0000



	126
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 60 mm (Flanse p/tru montarea armaturii) p/tru teava de 57mm
	buc
	6,0000



	127
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50 mm (ATENTIE Vana fonta Dm.50 PN16 inclusiv pene cauciucate si buloane pentru flanse)
	buc
	3,0000



	128
	Pret de piata


	Filet sudabil Dm 1/2mm lung.150mm (p/tru montarea robineti golire)
	buc
	3,0000



	129
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1 1/4"  (Filet sudabil cu Dm. 1 1/4", montat pe conducta p/tru racordare consumatori existenti)
	buc
	12,0000



	130
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1" (Filet sudabil cu Dm. 1", montat pe conducta p/tru racordare consumatori existenti)
	buc
	4,0000



	131
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 3/4" (Filet sudabil cu Dm. 3/4", montat pe conducta p/tru racordare consumatori existenti)
	buc
	3,0000



	132
	SD07D


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (ATENTIE Robinet cu racord olandez)
	buc
	12,0000



	133
	SD06C


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"
	buc
	4,0000



	134
	SD06B


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"
	buc
	3,0000



	135
	SD06A


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet golire
	buc
	3,0000



	136
	AcA54A Aplicabil


	Racordarea consumatorilor existenti prin racorduri PPR sau Metaloplast pe pozitie. (ATENTIE de exclus resursul Fiting polietilena)
	buc
	19,0000



	137
	Pret de piata


	Racord PPR-Metal, Dm. 32x1 1/4"


	
	12,0000



	138
	Pret de piata


	Racord PPR-Metal, Dm. 25x1"


	
	4,0000



	139
	Pret de piata


	Racord PPR-Metal, Dm. 20x3/4"

	
	3,0000



	
	
	2.1.5. Conducta de Alimentare Zona Spalatorie


	140
	SA04F


	Teava din otel (EN 10217)  pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (ATENTIE Dm.57mm grosimea minim 4mm) ATENTIE Se voe exclude resursele: Cot, Teu, Mufa, Niplu, Reductie
	m
	86,0000



	141
	Pret de piata


	Cot sudabil Dm 57mm


	buc
	6,0000



	142
	Pret de piata


	Teu sudabil Dm 50mm


	buc
	1,0000



	143
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 60 mm (Flanse p/tru montarea armaturii) p/tru teava de 57mm
	buc
	2,0000



	144
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50 mm (ATENTIE Vana fonta Dm.50 PN16 inclusiv pene cauciucate si buloane pentru flanse)
	buc
	1,0000



	145
	Pret de piata


	Filet sudabil Dm 1/2mm lung.150mm (p/tru montarea robineti golire)
	buc
	2,0000



	146
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1 1/4"  (Filet sudabil cu Dm. 1 1/4", montat pe conducta p/tru racordare consumatori existenti)
	buc
	6,0000



	147
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1" (Filet sudabil cu Dm. 1", montat pe conducta p/tru racordare consumatori existenti)
	buc
	18,0000



	148
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 3/4" (Filet sudabil cu Dm. 3/4", montat pe conducta p/tru racordare consumatori existenti)
	buc
	6,0000



	149
	SD07D


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (ATENTIE Robinet cu racord olandez)
	buc
	6,0000



	150
	SD06C


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"
	buc
	18,0000



	151
	SD06B


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"
	buc
	6,0000



	152
	SD06A


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet golire
	buc
	2,0000



	153
	AcA54A Aplicabil


	Racordarea consumatorilor existenti prin racorduri PPR sau Metaloplast pe pozitie. (ATENTIE de exclus resursul Fiting polietilena)
	buc
	30,0000



	154
	Pret de piata


	Racord PPR-Metal, Dm. 32x1 1/4"


	
	6,0000



	155
	Pret de piata


	Racord PPR-Metal, Dm. 25x1"


	
	18,0000



	156
	Pret de piata


	Racord PPR-Metal, Dm. 20x3/4"


	
	6,0000



	
	
	2.2. Apa Calda


	
	
	2.2.1. Demontari si evacuari


	157
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan suspendat ) Pentru realizarea lucrarilor de demontare si montare a conductelor de apeduct 58,25
	m2
	58,2500



	158
	RpAcA49A


	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm
	m
	90,2000



	159
	RpCP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Demontarea constructii metalice de sustinerea sau suspendarea conductelor de apa )
	kg
	76,3000



	160
	TrB05A2-3


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m
	t
	0,9600



	161
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t
	0,9600



	162
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km (ATENTIE Materialele feroase se vor livra in locul indicat de catre beneficiar)
	t
	0,9600



	
	
	2.2.2.  Conducta de alimentare Apa Calda


	163
	SA04F


	Teava din otel (EN 10217)  pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (ATENTIE Dm.57mm grosimea minim 4mm) ATENTIE Se voe exclude resursele: Cot, Teu, Mufa, Niplu, Reductie
	m
	48,8000



	164
	Pret de piata


	Cot sudabil Dm 57mm
	buc
	4,0000



	165
	Pret de piata


	Teu sudabil Dm 50mm
	buc
	1,0000



	166
	Pret de piata


	Reductie sudabila Dm 57x48mm
	buc
	1,0000



	167
	SA04E


	Teava din otel (EN 10217) pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2" (ATENTIE Dm.40mm grosimea minim 4mm) ATENTIE Se voe exclude resursele: Cot, Teu, Mufa, Niplu, Reductie
	m
	41,4000



	168
	Pret de piata


	Cot sudabil Dm 40mm


	buc
	2,0000



	169
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 60 mm (Flanse p/tru montarea armaturii) p/tru teava de 57mm
	buc
	2,0000



	170
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50 mm (ATENTIE Vana fonta Dm.50 PN16 inclusiv pene cauciucate si buloane pentru flanse)
	buc
	1,0000



	171
	Pret de piata


	Filet sudabil Dm 1/2mm lung.150mm (p/tru montarea robineti golire)
	buc
	2,0000



	172
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1 1/4"  (Filet sudabil cu Dm. 1 1/4", montat pe conducta p/tru racordare consumatori existenti)
	buc
	2,0000



	173
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1" (Filet sudabil cu Dm. 1", montat pe conducta p/tru racordare consumatori existenti)
	buc
	4,0000



	174
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 3/4" (Filet sudabil cu Dm. 3/4", montat pe conducta p/tru racordare consumatori existenti)
	buc
	17,0000



	175
	SD07D


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (ATENTIE Robinet cu racord olandez)
	buc
	2,0000



	176
	SD06C


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"
	buc
	4,0000



	177
	SD06B


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"
	buc
	17,0000



	178
	SD06A


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet golire
	buc
	2,0000



	179
	AcA54A Aplicabil


	Racordarea consumatorilor existenti prin racorduri PPR sau Metaloplast pe pozitie. (ATENTIE de exclus resursul Fiting polietilena)


	buc
	23,0000



	180
	Pret de piata


	Racord PPR-Metal, Dm. 32x1 1/4"


	
	2,0000



	181
	Pret de piata


	Racord PPR-Metal, Dm. 25x1"


	
	4,0000



	182
	Pret de piata


	Racord PPR-Metal, Dm. 20x3/4"


	
	17,0000



	183
	IzH21A


	Izolarea conductelor cu cochilii din  spuma, gata confectionate,  pentru conducta cu dm. 40-80mm ATENTIE MANOPERA
	m2
	14,0000



	184
	Pret de piata


	Izolatie teava Saniflex sau analogic 54x9mm


	m
	48,8000



	185
	Pret de piata


	Izolatie teava Saniflex sau analogic 42x9mm


	m
	41,4000



	
	
	2.3. Diverse


	186
	RpSF01A


	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor
	10 m
	38,0100



	187
	SB30A


	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg
	kg
	67,8000



	188
	SB30B


	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea  2,1 - 10 kg
	kg
	138,0000



	189
	RpCU05G


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc
	48,0000



	190
	AcF01A


	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (ATENTIE MANOPERA, Se vor exclude toate resursere, exceptie: Instalator alimentari apa, Grup termic de sudura de 1-14 kw )
	kg
	142,0000



	191
	Pret de piata


	Piesa incastrare la trecerea prin pereti confectionata din teava metalica grosimea minim1,5mm (Pentru tevi cu dm 114)
	buc
	6,0000



	192
	Pret de piata


	Piesa incastrare la trecerea prin pereti confectionata din teava metalica grosimea minim1,5mm (Pentru tevi cu dm 89)
	buc
	8,0000



	193
	Pret de piata


	Piesa incastrare la trecerea prin pereti confectionata din teava metalica grosimea minim1,5mm (Pentru tevi cu dm 76)
	buc
	2,0000



	194
	Pret de piata


	Piesa incastrare la trecerea prin pereti confectionata din teava metalica grosimea minim1,5mm (Pentru tevi cu dm 57)
	buc
	18,0000



	195
	Pret de piata


	Piesa incastrare la trecerea prin pereti confectionata din teava metalica grosimea minim1,5mm (Pentru tevi cu dm 40)
	buc
	18,0000



	196
	SF01B


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"
	m
	380,1000



	197
	SF05B


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 2 1/2"-4"
	m
	380,1000



	198
	CN23B


	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv, ATENTIE inclusiv suportii de montarea aconductelor
	m2
	116,6000



	199
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	58,2500



	
	
	3. UTILAJ


	200
	Pret de piata


	Contor apa cu FLANSA MWN - DN 50


	buc
	1,0000



	201
	Pret de piata


	Manometru 16 bar Dm. de conectare 1/2


	
	3,0000



	202
	Pret de piata


	Termometru Axial T.120 grade, Dm. de conectare 1/2


	
	1,0000





Responsabil                                                               Veaceslav Pancioha

