[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Specificaţii tehnice

| Numărul procedurii de achiziţie: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Extinderea sistemelor existente de semnalizare pază şi detectare a incendiilor instalate în oficiile ASP, inclusiv şi servicii de montare şi reglare |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31625000-3 | Lotul nr. 1 Extinderea sistemelor existente de semnalizare pază şi detectare a incendiilor instalate în oficiile ASP, inclusiv şi servicii de montare şi reglare, or. Ştefan Vodă, str. 31 August 1989 nr. 15/33, SCT Ştefan Vodă |  |  |  | Panou de antiefracție 6 zone - 1 buc (comunicator încorporat, box metalic, tastatura) cu posibilitate de extindere (analog PC 1616 E16H); transformator 30 VA, 230V/16,5V – 1 buc.; strobsirena 112 Db, 12V – 1 buc.; senzor de efracție – 2 buc. (analog LC 100PI); senzor combinat – 6 buc. (analog LC 102 PIR/GBS); detector magnetic contact - 11 buc.; buton de alarmă – 1 buc. (analog AUPB-54); transmiter – 1buc.; bloc de alimentare 12V/3A cu protecție încorporată de scurt circuit – 1 buc.; acumulator 12V/7A – 1 buc.; cablu alarm 6x0,22 CU NPI 6 AF22 EUR – 200 m.; cablu electric ȘVVP 2x0,75 cat. 1 – 10 m.; canal plastic 40x25 – 30m.; canal plastic 22x10 – 70 m.; elemente de fixare – 4 complete. |  | - |
|  | Lotul nr. 2 Extinderea sistemelor existente de semnalizare pază şi detectare a incendiilor instalate în oficiile ASP, inclusiv şi servicii de montare şi reglare, or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare nr. 19A, BÎT DCA Taraclia. |  |  |  | Senzor de efracție – 4 buc. (analog LC 100PI); senzor de fum – 8 buc. (analog SPD 3.10); cablu alarm 6x0,22 CU NPI 6 AF22 EUR – 70 m.; canal plastic 22x10 – 70 m.; detector magnetic contact - 2 buc.; elemente de fixare – 2 complete |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Specificații de preț

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Extinderea sistemelor existente de semnalizare pază şi detectare a incendiilor instalate în oficiile ASP, inclusiv şi servicii de montare şi reglare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31625000-3 | Lotul nr. 1 Extinderea sistemelor existente de semnalizare pază şi detectare a incendiilor instalate în oficiile ASP, inclusiv şi servicii de montare şi reglare, or. Ştefan Vodă, str. 31 August 1989 nr. 15/33, SCT Ştefan Vodă | Buc. | 1 |  |  |  |  | Instalarea mijloacelor tehnice de semnalizare pază şi detectare-alarmare a incendiilor, programarea componentelor şi darea în exploatare se va asigura în termen de 15 lucrătoare zile din data solicitării. | MD97VI000002224212555MDL |
|  | Lotul nr. 2 Extinderea sistemelor existente de semnalizare pază şi detectare a incendiilor instalate în oficiile ASP, inclusiv şi servicii de montare şi reglare, or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare nr. 19A, BÎT DCA Taraclia.. | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________