| Investitor Obiect: Lucrari de constructie-montaj pentru constructia trotuarului strazii Tohatin, s. Colonita | WinСмета Formular Nr.2 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Borderou de resurse № 2-5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolarea pietrei de bordura |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,320 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | TrI1AC06E2 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -cu transport de pina la 10 m, (incarcarea bordurelor in autobasculanta) | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,350 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TrI1AC06E2 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -cu transport de pina la 10 m, (incarcarea bordurelor in autobasculanta) | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Demolarea trotuarului existent |  |  |
| 7 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,320 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | TrI1AC06E2 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -cu transport de pina la 10 m, (incarcarea bordurelor in autobasculanta) | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic cu piatra sparta, hmed=0.17 m | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0.12 m | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Lucrari de terasamente |  |  |
| 17 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (decaparea pamantului cu depozitare temporara h=0.15m | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,950 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei trotuarului) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Reprofilarea si nivelarea mecanica a covatei trotuarului) | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (doar compactorul) | 100 m3 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului de umplutura pentru asternerea in spatele bordurii) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Montarea bordurii PB 100.30.15 |  |  |
| 32 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 cu normativul la beton 0.059m3/ml) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |
|  | 26631021010001 | Beton clasa. C16/20 XF2 | m3 | 0,059 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2666122800284-30153 | Bordura din beton PB100.30.15 | m | 1,005 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5. Constructia trotuarului |  |  |
| 34 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire LA30 fr. 16-31.5 mm, conform SM SR EN 132 42+A1, h=0,12 m | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,400 |
|  | 141112220167112 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32mm | m3 | 1,270 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,050 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,174 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton C30/37XF4, BR 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |
|  | 26631021010001 | Beton clasa. C16/20 XF2 | m3 | 0,032 |
|  | 26661228003125 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata din beton C 20/25 XF4, XM2, conform SM SR EN 1338:2010 / SM SR EN 1338:2010/AC:2010, h=0,06 m) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800655-60 | Placi din beton h=6cm cul.sura | m2 | 1,015 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6. Lucrari pentru siguranta rutiera |  |  |
| 37 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stalpi СКМ2.35 (13,00 kg) | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |
|  | 266310122100000-8 | Beton C8/10 XF4 | m3 | 0,100 |
|  | 2811106301794-1320 | Stalpi СКМ2.35 (13,60 kg) | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | Dl119 | Fundatie beton de ciment C8/10 XF2 (0.076m3/unit) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |
|  | 266310122100000-8 | Beton C8/10 XF4 | m3 | 1,020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 850x850mm (G2). | buc |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
|  | 2615107341245785 | Indicatoare 850x850mm (G2). | buc | 1,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,730 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie) | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |
|  | 243012610128720 | Email alb ii E.109-5 rosie | kg | 0,730 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |
|  |  | Total | lei |  |