| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220103B

Gimnaziului nr.52. Bloc B. Lucrari generale de constructie. (Marca SA).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Perete |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 1,665 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,1448 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,049 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 1,4985 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 4,995 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,1166 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,1665 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0008 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1665 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,616 |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Termoizolarea podului (PE77) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de antivapori) |  |  | m2 |  | 466,30 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 93,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,315 |  |  |
|  | 26821326051 |  | Membrana de antivapori |  |  | m2 |  | 552,3324 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 5 763,468 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,663 |  |  |
| 4 | IzF14D |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala semerigida Y=125kg/m3, gros. 200 mm) |  |  | m2 |  | 466,30 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 65,282 |  |  |
|  | 268216261142 |  | Placi vata minerala semerigida Y=125kg/m3, gros. 200 mm |  |  | m2 |  | 475,626 |  |  |
| 5 | IzF18C k=1,33 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm) |  |  | m2 |  | 466,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 217,0626 |  |  |
|  | 2664102102019 |  | Mortar ciment M-150 |  |  | m3 |  | 18,6054 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 13,0238 |  |  |
| 6 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100) |  |  | kg |  | 1 678,68 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 41,967 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,3934 |  |  |
|  | 287312200404 |  | Plase sudate 4 Bp I pas 100x100 |  |  | kg |  | 1 695,4668 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,3934 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 16,7868 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 503,604 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,0072 |  |  |
| 7 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de hidroizolare) |  |  | m2 |  | 466,30 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 93,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,315 |  |  |
|  | 26821326052 |  | Membrana de hidroizolare |  |  | m2 |  | 552,3324 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 5 763,468 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,663 |  |  |
| 8 | IzF18C |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm |  |  | m2 |  | 466,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 163,205 |  |  |
|  | 2664102102019 |  | Mortar ciment M-150 |  |  | m3 |  | 13,989 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 9,7923 |  |  |
| 9 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (PE38) |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 33,00 |  |  |
|  | 271040631180 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Dn100 mm |  |  | m |  | 118,965 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 158,62 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 22,66 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 11,33 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 1 133,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,20 |  |  |
| 10 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (PE38) |  |  | m |  | 93,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 32,725 |  |  |
|  | 2710406312100 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass Dn100 mm |  |  | m |  | 100,1385 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 7,0574 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 7,0574 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 7,0574 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 7,0574 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,4025 |  |  |
| 11 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (оpritori de zapada LE-310) |  |  | m |  | 104,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 104,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 624,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
| 12 |  |  | Lucarna (jaluzele) L-2 (5 buc). |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,46 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 9,315 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,035 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,45 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0046 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,4278 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,0552 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 1,564 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 1,3846 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 1,1868 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,667 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,1518 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,1058 |  |  |
| 14 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,46 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,391 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,1058 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,782 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 3,082 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0055 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0023 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0276 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0055 |  |  |
| 15 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 3,25 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 0,585 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,5525 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,625 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1625 |  |  |
| 16 |  |  | Scara metalica Sm-2 (1 buc) - PE92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  | kg |  | 253,671 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 35,5139 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,5367 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,5367 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 253,671 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,2684 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 2,5367 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,0734 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,0734 |  |  |
| 18 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,25 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,5975 |  |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0275 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
| 19 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,25 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,955 |  |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
| 20 |  |  | Nod "1" (PE72) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata С8-1150-07 cu acoperire polimerica) |  |  | m2 |  | 66,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 72,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2710403642028 |  | Tabla zincata profilata С8-1150-07 cu acoperire polimerica |  |  | m2 |  | 79,695 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 41,58 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 346,50 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 346,50 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 22,5225 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,452 |  |  |
| 22 | CE05B |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester) |  |  | m2 |  | 97,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 72,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,85 |  |  |
|  | 271040364229 |  | Tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester |  |  | kg |  | 804,615 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 3,0555 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 25,4625 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,97 |  |  |
| 23 |  |  | Nod "5" (PE72) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CE05B |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester) |  |  | m2 |  | 3,68 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,184 |  |  |
|  | 271040364229 |  | Tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester |  |  | kg |  | 30,5256 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,1159 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 0,966 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0368 |  |  |
| 25 |  |  | Nod "6" (PE72) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,156 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 3,159 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,351 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0016 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,1451 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,0187 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 0,5304 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,4696 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 0,4025 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,2262 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,0234 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,0515 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,0359 |  |  |
| 27 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,156 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,1326 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,0359 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,2652 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 1,0452 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0019 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0008 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0094 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0019 |  |  |
| 28 | CD07B1 |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla zincata profilata С8-1150-07 cu acoperire polimerica) |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,875 |  |  |
|  | 2710403642028 |  | Tabla zincata profilata С8-1150-07 cu acoperire polimerica |  |  | m2 |  | 8,325 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 26,25 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,375 |  |  |
| 29 | CE05B |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester) |  |  | m2 |  | 19,55 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 14,6625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9775 |  |  |
|  | 271040364229 |  | Tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester |  |  | kg |  | 162,1673 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,6158 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 5,1319 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1955 |  |  |
| 30 |  |  | Copertina C-1 (PE74) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 102,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 0,65 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 0,65 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 0,65 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0065 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 32 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ми1-26) |  |  | kg |  | 13,80 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,898 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 14,4955 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,1394 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,104 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,138 |  |  |
| 33 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,239 |  |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0076 |  |  |
| 34 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,382 |  |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
| 35 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata С10-1000-0,6) |  |  | m2 |  | 2,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2710403642010 |  | Tabla zincata profilata С10-1000-0,6 |  |  | m2 |  | 2,7772 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 1,449 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 12,075 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 12,075 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 0,7849 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0506 |  |  |
| 36 | CE05B |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester) |  |  | m2 |  | 2,84 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,142 |  |  |
|  | 271040364229 |  | Tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester |  |  | kg |  | 23,5578 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,0895 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 0,7455 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0284 |  |  |
| 37 | CL53A |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante) |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,0496 |  |  |
|  | 2811236304899 |  | Panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante |  |  | m2 |  | 5,28 |  |  |
|  | 2523156719204 |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0992 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  | h-ut |  | 0,0211 |  |  |
| 38 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm |  |  | m |  | 2,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 271040631180 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Dn100 mm |  |  | m |  | 2,3793 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 3,1724 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 0,4532 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,2266 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 22,66 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
| 39 |  |  | Nod acces in spatiu cerdac (PE29) |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,192 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,8602 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,1766 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 75,648 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,0461 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0001 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0845 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0768 |  |  |
| 41 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 18,30 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,477 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,183 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,183 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,183 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 18,30 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0915 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,2745 |  |  |
| 42 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,0478 |  |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 |  |  | kg |  | 0,0312 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0022 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0015 |  |  |
| 43 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,0764 |  |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0072 |  |  |
| 44 | CK42A |  | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (Trapa T-1 800x800mm, termoizolata, rezistenta la foc) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011901 |  | Instalator |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2873155901201 |  | Electrozi Э42A diametrul 5 mm |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 28741158254551 |  | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами) |  |  | kg |  | 4,10 |  |  |
|  | 2812106306401 |  | Trapa T-1 800x800mm, termoizolata, rezistenta la foc |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Perete despartitor |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CD57A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor сu placi de ipsos "cu rosturi in relief'' gros. 8 cm) |  |  | 100m2 |  | 1,635 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 147,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,5109 |  |  |
|  | 266210270191 |  | Placi din ipsos "cu rosturi in relief" gr.8 cm |  |  | m2 |  | 165,462 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 29,43 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1226 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 3,1883 |  |  |
| 46 | CD57A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor сu placi de ipsos "cu rosturi in relief'' hydrofobizat gros. 8 cm) |  |  | 100m2 |  | 0,376 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 33,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,027 |  |  |
|  | 266210270192 |  | Placi din ipsos "cu rosturi in relief" hydrofobizat gr.8 cm |  |  | m2 |  | 38,0512 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 6,768 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0282 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 0,7332 |  |  |
| 47 |  |  | Ancadramentul golurilor in peretii din placi de ipsos (PE93) |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  |  | kg |  | 119,05 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,5715 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,5715 |  |  |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  |  | kg |  | 125,0025 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,524 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,1905 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,9524 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,1905 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,1905 |  |  |
| 49 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc пакля |  |  | m2 |  | 4,84 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,8228 |  |  |
|  | 2521302602909 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat пакля |  |  | m2 |  | 5,0336 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0145 |  |  |
| 50 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj армир. сетка |  |  | m2 |  | 48,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,68 |  |  |
|  | 2614122601914 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 53,24 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 7,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0145 |  |  |
| 51 |  |  | Captusirea tevilor (PE53 ... PE56) |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm) |  |  | m2 |  | 164,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 293,068 |  |  |
|  | 266210270101 |  | Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm |  |  | m2 |  | 172,20 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 120,54 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 360,80 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 385,40 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 124,23 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 44,444 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 14,35 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 246,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 117,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0496 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,9208 |  |  |
| 53 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm) |  |  | m2 |  | 188,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 359,08 |  |  |
|  | 266210270101 |  | Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm |  |  | m2 |  | 197,40 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 172,772 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 413,60 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 441,80 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 142,41 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 50,948 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 16,45 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 310,20 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 3 043,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8648 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 8,93 |  |  |
| 54 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm) |  |  | m2 |  | 72,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 129,5575 |  |  |
|  | 266210270102 |  | Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm |  |  | m2 |  | 76,125 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 53,2875 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 159,50 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 170,375 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 54,9187 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 19,6475 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 6,3438 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 108,75 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 935,975 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,464 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,0595 |  |  |
| 55 | CD57A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor сu placi de ipsos "cu rosturi in relief'' gros. 8 cm) |  |  | 100m2 |  | 0,63 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 56,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,7473 |  |  |
|  | 266210270191 |  | Placi din ipsos "cu rosturi in relief" gr.8 cm |  |  | m2 |  | 63,756 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 11,34 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0473 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 1,2285 |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete despartitor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu 3 camere, сoeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2к. F-4, F-6, F-12) |  |  | m2 |  | 35,50 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,55 |  |  |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu antifoc, cu 3 camere, сoeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2к |  |  | m2 |  | 35,50 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 25,0275 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 8,7685 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 213,00 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 21,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
| 57 | CK19B |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu 3 camere, сoeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2к. F-1, F-2, F-3) |  |  | m2 |  | 295,43 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 227,4811 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,6344 |  |  |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu antifoc, cu 3 camere, сoeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2к |  |  | m2 |  | 295,43 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 138,8521 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 48,746 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 181,72 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 118,172 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,9086 |  |  |
| 58 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир.250 мм) |  |  | m |  | 157,06 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 43,9768 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,5648 |  |  |
|  | 252110671839 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre PVC шир.250 мм |  |  | m |  | 160,2012 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 640,8048 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,5706 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, сoeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2к, U-5) |  |  | m2 |  | 3,19 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,0305 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3509 |  |  |
|  | 281210630605 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare, cu 3 camere, сoeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2к |  |  | m2 |  | 3,19 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,76 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,7545 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,6157 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,914 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0638 |  |  |
| 60 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 61 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF, U-15, U-16, U-22, U-23, U-25, U-32, U-34) |  |  | m2 |  | 16,85 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 24,7695 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,348 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,2125 |  |  |
|  | 203011293000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn MDF |  |  | m2 |  | 16,85 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,4323 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 7,5825 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 3,707 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,337 |  |  |
| 62 | CK03D |  | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF, U-11, U-12, U-30, U-31) |  |  | m2 |  | 71,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,661 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 43,02 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,434 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,925 |  |  |
|  | 203011293000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn MDF |  |  | m2 |  | 71,70 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,585 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 10,755 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 5,019 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,434 |  |  |
| 63 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 31,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,48 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 75,02 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 31,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 186,00 |  |  |
| 64 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  | m |  | 34,41 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,7528 |  |  |
|  | 201021294600 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi |  |  | m |  | 36,1305 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,5161 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,1615 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3441 |  |  |
| 65 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, сoeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2к, rezistenta la foc, EI30, U-36, U-37, U-38) |  |  | m2 |  | 11,07 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 9,4095 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,107 |  |  |
|  | 281210630615 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare, cu 3 camere, сoeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2к, rezistenta la foc, EI30 |  |  | m2 |  | 11,07 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 44,28 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,535 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,9372 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,642 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2214 |  |  |
| 66 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, сoeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2к, rezistenta la foc, EI30, U-40, U-42) |  |  | m2 |  | 12,34 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,723 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,3574 |  |  |
|  | 281210630615 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare, cu 3 camere, сoeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2к, rezistenta la foc, EI30 |  |  | m2 |  | 12,34 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 49,36 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 6,787 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,3816 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,404 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2468 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Pardoseli. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Cota -2,850 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") |  |  | m2 |  | 128,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,864 |  |  |
|  | 241658610131 |  | Grund "Tuffuhgpuht" |  |  | kg |  | 19,32 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,44 |  |  |
| 68 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) |  |  | m2 |  | 6,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 16,704 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,856 |  |  |
|  | 266111280703 |  | Placa ceramica "Porcelonato" gr.11 mm |  |  | m2 |  | 6,592 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 25,92 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 128,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 5,76 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0768 |  |  |
| 69 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) |  |  | m2 |  | 122,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 275,40 |  |  |
|  | 266111280703 |  | Placa ceramica "Porcelonato" gr.11 mm |  |  | m2 |  | 126,072 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 495,72 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 36,72 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 448,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 110,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,508 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,4688 |  |  |
| 70 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 137,82 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 55,128 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,782 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 147,6052 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 50,6488 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 868,266 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 14,4711 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 41,346 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 6,891 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1378 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3) |  |  | m3 |  | 4,89 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,8265 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,1785 |  |  |
|  | 26631021011 |  | Polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3 |  |  | m3 |  | 5,0624 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4939 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,2225 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,956 |  |  |
| 72 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100) |  |  | kg |  | 176,04 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,401 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8802 |  |  |
|  | 287312200404 |  | Plase sudate 4 Bp I pas 100x100 |  |  | kg |  | 177,8004 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,8802 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,7604 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 52,812 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1056 |  |  |
| 73 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm) |  |  | m2 |  | 97,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 58,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,78 |  |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,2274 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,934 |  |  |
| 74 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 97,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 19,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,912 |  |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,0758 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5868 |  |  |
| 75 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm) |  |  | m2 |  | 13,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,38 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 17,25 |  |  |
|  | 252311671631 |  | Covor -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm |  |  | m2 |  | 14,6349 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,4181 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 8,3628 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 1,115 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,969 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0209 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 2,7876 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,3345 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0084 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 15,3318 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,414 |  |  |
| 76 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm) |  |  | m2 |  | 84,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 84,00 |  |  |
|  | 252311671631 |  | Covor -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm |  |  | m2 |  | 89,082 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 2,5452 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 50,904 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 6,7872 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 42,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1273 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 16,968 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 2,0362 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0509 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 84,84 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,52 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.3. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") |  |  | m2 |  | 9,43 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,2829 |  |  |
|  | 241658610131 |  | Grund "Tuffuhgpuht" |  |  | kg |  | 1,4145 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,4715 |  |  |
| 78 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) |  |  | m2 |  | 9,43 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 21,2175 |  |  |
|  | 266111280703 |  | Placa ceramica "Porcelonato" gr.11 mm |  |  | m2 |  | 9,7129 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 38,1915 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,829 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 188,60 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 8,487 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4243 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1132 |  |  |
| 79 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 10,09 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,036 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,009 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 10,8064 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 3,7081 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 63,567 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 1,0595 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 3,027 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,5045 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0101 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.4. Tip 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") |  |  | m2 |  | 195,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,862 |  |  |
|  | 241658610131 |  | Grund "Tuffuhgpuht" |  |  | kg |  | 29,31 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,77 |  |  |
| 81 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm) |  |  | m2 |  | 195,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 117,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,54 |  |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,4482 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,862 |  |  |
| 82 | CG01A1 k=3 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -195,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -58,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -11,724 |  |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -3,2241 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1,7586 |  |  |
| 83 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm) |  |  | m2 |  | 195,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,54 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 195,40 |  |  |
|  | 252311671631 |  | Covor -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm |  |  | m2 |  | 207,2217 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 5,9206 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 118,4124 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 15,7883 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 98,677 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,296 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 39,4708 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 4,7365 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1184 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 197,354 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,862 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota -2,850 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Cota 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") |  |  | m2 |  | 121,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,636 |  |  |
|  | 241658610131 |  | Grund "Tuffuhgpuht" |  |  | kg |  | 18,18 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,06 |  |  |
| 85 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) |  |  | m2 |  | 121,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 272,70 |  |  |
|  | 266111280703 |  | Placa ceramica "Porcelonato" gr.11 mm |  |  | m2 |  | 124,836 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 490,86 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 36,36 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 424,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 109,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,454 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,4544 |  |  |
| 86 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 129,68 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 51,872 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,968 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 138,8873 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 47,6574 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 816,984 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 13,6164 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 38,904 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 6,484 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1297 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3) |  |  | m3 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 56,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,62 |  |  |
|  | 26631021011 |  | Polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3 |  |  | m3 |  | 15,3217 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,4948 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,70 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 5,92 |  |  |
| 88 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100) |  |  | kg |  | 532,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,664 |  |  |
|  | 287312200404 |  | Plase sudate 4 Bp I pas 100x100 |  |  | kg |  | 538,128 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,664 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,328 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 159,84 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,3197 |  |  |
| 89 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm) |  |  | m2 |  | 296,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 177,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,60 |  |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 9,768 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,88 |  |  |
| 90 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 296,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 59,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,84 |  |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,256 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,776 |  |  |
| 91 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm) |  |  | m2 |  | 10,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 252311671631 |  | Covor -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm |  |  | m2 |  | 11,4534 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,3272 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 6,5448 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,8726 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,454 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0164 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 2,1816 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,2618 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0065 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 11,9988 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,324 |  |  |
| 92 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm) |  |  | m2 |  | 285,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,52 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 285,20 |  |  |
|  | 252311671631 |  | Covor -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm |  |  | m2 |  | 302,4546 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 8,6416 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 172,8312 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 23,0442 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 144,026 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4321 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 57,6104 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 6,9132 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1728 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 288,052 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,556 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.3. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") |  |  | m2 |  | 15,35 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,4605 |  |  |
|  | 241658610131 |  | Grund "Tuffuhgpuht" |  |  | kg |  | 2,3025 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,7675 |  |  |
| 94 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) |  |  | m2 |  | 15,35 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 40,0635 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,4515 |  |  |
|  | 266111280703 |  | Placa ceramica "Porcelonato" gr.11 mm |  |  | m2 |  | 15,8105 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 62,1675 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 4,605 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 307,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 13,815 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6907 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1842 |  |  |
| 95 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 16,42 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 6,568 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,642 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 17,5858 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 6,0344 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 103,446 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 1,7241 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 4,926 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,821 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0164 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Cota 3,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") |  |  | m2 |  | 122,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,666 |  |  |
|  | 241658610131 |  | Grund "Tuffuhgpuht" |  |  | kg |  | 18,33 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,11 |  |  |
| 97 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) |  |  | m2 |  | 122,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 274,95 |  |  |
|  | 266111280703 |  | Placa ceramica "Porcelonato" gr.11 mm |  |  | m2 |  | 125,866 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 494,91 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 36,66 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 444,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 109,98 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,499 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,4664 |  |  |
| 98 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 130,75 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 52,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,075 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 140,0333 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 48,0506 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 823,725 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 13,7288 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 39,225 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 6,5375 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1308 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3) |  |  | m3 |  | 14,155 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 54,4967 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,2007 |  |  |
|  | 26631021011 |  | Polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3 |  |  | m3 |  | 14,654 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,4297 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,5387 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 5,662 |  |  |
| 100 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100) |  |  | kg |  | 509,58 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,7395 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,5479 |  |  |
|  | 287312200404 |  | Plase sudate 4 Bp I pas 100x100 |  |  | kg |  | 514,6758 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,5479 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,0958 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 152,874 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,3057 |  |  |
| 101 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm) |  |  | m2 |  | 283,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 169,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,31 |  |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 9,3423 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,493 |  |  |
| 102 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 283,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 56,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,324 |  |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,1141 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,6986 |  |  |
| 103 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm) |  |  | m2 |  | 17,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,79 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 22,375 |  |  |
|  | 252311671631 |  | Covor -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm |  |  | m2 |  | 18,9829 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,5424 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 10,8474 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 1,4463 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,0395 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0271 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 3,6158 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,4339 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0108 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 19,8869 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,537 |  |  |
| 104 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm) |  |  | m2 |  | 265,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,52 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 265,20 |  |  |
|  | 252311671631 |  | Covor -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm |  |  | m2 |  | 281,2446 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 8,0356 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 160,7112 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 21,4282 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 133,926 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4018 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 53,5704 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 6,4284 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1607 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 267,852 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,956 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3) |  |  | m3 |  | 0,306 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,1781 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1989 |  |  |
|  | 26631021011 |  | Polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3 |  |  | m3 |  | 0,3168 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0309 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0765 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,1224 |  |  |
| 106 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100) |  |  | kg |  | 18,36 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,459 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0918 |  |  |
|  | 287312200404 |  | Plase sudate 4 Bp I pas 100x100 |  |  | kg |  | 18,5436 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,0918 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,1836 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,508 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
| 107 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) |  |  | m2 |  | 10,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3366 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,306 |  |  |
| 108 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -10,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -1,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,204 |  |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -0,0561 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,0306 |  |  |
| 109 | IzF04B k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) |  |  | m2 |  | 10,20 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,632 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 22,44 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,12 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0102 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 20,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0347 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,2244 |  |  |
| 110 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm) |  |  | m2 |  | 10,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3366 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,306 |  |  |
| 111 | CG01A1 k=3 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -10,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -3,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,612 |  |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -0,1683 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,0918 |  |  |
| 112 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) |  |  | m2 |  | 10,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 26,622 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,958 |  |  |
|  | 266111280703 |  | Placa ceramica "Porcelonato" gr.11 mm |  |  | m2 |  | 10,506 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 41,31 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,06 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 204,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 9,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,459 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1224 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.4. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") |  |  | m2 |  | 22,04 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,6612 |  |  |
|  | 241658610131 |  | Grund "Tuffuhgpuht" |  |  | kg |  | 3,306 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,102 |  |  |
| 114 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) |  |  | m2 |  | 22,04 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 49,59 |  |  |
|  | 266111280703 |  | Placa ceramica "Porcelonato" gr.11 mm |  |  | m2 |  | 22,7012 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 89,262 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,612 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 440,80 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 19,836 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9918 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2645 |  |  |
| 115 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 23,58 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 9,432 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,358 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 25,2542 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 8,6656 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 148,554 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 2,4759 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 7,074 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 1,179 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0236 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 3,600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Cota 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") |  |  | m2 |  | 122,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,666 |  |  |
|  | 241658610131 |  | Grund "Tuffuhgpuht" |  |  | kg |  | 18,33 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,11 |  |  |
| 117 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) |  |  | m2 |  | 122,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 274,95 |  |  |
|  | 266111280703 |  | Placa ceramica "Porcelonato" gr.11 mm |  |  | m2 |  | 125,866 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 494,91 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 36,66 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 444,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 109,98 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,499 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,4664 |  |  |
| 118 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 130,75 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 52,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,075 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 140,0333 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 48,0506 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 823,725 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 13,7288 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 39,225 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 6,5375 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1308 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3) |  |  | m3 |  | 14,945 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 57,5383 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,7142 |  |  |
|  | 26631021011 |  | Polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3 |  |  | m3 |  | 15,4718 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,5094 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,7363 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 5,978 |  |  |
| 120 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100) |  |  | kg |  | 538,02 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,4505 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,6901 |  |  |
|  | 287312200404 |  | Plase sudate 4 Bp I pas 100x100 |  |  | kg |  | 543,4002 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,6901 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,3802 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 161,406 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,3228 |  |  |
| 121 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm) |  |  | m2 |  | 298,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 179,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,89 |  |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 9,8637 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,967 |  |  |
| 122 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 298,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 59,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,956 |  |  |
|  | 2664102102024 |  | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,2879 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,7934 |  |  |
| 123 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm) |  |  | m2 |  | 298,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,89 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 298,90 |  |  |
|  | 252311671631 |  | Covor -ЭКО+, seria А+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm |  |  | m2 |  | 316,9835 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 9,0567 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 181,1334 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 24,1511 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 150,9445 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4528 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 60,3778 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 7,2453 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1811 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 301,889 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,967 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4.3. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") |  |  | m2 |  | 22,04 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,6612 |  |  |
|  | 241658610131 |  | Grund "Tuffuhgpuht" |  |  | kg |  | 3,306 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,102 |  |  |
| 125 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) |  |  | m2 |  | 22,04 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 49,59 |  |  |
|  | 266111280703 |  | Placa ceramica "Porcelonato" gr.11 mm |  |  | m2 |  | 22,7012 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 89,262 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,612 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 440,80 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 19,836 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9918 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2645 |  |  |
| 126 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 23,58 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 9,432 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,358 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 25,2542 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 8,6656 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 148,554 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 2,4759 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 7,074 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 1,179 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0236 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 7,200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Cota -2,850 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgpuht) |  |  | m2 |  | 437,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,122 |  |  |
|  | 241658610503 |  | Betohgpuht |  |  | kg |  | 65,61 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 21,87 |  |  |
| 128 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf") |  |  | m2 |  | 392,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 600,372 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | 2 801,736 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,5696 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 30,9996 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 7,6518 |  |  |
| 129 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3 mm) |  |  | m2 |  | 144,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 220,32 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | 1 028,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,576 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,376 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,808 |  |  |
| 130 | CF53B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf") |  |  | m2 |  | -144,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -89,28 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | -411,84 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,288 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1,152 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -4,608 |  |  |
| 131 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 536,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 241,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,64 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 565,8484 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,5364 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5364 |  |  |
| 132 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 536,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,092 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 80,46 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 26,82 |  |  |
| 133 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila) |  |  | m2 |  | 536,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 295,02 |  |  |
|  | 243011610385 |  | Emulsie apoasa lavabila |  |  | kg |  | 214,56 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 32,184 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 268,20 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 26,82 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,0728 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.2. Perete |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 727,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 727,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 145,50 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 15,2775 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,455 |  |  |
| 135 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm) |  |  | m2 |  | 757,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 924,15 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | 5 408,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 59,8425 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 12,12 |  |  |
| 136 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf") |  |  | m2 |  | -757,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -363,60 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | -2 166,45 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -1,515 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -24,24 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -4,545 |  |  |
| 137 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 757,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 340,875 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 75,75 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 799,0867 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,7575 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7575 |  |  |
| 138 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 757,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,725 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 113,625 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 37,875 |  |  |
| 139 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila) |  |  | m2 |  | 757,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 416,625 |  |  |
|  | 243011610385 |  | Emulsie apoasa lavabila |  |  | kg |  | 303,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 45,45 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 378,75 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 37,875 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,515 |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota -2,850 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Cota 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgpuht) |  |  | m2 |  | 447,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,416 |  |  |
|  | 241658610503 |  | Betohgpuht |  |  | kg |  | 67,08 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 22,36 |  |  |
| 141 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf") |  |  | m2 |  | 402,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 615,366 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | 2 871,708 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,6088 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 31,7738 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 7,8429 |  |  |
| 142 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3 mm) |  |  | m2 |  | 97,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 148,41 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | 692,58 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,388 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,663 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,8915 |  |  |
| 143 | CF53B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf") |  |  | m2 |  | -97,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -60,14 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | -277,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,194 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,776 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -3,104 |  |  |
| 144 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 499,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 224,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 49,92 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 526,6061 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4992 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4992 |  |  |
| 145 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 499,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 14,976 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 74,88 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 24,96 |  |  |
| 146 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila) |  |  | m2 |  | 499,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 274,56 |  |  |
|  | 243011610385 |  | Emulsie apoasa lavabila |  |  | kg |  | 199,68 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 29,952 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 249,60 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 24,96 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9984 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.2. Perete |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 803,55 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 803,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 160,71 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 16,8745 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,6071 |  |  |
| 148 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm) |  |  | m2 |  | 946,85 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 155,157 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | 6 760,509 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,7874 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 74,8012 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 15,1496 |  |  |
| 149 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf") |  |  | m2 |  | -946,85 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -454,488 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | -2 707,991 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -1,8937 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -30,2992 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -5,6811 |  |  |
| 150 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 946,85 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 426,0825 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 94,685 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 998,8321 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,9469 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9469 |  |  |
| 151 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 946,85 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 28,4055 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 142,0275 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 47,3425 |  |  |
| 152 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila) |  |  | m2 |  | 946,85 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 520,7675 |  |  |
|  | 243011610385 |  | Emulsie apoasa lavabila |  |  | kg |  | 378,74 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 56,811 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 473,425 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 47,3425 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,8937 |  |  |
| 153 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 12,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 5,67 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 108,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,782 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0432 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 21,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0648 |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Cota 3,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgpuht) |  |  | m2 |  | 449,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,491 |  |  |
|  | 241658610503 |  | Betohgpuht |  |  | kg |  | 67,455 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 22,485 |  |  |
| 155 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf") |  |  | m2 |  | 402,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 616,131 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | 2 875,278 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,6108 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 31,8133 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 7,8526 |  |  |
| 156 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3 mm) |  |  | m2 |  | 94,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 143,82 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | 671,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,376 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,426 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,833 |  |  |
| 157 | CF53B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf") |  |  | m2 |  | -94,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -58,28 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | -268,84 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,188 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,752 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -3,008 |  |  |
| 158 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 496,70 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 223,515 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 49,67 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 523,9688 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4967 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4967 |  |  |
| 159 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 496,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 14,901 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 74,505 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 24,835 |  |  |
| 160 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila) |  |  | m2 |  | 496,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 273,185 |  |  |
|  | 243011610385 |  | Emulsie apoasa lavabila |  |  | kg |  | 198,68 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 29,802 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 248,35 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 24,835 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9934 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3.2. Perete |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 921,69 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 921,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 184,338 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 19,3555 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,8434 |  |  |
| 162 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm) |  |  | m2 |  | 965,64 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 178,0808 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | 6 894,6696 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,8626 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 76,2856 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 15,4502 |  |  |
| 163 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf") |  |  | m2 |  | -965,64 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -463,5072 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | -2 761,7304 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -1,9313 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -30,9005 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -5,7938 |  |  |
| 164 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 965,64 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 434,538 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 96,564 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1 018,6536 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,9656 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9656 |  |  |
| 165 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 965,64 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 28,9692 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 144,846 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 48,282 |  |  |
| 166 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila) |  |  | m2 |  | 965,64 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 531,102 |  |  |
|  | 243011610385 |  | Emulsie apoasa lavabila |  |  | kg |  | 386,256 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 57,9384 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 482,82 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 48,282 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,9313 |  |  |
| 167 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 106,50 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 239,625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,30 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 111,825 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 42,60 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 130,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 35,145 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,852 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 426,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,13 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,278 |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 3,600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4. Cota 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgpuht) |  |  | m2 |  | 456,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,683 |  |  |
|  | 241658610503 |  | Betohgpuht |  |  | kg |  | 68,415 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 22,805 |  |  |
| 169 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf") |  |  | m2 |  | 411,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 628,83 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | 2 934,54 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,644 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 32,469 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 8,0145 |  |  |
| 170 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3 mm) |  |  | m2 |  | 71,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 108,63 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | 506,94 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,284 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,609 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,3845 |  |  |
| 171 | CF53B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf") |  |  | m2 |  | -71,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -44,02 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | -203,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,142 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,568 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -2,272 |  |  |
| 172 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 482,10 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 216,945 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,21 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 508,5673 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4821 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4821 |  |  |
| 173 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 482,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 14,463 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 72,315 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 24,105 |  |  |
| 174 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila) |  |  | m2 |  | 482,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 265,155 |  |  |
|  | 243011610385 |  | Emulsie apoasa lavabila |  |  | kg |  | 192,84 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 28,926 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 241,05 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 24,105 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9642 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4.2. Perete |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 858,99 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 858,99 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 171,798 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 18,0388 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,718 |  |  |
| 176 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm) |  |  | m2 |  | 993,99 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 212,6678 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | 7 097,0886 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,976 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 78,5252 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 15,9038 |  |  |
| 177 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf") |  |  | m2 |  | -993,99 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -477,1152 |  |  |
|  | 2653102100761 |  | Amestec uscat "Knauf" |  |  | kg |  | -2 842,8114 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -1,988 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -31,8077 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -5,9639 |  |  |
| 178 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 993,99 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 447,2955 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 99,399 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1 048,5601 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,994 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,994 |  |  |
| 179 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 993,99 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 29,8197 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 149,0985 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 49,6995 |  |  |
| 180 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila) |  |  | m2 |  | 993,99 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 546,6945 |  |  |
|  | 243011610385 |  | Emulsie apoasa lavabila |  |  | kg |  | 397,596 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 59,6394 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 496,995 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 49,6995 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,988 |  |  |
| 181 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 10,80 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 24,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 11,34 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,32 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 216,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,564 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0864 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 43,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1296 |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 7,200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Finisaj exterior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Consum p/u finisarea peretelor (PE76) |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтакт") |  |  | m2 |  | 874,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 26,226 |  |  |
|  | 241658610532 |  | Grund "Бетоноконтакт" |  |  | kg |  | 131,13 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 43,71 |  |  |
| 183 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm; cornier din aluminiu - 28,50m) |  |  | m2 |  | 874,20 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1 653,9864 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 365,4156 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 3 531,768 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 4 414,71 |  |  |
|  | 268216261138 |  | Placi vata minerala bazaltica Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm |  |  | m2 |  | 944,7479 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 971,2362 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 28,7839 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 7 063,536 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 21,855 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,9723 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 26,226 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 18,3582 |  |  |
| 184 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 874,20 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 104,904 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 362,793 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 43,71 |  |  |
| 185 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 874,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 066,524 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 2 010,66 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,4968 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 5,2452 |  |  |
| 186 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 1 330,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 997,50 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,399 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,133 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,399 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,1596 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,99 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  |  | h-ut |  | 5 985,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consum p/u finisarea peretelor (PE76) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Consum p/u glafuri exterioare - ferestre si usi (PE76) |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 123,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 173,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,11 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,9688 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4948 |  |  |
| 188 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm; cornier din aluminiu - 618,60m) |  |  | m2 |  | 123,70 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 296,1378 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 65,4373 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 499,748 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 624,685 |  |  |
|  | 268216261133 |  | Placi vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm |  |  | m2 |  | 133,6826 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 158,67 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 624,685 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 999,496 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,0925 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4206 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 37,11 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,5977 |  |  |
| 189 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 123,70 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 14,844 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 51,3355 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,185 |  |  |
| 190 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 123,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 150,914 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 284,51 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4948 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,7422 |  |  |
| 191 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 300 mm) |  |  | m |  | 163,70 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 52,384 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,096 |  |  |
|  | 274312354903 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre latimea 300 mm |  |  | m |  | 163,70 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 654,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,637 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consum p/u glafuri exterioare - ferestre si usi (PE76) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. Soclu (PE77) |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтакт") |  |  | m2 |  | 114,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 241658610532 |  | Grund "Бетоноконтакт" |  |  | kg |  | 17,10 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,70 |  |  |
| 193 | IzF55C corect |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm, коэффициент к трудозатратам - 0,75) |  |  | m2 |  | 114,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 161,766 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 35,739 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 460,56 |  |  |
|  | 268216261138 |  | Placi vata minerala bazaltica Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm |  |  | m2 |  | 123,1998 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 921,12 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,85 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3876 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 3,42 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,394 |  |  |
| 194 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 114,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 188,10 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 39,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,20 |  |  |
|  | 2664102102015 |  | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,938 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,57 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,14 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,14 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 43,32 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 267,90 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 5,70 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,342 |  |  |
| 195 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare) |  |  | m2 |  | 114,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 256,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,80 |  |  |
|  | 267011220301 |  | Gresie pentru finisari exterioare |  |  | m2 |  | 119,70 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 45,60 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 280,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 37,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,912 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 456,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,28 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,368 |  |  |
| 196 | CA05E |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 |  |  | m3 |  | 1,57 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,123 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4915 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 1,6575 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2426 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,4396 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,942 |  |  |
| 197 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 48,75 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 10,2375 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 51,207 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,4924 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,90 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,4875 |  |  |
| 198 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 23,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,525 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 24,675 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1175 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 7,05 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 7,05 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,705 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,175 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,88 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,35 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0823 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0118 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,82 |  |  |
| 199 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 200 mm) |  |  | m |  | 98,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 31,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,84 |  |  |
|  | 274312354902 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre latimea 200 mm |  |  | m |  | 98,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 392,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu (PE77) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj exterior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Alte lucrari. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Pereu (PE77) |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 9,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,603 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 11,155 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,97 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,074 |  |  |
| 201 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 |  |  | m3 |  | 6,79 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 26,1415 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,4135 |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 7,0293 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6858 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,6975 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,716 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu (PE77) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Balustrada scarii Sc-3 (PE82) |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm) |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 281206305701 |  | Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 17,50 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,625 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrada scarii Sc-3 (PE82) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Scarii de intrare Sc-8; Sc-11 (PE79) |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  | m3 |  | 2,45 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 7,595 |  |  |
| 204 | RpCA06A |  | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi |  |  | m3 |  | 0,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,817 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,095 |  |  |
| 205 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  |  | 100m2 |  | 0,04 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2724 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,204 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,0856 |  |  |
| 206 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 |  |  | m3 |  | 5,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 17,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 5,3833 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5252 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,12 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
| 207 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 20,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,015 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 21,105 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1005 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,03 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,03 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,603 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,608 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0704 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0101 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,412 |  |  |
| 208 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 150x150) |  |  | kg |  | 36,602 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,915 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,183 |  |  |
|  | 287312200504 |  | Plase sudate 4 Bp I pas 150x150 |  |  | kg |  | 36,968 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,183 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,366 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,9806 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 209 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) |  |  | m2 |  | 12,44 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 32,4684 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,6076 |  |  |
|  | 266111280703 |  | Placa ceramica "Porcelonato" gr.11 mm |  |  | m2 |  | 12,8132 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 50,382 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,732 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 248,80 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 11,196 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5598 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1493 |  |  |
| 210 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare) |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 8,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 267011220301 |  | Gresie pentru finisari exterioare |  |  | m2 |  | 3,78 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,188 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0288 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 14,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0432 |  |  |
| 211 | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=900mm, B-13, B-16) |  |  | m |  | 7,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,75 |  |  |
|  | 281206305708 |  | Balustrada scarii din otel de inox H=900mm |  |  | m |  | 7,50 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,1875 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scarii de intrare Sc-8; Sc-11 (PE79) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4. Podium Pm-1 (3 buc) - PE83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 8,505 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,945 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,15 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0042 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,3906 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,0504 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 1,428 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 1,2642 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 1,0836 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,609 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,1386 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,0966 |  |  |
| 213 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,357 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,0966 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,714 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 2,814 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0021 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0252 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 214 | CE30C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (OSB-3 gr.18 mm) |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 202013292018 |  | Placi OSB-3 gr.18 mm |  |  | m2 |  | 31,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
| 215 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul "Tarkett" gr.3 mm) |  |  | m2 |  | 26,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 33,375 |  |  |
|  | 252311671633 |  | Linoleul "Tarkett" gr.3 mm |  |  | m2 |  | 28,3154 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,809 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 16,1802 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 2,1574 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,4835 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0405 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 5,3934 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,6472 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0162 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 29,6637 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,801 |  |  |
| 216 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (cornier de aliuminiu) |  |  | m |  | 19,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,755 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,195 |  |  |
|  | 274312354907 |  | Cornier de aliuminiu |  |  | m |  | 19,50 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 117,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podium Pm-1 (3 buc) - PE83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari. |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |