Anexa nr.2

Condiții minime ce trebuie să le îndeplinească ofertantul la

,,Servicii de deservire tehnică, întreținere, reparații curente”:

- amplasarea stației de deservire să fie în mun. Chișinău și la o distanță de până la 10 km de la sediul Inspectoratului General al Poliției;

- să dispună de cel puțin 10 lăcătuși;

- să dispună cel puțin de 14 ridicătoare auto (unu pentru microbuze), cu masa de ridicare de peste 3500 kg;

- să dispună de cel puțin de un electrician auto;

- să dispună de utilaj de reglare a unghiului roților față și spate 3D cu capacitatea până la 5000 kg;

- să dispună de utilaj pentru încărcarea sistemului aer condiționat R134 și R1234yf;

- să dispună de utilaj cu fum pentru verificarea scurgerilor de aer;

- să dispună de utilaj pentru repararea arborelui cardanic;

- să dispună de utilaj pentru verificare și repararea turbosuflantei;

- să dispună de utilaj pentru verificarea injectoarelor;

- să fie distribuitor al pieselor de schimb (cu prezentarea certificatelor de confirmare) și să dispună la depozit 30% de piese auto după specificație sau să dispună de contracte cu distribuitorii oficiali locali;

- termenul de garanție pentru serviciile efectuate și piesele de schimb sa fie minim 6 luni sau 20 000 km din data prestării serviciului;

- acordarea serviciilor 5 zile pe săptămână;

- stația de deservire să fie dotată cu camere video care înregistrează procesul de reparație și stochează datele video minim 2 luni. Beneficiarul la solicitare va avea acces la înregistrările video pentru automobilele reparate;

- piesele sistemului de frânare (plăcuțele și discurile de frână) cât și uleiurile pentru motor/cutie de viteză și punți urmează să fie de tip OE sau OEM (cu prezentarea certificatelor);

- pentru fiecare piesă solicitată din caietul de sarcini se va indicata producătorul și țara de origine, nu se va accepta indicarea a mai multor producători;

- includerea în suma serviciilor de instalare/schimb, montare/demontare a tuturor costurilor pentru toate etapele procesului tehnologic;

- nepracticarea calculării repetate a prețului pentru etapele tehnologice consecutive unui singur proces de deservire a automobilului;

- lucrările de reparații să fie efectuate până la 24 ore de la recepționarea unității de transport urgente;

- să dispună de minim un post pentru diagnosticarea computerizată a automobilelor (softul urmează a fi licențiat);

- citirea/ștergerea erorilor (exemplu: intervalul de schimb ulei sau erori apărute în procesul de reparația a automobilului) se va efectua gratuit de către operatorul economic;

- verificarea nivelului tuturor lichidelor și lubrifianților se va efectua gratuit;

- ofertantul v-a întocmi actul de defectare a automobilului cu indicarea numărului de înmatriculare, model, data, indicațiile odometrului și lista lucrărilor/pieselor care urmează a fi efectuate cu indicarea prețului pentru acestea și îl va remite reprezentantului Beneficiarului prin mijloacele electronice menționate în contract;

- minim o intrare să fie accesibilă pentru microbuze cu înălțimea nu mai mică de 2600 mm;

- ofertantul v-a oferi autorității contractante posibilitatea programării prealabile;

- să dispună de loc pentru staționare regulamentară a autovehiculelor care așteaptă prestarea serviciilor (minim 3 locuri).