| Lucrari de inlocuire a timplariei si reparatia unui WC la blocul claselor primare a LT "G. Calinescu" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de inlocuire a timplariei la blocul claselor primare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Timplarie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 88.38 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18.56 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18.56 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz) | m2 | 23.10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.851 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4.851 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla) | m | 48.05 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4.324 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.402 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.48 |
| 4 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (gratii la ferestre) | kg | 261.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 5.22 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5.22 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.209 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.261 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.783 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1.305 |
| 5 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 88.38 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 58.331 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.187 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 88.38 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 353.52 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 41.539 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 14.583 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 35.352 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 70.704 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.768 |
| 6 | CK32B | Storuri (plasa moschit) pentru ferestre | m2 | 37.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7.44 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 22.32 |
|  | 2812106308432 | Plasa moschit | m2 | 37.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5.952 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 74.40 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 37.20 |
| 7 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450mm | m | 48.05 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.844 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.48 |
|  | 2521106718325 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450mm | m | 48.05 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 288.30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.48 |
| 8 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 48.05 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15.376 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.844 |
|  | 2743123549010 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm | m | 48.05 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 192.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.48 |
| 9 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (montarea gratiilor metalice existente) | kg | 261.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 28.71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.61 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1.305 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.088 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1.305 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5.22 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5.22 |
| 10 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii) | m2 | 26.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28.71 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 2.714 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 2.871 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1.305 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 4.437 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5.22 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.305 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 2.61 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Glafuri exterioare ferestre |  |  |
| 11 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 31.50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 46.809 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 9.45 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 460.215 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.353 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.489 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.932 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 31.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3.78 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 13.072 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.575 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior'' | m2 | 31.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17.325 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior'' | kg | 12.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.89 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 15.75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.575 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.063 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Glafuri interioare ferestre |  |  |
| 14 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m (la pervaz) | m3 | 0.33 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.304 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 130.02 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.000 |
|  | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 12.593 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 4.871 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.17 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.132 |
| 15 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 63.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6.93 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 18.90 |
| 16 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 63.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 93.618 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 18.90 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 920.43 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.706 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.977 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1.865 |
| 17 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 157.30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14.157 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.573 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 157.30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.573 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 63.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12.60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 69.30 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 9.45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.019 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 63.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 28.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.30 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 66.459 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.063 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.063 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 63.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.89 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9.45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.15 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 63.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 34.65 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lavabila) | kg | 25.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3.78 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 31.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3.15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.126 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 22 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 3.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.875 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.50 |
| 23 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 3.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.885 |
| 24 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3.50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.903 |
|  |  | Capitolul 1.2. WC clase primare: Aripa dreapta et.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 25 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 16.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.535 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 34.645 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 67.60 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 17.745 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.253 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 26 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 53.10 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 42.48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42.48 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.159 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.796 |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 88.52 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10.622 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13.278 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4.426 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.885 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 88.52 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.656 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 13.278 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.426 |
| 29 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 88.52 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 88.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17.704 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1.859 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 699.308 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 53.112 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.124 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.575 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.177 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.443 |
| 30 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=6, gr. 3cm) | m2 | 88.52 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 154.025 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37.178 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 2.921 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1099.418 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 82.324 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3.187 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.062 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.159 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.797 |
| 31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 88.52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3.541 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.443 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 89.405 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.443 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.885 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 26.556 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.053 |
| 32 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 885.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 885.00 |
| 33 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi) | m2 | 3.42 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11.799 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.787 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.171 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hydro | buc | 1.265 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 3.249 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1.436 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 171.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 99.18 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 9.576 |
| 34 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 81.20 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 182.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16.24 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 85.26 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 32.48 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1624.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 26.796 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.65 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 324.80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.624 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.974 |
| 35 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 40.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 40.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.40 |
| 36 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (captusirea geamului intre WC si clasa) | m2 | 0.80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2.147 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1.688 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0.921 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 1.769 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 0.828 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 0.981 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1.218 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0.436 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.141 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1.206 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 23.662 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0.013 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.008 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.052 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1.20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.12 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.266 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.001 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.001 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.036 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.18 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.06 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 1.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.66 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lavabila) | kg | 0.48 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.072 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.002 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 40 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 17.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6.786 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.786 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.87 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.87 |
| 41 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pardoseli din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (pentru tevi) | m | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.80 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.40 |
| 42 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 9.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.08 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.12 |
| 43 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 17.40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8.143 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 535.635 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.575 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.123 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.462 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.348 |
| 44 | IzF30A apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat, Ksal=0.6 | m2 | 20.90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 20.867 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5.217 |
|  | 2112227324783 | Material de hidroizilare grupa "Ghidroizol" | kg | 34.276 |
| 45 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 17.40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 39.15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.35 |
|  | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de gresie 45x45 | m2 | 17.922 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 70.47 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 5.22 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 348.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 15.66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.783 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.209 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarie |  |  |
| 46 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 3.95 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.83 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.83 |
| 47 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara costul usilor PVC) | m2 | 3.15 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.252 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12.60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.575 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.551 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.89 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3.15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.063 |
| 48 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (perete despartitor la WC) | m2 | 9.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.058 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.058 |
| 49 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich) | m2 | 9.80 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7.448 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.392 |
|  | 2030112951151 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC) | m2 | 9.80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 39.20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.568 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.549 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.92 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5.88 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.196 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Incalzire |  |  |
| 50 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca | buc | 1.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.18 |
| 51 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.80 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 1.80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.36 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.822 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.132 |
| 52 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.64 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.06 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.032 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.20 |
| 53 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.00 |
|  | 2822115700001 | Radiator bimetalic 10 elemente | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.12 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.40 |
| 54 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 2.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 2.00 |
| 55 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.60 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 8.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 16.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.20 |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.048 |
| 57 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.048 |
| 58 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.20 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 2.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.20 |
| 59 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.60 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.024 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.06 |
| 60 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.60 |
|  | 2875274110128 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x3/4") | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.024 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.06 |
| 61 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.40 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 4.12 |
| 62 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.20 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.048 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.12 |
| 63 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.40 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 16.48 |
| 64 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.16 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.084 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.216 |
| 65 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.04 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.104 |
| 66 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 67 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.24 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 1 1/2" | buc | 8.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.40 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 8.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 8.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 8.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.80 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Instalatii sanitare |  |  |
| 68 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.70 |
| 69 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.90 |
| 70 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (doar rezrvorul) K=0.5 | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.70 |
| 71 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 19.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.70 |
| 72 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.24 |
| 73 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6.32 |
| 74 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.56 |
| 75 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 17.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.70 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13.60 |
| 76 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 17.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.70 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 28.90 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.009 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.17 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.255 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.34 |
| 77 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.12 |
| 78 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.52 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 4.08 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 2.80 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 1.80 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 0.40 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.024 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.008 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.168 |
| 79 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 12.50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.875 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 12.75 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 8.75 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 5.625 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 1.25 |
|  | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25 | buc | 12.50 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.25 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.075 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.025 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.524 |
| 80 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 7.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.75 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 7.21 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.028 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.084 |
| 81 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.76 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 8.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.08 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.096 |
| 82 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.00 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 4.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.08 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.096 |
| 83 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.56 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 8.24 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.12 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
| 84 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.40 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 5.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.175 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.075 |
| 85 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.92 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 6.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.42 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.18 |
| 86 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.90 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 3.045 |
| 87 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.18 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1" | buc | 1.006 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1.006 |
| 88 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.70 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3.091 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3.06 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3.06 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.918 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 3.091 |
| 89 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.15 |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 3.015 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 3.015 |
| 90 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Montarea rezervorului existent, in resurse doar: robinet coltar si manopera cu K=0.5) | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8.80 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 4.00 |
| 91 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 100x100mm) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.25 |
|  | 252312672117 | Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 100x100mm | buc | 1.01 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.01 |
| 92 | IC40F | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274204052 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 2 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.40 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.60 |
| 93 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2811236306201 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Lucrari diverse |  |  |
| 94 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 4.60 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1.15 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4.60 |
| 95 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 4.60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5.106 |
| 96 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4.60 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1.187 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate - WC clase primare |  |  |
| 97 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.66 |
| 98 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 30.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10.20 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 32.445 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 15.75 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 7.875 |
| 99 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 25.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 16.75 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil gofra d.20 | m | 28.05 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0.55 |
| 100 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2.02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
| 101 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED) | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.84 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED) | buc | 3.12 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 3.12 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 3.12 |