| Reparația secției Chirurgia Septica, mun.Chișinău, str. Toma Ciorba 1, Bloc nr.2, et.5 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația secției Chirurgia Septică a IMSP IMU

Incalzirea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de instatlatii sanitare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (sectii*0.291m2) (pentru institutii medicale, cu capacitatea de a spala si dezinfecta suprafetele interne) | m2 | 133,57 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 42,95 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,47 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 4,94 |  |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera D3/4"Fx3/4"M, R919 "GIACOMINI( sau echivalent) ") | buc | 65,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,40 |  |
|  | 28752742051002 | Robinet 3/4"Fx3/4"M , R919 " GIACOMINI"( sau echivalent) | buc | 65,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,84 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,79 |  |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( robinet cu sfera D3/4"Fx3/4"M, R919 S "GIACOMINI"( sau echivalent)) | buc | 33,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,20 |  |
|  | 28752742051003 | Robinet 3/4"Fx3/4"M , R919 S " GIACOMINI"( sau echivalent) | buc | 33,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,42 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,90 |  |
| 4 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 32,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,80 |  |
|  | 29131373430012 | Воздуховыпускной кран D 1/2" Маевского( sau echivalent) | buc | 32,00 |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 2,80 |  |
| 5 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (футорка 5/4"x1/2" прав. -13шт; лев.-15шт) | buc | 32,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,48 |  |
|  | 25231567138001 | Fitinguri (футорка 5/4"x1/2" ) | buc | 32,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,34 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,67 |  |
| 6 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (футорка 5/4"x3/4" прав.-28шт; лев.-32шт) | buc | 72,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,20 |  |
|  | 25231567138003 | Fitinguri (футорка 5/4"x3/4" ) | buc | 72,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,96 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,92 |  |
| 7 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (футорка (4 и 6 этаж)) | buc | 65,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,54 |  |
|  | 25231567138004 | Fitinguri (футорка 5/4"x3/4" ) | buc | 65,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,91 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,82 |  |
| 8 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (заглушка 5/4" лев.-15шт,прав.-13шт.) | buc | 32,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,16 |  |
|  | 25231567138005 | Fitinguri (заглушка 5/4") | buc | 32,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,45 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,90 |  |
| 9 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton Кронштейн с прижимным держателем(suport cu suport de clemă) | buc | 68,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,00 |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 68,00 |  |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 120,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 9,00 |  |
| 10 | CO18A | Usite de curatire gata confectionate la cosuri de fum (дверца ревизионная 150х150) | buc | 32,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,83 |  |
|  | 2030112931101 | Дверца ревизионная 150х150 | buc | 32,00 |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 29,00 |  |
| 11 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (Ecoplastic cu fibre de bazalt plus) | m | 360,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 130,00 |  |
|  | 25212167100003 | Teava PPR Ecoplastik( sau echivalent) D25x3.5 | m | 360.00 |  |
| 12 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x4.4 mm (Ecoplastic( sau echivalent) cu fibre de bazalt plus) | m | 30,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,50 |  |
|  | 25212167100004 | Teava PPR Ecoplastik D32x5.4 | m | 30,90 |  |
| 13 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (переход ППР разьемный "американка" D25x3/4"П) | buc | 66,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,20 |  |
|  | 28752741100011 | Переход ППР разьемный "американка"D25x3/4' П | buc | 66,00 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 10,80 |  |
| 14 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (переход ППР разьемный "американка" D32x3/4"П ) | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,32 |  |
|  | 28752741100012 | Переход ППР разьемный "американка"D32x3/4' П | buc | 4,00 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,80 |  |
| 15 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (переход ППР D25x3/4"П) | buc | 94,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 24,00 |  |
|  | 28752741100013 | Переход ППР "D25x3/4' П | buc | 94,00 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 16,00 |  |
| 16 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (переход ППР D25x3/4"М) | buc | 92,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 23,40 |  |
|  | 28752741100014 | Переход ППР "D25x3/4' М | buc | 92,00 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 15,60 |  |
| 17 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (переход ППР D32x3/4"П ) | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,98 |  |
|  | 28752741100015 | Переход ППР "D32x3/4' П | buc | 6,00 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,20 |  |
| 18 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (переход ППР D32x3/4"М ) | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,98 |  |
|  | 28752741100016 | Переход ППР "D32x3/4' П | buc | 6,00 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,20 |  |
| 19 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (переход ППР разьемный "американка" D25x3/4"П (для 4-го и 6-го этажа) | buc | 60,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,60 |  |
|  | 28752741100011 | Переход ППР разьемный "американка"D25x3/4' П | buc | 60,00 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 10,40 |  |
| 20 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (переход ППР разьемный "американка" D32x3/4"П для 4-го и 6-го этажа ) | buc | 5,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,65 |  |
|  | 28752741100012 | Переход ППР разьемный "американка"D32x3/4' П | buc | 5,00 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,00 |  |
| 21 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 58,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,50 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 58,00 |  |
| 22 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 360,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 29,25 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 13,00 |  |
| 23 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 30,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 3,30 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 1,50 |  |
| 24 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 360,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 26,00 |  |
| 25 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 30,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00 |  |
| 26 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 390,00 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,85 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,89 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut. | 3,19 |  |
| 27 | CN23D1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer grunduite in fabrica (окраска акриловой краской радиаторов ) | m2 | 183,33 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 53,12 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de акрил | kg | 16,21 |  |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 9,00 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,90 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari demontare |  |  |  |
| 28 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator din fonta M-140ЛО | 1секц | 197,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 19,44 |  |
| 29 | RpIC18B | Demontarea tevii PPR pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" (D25x3.5mm-250,0m, D32x4.4 -25,0m) | m | 295,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 126,50 |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 86,62 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 8,37 |  |
|  |  | 2. Costul utilajului |  |  |  |
| 30 |  | Portprosop electric , N=500Bm | buc | 1,00 |  |
|  | 24789658745678 | Portprosop electric ,N=500Bm | buc | 1,00 |  |
|  |  | 3. Lucrari de montarea |  |  |  |
| 31 | IB09D | Aeroterma de perete functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de 38,1 - 60,0 kw | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,90 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,08 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,30 |  |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog