| Primaria Costesti | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2025

Amenajarea aleei la cimitirul bisericii Trei Ierarhi, s. Costesti

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,80 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,50 |
| 2 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 1,80 |
|  | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 3,67 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 315,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 8,50 |
| 4 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 6,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,13 |
| 5 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 40,63 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 5,40 |
|  |  | 2. Montarea pietrei de bordura |  |  |
| 6 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,55 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (SM EN 13242+A1:2008) | m3 | 18,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,82 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr. 8-16 | m3 | 20,70 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,80 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 7,56 |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*300*150 cm, pe fundatie de beton (C12/15, SM EN 206:2013+A2:2021, SM 324:2017, CP H.04.04:2018) | m | 300,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 45,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 156,00 |
|  | 2663102100001 | Beton de ciment C12/15 | m3 | 13,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,80 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 301,50 |
|  |  | 3. Lucrari de amenajarea straturilor rutiere |  |  |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=18 cm, conform SM EN 13242+A1:2008) | m3 | 81,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 48,60 |
|  | 1411122201646 | Agregate concasate din calcar 16-32 | m3 | 16,44 |
|  | 1411122201672 | Agregate concasate din calcar 32-63 | m3 | 98,74 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,40 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 20,90 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2, emulsia bituminsa SM EN 13808:2014) | t | 0,27 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa) | t | 0,28 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,08 |
| 11 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4 leg 50/70, CPD.02.25:2021; nisip bitumat, otel beton exclus) | m2 | 450,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 27,00 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 | t | 53,10 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,97 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,97 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 2,97 |

APROBAT: