CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел |  |  |
|  |  | 1.1. Solutii arhitecturale |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la tavane | m2 | 533,400 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea pardoselii existente din gresie | m2 | 14,900 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 370,250 |
| 4 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 148,250 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor interiori din caramida | m3 | 15,640 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 1 012,000 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale glafurilor | m2 | 36,800 |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 118,840 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale parapetului | m2 | 59,000 |
| 10 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu pereu | m3 | 15,300 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 125,580 |
|  |  | 1.1.2. Tamplarie (usi si ferestre) |  |  |
| 12 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte (27 buc.) | m2 | 56,700 |
| 13 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,30 m, grosimea 2 cm, culoare alba) | m | 35,100 |
| 14 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (l=0,25 m, grosimea tablei 0,5 mm, vopsit culoare alba) | m | 35,100 |
| 15 | RpCP12C | Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple | kg | 285,540 |
| 16 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 12,420 |
| 17 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,120 |
| 18 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,060 |
| 19 | CK03A | Usi din MDF in complet cu lacat si miner interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (32 buc.) | m2 | 61,990 |
|  |  | 1.1.3. Finisare pereti W-1 |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 156,180 |
| 21 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 343,000 |
| 22 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - cu adaos hidroizolant Ceresit | m2 | 156,180 |
| 23 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 156,180 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 156,180 |
| 25 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor RAL 9010 | m2 | 156,180 |
|  |  | 1.1.4. Finisare pereti W-2 |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 1 357,080 |
| 27 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 2 714,160 |
| 28 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - cu adaos hidroizolant Ceresit | m2 | 1 357,080 |
| 29 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime - cu adaos hidroizolant Ceresit | m2 | 1 357,080 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 357,080 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 357,080 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 357,080 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 357,080 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 357,080 |
| 35 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 357,080 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 357,080 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 | m2 | 1 357,080 |
|  |  | 1.1.5. Finisare pardoseli P-1 |  |  |
| 38 | IzF04J1 | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol | m2 | 193,240 |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 193,240 |
| 40 | CG01A1 k=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 193,240 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 193,240 |
| 42 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 | 193,240 |
|  |  | 1.1.6. Finisare pardoseli P-2 |  |  |
| 43 | IzF04J1 | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol | m2 | 313,700 |
| 44 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 313,700 |
| 45 | CG01A1 k=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 313,700 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 313,700 |
| 47 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 313,700 |
| 48 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | 313,700 |
| 49 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 313,700 |
|  |  | 1.1.7. Finisare pardoseli P-3 |  |  |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 26,570 |
| 51 | CG01A1 k=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 26,570 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 26,570 |
| 53 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 26,570 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 26,570 |
| 55 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 | 26,570 |
|  |  | 1.1.8. Finisare tavan T-1 |  |  |
| 56 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",600x600 mm, inclusiv sistemul-grila | m2 | 276,440 |
|  |  | 1.1.9. Finisare tavan T-2 |  |  |
| 57 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 257,070 |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 257,070 |
| 59 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 257,070 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 257,070 |
| 61 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 257,070 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 257,070 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 | m2 | 257,070 |
|  |  | 1.1.10. Pereti |  |  |
| 64 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,930 |
| 65 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm) | m2 | 3,750 |
|  |  | 1.1.11. Buiandrugi |  |  |
| 66 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,000 |
| 67 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 98,560 |
| 68 | CL18A | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 65,200 |
| 69 | CA04F | Beton turnat clasa C15 | m3 | 0,840 |
|  |  | 1.1.12. Blocuri de ventilare. Balustrade acoperis |  |  |
| 70 | CD68A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la bolti cilindrice cu grosime 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50 | 100m2 | 0,165 |
| 71 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 16,500 |
| 72 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 80 mm, 145 kg/m3 | m2 | 16,500 |
| 73 | CL17B | Confectii metalice diverse | kg | 190,700 |
| 74 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,191 |
| 75 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,191 |
| 76 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla vopsita) pentru invelitorile acoperisurilor (tip LIDER) | m2 | 4,600 |
| 77 | CK26B | Sort din tabla prevopsita | m | 12,200 |
| 78 | CL17B | Confectii metalice diverse - balustrade metalice | kg | 206,220 |
| 79 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,206 |
| 80 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,206 |
|  |  | 1.1.13. Balustrada B-1 |  |  |
| 81 | CH06A | Balustrade din aluminiu nichelat | m | 6,910 |
|  |  | 1.1.14. Luminatoare subsol |  |  |
| 82 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,080 |
| 83 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 4 mm 150x150 | kg | 9,800 |
| 84 | CA03F | Beton clasa C15 | m3 | 0,095 |
| 85 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - cu adaos de Penetron Admix | m2 | 14,560 |
| 86 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 50 | m2 | 14,600 |
| 87 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 14,600 |
| 88 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu crampoane) | m2 | 14,600 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact | m2 | 8,400 |
| 90 | CI21A aplicativ | Placaj din klincher pentru fatada | m2 | 8,400 |
| 91 | CL17B | Confectii metalice diverse | kg | 142,660 |
| 92 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,143 |
| 93 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,143 |
| 94 | CK26B | Placa din alama | m | 11,400 |
| 95 | CG47D | Placa din fibrobeton | m2 | 3,840 |
|  |  | 1.1.15. Scara S-1 |  |  |
| 96 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului | m2 | 4,560 |
| 97 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 4 mm 150x150 | kg | 11,200 |
| 98 | CA03F | Beton clasa C15 | m3 | 1,960 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 9,850 |
| 100 | CG47D | Pardoseli din placi prefabricate din fibrobeton d=20 mm | m2 | 9,850 |
|  |  | 1.1.16. Scara S-2 |  |  |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 4,320 |
| 102 | CG47D | Pardoseli din placi prefabricate din fibrobeton d=20 mm | m2 | 4,320 |
|  |  | 1.1.17. Scara S-3 |  |  |
| 103 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului | m2 | 6,770 |
| 104 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 4 mm 150x150 | kg | 17,450 |
| 105 | CA03F | Beton clasa C15 | m3 | 0,870 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 7,610 |
| 107 | CG47D | Pardoseli din placi prefabricate din fibrobeton d=20 mm | m2 | 7,610 |
| 108 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - pentru drenaj | m | 6,000 |
|  |  | 1.1.18. Pereu |  |  |
| 109 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 4,500 |
| 110 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm | m3 | 21,000 |
| 111 | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum | m2 | 150,000 |
| 112 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 107,800 |
| 113 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (placi de pavaj vibropresat color grosime 4 cm) | m2 | 150,000 |
|  |  | 1.1.19. Finisare fatada si soclu |  |  |
| 114 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 250,000 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 228,360 |
| 116 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 | m2 | 198,930 |
| 117 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 40 mm | m2 | 29,430 |
| 118 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 228,360 |
| 119 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 228,360 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 181,240 |
| 121 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 | m2 | 181,240 |
| 122 | CD07A | Copertine casete din Altcombond, RAL 9010 pe carcasa metalica | m2 | 366,730 |
| 123 | CD07A | Copertine casete compozite termoizolante RAL 9010 pe carcasa metalica | m2 | 25,500 |
| 124 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 35,100 |
| 125 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 100,100 |
| 126 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu crampoane) | m2 | 100,100 |
| 127 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100 | m2 | 127,500 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 127,500 |
| 129 | CI21A aplicativ | Placaj din klincher | m2 | 127,500 |
| 130 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 2,000 |
|  |  | 1.2. Constructii beton armat |  |  |
|  |  | 1.2.1. Consolidare parapet |  |  |
| 131 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 6,790 |
| 132 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 26,000 |
| 133 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,430 |
| 134 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 219,210 |
| 135 | CA04F | Beton turnat clasa C16/20 | m3 | 1,590 |
|  |  | 1.2.2. Consolidare scara si pandus |  |  |
| 136 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm | m3 | 0,600 |
| 137 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,200 |
| 138 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A240 | kg | 9,000 |
| 139 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A500C | kg | 87,000 |
| 140 | CA04F | Beton turnat clasa C16/20 | m3 | 2,350 |
|  |  | 1.2.3. Consolidare gol U-2 |  |  |
| 141 | CL18A | Confectii metalice placute 100x10 | kg | 235,560 |
| 142 | CL18A | Confectii metalice placute100x6 L=400 | kg | 37,680 |
| 143 | CL18A | Confectii metalice M16 | kg | 8,450 |
| 144 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,282 |
| 145 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,282 |
|  |  | 1.2.4. Consolidare gol V-1 |  |  |
| 146 | CL18A | Confectii metalice placute 100x10 | kg | 291,940 |
| 147 | CL18A | Confectii metalice placute100x6 L=400 | kg | 84,780 |
| 148 | CL18A | Confectii metalice M16 | kg | 9,050 |
| 149 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,386 |
| 150 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,386 |
|  |  | 1.2.5. Structura copertina C-1 |  |  |
| 151 | CL18A | Teava 80x80x6 L=3300 | kg | 133,250 |
| 152 | CL18A | Teava 60x60x6 | kg | 166,730 |
| 153 | CL18A | Teava 40x40x6 | kg | 345,660 |
| 154 | CL18A | Confectii metalice placute100x6 L=400 | kg | 32,970 |
| 155 | CL18A | Confectii metalice M20 | kg | 81,900 |
| 156 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,761 |
| 157 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,761 |
|  |  | 1.2.6. Structura copertina C-2 |  |  |
| 158 | CL18A | Teava 80x80x6 L=3300 | kg | 133,250 |
| 159 | CL18A | Teava 60x60x6 | kg | 152,780 |
| 160 | CL18A | Teava 40x40x6 | kg | 313,580 |
| 161 | CL18A | Confectii metalice placute100x6 L=400 | kg | 31,080 |
| 162 | CL18A | Confectii metalice M20 | kg | 77,220 |
| 163 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,708 |
| 164 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,708 |
|  |  | 1.2.7. Structura copertina C-3 |  |  |
| 165 | CL18A | Teava 80x80x6 L=3300 | kg | 88,840 |
| 166 | CL18A | Teava 60x60x6 | kg | 37,930 |
| 167 | CL18A | Teava 40x40x6 | kg | 92,680 |
| 168 | CL18A | Confectii metalice placute100x6 L=400 | kg | 17,890 |
| 169 | CL18A | Confectii metalice M20 | kg | 44,460 |
| 170 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,282 |
| 171 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,282 |
|  |  | 1.2.8. Consolidare placi |  |  |
| 172 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 14,000 |
| 173 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 105,100 |
| 174 | CC03A1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d4 Vr=I 200-x200 | kg | 20,300 |
| 175 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului | m2 | 12,780 |
| 176 | CA04F | Beton turnat clasa C12/15 | m3 | 2,040 |
| 177 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,500 |

Intocmit           Dumitru Cretu