CAIET DE SARCINI

Obiectul: Stații meteo rutiere (cu instalare).

O stație meteo rutieră este un set de echipamente meteorologice controlate de o singură unitate de procesare a semnalului și permite serviciilor rutiere să monitorizeze parametrii meteo și condițiile drumului pentru a răspunde rapid la condițiile meteorologice nefavorabile. Sistemul este conceput pentru colectarea automată a informațiilor meteorologice cu sistematizarea și analiza ulterioară a datelor folosind software specializat.

În cadrul acestui sistem se vor utiliza senzori cu caracteristici mai puțin complexe, dar care vor fi neapărat dotați cu senzori simpli de vizibilitate. Creșterea intensității traficului rutier atestat în ultima perioadă, precum și impactele asupra economiei a aglomerărilor înregistrate pe drumuri, au dus la necesitatea folosirii senzorilor cu caracteristici avansate precum și la necesitatea monitorizării condițiilor meteorologice pe drumuri. Acostamentele de obicei reprezintă medii destul de severe, care sunt poluate cu diverse substanțe chimice corozive care se dispersează în urma trecerii vehiculelor. Dispozitivul trebuie să monitorizeze nivelul de contaminare și simultan să raporteze nivelului de murdărie adunat, ceea ce ar permite o întreținere minimizată a drumurilor în timp ce randamentul sistemului informaționat ar fi păstrat la nivelul optim.

Autoritatea contractantă: Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, MD-2004, or. Chişinău, str. Bucuriei 12a

- Instrument combinat de măsurare a umidității relative, temperaturii aerului și presiunii.

Senzorul necesită urmatoarele caracteristici distinctive:

- sistem electronic de reducere a consumului energiei electrice;

- filtru cu membrană ce protejează eficient elementul de măsurare împotriva poluanților atmosferici;

- instrument combinat pentru măsurare de înaltă calitate;

- element de măsurare a umidității;

- cheltuieli reduse pentru întreținere;

- rezistență sporită împotriva poluanților atmosferici;

- ieșirea semnalului pentru umiditate: RS 422 / Talker · NMEA

- utilizarea în toate zonele climaterice;

- utilizare de înaltă calitate în domeniu meteorologic

Tab 1.

| Temperatura Interval de măsurare: Rezoluţie: Precizie: | - 40 ... + 70 ° C 0,1 ° C ± 0,3 ° C la (v> 2 m / s) ± 0,4 ° C (10 ... 40 ° C) ± 0,8 ° C (-10… 70 ° C) |
| --- | --- |
| Umiditate relativă Interval de măsurare: Rezoluţie: Precizie: | 0 ... 100% rh 0,1% rh ± 3% (10 ... 90%) rh 1) • ± 4% (0 ... 100%) rh Timp de reacție rel. umiditate (la v = 1,5 m / s): 30 s 2) |
| Presiune barometrică Interval de măsurare: Rezoluţie: Precizie: | 500 ... 1100 hPa 0,1 hPa ± 2 hPa (-30 ... + 70 ° C) • ± 1 hPa (-10 ... + 60 ° C) |
| Tensiunea de alimentare: Consum curent 3: Depozitare: Greutate / dimensiuni: Interfață: Protocoale: | 4,8 ... 33 V c.c. 4 mA la 24 V DC • 6 mA la 12 V DC • 11 mA la 4,8 V DC Conector M12 (4 poli) • clasa de protecție IP65 / IP68 / IP69K (cu mufă introdusă) Aluminiu special acoperit • IP 65 (carcasă) • IP 65 (filtru) aproximativ 80 g • H 140 mm x Ø 20 mm Serial RS 422 / Talker • Baudrate 4800 • 1 Hz • 8 N 1 NMEA 0183 • WIMHU • WIMMB • WIMTA |

- Carcasa de protecție a senzorului (cu ventilare naturală)

Caracteristicile carcasei de protecție a senzorului constituie:

- pentru toate condițiile meteorologice

- pentru protecția împotriva radiațiilor

- carcasa de protecție necesită dotare cu ventilare naturală

- conceput pentru utilizare universală cu măsurare a umidității relative și a temperaturii aerului.

- ventilarea naturală a senzorilor

- eliminarea dispersiei luminii și a radiațiilor

- instalare cu eforturi minime

- rezistență sporită

- utilizare individuală pentru diferite tipuri de senzori

- construcție lamelară

- posibilitate de montare pe suporturi diferite

- confecționat din material impermiabil și rezistent la raze ultraviolete

- protecție împotriva aerului supraîncălzit în circuitul de ventilare

Tab 2.

| Cerințe tehnice | Montare pe stâlp: Ø 25 ... 50 mm |
| --- | --- |
| Dimensiuni | Ø 120 mm, Înălțime: 300 mm (incl. Montare) 11 |
| Construcție lamelară | da |
| Greutate | 0,95 kg |
| Inclus în livrare | Șurub pentru diametrul senzorului 14 ... 21 mm |
| Opțiuni | 32.08141.001010: Adaptor pentru diametrul senzorului de 5 mm 67.26010.540100: Șurub pentru diametrul senzorului 18 ... 25 mm |

- Senzor pentru determinarea vizibilității și a condițiilor meteriologice

Caracteristicile dispozitivului:

- măsurarea vizibilității cu marjă extinsă de măsurare, folosind principii de dispersie stabilite;

- prezența senzorului unic de dispersie pentru monitorizarea condițiilor meteorologice ce identifică particulele de aer inghețate;

- marjă extinsă de utilizare a dispozitivului în domeniul drumurilor, precum și posibilitatea de aplicarea a acestuia în cadrul sistemelor de monitorizare meteorologică.

Acest dispozitiv trebuie să măsoare marja de vizibilitate precum și să identifice exact condițiile meteorologice actuale. Dotarea dispozitivul trebuie să includă difuzor reversiv de dispersie ce determină și diferențiază starea lichidă de starea solidă a particulelor de aer (particule înghețate), precum și posibilitatea de conectare la interface-ul sistemului,  în timp ce altă opțiune de utilizarea ar permite utilizatorului dispozitivului selectarea preferențială a difuzării diferitor tipuri de semnalizare sonoră în cazul sesizării condițiilor meteo extreme. Caracteristicile tehnice ale dispozitivului trebuie să ofere posibilitatea de măsurarea a vizibilității de la 10 m până la 75 de km, cu rezoluția de la 1 până la 10m. Senzorul necesită calibrarea în conformitate cu recomandările ICAO 9328.

Senzorul trebuie să ofere posibilitatea de determinare a tipului, volumului, intensitatății, dimensiunii și a stării particulelor de precipitații, prin evaluarea luminii difuze.

Dispozitivul trebuie să identifice precipitațiile cu marjă foarte mica de eroare, chiar și în cele mai cumplite condiții meteorologice. Raportarea de acest fel, și îndeosebi abilitatea de a diferenția particulele lichide de cele înghețate este foarte importantă în diverse domenii, în special în domeniul transportului, aviației.

Specificații ale senzorului de vizibilitate și ale condițiilor meteorologice

Vizibilitate și măsurarea vremii actuale

Tab 3.

| Mărimi | Vizibilitate și condițiile meteorologice |
| --- | --- |
| Ieșire | Relee digitale, analogice și de comutare |
| Marja (vizibilitate) (Stabilită de setările producătorului, a se selecta imediat la plasarea comenzii) | Implicit de la 10m la 20km Selectabil de la 10m la 10km, 10m la 20km, 10m la 32km, 10m la 50km sau 10m la 75km |
| Eroare posibile | ≤4,5% la 600m, ≤5,0% la 1.500m, ≤5,1% la 2 km, ≤12,5% la 15 km, ≤20% la 30 km |
| Rezoluție de măsurare | 1m sau 10m (implicit) |
| Principiul de măsurare | Dispozitiv de difuzare în față la unghiul de la 39° până la 51°, centrat la 45° |
| Pragul de detectare a precipitațiilor | Ploaie: 0,015 mm / oră (0,0006 in / hr) Zăpadă: 0,0015 mm / oră (0,00006 in / h) |
| Debitul maxim admisibil de ploaie | ~ 500 mm / oră |
| Precizia intensității ploii | ≤15% |

Productivitatea și raportarea

Tab 4.

| Rata de ieșire (secunde) | 10 la 300 (selectabil) |
| --- | --- |
| Ieșiri seriale | RS232, RS422 și RS485 |
| Ieșiri analogice | 0-10V (0-20mA sau 4-20mA opțional) |
| Releu de comutare (programabil de către utilizator) | Releul 1 = Defecțiune Releu 2 = Vizibilitate (valoare selectabilă de către utilizator) Releu 3 = Precipitații da / nu sau Zăpadă da / nu sau Vizibilitate (selectabil de utilizator) |
| Condiții meteo actuale | Coduri selectate din tabelul WMO 4680 |

Cerințe de putere

Tab 5.

| Puterea senzorului | 9-36Vdc (adaptor opțional de rețea) |
| --- | --- |
| Puterea de încălzire a carcasei | 24Vac sau dc |
| Senzor de bază Incălzitoare pentru geamuri Încălzitoare de carcasuri | 3,5W 2,5W 36W |

Caracteristici suplimentare

Tab 6.

| Încălzitoare de carcasă | Opțional |
| --- | --- |
| Monitorizarea contaminării ferestrelor | Montat standard pe fereastra emițătorului. Opțional montat pe receptoare. |
| Incalzitoare pentru geamuri | Incluse în echiparea standard |

De mediu

Tab 7.

| Temperatura de operare | - 40 ° C până la + 60 ° C |
| --- | --- |
| Umiditate admisibilă | 0 - 100% HR |
| Grad de protecție | IP66 / IP67 |

Certificare și conformitate

Tab 8.

Certiﬁcate CE

Conformitate EMC cu EN61326-1997, 1998, 2001

Conform cu RoHS și DEEE

Caracteristici fizice

Tab 9.

| Material | Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere |
| --- | --- |
| Greutate (incusiv trusa de montaj) | 4,5 kg |
| Lungime | 811mm |
| Garanție | 3 ani |
| Durata de viață | > 10 ani |

Întreținere

Tab 10.

| Caracteristica de autodiagnostic | Standard |
| --- | --- |
| Monitorizarea nivelului de satisfacție a utilizatorului dispozitivului | Se recomandă 6 luni |
| Curățarea geamurilor | Compensare automată și avertismente |
| Calibrarea câmpului | Cu trusă opțională de calibrare |

La achiziționarea senzorului care necesită a fi livrat într-un ambalaj robust, în care va fi amplasată spumă reciclabilă, se va atașa:

- Set de montare pe stâlp (2 x șuruburi în formă de U)

- Manualul utilizatorului și certificatele de calibrare

Accesorii

Tab 11.

| 00.SWS.CABLE-D | Cablu de date seria SWS |
| --- | --- |
| 00.SWS.CABLE-P | Cablu de alimentare seria SWS |
| SWS.CAL | Set de calibrare seria SWS |
| SWS.CASE | Set cutie de schimb seria SWS |
| SWS.SK.100 | Set piese de schimb seria SWS |
| SWS.WTY200 | 1 an garanție extinsă |
| PW.CODE | Utilizatorul va defini caracteristica tipurilor de precipitații. |
| PW.MAINS | Adaptor de alimentare de la rețea |

- Dispozitiv de procesare a datelor

Acest dispozitiv va reprezenta o unitate de control și de introducere a datelor care va procesa datele meteorologice preluate din traficul rutier, colectate pentru a fi utilizate de către specialiștii din întreținere a drumurilor. Acest dispozitiv va fi de asemenea dotat cu indicatori sonori de avertizare din timp a pericolelor posibile iminente în cazul situațiilor excepționale ce pot fi atestate pe drum cum ar fi înghețul, poleiul, ceața, vântul puternic sau suprafață umedă a carosabilului.

Beneficii

• Unitate de control independentă, compatibilă cu senzori terți

• Monitorizarea de la distanță a condițiilor rutiere și a celor meteorologice

• Avertizări transmise prin SMS sau e-mail în cazul atestării situațiilor periculoase iminente

• Posibilitatea controlului direct al semnalelor de avertizare emise

• Siguranță dovedită pe teren în condiții extreme

• Complet personalizabil

• Posibilități extinse de comunicare

Caracteristici

• Construcție simplă

• Consum redus de energie, sursă de alimentare alternativă opțională - panou fotovoltaic și / sau turbină eoliană mică

• O gamă largă de opțiuni de transmitere a datelor: GSM / GPRS, RS 232, TCP / IP

• Adaptare a ieșirii datelor pentru anumite aplicații

Specificații tehnice ale dispozitivului

Tab 12.

| Dimensiunile modulului dispozitivului | 190 x 110 x 70mm |
| --- | --- |
| Sursa de alimentare | 12–15 V DC |
| Protecție la intrare a modulului | IP 44 |
| Temperatura operațională a dispozitivului | -40 până la +85 ° C |
| Interface disponibil pentru utilizator | 2x RS 232, 3x RS 458, Ethernet |

Parametri măsurați (în funcție de senzorii utilizați)

Senzor de stare a drumului

Tab 13.

| Temperatura suprafeței drumului | De la - 40 până la +70 ° C ± 0,2 ° C (de la –10 până la 10 ° C), altfel ± 0,5 ° C |
| --- | --- |
| Temperatura punctului de îngheț | De la - 20 la 0 ° C ± 1 ° C pentru TF> –10 ° C (pentru NaCl și CaCl2) |
| Starea suprafeței drumului | 7 stări (uscat, umed, ud, cu reziduuri chimice, zăpadă, posibil îngheț, îngheț) 0 |
| Grosimea peliculei de apă | până la 4 mm (± 0,1 mm + 20% din măsurare) |
| Concentrația de sare | 0-100% |
| Temperatura de funcționare | De la - 40 până la +70 ° C |

Senzor combinat de monitorizare a nivelului de vizibilitate și a volumului precipitații

Tab 14.

| Vizibilitate | De la 10 până la 2000m ± 10% |
| --- | --- |
| Intensitatea precipitațiilor | De la 0 până la 99,99mm / h |
| Tipuri de precipitații | Burniță, ploaie, lapoviță, zăpadă |
| Tipuri de vizibilitate | Ceață, burniță, negură (fum, nisip) |
| Temperatura de funcționare | De la - 40 până la +60 ° C |

Senzor de temperatură și umiditate

Tab 15.

| Temperatura aerului | De la - 40 până la +60 ° C ± 0,2 ° C |
| --- | --- |
| Umiditate relativă | 0,8 la 100% ± 2% (± 3% pentru 90-10%) ± |
| Dependența termică | 0,05% HR / ° C |

Posibilitatea de conectare la alți senzori

• Viteza și direcția vântului (cu ultrasunete)

• Presiune barometrică

• Temperatura/starea suprafeței la distanță

• Cameră foto/video cu viziune nocturnă

• Fluxul de radiație și altele

- Senzor static de vânt

Compact, robust, fiabil... Acestea sunt trei caracteristici care descriu construcția ingenioasă statică a acestui senzor. Fără piese de măsurare mobile, extrem de rezistent la uzură. Chiar și cea mai mică mișcare a vântului va fi detectată extrem de corect, abil și precis datorită unui principiu de măsurare termic cu care va fi dotat.

Senzorul de temperatură integrat va determina temperatura aerului, care va fi transmis și printr-o ieșirea serială.

Caracteristicile dispozitivului:

- abilitatea de măsurare a vitezelor foarte mari de până la 85 m/s, ale vântului

- fără elemente de măsurare mobile

- 3 parametri măsurabili

- protecție asigurată lamelelor pentru măsurători exacte ale senzorului de temperatură

- încălzire optimă

- instalare ușoară, ușor de întreținut

Utilizat pe larg în:

- aplicații funciare în orice condiții

- turbine eoliene

- monitorizarea căii ferate

- meteorologia rutieră

- instalații chimice și industriale

- centrale electrice, stații de canalizare și gropile de gunoi

Tab 16.

| Linie profesională | Senzor de vânt static Numărul de identificare 00.16430.410 002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametri Direcția vantului: Viteza vântului: Temperatura aerului: | Marja de măsurare: 0 ... 360 ° 0,1 ... 85 m / s - 40 ... + 70 ° C | Precizie: ± 3 ° ± 0,5 m / s ± 5% din măs. valoare ± 0,8 ° C (v> 2 m / s) | Rezoluţie: 1 ° 0,1 m / s 0,1 ° C |
| Domeniul de aplicare: Protocoale: Interface: Tensiunea de alimentare: Păstrare: Dimensiuni/Greutate: Versiune: Accesorii: 32.16420.066 100 Opțiuni: 36.09340.000 000 00.95800.010 000 00.14742.401 002 | Temperatura de la -40 până la + 70 ° C • viteza vântului 0 ... 100 m / s • 0 ... 100% rh NMEA 0183 • WIMWV · serial WIMTA · RS 422 /difuzor • rata baud 4800 • 1 Hz (ciclu măsurat de 10 Hz) • 8 N 1 24 VDC (-22% / +34%) · max. 2,5 A • încălzire: 24 VDC / 70W (max. 3 A) · electr. aluminiu controlat · anodizat · IP 66 H 382 mm · Ø 120 mm · adaptor de stâlp Ø 50 mm pentru montare pe stâlp standard • 2,5 kg Senzor de vânt static care la funcționare nu se încălzește Numărul de identificare 00.16430.400 002 Domeniu de aplicare: -30 ... + 70 ° C · în condiții fără gheață Cablu 10 m · mufă baionetă cu 12 poli · pregătit pentru exploatare Program de vizualizare și evaluare MeteoWare-CS3 Introducerea datelor [LOG] Afișare METEO-LCD / IND |  |  |

- Senzor rutier inteligent pasiv

Acest dispozitiv va reprezinta un senzor rutier inteligent pasiv, poziționat pe șosea, cu designul carcasei elaborat în forma unei construcții ce conține două părți, care va permite îndepărtarea senzorului / unității electronice combinate pentru întreținere sau calibrare facilă.

Următoarele variabile trebuie să fie măsurate de către acest dispozitiv:

- Temperatura suprafeței drumului

- Grosimea peliculei de apă până la 4 mm

- Temperatura de îngheț pentru diferite materialele antiderapante (NaCl, MgCl, CaCl)

- Starea drumului (uscat / umed / ud / cu polei sau zăpadă / sare reziduală / lapoviță)

- Fricțiune (prindere)

- Procentul de gheață

Opțional dizpozitivul poate măsura și

- 2 temperaturi de adâncime suplimentare, de ex. la 5cm și 30cm

Senzorii vor fi adresabili și vor putea fi conectați la rețea.

Datele de măsurare trebuie să fie disponibile pentru prelucrare ulterioară sub forma unui protocol standard (protocol Lufft UMB).

Tab 17.

| Caracteristici tehnice | Dimensiuni | Ø 120mm, inalțime 50mm |
| --- | --- | --- |
|  | Greutate | Aproximativ. 800g fără cablu |
|  | Starea drumului | Uscat / umed / ud/ umed presurat cu sare / umed presurat cu sare / gheață |
|  | Temperatura de depozitare | - 40 ... 80 ° C |
|  | Curent | <200mA |
|  | Interface | RS485, rata Baud: 2400… 38400bit / s (Standard: 19200) |
|  | Protecţie | IP68 |
|  | Consumul optim de energie | 9… 14VDC, 12V tipic |
|  | Priza | Cablu 0,5 mm 2 |
|  | Interval optim de temperatură | - 40 ... 80 ° C |
|  | Marja de evaluare a umidității | e 0 ... 100% RH |
|  | Condiții de umiditate ale drumului | uscat / umed / ud |
|  | Condiții alunecoase ale drumului | fără gheață/zăpadă, cu zăpadă/gheață, lapoviță |
| Temperatura suprafeței drumului/temperatura suprafeței solului | Principiu | NTC |
|  | Interval de măsurare | - 40 ... 80 ° C |
|  | Precizie | ± 0,1 ° C (–20… 20 ° C), altfel ± 0,2 ° C |
|  | Rezoluţie | 0,1 |
| Temperatura de ingheț | Interval de măsurare | - 30… 0 ° C |
|  | Precizie | ± 0,5 ° C (0… -2,5 ° C), altfel ± 20% din valoarea medie (la materialul antiderapant NaCI) |
|  | Rezoluţie | 0,1 |
| Grosimea peliculei de apă | Principiu | Radar |
|  | Interval de măsurare | 0 ... 4mm |
|  | Precizie | 0,2 mm până la 3 mm: mai bine de ± 30% |
|  | Rezoluţie | 0,001 mm |
| Fricțiune (prindere) | Interval de măsurare | 0 ... 1 (alunecos ... uscat) |
| Procentul de gheață | Interval de măsurare | 0 ... 100% |

Detaliile electronice ale senzorului urmează a fi proiectate astfel încât să fie ușor schimbate

Interface de navigare RS485

Consum redus de energie (funcționare solară)

Tehnologia de tip radar pentru măsurarea grosimii peliculei de apă

- Senzor de pricipitații de tip radar / Disdrometru inteligent

Măsurare extrem de rapidă a precipitațiilor (ploaie, zăpadă, lapoviță, grindină) și a intensității precipitațiilor, datorită tehnologiei incorporate a măsurării de tip radar.

Parametri măsurați

Cantitatea de ploaie / precipitații, tipul de precipitații (ploaie, zăpadă, lapoviță, grindină)

Tehnologie de măsurare

Radar Doppler de 24 GHz

Aspecte esențiale ale produsului

Timp de acțiune ultra rapid, măsurare fără necesitatea de întreținere a dispozitivului, detectarea stării condițiilor               meteorologice

Interfețe

RS-485 semi-duplex cu două fire, SDI-12, interfață de impuls / protocol UMB, Modbus

Senzor de tip radar pentru aprecierea intensității și tipului precipitațiilor

Acest senzor de ploaie cu tehnologie încorporată de tip radar și încălzire reglabilă, necesită a fi dotat cu un radar Doppler de 24 GHz, care să măsoare viteza tuturor formelor de apă condensată, cum ar fi de exemplu ploaia, zăpada, grindina și lapovița. Sensorul trebuie să cosume puțină energie și să detecteze precipitațiile atmosferice de la prima picătură, posibilitățile de utilizare a acestuia fiind nelimitate.

Caracteristici tehnice ale senzorului

Tab 18.

| Generale |  |
| --- | --- |
| Dimensiuni | Ø150 mm (5.9 in), înălțime: 190 mm (7.48 in) 60 |
| Diametru stâlpului | - 76 mm |
| Greutate | ~ 0,6 kg |

Tab 19.

| Parametrii electrici |  |
| --- | --- |
| Alimentare electrică | 10 ... 28 VDC |
| Consum de energie fără încălzire | 1 VA / 0,4 VA (mod de consum redus) |
| Puterea de încălzire | 9 VA |

Tab 20.

| Parametrii de funcționare |  |
| --- | --- |
| Marja de temperatură operațională | - 40 ... 60 ° C |
| Marja de umiditate operațională | 0 ... 100% |
| Clasa de rezistență | IP66 |
| Viteza maximă admisibilă a vântului | 75 m / s |

Tab 21.

| Transfer de date |  |
| --- | --- |
| Interface / protocoale | RS-485 semi-duplex cu două fire, SDI-12, interface de impuls / protocol UMB, Modbus |
| Lungimea cablului (conectabil) | 10 m |
| Frecvența transmisiei | 24 GHz |

Tab 22.

| Precipitare |  |
| --- | --- |
| Suprafața de măsurare | 9 cm² |
| Tipuri de precipitații | Ploaie, zăpadă, lapoviță, grindină, ploaie măruntă; Fără precipitații (SYNOP 4677) |
| Principiu de funcționare | Radar Doppler |
| Precizie | ± 0,16 mm sau ± 10% din valoarea măsurată pentru precipitații lichide * |
|  | În condiții de laborator prin intermediul sistemului de testare Lufft: Simulator de cădere de referință cu diametru de cădere de 2,8 mm și intensitate reglabilă între 10 și 200 mm / h. |
| Rezoluție precipitațiilor lichide | 0,01 / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 mm (interfață impuls) |

Tab 23.

| Marja de măsurare |  |
| --- | --- |
| Dimensiunea picăturii | 0,3 ... 5,0 mm |
| Distribuția dimensiunii picăturilor | 11 clase de dimensiuni ale picăturii cu lățimea de 0,5 mm |
| Intensitatea precipitațiilor | 0,01 ... 200 mm / h / 0 ... 7.874 inch / h |
| Viteza particulelor | 0,9 ... 15,5 m / s |
| Precipitații solide | 5,1 ... ~ 30 mm |

Locul de instalare:

Comunicarea RBM33G cu modem LTE intern

- fără carcasă

- 3x port ethernet

- Antena de acoperiș – antivandal

- Transferul de date de la stații meteo la serverul ASD va avea loc prin comunicare de date GSM.

Stocare dispozitivelor

Dulap din plastic cu convertor USB la 485

- Dulap din plastic 747x536x300

- Suport catarg din oțel inoxidabil

- Capac de cablu lăcuit din oțel inoxidabil

- echipamente interioare fără datalogger și comunicare

Stațiile meteo vor fi conectate la camerele video deja existente.

Stațiile meteo – rutiere (sisteme meteo – rutiere), vor fi instalate conform locurilor prestabilite, conform tabelului. Stațiile vor fi instalate pe pilonii existenți, care sînt racordați la sursa de energie electrică. La întocmirea ofertei va fi luat în calcul transportarea, lucrări de montare, testare a utilajului și instruirea personalului ASD.

Amplasarea sistemelor meteo rutiere pe piloni racordați la rețeaua electrică.

Tab 24.

| Nr. | Nr. | Denumirea drumului | Amplasarea km | Denumirea localității din prejmă | Latitudine | Longitudine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R8 | Edineţ – Otaci – frontiera cu Ucraina | 53,960 | Otaci | 48.426939 | 27.785000 |
| 2 | M5 | Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina | 123,670 | Corlateni | 47.848119 | 27.792434 |
| 3 | R9 | R14 – Șoldănești – R20 | 45,202 | Ţareuca | 47.744691 | 28.898609 |
| 4 | R14 | R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina | 46,830 | Gura Camencii | 47.892530 | 28.359896 |
| 5 | M5 | Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina | 181,237 | Coşcodeni | 47.496693 | 28.087522 |
| 6 | R1 | Chişinău – Ungheni – frontiera cu România | 78,810 | Corneşti | 47.372927 | 27.991196 |
| 7 | M1 | Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina | 41,312 | Bursuc | 47.104797 | 28.295758 |
| 8 | R6 | Chișinău – Orhei – Bălți | 8,695 | Stăuceni | 47.090818 | 28.862399 |
| 9 | R3.2 | Cimișlia – M3 | 1,830 | Cimişlia | 46.511191 | 28.773296 |
| 10 | R30 | Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – frontiera cu Ucraina | 69,910 | Ştefan Vodă | 46.536697 | 29.676667 |
| 11 | R34 | Hînceşti – Leova – Cahul – Giurgiulești | 69,650 | s. Vîlcele | 46.385020 | 28.244351 |
| 12 | M3 | Chişinău – Comrat – Giurgiuleşti – frontiera cu România | 130,067 | Balabanu | 45.929763 | 28.567464 |
| 13 | M5 | Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina | 10,845 | Lipcani | 48.267456 | 26.767385 |
| 14 | R6 | Chișinău – Orhei – Bălți | 54,850 | Cişmea | 47.428572 | 28.725667 |
| 15 | M3 | Chişinău – Comrat – Giurgiuleşti – frontiera cu România | 203,008 | Giurgiuleşti | 45.474632 | 28.203476 |

Notă: Marfa urmează a fi însoțită de certificat de conformitate, certificat de calibrare și etalonare (după caz), indicarea obligatorie a țării producătoare a echipamentelor. După livrare și instalare va fi efectuată obligatoriu instruirea privind funcționarea, cu eliberarea certificatului corespunzător. Termen de garanție 1 (unu) an din data punerii în funcțiune.

Autoritatea contractantă  ________________              Data „____”__________________