Anexa 1

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.1

- Reparația capitală a rezervorului apelor de afânare/spălare

- a filtrelor mecanice (БПВ) cu V - 500 m3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului БПВ si betonarea fundamentului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului БПВ si betonarea fundamentului / К=1,15 Conditii strimtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontarea si montarea izolatiei |  |  |
| 1 | RpIzD39A1 | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din tabla neagra, zincata sau aluminiu.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Разборка защиты, экранирования и термоизоляции трубопроводов или аппаратов, выполненных из жести, оцинкованных листов. На ограниченном пространстве или в действующих зонах | m2 | 140,000 |
| 2 | RpIzD43B | Desfacerea termoizolatiei la aparate, executate cu saltele din orice material izolant la valume si suprafite complicate (Разборка термоизоляции аппаратов из матов различного термоизоляционного материала, сложных по объему и поверхности) | m2 | 140,000 |
| 3 | IzJ04C | Sustinerea termoizolatiei la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustati din sirma neagra cu diam. de 4-6 mm (Монтаж креплений для термоизоляции на аппараты - сталь д=5,5мм) | m2 | 137,000 |
| 4 | RpIzD06A1 | Termoizolarea aparatelor cu din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura de sirma zincata imbracate pe ambele fete confectionate pe santier, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la volume sau suprafete simple.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune, (Изоляция аппаратов матами из стекловаты и минераловаты типа I или минераловаты типа Р, прошитыми проволокой на плетеную сетку, выполненная на стройке, толщиной 100 мм, по объемам простой формы. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 140,000 |
| 5 | RpIzD20B1.2 | Protectia termoizolatiei la aparate cu tabla neagra sau zincata de 0.5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare.Pentru confectionarea virolelor si segmentilor in ateliere centralizate (Защита термоизоляции аппаратов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции свыше 1,6 м, изготовление сегментами в мастерских) | m2 | 140,000 |
| 6 | RpIzD20B2 | Protectia termoizolatiei la aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare (Защита термоизоляции аппаратов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах со шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции свыше 1,6 м, монтаж) | m2 | 140,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Schimbarea braului de jos. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2.1. Lucrari de demontarea/pregatire. Демонтажные работы/подготовительные для производства работ /обвязки БПВ |  |  |
| 7 | RpIC20E1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219x5.5-273x9 mm(250mm) | m | 2,000 |
| 8 | RpIC09E | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 219x5.5 - 273x9 mm(250mm) | m | 2,000 |
| 9 | RpID23C | Demontarea vana, cu diametrul 100 mm | buc | 1,000 |
| 10 | RpID04C | Montarea vana, cu diametrul nominal de 100 mm Material beneficiarului | buc | 1,000 |
| 11 | RpIC38E | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 102x4-114x4 mm (Demontarea cotului Dn100) | buc | 1,000 |
| 12 | RpIC36D | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 102x4-114x4 mm (Montarea cotului Dn100) Material Beneficiarului | buc | 1,000 |
| 13 | RpIC20C | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100 mm | m | 4,500 |
| 14 | RpIC09C | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie,in canale interioare, avind diametrul 100 mm | m | 4,500 |
| 15 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разбивка бетонного бортика В=0,15м в основании стенки бака - по периметру) | m3 | 4,000 |
| 16 | CH10C | Confectionare si montare constructii metalice - suport temporar (Изготовление временной опоры для поддержания трубы д=250 из швеллера 14) | kg | 50,000 |
| 17 | Материал | Constructie metalice profilate diferite pentru suporturi Швеллер №14 | kg | 50,000 |
| 18 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкий временной опоры для поддержания трубы) | kg | 50,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.2. Вспомогательные работы - временные опоры для верхней части бака при демонтаже обечаек |  |  |
| 19 | CH10C | Confectionare si montare constructii metalice - suport temporar (Изготовление временных опор для верхней части бака на период производства работ) (Constructie metalice profilate diferite pentru suporturi) | kg | 1 950,000 |
| 20 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкий временных опорных конструкций для верхней части бака) | kg | 1 950,000 |
| 21 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) (внутри и снаружи бака) | m2 | 268,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.3. Instalarea Устройство люка-лаза Ду-830мм /демонтаж-монтаж/ |  |  |
| 22 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (Срезка патрубка люка-лаза D-830мм) | m | 2,600 |
| 23 | M1M09R | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 800 mm (Демонтаж патрубка люка-лаза D-830мм) | per | 1,000 |
| 24 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Резка отверстия в корпусе бака /обечайке/ под установку люка) | m | 2,600 |
| 25 | AcE51L | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 800 mm (Обратный монтах в стенку бака стального патрубка , D-830 мм L=0,5м) | piesa | 1,000 |
| 26 | TfB05R1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 830 (Mонтаж крышки люка) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Schimbarea pilonului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3.1. Demontarea pilonului (9m) |  |  |
| 27 | RpIC20E1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219x5.5-273x9 mm (D500mm) k=2 | m | 9,000 |
| 28 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкий опор для центральной стойки) | kg | 540,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3.2. Montarea pilonului |  |  |
| 29 | CH10C | Confectionare si montare constructii metalice - suport pilonului (Монтаж опорной пластины для стойки 2шт) (Constructie metalice suport pilonului (лист б=12мм)) | kg | 47,100 |
| 30 | RpIC09E1 | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie montate pe stilpi din beton sau metalici, avind diametrul 219x5.5 - 273x9 mm (D=500mm) k=2 | m | 9,000 |
| 31 | CH10C | Confectionare si montare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Изготовление и установка металлоконструкий опор для усиления центральной стойки Д-500мм из шлеллера №16) (Constructie metalice profilate diferite pentru suporturi Швеллер №16) | kg | 540,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Schimbarea fundului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.4.1. Demontare fundului |  |  |
| 32 | CE34B | Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii Резка днища Бака | m | 70,000 |
| 33 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) S=57м2, б=6мм вес 2.685т | kg | 2 685,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4.2. Устройство бетонного основания под днище бака БПВ |  |  |
| 34 | TsA19C | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare Разработка вручную - разравнивание грунта под снятым днищем на Н=0,3м | m3 | 17,100 |
| 35 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 5,000 |
| 36 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris(Слой основания из щебня) Н=0,1м | m3 | 5,700 |
| 37 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura d=12) | kg | 1 152,000 |
| 38 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 195,500 |
| 39 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Устройство бетонного основания бака Н=0,3м | m3 | 17,100 |
| 40 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 13,500 |
|  |  | Capitolul 1.1.4.3. Lucrari de instalare |  |  |
| 41 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime Сборка днища внутри бака 48.5м стыков швов за 3 раза =145.5м | m | 145,500 |
| 42 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime Приварка днища к первой обечайке стенки бака по периметру внутри (2 проходки) и снаружи (2 проходки) и первой обечайке ко второй 8.53мх3,14=26.78; 26.78х 3=80.34м; 7.5m шов перпендикуляр 80.34+7.5=87.84m | m | 87,840 |
| 43 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime Приварка второй к третьей обечайке и третьей к четвертой по периметру внутри (2 проходки) и снаружи (2 проходки) 8.53мх3,14=26.78; 26.78 х 2=53.56м; 7.5x2=15m шов перпендикуляр; 53.56+15=68.56m | m | 68,560 |
| 44 | Материал | Сталь листовая б=6мм S=57m2 /с учетом раскроя 63м2, 7листов) | kg | 2 968,000 |
| 45 | Материал | Сталь листовая б=6мм для подкладных пластин 48.5х0,05=2,43м2 | kg | 114,500 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Polizarea si control sudurilor |  |  |
| 46 | M1L24A | Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje, in vederea efectuarii controlului nedistructiv (Внутренняя полировка сварных швов оборудования, с целью выполнения испытания без разрушения образца) | m | 28,000 |
| 47 | M1L43A | Controlul sudurilor de colt, cu ultrasunete, la utilaje tehnologice | m | 81,560 |
| 48 | M1L23A | Controlul cu lichide penetrante al sudurii la utilaje tehnologice si conducte | m | 53,560 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Transportarea elementelor noi si demontate in zona lucrarilor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.6.1. Транспортировка демонтированной изоляции оборудования |  |  |
| 49 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка демонтированной изоляции оборудования к месту временного складирования) | t | 1,279 |
|  |  | Capitolul 1.1.6.2. Transportarea partilor demontate. Перемещение - демонтированных элементов обечайки, днища и стойки (в том числе и временно) на место складирования после демонтажа) |  |  |
| 50 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime Перемещение ручными средствами из зоны работ 5,7т обечайки + 2,685т днище +0,66т стойка+0,54т металлоконструкции=9,585 | t | 9,585 |
| 51 | RpCU09E1 k=2.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Перемещение ручными средствами по площадке парка резервуаров от места складирования расст .25м K=2.5) | t | 9,585 |
|  |  | Capitolul 1.1.6.3. Transportarea elementelor noi. Перемещение - новые элементы обечаек, днища бака, стойки и металлоконструкции опор к месту работы) |  |  |
| 52 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Перемещение ручными средствами в зону работ 5,7т обечайки+2,968т днище+0,66т стойка+2,49т м/констр опор = 11,82 | t | 11,820 |
| 53 | RpCU09E1 k=2.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Перемещение ручными средствами по площадке парка резервуаров от места складирования расст .25м K=2.5) | t | 11,820 |
|  |  | Capitolul 1.1.6.4. Transportarea betoanelor vechi. Перемещение - старого бетона на место складирования после демонтажа |  |  |
| 54 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime Перемещение ручными средствами из зоны работ | t | 8,000 |
| 55 | RpCU09E1 k=2.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga Перемещение ручными средствами по площадке парка резервуаров к месту складирования расст 25м K=2.5 | t | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Transportarea deseuri |  |  |
| 56 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii (izolarea uzata, beton vechi si metal uzat) | t | 18,640 |
| 57 | TsI50B10 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (izolarea uzata si beton vechi) | t | 9,279 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari cu automacara |  |  |
| 58 | CL51A adapt | Automacara pentru sustinerea acoperisului rezervorului in timpul schimbarii pilonului central. (Folosirea doar automacara - 1.2 h-ut si muncitor - 1.2 h-om) | t | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare / К=1,15 Conditii strimtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 59 | M1A05A k=0,5 | Demontare recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel carbon, livrate in tole prelucrate (sanfrenate si valtuite), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 t Демонтаж нижних обечаек - цилиндрической части Бака ПВ D-8,53м, Н=1,5м- 40,17м2х3buc=120.51m2, сталь б=6мм, К=0,5 | t | 5,700 |
| 60 | M1A05A | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel carbon, livrate in tole prelucrate (sanfrenate si valtuite), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 t Монтаж новых нижних обечаек - цилиндрической части Бака ПВ D-8.53м, Н=1,5м- 120.51м2, сталь б=6мм /с учетом 1 шва приварки по периметру бака на каждой обечайки | t | 5,700 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj |  |  |
| 61 |  | Элементы - обечайки Бака ПВ (Н=1,5м, S= 40.17m2x3buc=120.51м2) б=6мм | t | 5,700 |