| Renovarea sistemului de incalzire la Gimnaziul din s.Marinici, raionul Nisporeni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Colector N1, colector N2 + galerie.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. De la colectorul N1 la colectorui N2+galarie. |  |  |  |  |
| 1 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3,0 mm | m | 160,00 |  |  |
| 2 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 mm | m | 28,00 |  |  |
| 3 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 28,00 |  |  |
| 4 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 160,00 |  |  |
| 5 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 28,00 |  |  |
| 6 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 160,00 |  |  |
| 7 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20х2,8 mm (PP-RST Fiber Basalt Plus) | m | 19,00 |  |  |
| 8 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (PP-RST Fiber Basalt Plus) | m | 58,00 |  |  |
| 9 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 77,00 |  |  |
| 10 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 77,00 |  |  |
| 11 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20х2,8 mm (PP-RST Fiber Basalt Plus, fitingurile 30%) | m | 5,70 |  |  |
| 12 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (PP-RST Fiber Basalt Plus, fitingurile 30%) | m | 17,40 |  |  |
| 13 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (RADIC KLASIC firma KORADO 33K-300-1800, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare) | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIC KLASIC firma KORADO 33K-500-1200, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare) | buc | 3,00 |  |  |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet de inchidere pentru radiator) | buc | 5,00 |  |  |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet pentru reglare manoala) | buc | 5,00 |  |  |
| 17 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 20 mm (completa: - regulator presiune ASV-PV; - clapeta masurare ASV-M) | buc | 2,00 |  |  |
| 18 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 78,00 |  |  |
| 19 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x30 mm (cilindri de vata minerala gros.30 mm acoperiti cu folie din aluminiu) | m | 160,00 |  |  |
| 20 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x30 mm (cilindri de vata minerala gros.30 mm acoperiti cu folie din aluminiu) | m | 15,00 |  |  |
| 21 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,58 |  |  |
| 22 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" (aerisitor automat) | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (короб) | m2 | 38,40 |  |  |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3 mm) | m2 | 38,40 |  |  |
| 25 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -38,40 |  |  |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,40 |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,40 |  |  |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 | 38,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Colector N1. |  |  |  |  |
| 29 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 133x4,5 mm (colector din teava electrossudata L=1000 n=3 ramuri) | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm (supapa de echilidere) | buc | 3,00 |  |  |
| 31 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (robinet sferic cu filet) | buc | 3,00 |  |  |
| 32 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinet sferic cu filet) | buc | 3,00 |  |  |
| 33 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet sferic cu filet) | buc | 3,00 |  |  |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet pentru drenaj) | buc | 6,00 |  |  |
| 35 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru Р=6 бар, Т=100 °С) | buc | 12,00 |  |  |
| 36 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (ventil cu 3-cai termometru) | buc | 12,00 |  |  |
| 37 | IC13G | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 89x3,0 mm | m | 8,00 |  |  |
| 38 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 8,00 |  |  |
| 39 | IE04D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 8,00 |  |  |
| 40 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 5,00 |  |  |
| 41 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89x30 mm (cilindri de vata minerala gros.30 mm acoperiti cu folie din aluminiu) | m | 8,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Colector N2. |  |  |  |  |
| 42 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 108x4,0 mm (colector din teava electrossudata L=1000 n=3 ramuri) | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (supapa de echilidere) | buc | 3,00 |  |  |
| 44 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinet sferic cu filet) | buc | 3,00 |  |  |
| 45 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinet sferic cu filet) | buc | 6,00 |  |  |
| 46 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet pentru drenaj) | buc | 8,00 |  |  |
| 47 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru Р=6 бар, Т=100 °С) | buc | 12,00 |  |  |
| 48 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (ventil cu 3-cai termometru) | buc | 12,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 49 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 40 - 50 mm (completa: - regulator presiune ASV-PV; - clapeta masurare ASV-M) | buc | 4,00 |  |  |
| 50 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 51 |  | Completa: - regulator presiune ASV-PV; - clapeta masurare ASV-M, Dn40 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 52 |  | Completa: - regulator presiune ASV-PV; - clapeta masurare ASV-M, Dn50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 53 |  | Filtru de plasa pentru apa PN10 T pana la 100'C, Dn80 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 54 |  | Filtru de plasa pentru apa PN10 T pana la 100'C, Dn65 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 55 |  | Filtru de plasa pentru apa PN10 T pana la 100'C, Dn40 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 56 |  | Filtru de plasa pentru apa PN10 T pana la 100'C, Dn20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 57 |  | Filtru de plasa pentru apa PN10 T pana la 100'C, Dn50 mm | buc | 1,00 |  |  |