CAIET DE SARCINI

Obiectul:   Achiziționarea și instalarea ascensoarelor IP CREPOR

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42400000-0 | Ascensor pentru pasageri, 500kg la 3 stații, cu includerea lucrărilor de demontare a ascensorului existent. | Buc. | 1 | Ascensor electric pentru pasageri fără camera de mecanisme, capacitatea de ridicare 500 kg la 3 stații cu 3 uși. Troliu fără reductor. Viteza nominală de ridicare 1 m/s. Cabina ascensorului: podul, pereții și usile executate din oțel inoxidabil. Tavan suspendat, iluminare LED. Podeaua– marmură artificială. Culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul. Dotat cu balustradă din oțel inoxidabil- BT2010, oglindă. Panou de comandă în cabină cu display LCD și sisteme de limitare a accesului la comnda cabinei prin CIP. Dimensiunile cabinei lățime 940 mm, adâncime 1300 mm, înălțime – 2100 mm. Butoanele de chemare - inox cu display de indicare a etajului şi a direcţiei de deplasare a cabinei Sistem de operare - colectiv în ambele direcţii. Uşile de acces glisante din oţel inoxidabil , deschidere telescopică în 2 foi. Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 700 mm x2000 mm. Incadramentul uşilor de palier - din material identic uşilor; Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Sistem UPS -1000W (de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent) Legătură telefonică bidirecţională prin GSM pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Mărimile minei ascensorului: lățime 1700 mm, lungime 1700 mm, înălțime – 11000 mm |
| 2 | 42400000-0 | Ascensor pentru pasageri, 400 kg la 3 spații cu includerea lucrărilor de demontare a ascensorului existent. | Buc. | 1 | Ascensor electric pentru pasageri cu camera de mecanisme, capacitatea de ridicare 400kg la 3 stații cu 3 uși de acces, cabina trecătoare. Troliu fără reductor. Viteza nominală de ridicare 1 m/s. Cabina ascensorului : podul, pereții și usile executate din oțel inoxidabil. Tavan suspendat, iluminare LED. Podeaua– marmură artificială. Culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul. Dotat cu balustradă din oțel inoxidabil- BT2010, oglindă. Panou de comandă în cabină cu display LCD și sisteme de limitare a accesului la comnda cabinei prin CIP. Dimensiunile cabinei lățime 860 mm, adâncime 1170 mm, înălțime – 2100 mm. Butoanele de chemare antivandal cu sistema de limitare a accesuluila chemarea cabinei prin CIP și LCD. istem limitare a sarcinii cabinei. Uşile de acces glisante din oţel inoxidabil, deschidere telescopică în 2 foi. Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 700 mm x2000 mm. Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Incadramentul uşilor de palier - din material identic uşilor; Sistem UPS -1000W (de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent). Legătură telefonică bidirecţională prin GSM pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Mărimile minei ascensorului: lățime 1580 mm, lungime 1690 mm, înălțime – 17790 mm |
|  |  | Lucrările aferente instalației bunurilor | Buc. | 2 | Prevederile NCM L.02.02-2012 (Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajelor. Indicatorul MAs. Montarea ascensoarelor) |

- 1. Autoritatea contractantă:

Instituția Publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

- 2. Descriere generală:

Instituția Publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” inițiază achiziția a două ascensoare și instalarea acestora, conform specificațiilor tehnice indicate în tabel. Operatorul economic va asigura demontarea echipamentelor existente și montarea noilor ascensoare, conform cerințelor. Echipamentele demontate vor fi transmise reprezentantului IP CREPOR pe bază de proces-verbal.

- 3. Materiale, compatibilitate, reglementări tehnice și standarde:

Ascensoarele trebuie să fie conforme cu standardele tehnice SM EN 81-20:2015 și SM EN 81-50:2015, aprobate prin Hotărârea Institutului de Standardizare și Metrologie nr.134 din 11.07.2017, precum și cu alte documente confirmative.

- 4. Mostre:

Pentru placarea pereților din inox, operatorul desemnat va prezenta un catalog cu variante disponibile (fotografii, desene tehnice, specificații), care vor fi analizate și aprobate de către Beneficiar.

- 5. Furnizarea, depozitarea și protecția materialelor. Securitatea spațiilor:

Toate activitățile privind livrarea, transportul, manipularea, depozitarea și protecția echipamentelor și lucrărilor vor fi asigurate de către operatorul economic desemnat.

La predare vor fi prezentate:

- Certificate de origine și conformitate ale ascensoarelor.

- Garanția echipamentului va fi de minimum 2 ani, dar nu mai puțin decât termenul oferit de producător, începând de la data punerii în funcțiune și recepționării acestora.

Termen limită de dare în exploatare: 90 zile de la semnarea contractului.

- 6. Remedierea defecțiunilor:

În perioada de garanție, toate reparațiile vor fi efectuate pe cheltuiala operatorului economic, cu intervenție la fața locului în termen de 24 ore de la notificare.

- 7. Nivelul de zgomot și vibrații:

Lucrările de demontare și montaj vor respecta normele legale privind nivelul admis de zgomot și vibrații, conform legislației RM în vigoare.

- 8. Cerințe pentru montarea echipamentelor:

Operatorul economic va prezenta:

- Certificate și dovezi privind experiența în domeniul instalării ascensoarelor (minim 3 ani).

- Recomandări relevante.

- Personal calificat și autorizat pentru lucrări în instalații electrice.

- Echipamente, instrumente, utilaje și scule necesare pentru realizarea completă a lucrărilor.

Toate cheltuielile legate de:

- demontarea echipamentelor vechi,

- instalarea noilor ascensoare,

- testarea, întocmirea documentației,

- coordonarea cu autoritățile pentru punerea în funcțiune,

- înregistrarea la Agenția pentru Supraveghere Tehnică,
vor fi suportate integral de către operatorul economic desemnat câștigător.