Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie sala festiva | Investitor IMSP CS Cantemir |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Sala festiva |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Grund Betonocontact | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC | m | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.1.5. Retele de incalzire |  |  |
| 19 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28221157000001 | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4" -Maievski | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 |
|  | 2913137343001m | Robinet trecere sau de trecere 3/4" -Maievski | buc | 1,0000 |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 25231567138001 | Fitinguri din fonta -set pentru radiator | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527411010237 | Piesa de racordare (fiting) - Racord olandez d=25x3/4 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527411010238 | Piesa de racordare (fiting) - Trecere d=25x3/4 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527411010239 | Piesa de racordare (fiting) - Cot d=25mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527411010240 | Piesa de racordare (fiting) - Mufa d=25mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 |
|  | 287527411010241 | Piesa de racordare (fiting) Teu d=25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28752742051001 | Robinet cu mufa | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,1000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 |
|  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 37 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de electricitate |  |  |
|  |  | 2.1. Sala festiva |  |  |
| 40 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 |
|  | 313013481740579 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp VVGng | m | 1,0300 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 |
|  | 3130134817405792 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng | m | 1,0300 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 46 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |
|  | 287527440050182 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED | buc | 1,0000 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |