CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Примраия с. Баурчи

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Примраия с. Баурчи

3. Obiectul achiziţiilor: «Текущие содержание и ремонт дорог с. Баурчи, район Чадыр Лунга на 2025 г.»

4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «»

5. Deviz Local:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Ремонт участка дороги по ул. 1 Мая |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) Разработка грунта под бордюры для зуба Местами оставлять плодородный грунт для последующей подбивки бордюров | 100 m3 | 0,01 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,0225 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) | t | 1,78 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0546 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Средняя толщина слоя 10 см. под бордюры | m3 | 0,66 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6534 |
| 1. | 1421102200068,32 | Piatra spartae LA30, fr.8-32,5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,7590 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0660 |
| 1. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1386 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,2772 |
| 4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) Бордюры 1000х300х150 мм Бетон C16/20 норма расхода 0,02 м3/м Стыки не заделывать Цемент=0 Песок=0 Вода=0 | m | 22,00 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3000 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 9,6800 |
| 1. | 2663102100001.1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,9900 |
| 2. | 2666122800285 | Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000х300х150 | m | 22,1100 |
| 5 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером) | m2 | 2 010,00 |
| 1. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,2000 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,0100 |
| 6 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером) | m2 | 2 010,00 |
| 1. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3065 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,3065 |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Уложить грейдером средняя толщина 7 см. Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 112,70 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 33,8100 |
| 1. | 1411122201672.32.5-63 | Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 143,1290 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,6350 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,7334 |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 24,5686 |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,5635 |
| 8 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Уложить укладчиком толщина 3 см. Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 48,30 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,4900 |
| 1. | 1411122201672.8-31 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 61,3410 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,4150 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,0286 |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 10,5294 |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,2415 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0006 т/м2 | t | 0,97 |
| 1. | 23203226000401 | Bitum | t | 0,9991 |
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,2910 |
| 10 | DB16H К=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 К=1.5 6 см. Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0 | m2 | 1 610,00 (Kr=1,50) |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 120,7500 |
| 1. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16 | t | 227,0100 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 12,7995 |
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 12,7995 |
| 3. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 12,7995 |
| 11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) по 0,5 м с двух сторон | m2 | 400,00 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,6800 |
| 1. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 50,4000 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,8000 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,4040 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3880 |
| 3. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 4,4000 |
| 4. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,1800 |
|  | 2. Ремонт участка дороги по переулку от ул. 40 лет Октября № 144 до ул. Чапаева № 23 |  |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) Разработка грунта под бордюры для зуба Местами оставлять плодородный грунт для последующей подбивки бордюров | 100 m3 | 0,01 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,0225 |
| 13 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) | t | 0,97 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0298 |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Средняя толщина слоя 10 см. под бордюры | m3 | 0,36 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3564 |
| 1. | 1421102200068,32 | Piatra spartae LA30, fr.8-32,5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,4140 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0360 |
| 1. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0756 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,1512 |
| 15 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) Бордюры 1000х300х150 мм Бетон C16/20 норма расхода 0,02 м3/м Стыки не заделывать Цемент=0 Песок=0 Вода=0 | m | 12,00 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8000 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,2800 |
| 1. | 2663102100001.1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,5400 |
| 2. | 2666122800285 | Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000х300х150 | m | 12,0600 |
| 16 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером) | m2 | 2 500,00 |
| 1. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,0000 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,5000 |
| 17 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером) | m2 | 2 500,00 |
| 1. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6250 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,6250 |
| 18 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Уложить грейдером средняя толщина 7 см. Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 140,00 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 42,0000 |
| 1. | 1411122201672.32.5-63 | Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 177,8000 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 7,0000 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,8800 |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 30,5200 |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,7000 |
| 19 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Уложить укладчиком толщина 3 см. Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 60,00 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 18,0000 |
| 1. | 1411122201672.8-31 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 76,2000 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,5200 |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 13,0800 |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3000 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0006 т/м2 | t | 1,20 |
| 1. | 23203226000401 | Bitum | t | 1,2360 |
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3600 |
| 21 | DB16H К=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 К=1.5 6 см. Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0 | m2 | 2 000,00 (Kr=1,50) |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 150,0000 |
| 1. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16 | t | 282,0000 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 15,9000 |
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 15,9000 |
| 3. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 15,9000 |
| 22 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) по 0,5 м с двух сторон | m2 | 500,00 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,8500 |
| 1. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 63,0000 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,5000 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,7550 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4850 |
| 3. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 5,5000 |
| 4. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,2250 |