CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul Raional Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raional Anenii Noi

3. Obiectul achiziţiilor Lucrari  de reparatii curente si intretinere a  drumurilor publice locale

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Drumuri asfaltate |  |  |
|  |  | 1.1. |  |  |
| 1 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 1 170,00 |
| 2 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 580,00 |
| 3 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 690,00 |
| 4 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm | m2 | 1 800,00 |
| 5 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 1 800,00 |
| 6 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t | 1,17 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 ) | m2 | 1 800,00 |
| 8 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (acostamente) | 100m2 | 195,30 |
| 9 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 350,00 |
| 10 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 1,80 |
| 11 | DI114 | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m | 8,20 |
| 12 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 20,68 |
| 13 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | 850,00 |
|  |  | 2. Drumuri pietruite |  |  |
|  |  | 2.1. |  |  |
| 14 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 31,0 km x 4 ori) | 1 km | 124,00 |
| 15 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 43,00 |
| 16 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 100,00 |
| 17 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 50,00 |
| 18 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 50,00 |
| 19 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | 500,00 |
| 20 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 250,00 |
|  |  | 3. Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere |  |  |
| 21 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 24,00 |
| 22 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat | buc | 24,00 |
| 23 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 | 112,00 |
|  |  | 4. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna |  |  |
| 24 | TsI50C5 | Transportarea MAD cu autobasculanta la distanta de 25 km | t | 48,00 |
| 25 | TRI1AA11C3 | Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din auto, categoria 3, pe rampa sau teren | t | 48,00 |
| 26 | DI62A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi | 1000 m2 | 168,80 |
| 27 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum = 7000m2 | 1 km | 29,60 |
| 28 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 | 1 800,00 |
| 29 | DI60A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 | 1000 m2 | 880,00 |
| 30 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km | 100,00 |
| 31 | DI147A | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | 1000 m2 | 920,00 |
| 32 | DI79A | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 | 1 km | 68,00 |
| 33 | DI78A | Curatirea partii carosabile de zapada cu buldozer, grosimea stratului de 0,5m | 1 km | 80,00 |

Președinte al raionului                                                    Ion Vicol