CAIET DE SARCINI

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparația și resistematizarea încăperilor amplasate la nivelurile 5 și 6 în sediul clădirii Biroului Național de Statistica, situat în or. Chișinău, str. Grenoble 106

Obiectul: Solutii arhitecturale (SA)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Demolari si desfaceri |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: tamplărie din lemn/PVC | m2 | 86,9000 |
| 1.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18,2490 |
| 1.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,2490 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice. | kg | 64,0500 |
| 2.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0512 |
| 2.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0641 |
| 2.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,9215 |
| 2.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,9215 |
| 2.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1922 |
| 2.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3203 |
| 3 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 529,0000 |
| 3.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 13,2250 |
| 3.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 15,8700 |
| 3.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 142,8300 |
| 3.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 142,8300 |
| 3.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 21,1600 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum) | m2 | 17,0000 |
| 4.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,5100 |
| 4.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5100 |
| 4.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,9100 |
| 4.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,9100 |
| 4.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5100 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. | m2 | 1 758,0000 |
| 5.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 87,9000 |
| 5.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 210,9600 |
| 5.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 263,7000 |
| 5.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 17,5800 |
| 6 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate | m2 | 297,0000 |
| 6.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 38,6100 |
| 6.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 35,6400 |
| 7 | RpCO56C | Demontari: pereților despărțitori din gips-carton | m2 | 489,0000 |
| 7.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 63,5700 |
| 7.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 58,6800 |
| 8 | RpCG29B | Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare. | m2 | 101,0000 |
| 8.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 9,0900 |
| 8.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 86,8600 |
| 8.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,0600 |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. | m3 | 20,2000 |
| 9.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,4240 |
| 9.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,0900 |
| 9.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 70,7000 |
| 9.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,6160 |
| 10 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. | kg | 132,0000 |
| 10.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1056 |
| 10.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1320 |
| 10.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,6400 |
| 10.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,6400 |
| 10.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3960 |
| 10.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,6600 |
| 11 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 169,4000 |
| 11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 501,4240 |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 169,4000 |
| 12.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 188,0340 |
| 13 | TsI50B5 | Transportare deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 169,4000 |
| 13.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 43,7052 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Demolari si desfaceri |  |  |

|  |  | Capitolul 2.1. Pardosea. Tip P1 (Birouri) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 560,0000 |
| 14.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 84,0000 |
| 14.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 28,0000 |
| 14.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,8000 |
| 15 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm . | m2 | 560,0000 |
| 15.1 | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 17 136,0000 |
| 15.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 50,4000 |
| 15.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 3,9200 |
| 15.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 15.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 262,0800 |
| 15.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 47,0400 |
| 15.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,2000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 560,0000 |
| 16.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 84,0000 |
| 16.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 28,0000 |
| 16.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,8000 |
| 17 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 315,0000 |
| 17.1 | 2661112800700 | Placi de gresie ceramica (gr=10mm) | m2 | 324,4500 |
| 17.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 1 275,7500 |
| 17.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 94,5000 |
| 17.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6 300,0000 |
| 17.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 283,5000 |
| 17.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 708,7500 |
| 17.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 78,7500 |
| 17.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14,1750 |
| 17.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,7800 |
| 18 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 245,0000 |
| 18.1 | 2661112800700 | Placi de gresie ceramica (gr=10mm) | m2 | 252,3500 |
| 18.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 992,2500 |
| 18.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 73,5000 |
| 18.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 4 900,0000 |
| 18.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 220,5000 |
| 18.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 639,4500 |
| 18.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 71,0500 |
| 18.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,0250 |
| 18.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,9400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Pardosea. Tip P1 (Birouri) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Pardosea. Tip P2 (Coridor, Casa scării) |  |  |
| 19 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 183,0000 |
| 19.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 27,4500 |
| 19.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,1500 |
| 19.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,4900 |
| 20 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 183,0000 |
| 20.1 | 2661112800700 | Placi de gresie ceramica (gr=10mm) | m2 | 188,4900 |
| 20.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 741,1500 |
| 20.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 54,9000 |
| 20.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 660,0000 |
| 20.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 164,7000 |
| 20.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 411,7500 |
| 20.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,7500 |
| 20.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,2350 |
| 20.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,1960 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Pardosea. Tip P2 (Coridor, Casa scării) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Pardosea. Tip P3 (Rampa scării) |  |  |
| 21 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 39,0000 |
| 21.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 5,8500 |
| 21.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,9500 |
| 21.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1700 |
| 22 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica (gr=10mm) (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 39,0000 |
| 22.1 | 2670112202051 | Placi de gresie ceramica (gr=10mm) | m2 | 39,7800 |
| 22.2 | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 226,2000 |
| 22.3 | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 5,8500 |
| 22.4 | 24302261000001 | Fuga | kg | 7,8000 |
| 22.5 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,7800 |
| 22.6 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1950 |
| 22.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 150,3450 |
| 22.8 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 13,3770 |
| 22.9 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,4040 |
| 22.10 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,2808 |

|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Pardosea. Tip P3 (Rampa scării) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti. Pereti despartitori |  |  |
| 23 | CF59B | Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC gros. 12,5 cu executarea carcasei metalice simple, suprafeţe înclinate fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m. | m2 | 12,2000 |
| 23.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gros. 12,5mm | m2 | 12,8100 |
| 23.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 11,2118 |
| 23.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 26,8400 |
| 23.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 28,6700 |
| 23.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 9,2415 |
| 23.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3,3062 |
| 23.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,0675 |
| 23.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 20,1300 |
| 23.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 197,5180 |
| 23.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 23.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 22,3870 |
| 23.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0561 |
| 23.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,5795 |
| 24 | CD72A | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părţi fără izolaţie, cu înălţimea pînă la 4 m. | m2 | 143,0000 |
| 24.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gros. 12,5mm | m2 | 300,3000 |
| 24.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 163,7350 |
| 24.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 314,6000 |
| 24.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 174,4600 |
| 24.5 | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 216,6450 |
| 24.6 | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 77,5060 |
| 24.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 25,0250 |
| 24.8 | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 214,5000 |
| 24.9 | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm | buc | 4 208,4900 |
| 24.10 | 20028384 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 2,2880 |
| 24.11 | 2222222222992 | Material marunt(apa, cirpe, etc) | % | 0,5000 |
| 24.12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 348,9629 |
| 24.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0868 |
| 24.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 9,2664 |
| 25 | CD05D | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m. | m3 | 8,6000 |
| 25.1 | 2020142961100 | Blocuri BCA | m3 | 8,3850 |
| 25.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 77,9160 |
| 25.3 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 30,1860 |
| 25.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6192 |
| 25.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,0148 |
| 25.6 | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 25,8000 |
| 25.7 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 25,8000 |
| 25.8 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 29,2400 |
| 25.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,1600 |
| 25.10 | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,1720 |
| 25.11 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,5480 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Pereti. Pereti despartitori |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti. Tip 1 (Coridor, Casa scării) |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgpuht" sau analog | m2 | 428,0000 |
| 26.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 64,2000 |
| 26.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 21,4000 |
| 26.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,8400 |
| 27 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm) | kg | 556,4000 |
| 27.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR1 100x100x3mm | kg | 561,9640 |
| 27.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,7820 |
| 27.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,5640 |
| 27.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 166,9200 |
| 27.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,2560 |
| 27.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7820 |
| 27.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3338 |
| 28 | CF15B | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe. | m2 | 428,0000 |
| 28.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,9960 |
| 28.2 | 2664102102010 | Mortar ciment M 150 | m3 | 10,2720 |
| 28.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 727,6000 |
| 28.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 128,4000 |
| 28.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7120 |
| 28.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,4240 |
| 29 | CF17B k=2 | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm) | m2 | 428,0000 |
| 29.1 | 2664102100000 | Mortar M150 | m3 | 5,1360 |
| 29.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 85,6000 |

| 29.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,6800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8560 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 428,0000 |
| 30.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 64,2000 |
| 30.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 21,4000 |
| 30.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,8400 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 428,0000 |
| 31.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 055,9200 |
| 31.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,7120 |
| 31.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 522,1600 |
| 31.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 33,8120 |
| 31.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,8480 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 428,0000 |
| 32.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 470,8000 |
| 32.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 64,2000 |
| 32.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1284 |
| 32.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 85,6000 |
| 33 | CF30A apl. | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuială decorativă pentru interior tip travertin) | m2 | 428,0000 |
| 33.1 | 26531021008311 | Tencuială decorativă pentru interior tip travertin | kg | 984,4000 |
| 33.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,7120 |
| 33.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 522,1600 |
| 33.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 2,5680 |
| 34 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv | m | 132,0000 |
| 34.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100mm | m | 134,6400 |
| 34.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 46,2000 |
| 34.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 792,0000 |
| 34.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 13,2000 |
| 34.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,0000 |
| 34.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 52,8000 |
| 34.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,2000 |
| 34.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 39,6000 |
| 34.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 6,6000 |
| 34.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1320 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Pereti. Tip 1 (Coridor, Casa scării) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Pereti. Tip 2 (Birouri) |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgpuht" sau analog | m2 | 1 597,0000 |
| 35.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 239,5500 |
| 35.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 79,8500 |
| 35.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,9100 |
| 36 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm) | kg | 2 076,1000 |
| 36.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR1 100x100x3mm | kg | 2 096,8610 |
| 36.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,3805 |
| 36.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 20,7610 |
| 36.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 622,8300 |
| 36.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 83,0440 |
| 36.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,3805 |
| 36.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,2457 |
| 37 | CF15B | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe. | m2 | 1 597,0000 |
| 37.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 11,1790 |
| 37.2 | 2664102102010 | Mortar ciment M 150 | m3 | 38,3280 |
| 37.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2 714,9000 |
| 37.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 479,1000 |
| 37.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,3880 |
| 37.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 12,7760 |
| 38 | CF17B k=2 | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm) | m2 | 1 597,0000 |
| 38.1 | 2664102100000 | Mortar M150 | m3 | 19,1640 |
| 38.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 319,4000 |
| 38.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 95,8200 |
| 38.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,1940 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 597,0000 |
| 39.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 239,5500 |
| 39.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 79,8500 |
| 39.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,9100 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 597,0000 |
| 40.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 11 402,5800 |
| 40.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 6,3880 |
| 40.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 948,3400 |

| 40.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 126,1630 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 25,5520 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 1 597,0000 |
| 41.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 756,7000 |
| 41.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 239,5500 |
| 41.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4791 |
| 41.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 319,4000 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 597,0000 |
| 42.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 239,5500 |
| 42.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 79,8500 |
| 42.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,9100 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor (K=2 la material si utilaj) | m2 | 1 597,0000 |
| 43.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 6 738,7012 |
| 43.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 6,3880 |
| 43.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1 437,3000 |
| 43.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 319,4000 |
| 43.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,3880 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 1 597,0000 |
| 44.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică | kg | 638,8000 |
| 44.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 95,8200 |
| 44.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 798,5000 |
| 44.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 79,8500 |
| 44.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3,1940 |
| 44.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 878,3500 |
| 45 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv | m | 582,0000 |
| 45.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100mm | m | 593,6400 |
| 45.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 203,7000 |
| 45.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 492,0000 |
| 45.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 58,2000 |
| 45.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,0000 |
| 45.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 232,8000 |
| 45.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 58,2000 |
| 45.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 174,6000 |
| 45.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 29,1000 |
| 45.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,5820 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Pereti. Tip 2 (Birouri) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Pereti. Tip (Rampa scării) |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgpuht" sau analog | m2 | 117,0000 |
| 46.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 17,5500 |
| 46.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,8500 |
| 46.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,5100 |
| 47 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm) | kg | 152,1000 |
| 47.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR1 100x100x3mm | kg | 153,6210 |
| 47.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,7605 |
| 47.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,5210 |
| 47.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 45,6300 |
| 47.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,0840 |
| 47.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7605 |
| 47.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0913 |
| 48 | CF15B | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe. | m2 | 117,0000 |
| 48.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,8190 |
| 48.2 | 2664102102010 | Mortar ciment M 150 | m3 | 2,8080 |
| 48.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 198,9000 |
| 48.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,1000 |
| 48.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4680 |
| 48.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,9360 |
| 49 | CF17B k=2 | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm) | m2 | 117,0000 |
| 49.1 | 2664102100000 | Mortar M150 | m3 | 1,4040 |
| 49.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 23,4000 |
| 49.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0200 |
| 49.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2340 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 117,0000 |
| 50.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 17,5500 |
| 50.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,8500 |
| 50.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,5100 |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 117,0000 |
| 51.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 835,3800 |

| 51.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4680 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 142,7400 |
| 51.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,2430 |
| 51.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,8720 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 117,0000 |
| 52.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 128,7000 |
| 52.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 17,5500 |
| 52.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0351 |
| 52.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 23,4000 |
| 53 | CF30A apl. | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuială decorativă pentru interior tip travertin) | m2 | 117,0000 |
| 53.1 | 26531021008311 | Tencuială decorativă pentru interior tip travertin | kg | 269,1000 |
| 53.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,4680 |
| 53.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 142,7400 |
| 53.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,7020 |
| 54 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv | m | 39,0000 |
| 54.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100mm | m | 39,7800 |
| 54.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 13,6500 |
| 54.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 234,0000 |
| 54.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 3,9000 |
| 54.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,0000 |
| 54.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 15,6000 |
| 54.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,9000 |
| 54.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 11,7000 |
| 54.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,9500 |
| 54.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0390 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.4. Pereti. Tip (Rampa scării) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tavane. Tip 1 (Coridor, Casa scării) |  |  |
| 55 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 145,0000 |
| 55.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 580,0000 |
| 55.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 152,2500 |
| 55.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,7500 |
| 55.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 297,2500 |
| 55.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,1750 |
| 56 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . | m2 | 80,0000 |
| 56.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton 9.5mm | m2 | 84,0000 |
| 56.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 73,5200 |
| 56.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 176,0000 |
| 56.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 188,0000 |
| 56.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 60,6000 |
| 56.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 21,6800 |
| 56.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7,0000 |
| 56.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 132,0000 |
| 56.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 295,2000 |
| 56.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 56.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 152,8000 |
| 56.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3680 |
| 56.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 3,8000 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 80,0000 |
| 57.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12,0000 |
| 57.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,0000 |
| 57.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,4000 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 80,0000 |
| 58.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 84,3920 |
| 58.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0800 |
| 58.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 36,0000 |
| 58.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,0000 |
| 58.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0800 |
| 59 | CF30A apl. | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuială decorativă pentru interior tip travertin) | m2 | 80,0000 |
| 59.1 | 26531021008311 | Tencuială decorativă pentru interior tip travertin | kg | 184,0000 |
| 59.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,3200 |
| 59.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 97,6000 |
| 59.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,4800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Tavane. Tip 1 (Coridor, Casa scării) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Tavane. Tip 2 (Birouri) |  |  |
| 60 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 490,0000 |
| 60.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1 960,0000 |
| 60.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 514,5000 |
| 60.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 73,5000 |
| 60.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1 004,5000 |

| 60.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . | m2 | 80,0000 |
| 61.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton 9.5mm | m2 | 84,0000 |
| 61.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 73,5200 |
| 61.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 176,0000 |
| 61.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 188,0000 |
| 61.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 60,6000 |
| 61.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 21,6800 |
| 61.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7,0000 |
| 61.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 132,0000 |
| 61.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 295,2000 |
| 61.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 61.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 152,8000 |
| 61.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3680 |
| 61.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 3,8000 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 80,0000 |
| 62.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12,0000 |
| 62.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,0000 |
| 62.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,4000 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 80,0000 |
| 63.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 84,3920 |
| 63.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0800 |
| 63.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 36,0000 |
| 63.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,0000 |
| 63.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0800 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 80,0000 |
| 64.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12,0000 |
| 64.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,0000 |
| 64.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,4000 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 80,0000 |
| 65.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică | kg | 32,0000 |
| 65.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,8000 |
| 65.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 40,0000 |
| 65.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 4,0000 |
| 65.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1600 |
| 65.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 44,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2. Tavane. Tip 2 (Birouri) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Tavane. Tip 3 (Rampa scării) |  |  |
| 66 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . | m2 | 8,0000 |
| 66.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton 9.5mm | m2 | 8,4000 |
| 66.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 7,3520 |
| 66.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 17,6000 |
| 66.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 18,8000 |
| 66.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 6,0600 |
| 66.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,1680 |
| 66.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,7000 |
| 66.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 13,2000 |
| 66.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 129,5200 |
| 66.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 66.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,2800 |
| 66.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0368 |
| 66.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,3800 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 54,0000 |
| 67.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,1000 |
| 67.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7000 |
| 67.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6200 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 54,0000 |
| 68.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 56,9646 |
| 68.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0540 |
| 68.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 24,3000 |
| 68.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,4000 |
| 68.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0540 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 54,0000 |
| 69.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,1000 |
| 69.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7000 |
| 69.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6200 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 54,0000 |
| 70.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică | kg | 21,6000 |

| 70.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 27,0000 |
| 70.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,7000 |
| 70.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1080 |
| 70.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29,7000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.3. Tavane. Tip 3 (Rampa scării) |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Tamplarie |  |  |
| 71 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa oarba din lemn cu finisaj MDF - U1, U1*, U2) | m2 | 73,5000 |
| 71.1 | 2030112930000 | Usa oarba din lemn cu finisaj MDF | m2 | 73,5000 |
| 71.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 6,2475 |
| 71.3 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 33,0750 |
| 71.4 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 16,1700 |
| 71.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 108,0450 |
| 71.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,8800 |
| 71.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,3750 |
| 71.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4700 |
| 72 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din metal cu grad de rezistență la foc min. EI15 - U3, U4) | m2 | 6,0800 |
| 72.1 | 28121063060001 | Usa din metal cu grad de rezistență la foc min. EI15 | m2 | 6,0800 |
| 72.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,6416 |
| 72.3 | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,8208 |
| 72.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,2688 |
| 72.5 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0243 |
| 72.6 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,0400 |
| 72.7 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv | kg | 4,5600 |
| 72.8 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0061 |
| 72.9 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 22,7392 |
| 72.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7360 |
| 72.11 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1552 |
| 72.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,6416 |
| 72.13 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1216 |
| 73 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glasvanduri cu ușă, din profile de aluminiu cu sticlă securizată transparentă, cu ușă încorporată - PD1) | m2 | 28,6000 |
| 73.1 | 2030112951000 | Glasvanduri cu ușă, din profile de aluminiu cu sticlă securizată transparentă, cu ușă încorporată | m2 | 28,6000 |
| 73.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 85,8000 |
| 73.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,0060 |
| 73.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,0878 |
| 73.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,3000 |
| 73.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11,4400 |
| 73.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,7500 |
| 73.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2880 |
| 73.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5720 |
| 74 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (Pervaz de interior din PVC gros. 20mm, lațimea 300mm) | m | 2,0500 |
| 74.1 | 2521106718393 | Pervaz de interior din PVC gros. 20mm, lațimea 300mm | m | 2,0500 |
| 74.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,3000 |
| 74.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1640 |
| 74.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0205 |
| 74.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0205 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Tamplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Balustrada BS1 (2 buc) |  |  |
| 75 | CH06B apl. | Balustrada din INOX montata pe suporti (AISI 304) | m | 12,6000 |
| 75.1 | 2812106305701 | Balustrada din INOX | m | 12,6000 |
| 75.2 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 15,1200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Balustrada BS1 (2 buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Detaliu 1 |  |  |
| 76 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R. | buc | 8,0000 |
| 76.1 | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 3,2000 |
| 76.2 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0040 |
| 76.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,4000 |
| 76.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 |
| 76.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0800 |
| 77 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 2,2700 |
| 77.1 | 2710602100000 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,3268 |

| 77.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0227 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,6356 |
| 77.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1476 |
| 77.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0091 |
| 77.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0023 |
| 78 | CC02N2 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 78,3200 |
| 78.1 | 2710602200000 | Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm | kg | 80,2780 |
| 78.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,7832 |
| 78.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,9296 |
| 78.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,5426 |
| 78.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2350 |
| 78.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0783 |
| 79 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,0000 |
| 79.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0250 |
| 79.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,5000 |
| 79.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,5000 |
| 79.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1500 |
| 79.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,2500 |
| 79.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,1250 |
| 79.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,6500 |
| 79.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0050 |
| 79.9 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0050 |
| 79.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,6000 |
| 79.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |
| 79.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,0000 |
| 79.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |
| 80 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C16/20) | m3 | 0,9000 |
| 80.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,9225 |
| 80.2 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 |
| 80.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1350 |
| 80.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3650 |
| 80.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4050 |
| 80.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,5400 |
| 80.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2520 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Detaliu 1 |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparația și resistematizarea încăperilor amplasate la nivelurile 5 și 6 în sediul clădirii Biroului Național de Statistica, situat în or. Chișinău, str. Grenoble 106

Obiectul: Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (EEF/IEI)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-2

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipamentul electrotehnic primar. DD1 |  |  |
| 1.1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Dulap de distribuite, 48 module (ЩРв-48) inclusiv complect de bare N, PE) | buc | 1,0000 |
| 1.1.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.1.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Separator de sarcina 3P, 25A (ВН-32)) | buc | 2,0000 |
| 1.2.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0980 |
| 1.2.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.2.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
| 1.2.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
| 1.2.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)) | buc | 10,0000 |
| 1.3.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4900 |
| 1.3.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 61,0000 |
| 1.3.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1200 |
| 1.3.4 | 1 | Muncitor | h-om | 15,6000 |
| 1.3.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4000 |
| 1.4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63)) | buc | 5,0000 |
| 1.4.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,2450 |
| 1.4.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 30,5000 |
| 1.4.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 |
| 1.4.4 | 1 | Muncitor | h-om | 7,8000 |
| 1.4.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Echipamentul electrotehnic primar. DD1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Echipamentul electrotehnic primar. DD2 |  |  |
| 1.5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Dulap de distribuite, 48 module (ЩРв-48) inclusiv complect de bare N, PE) | buc | 1,0000 |
| 1.5.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.5.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Separator de sarcina 3P, 25A (ВН-32)) | buc | 2,0000 |
| 1.6.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0980 |
| 1.6.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.6.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
| 1.6.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
| 1.6.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)) | buc | 9,0000 |
| 1.7.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4410 |
| 1.7.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 54,9000 |
| 1.7.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1080 |
| 1.7.4 | 1 | Muncitor | h-om | 14,0400 |
| 1.7.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3600 |
| 1.8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (ВА47-63)) | buc | 1,0000 |
| 1.8.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.8.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.8.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.8.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |

| 1.8.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63)) | buc | 3,0000 |
| 1.9.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1470 |
| 1.9.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 18,3000 |
| 1.9.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.9.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,6800 |
| 1.9.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Echipamentul electrotehnic primar. DD2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Echipamentul electrotehnic primar. DD3 |  |  |
| 1.10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Dulap de distribuite, 48 module (ЩРв-48) inclusiv complect de bare N, PE) | buc | 1,0000 |
| 1.10.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.10.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Separator de sarcina 3P, 25A (ВН-32)) | buc | 2,0000 |
| 1.11.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0980 |
| 1.11.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.11.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
| 1.11.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
| 1.11.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)) | buc | 10,0000 |
| 1.12.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4900 |
| 1.12.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 61,0000 |
| 1.12.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1200 |
| 1.12.4 | 1 | Muncitor | h-om | 15,6000 |
| 1.12.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4000 |
| 1.13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63)) | buc | 5,0000 |
| 1.13.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,2450 |
| 1.13.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 30,5000 |
| 1.13.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 |
| 1.13.4 | 1 | Muncitor | h-om | 7,8000 |
| 1.13.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Echipamentul electrotehnic primar. DD3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Echipamentul electrotehnic primar. DD4 |  |  |
| 1.14 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Dulap de distribuite, 48 module (ЩРв-48) inclusiv complect de bare N, PE) | buc | 1,0000 |
| 1.14.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.14.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Separator de sarcina 3P, 25A (ВН-32)) | buc | 2,0000 |
| 1.15.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0980 |
| 1.15.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.15.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
| 1.15.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
| 1.15.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)) | buc | 9,0000 |
| 1.16.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4410 |
| 1.16.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 54,9000 |
| 1.16.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1080 |
| 1.16.4 | 1 | Muncitor | h-om | 14,0400 |
| 1.16.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3600 |
| 1.17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (ВА47-63)) | buc | 1,0000 |
| 1.17.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.17.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.17.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.17.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.17.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63)) | buc | 3,0000 |
| 1.18.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1470 |
| 1.18.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 18,3000 |

| 1.18.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,6800 |
| 1.18.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Echipamentul electrotehnic primar. DD4 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Ansamblu de cabluri si accesorii |  |  |
| 1.19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 27,5000 |
| 1.19.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,2288 |
| 1.19.2 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,1128 |
| 1.19.3 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,2640 |
| 1.19.4 | 1 | Muncitor | h-om | 341,0000 |
| 1.20 |  | Cablu cu fire din cupru si izolatie dubla din PVC, ВВГнг-LS 3 х 2,5 mm2 | m | 1 450,0000 |
| 1.20.1 | Material | Cablu cu fire din cupru si izolatie dubla din PVC, ВВГнг-LS 3 х 2,5 mm2 | m | 1 450,0000 |
| 1.21 |  | Cablu cu fire din cupru si izolatie dubla din PVC, ВВГнг-LS 3 х 1,5 mm2 | m | 1 050,0000 |
| 1.21.1 | Material | Cablu cu fire din cupru si izolatie dubla din PVC, ВВГнг-LS 3 х 1,5 mm2 | m | 1 050,0000 |
| 1.22 |  | Cablu cu fire din cupru si izolatie dubla din PVC rezistent la foc, ВВГнг-FRLS 3 х 1,5 mm2 | m | 240,0000 |
| 1.22.1 | Material | Cablu cu fire din cupru si izolatie dubla din PVC rezistent la foc, ВВГнг-FRLS 3 х 1,5 mm2 | m | 240,0000 |
| 1.23 |  | Conductor cu fir din cupru, ПВ3 1 x 6 mm2 | m | 10,0000 |
| 1.23.1 | Material | Conductor cu fir din cupru, ПВ3 1 x 6 mm2 | m | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Ansamblu de cabluri si accesorii |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Echipamente pentru iluminat si prize |  |  |
| 1.24 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 3,8400 |
| 1.24.1 | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0121 |
| 1.24.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 5,7600 |
| 1.24.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 391,6800 |
| 1.24.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,6128 |
| 1.24.5 | 1 | Muncitor | h-om | 146,3040 |
| 1.25 |  | Priza electrica 16A, 230V, IP21 | buc | 384,0000 |
| 1.25.1 | Material | Priza electrica 16A, 230V, IP21 | buc | 384,0000 |
| 1.26 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,3600 |
| 1.26.1 | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0011 |
| 1.26.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 36,7200 |
| 1.26.3 | 1 | Muncitor | h-om | 11,5920 |
| 1.27 |  | Intrerupator incorporat cu o clapa 10A, 230V, IP20 | buc | 36,0000 |
| 1.27.1 | Material | Intrerupator incorporat cu o clapa 10A, 230V, IP20 | buc | 36,0000 |
| 1.28 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,0200 |
| 1.28.1 | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
| 1.28.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 2,0400 |
| 1.28.3 | 1 | Muncitor | h-om | 0,6560 |
| 1.29 |  | Intrerupator incorporat cu 2 clape 10A, 230V, IP20 | buc | 2,0000 |
| 1.29.1 | Material | Intrerupator incorporat cu 2 clape 10A, 230V, IP20 | buc | 2,0000 |
| 1.30 |  | Intrerupator incorporat cu 3 clape 10A, 230V, IP20 | buc | 2,0000 |
| 1.30.1 | Material | Intrerupator incorporat cu 3 clape 10A, 230V, IP20 | buc | 2,0000 |
| 1.31 |  | Doza sub priza 68x45mm | buc | 424,0000 |
| 1.31.1 | Material | Doza sub priza 68x45mm | buc | 424,0000 |
| 1.32 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie (Cutie de distributie 80x80mm) | buc | 4,0000 |
| 1.32.1 | 2811236311009 | Cutie de distributie 80x80mm | buc | 4,0000 |
| 1.32.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0120 |
| 1.32.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,0400 |
| 1.33 |  | Rama pentru 4 posturi | buc | 96,0000 |
| 1.33.1 | Material | Rama pentru 4 posturi | buc | 96,0000 |
| 1.34 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4. | 100 buc | 1,2900 |
| 1.34.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0684 |
| 1.34.2 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1290 |
| 1.34.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,5418 |
| 1.34.4 | 1 | Muncitor | h-om | 211,5600 |
| 1.35 |  | Corp de iluminat incastrat LED, 600x600mm 36W, 4000K | buc | 129,0000 |
| 1.35.1 | Material | Corp de iluminat incastrat LED, 600x600mm 36W, 4000K | buc | 129,0000 |
| 1.36 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1. | 100 buc | 0,2000 |
| 1.36.1 | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0006 |
| 1.36.2 | 5009113 | Prezoane | buc | 40,8000 |
| 1.36.3 | 1 | Muncitor | h-om | 17,6000 |
| 1.37 |  | Corp de iluminat incastrat de avarie cu acumulator, 3W, 3h | buc | 8,0000 |
| 1.37.1 | Material | Corp de iluminat incastrat de avarie cu acumulator, 3W, 3h | buc | 8,0000 |
| 1.38 |  | Indicator de directie luminos cu acumulator, 3W, 3h | buc | 12,0000 |
| 1.38.1 | Material | Indicator de directie luminos cu acumulator, 3W, 3h | buc | 12,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Echipamente pentru iluminat si prize |  |  |

|  |  | Capitolul 4. Tuburi si tevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.39 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 21,0000 |
| 1.39.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0441 |
| 1.39.2 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 281,4000 |
| 1.39.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 378,0000 |
| 1.39.4 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 37,8000 |
| 1.39.5 | 1 | Muncitor | h-om | 499,8000 |
| 1.39.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 101,6400 |
| 1.40 |  | Tub gofrat ∅20 | m | 1 250,0000 |
| 1.40.1 | Material | Tub gofrat ∅20 | m | 1 250,0000 |
| 1.41 |  | Tub gofrat ∅16 | m | 850,0000 |
| 1.41.1 | Material | Tub gofrat ∅16 | m | 850,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Tuburi si tevi |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipamentul electrotehnic primar. DD1 |  |  |
| 2.1 |  | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРв-48), inclusiv complect de bare N, PE | buc | 1,0000 |
| 2.1.1 | Material | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРв-48), inclusiv complect de bare N, PE | buc | 1,0000 |
| 2.2 |  | Separator de sarcina 3P, 25A (ВН-32) | buc | 2,0000 |
| 2.2.1 | Material | Separator de sarcina 3P, 25A (ВН-32) | buc | 2,0000 |
| 2.3 |  | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63) | buc | 10,0000 |
| 2.3.1 | Material | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63) | buc | 10,0000 |
| 2.4 |  | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63) | buc | 5,0000 |
| 2.4.1 | Material | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63) | buc | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Echipamentul electrotehnic primar. DD1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Echipamentul electrotehnic primar. DD2 |  |  |
| 2.5 |  | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРв-48), inclusiv complect de bare N, PE | buc | 1,0000 |
| 2.5.1 | Material | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРв-48), inclusiv complect de bare N, PE | buc | 1,0000 |
| 2.6 |  | Separator de sarcina 3P, 25A (ВН-32) | buc | 2,0000 |
| 2.6.1 | Material | Separator de sarcina 3P, 25A (ВН-32) | buc | 2,0000 |
| 2.7 |  | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63) | buc | 9,0000 |
| 2.7.1 | Material | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63) | buc | 9,0000 |
| 2.8 |  | Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (ВА47-63) | buc | 1,0000 |
| 2.8.1 | Material | Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (ВА47-63) | buc | 1,0000 |
| 2.9 |  | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63) | buc | 3,0000 |
| 2.9.1 | Material | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63) | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Echipamentul electrotehnic primar. DD2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Echipamentul electrotehnic primar. DD3 |  |  |
| 2.10 |  | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРв-48), inclusiv complect de bare N, PE | buc | 1,0000 |
| 2.10.1 | Material | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРв-48), inclusiv complect de bare N, PE | buc | 1,0000 |
| 2.11 |  | Separator de sarcina 3P, 25A (ВН-32) | buc | 2,0000 |
| 2.11.1 | Material | Separator de sarcina 3P, 25A (ВН-32) | buc | 2,0000 |
| 2.12 |  | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63) | buc | 10,0000 |
| 2.12.1 | Material | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63) | buc | 10,0000 |
| 2.13 |  | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63) | buc | 5,0000 |
| 2.13.1 | Material | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63) | buc | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Echipamentul electrotehnic primar. DD3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Echipamentul electrotehnic primar. DD4 |  |  |
| 2.14 |  | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРв-48), inclusiv complect de bare N, PE | buc | 1,0000 |
| 2.14.1 | Material | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРв-48), inclusiv complect de bare N, PE | buc | 1,0000 |
| 2.15 |  | Separator de sarcina 3P, 25A (ВН-32) | buc | 2,0000 |
| 2.15.1 | Material | Separator de sarcina 3P, 25A (ВН-32) | buc | 2,0000 |
| 2.16 |  | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63) | buc | 9,0000 |
| 2.16.1 | Material | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63) | buc | 9,0000 |
| 2.17 |  | Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (ВА47-63) | buc | 1,0000 |
| 2.17.1 | Material | Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (ВА47-63) | buc | 1,0000 |
| 2.18 |  | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63) | buc | 3,0000 |
| 2.18.1 | Material | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63) | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Echipamentul electrotehnic primar. DD4 |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparația și resistematizarea încăperilor amplasate la nivelurile 5 și 6 în sediul clădirii Biroului Național de Statistica, situat în or. Chișinău, str. Grenoble 106

Obiectul: Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-3

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1.1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 460,0000 |
| 1.1.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 46,0000 |
| 1.2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 460,0000 |
| 1.2.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 782,0000 |
| 1.2.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2300 |
| 1.2.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 4,6000 |
| 1.2.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 138,0000 |
| 1.2.5 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 6,9000 |
| 1.2.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 9,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Retea de calculatoare |  |  |
| 2.1 | 10-06-037-02 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 700х1000 (Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" inaltimea 12U, 600x800mm usa din fata din sticla cu lacata si modul de ventilatie cu termostat, 1U (existent)) | buc | 2,0000 |
| 2.1.1 | 1010089 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm | t | 0,0001 |
| 2.1.2 | 1010121 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm | t | 0,0000 |
| 2.1.3 | 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0,0040 |
| 2.1.4 | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 2,2400 |
| 2.1.5 | 5 | Masa utilajului | t | 0,0720 |
| 2.1.6 | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
| 2.1.7 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0600 |
| 2.2 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Switch 48xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 176 Gbps, Throughput 130 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 48G PoE+ sau analog)) | buc | 6,0000 |
| 2.2.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,8000 |
| 2.2.2 | 1 | Muncitor | h-om | 84,0000 |
| 2.2.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,7800 |
| 2.3 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Switch 24xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 128 Gbps, Throughput 92.5 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 24G PoE+ sau analog)) | buc | 6,0000 |
| 2.3.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,8000 |
| 2.3.2 | 1 | Muncitor | h-om | 84,0000 |
| 2.3.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,7800 |
| 2.4 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize buton de siguranta, Single Phase, Vertical mounting for rack) | buc | 2,0000 |
| 2.4.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
| 2.5 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare si control (Dispozitiv de alimentare garantata, 3000VA, 2U, 19" rackmount +baterie + kit de montare inclus (de tipul, APC sau analog)) | buc | 2,0000 |
| 2.5.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,6000 |
| 2.5.2 | 1 | Muncitor | h-om | 10,0000 |
| 2.5.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,2600 |
| 2.6 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare (24 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U). | buc | 2,0000 |
| 2.6.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,6000 |
| 2.6.2 | 1 | Muncitor | h-om | 16,0000 |
| 2.6.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,2600 |
| 2.7 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare (48 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U). | buc | 2,0000 |
| 2.7.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,6000 |
| 2.7.2 | 1 | Muncitor | h-om | 16,0000 |

| 2.7.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,2600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | 11-04-001-02 | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului.2, pina: 0,5. (Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complect) | buc | 2,0000 |
| 2.8.1 | 1011314 | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 | t | 0,0040 |
| 2.8.2 | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,7700 |
| 2.8.3 | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,0002 |
| 2.8.4 | 1 | Muncitor | h-om | 6,1800 |
| 2.9 |  | Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complect | buc | 2,0000 |
| 2.9.1 | Material | Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complect | buc | 2,0000 |
| 2.10 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19" | buc | 4,0000 |
| 2.10.1 | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |
| 2.11 |  | Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19" | buc | 4,0000 |
| 2.11.1 | Material | Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19" | buc | 4,0000 |
| 2.12 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: (Cablu de legătură UTP cat.6e, 0.5-3m (Patch-cord)) | 100buc | 2,6800 |
| 2.12.1 | 1 | Muncitor | h-om | 64,3200 |
| 2.13 |  | Cablu de legatura UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord) | buc | 134,0000 |
| 2.13.1 | Material | Cablu de legatura UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord) | buc | 134,0000 |
| 2.14 |  | Cablu de legatura UTP cat.6e, 3m (Patch-cord) | buc | 134,0000 |
| 2.14.1 | Material | Cablu de legatura UTP cat.6e, 3m (Patch-cord) | buc | 134,0000 |
| 2.15 |  | Cutie de montaj incastrata, "Eurodoza" | buc | 134,0000 |
| 2.15.1 | Material | Cutie de montaj incastrata, "Eurodoza" | buc | 134,0000 |
| 2.16 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (RJ-45) | 100 buc | 1,3400 |
| 2.16.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 2,0100 |
| 2.16.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 136,6800 |
| 2.16.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,5628 |
| 2.16.4 | 1 | Muncitor | h-om | 51,0540 |
| 2.17 |  | Priza date retea cu 1 module cu rama in set (RJ-45) | buc | 134,0000 |
| 2.17.1 | Material | Priza date retea cu 1 module cu rama in set (RJ-45) | buc | 134,0000 |
| 2.18 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2. | 100 m | 28,0000 |
| 2.18.1 | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 8,6800 |
| 2.18.2 | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 22,4000 |
| 2.18.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 341,6000 |
| 2.18.4 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 1,4000 |
| 2.18.5 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,5600 |
| 2.18.6 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 4,4800 |
| 2.18.7 | 1 | Muncitor | h-om | 157,0800 |
| 2.19 |  | Cablu de cupru UTP cat6a cu diametru 24 AWG | m | 2 800,0000 |
| 2.19.1 | Material | Cablu de cupru UTP cat6a cu diametru 24 AWG | m | 2 800,0000 |
| 2.20 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m. | 100 m | 0,7000 |
| 2.20.1 | 1 | Muncitor | h-om | 22,1900 |
| 2.20.2 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,5120 |
| 2.21 |  | Jgheab metalic 300x50x3000, cu elemente de montare in set | m | 70,0000 |
| 2.21.1 | Material | Jgheab metalic 300x50x3000, cu elemente de montare in set | m | 70,0000 |
| 2.22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 20,0000 |
| 2.22.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0420 |
| 2.22.2 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 268,0000 |
| 2.22.3 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 20,0000 |
| 2.22.4 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 134,0000 |
| 2.22.5 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 360,0000 |
| 2.22.6 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 36,0000 |
| 2.22.7 | 1 | Muncitor | h-om | 476,0000 |
| 2.22.8 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 96,8000 |
| 2.23 |  | Teava PVC cu D=20mm | m | 2 000,0000 |
| 2.23.1 | Material | Teava PVC cu D=20mm | m | 2 000,0000 |
| 2.24 |  | Clipsa pentru teava PVC D=20mm | buc | 2 000,0000 |
| 2.24.1 | Material | Clipsa pentru teava PVC D=20mm | buc | 2 000,0000 |
| 2.25 |  | Materiai de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in complect) (6mmx40mm) | complect | 3,0000 |
| 2.25.1 | Material | Materiai de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in complect) (6mmx40mm) | complect | 3,0000 |
| 2.26 |  | Coliere plastic pentru cablu (set 100buc), Fasete | complect | 70,0000 |
| 2.26.1 | Material | Coliere plastic pentru cablu (set 100buc), Fasete | complect | 70,0000 |
| 2.27 | 10-06-034-24 | Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint, (Set pentru impamintare ТЕ) | buc | 2,0000 |
| 2.27.1 | 5110030 | Fisie asamblata pentru legare la pamint | buc | 4,0000 |
| 2.27.2 | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |
| 2.28 |  | Set pentru impamintare ТЕ | buc | 2,0000 |
| 2.28.1 | Material | Set pentru impamintare ТЕ | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Retea de calculatoare |  |  |

|  |  | Capitolul 2. Reteaua de telefonie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.29 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare (32 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat5e, 1U). | buc | 2,0000 |
| 2.29.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,6000 |
| 2.29.2 | 1 | Muncitor | h-om | 16,0000 |
| 2.29.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,2600 |
| 2.30 |  | Cutie de montaj incastrata, "Eurodoza" | buc | 58,0000 |
| 2.30.1 | Material | Cutie de montaj incastrata, "Eurodoza" | buc | 58,0000 |
| 2.31 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: (Cablu de legătură UTP cat.5e, 0.5-1.5m (Patch-cord)) | 100buc | 1,1600 |
| 2.31.1 | 1 | Muncitor | h-om | 27,8400 |
| 2.32 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 0.5m (Patch-cord) | buc | 58,0000 |
| 2.32.1 | Material | Cablu de legatura UTP cat.5e, 0.5m (Patch-cord) | buc | 58,0000 |
| 2.33 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord) | buc | 58,0000 |
| 2.33.1 | Material | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord) | buc | 58,0000 |
| 2.34 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2. | 100 m | 1,3000 |
| 2.34.1 | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,4030 |
| 2.34.2 | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,0400 |
| 2.34.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 15,8600 |
| 2.34.4 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0650 |
| 2.34.5 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0260 |
| 2.34.6 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2080 |
| 2.34.7 | 1 | Muncitor | h-om | 7,2930 |
| 2.35 |  | Cablu de cupru UTP cat5e cu diametru 24 AWG | m | 1 300,0000 |
| 2.35.1 | Material | Cablu de cupru UTP cat5e cu diametru 24 AWG | m | 1 300,0000 |
| 2.36 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (RJ-11) | 100 buc | 0,5800 |
| 2.36.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,8700 |
| 2.36.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 59,1600 |
| 2.36.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2436 |
| 2.36.4 | 1 | Muncitor | h-om | 22,0980 |
| 2.37 |  | Priza retea de telefonie RJ-11 | buc | 58,0000 |
| 2.37.1 | Material | Priza retea de telefonie RJ-11 | buc | 58,0000 |
| 2.38 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 | buc | 58,0000 |
| 2.38.1 | Material | Rama ordinara cu un modul Rj11 | buc | 58,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Reteaua de telefonie |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Retea de calculatoare |  |  |
| 3.1 |  | Switch 48xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 176 Gbps, Throughput 130 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 48G PoE+ sau analog) | buc | 6,0000 |
| 3.1.1 | Material | Switch 48xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 176 Gbps, Throughput 130 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 48G PoE+ sau analog) | buc | 6,0000 |
| 3.2 |  | Switch 24xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 128 Gbps, Throughput 92.5 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 24G PoE+ sau analog) | buc | 6,0000 |
| 3.2.1 | Material | Switch 24xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 128 Gbps, Throughput 92.5 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 24G PoE+ sau analog) | buc | 6,0000 |
| 3.3 |  | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize buton de siguranta, Single Phase, Vertical mounting for rack | buc | 2,0000 |
| 3.3.1 | Material | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize buton de siguranta, Single Phase, Vertical mounting for rack | buc | 2,0000 |
| 3.4 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 3000VA, 2U, 19" rackmount +baterie + kit de montare inclus (de tipul, APC sau analog) | buc | 2,0000 |
| 3.4.1 | Material | Dispozitiv de alimentare garantata, 3000VA, 2U, 19" rackmount +baterie + kit de montare inclus (de tipul, APC sau analog) | buc | 2,0000 |
| 3.5 |  | 24 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U | buc | 2,0000 |
| 3.5.1 | Material | 24 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U | buc | 2,0000 |
| 3.6 |  | 48 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U | buc | 2,0000 |
| 3.6.1 | Material | 48 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Retea de calculatoare |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Reteaua de telefonie |  |  |
| 3.7 |  | 32 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat5e, 1U | buc | 2,0000 |
| 3.7.1 | Material | 32 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat5e, 1U | buc | 2,0000 |
| 3.8 |  | Aparat telefonic RJ45 | buc | 58,0000 |

| 3.8.1 | Material | Aparat telefonic RJ45 | buc | 58,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Reteaua de telefonie |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.