| IP LT PA "N. Sulac", str.Grenoble, 108 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de constructie terenului de volei si baschet

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 141,2000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 225,9200 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,6969 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 109,4300 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 109,4300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 139,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 556,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 208,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,9500 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 48,6500 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 48,6500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 27,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC35C11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 18,7600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  | t |  | 462,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 52,5294 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Strat suport platforme baschet,volei |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsG02A |  | Curatarea terenului de iarba si buruieni |  |  | 100m2 |  | 4,3000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 28,2940 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 12,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC22D1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=3,0000 |  |  | 100 m3 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 19,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD7G1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  | 100 m3 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 39,7600 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 49,3600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC02C21 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.I in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 47,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 67,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 482,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 371,1400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x180 mm, pe fundatie de beton 30x18 mm (Bordura BR 100.20.8)-Mari |  |  | m |  | 195,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,2500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 101,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa M200 |  |  | m3 |  | 8,7750 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 618,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,7550 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,1700 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -Mari |  |  | m |  | 195,9750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 201,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 120,6000 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 40,8030 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 245,0190 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 30,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 8,4420 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 51,8580 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 3,0150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri gr 100 mk-Strat hidroizolant Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 |  |  | m2 |  | 726,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 72,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,3000 |  |  |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 815,6610 |  |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 1,5246 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 21,7800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C 20/25, cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Plasa pentru armare- VR 100x100x5-Norma 3,00/kg Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 |  |  | m2 |  | 726,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 566,2800 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 150,3256 |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa pentru armare- VR 100x100x5 |  |  | kg |  | 2 221,5600 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 3 332,3400 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 38,5070 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 19,2535 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 111,0780 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 2,8140 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 214,7508 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 14,2180 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 422,0964 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 2,9621 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,4520 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 14,6652 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 29,7660 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 8,7120 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,4520 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 11,9064 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CG48A1 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm K=10,0000 |  |  | m2 |  | 726,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 106,7220 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 74,0520 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 7,2600 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | 7,2600 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 7,2600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CG51A-Aplicativ |  | Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment -Pardosea turnana din granule de cauciuc reciclat (Tartan) H=16mm, INCLUSIV linii de marcaj;-SE EXLUD RESURSE:Grund Fuxit-1030*; Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*; Disc abraziv; SE INCLUD RESURSE: Adeziv poliuretanic Chemolan M50 -2,8 Kg/m2, Granule SBR 2-4mm-10 kg/m2, Pigment ( oxid de fier )-0,5 kg/m2, Primer Chemolan (grund)-0,3 kg/m2. Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070 |  |  | m2 |  | 726,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1 655,2800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 704,2200 |  |  |
|  | 1 |  | Adeziv poliuretanic Chemolan M50 |  |  | kg |  | 2 047,0296 |  |  |
|  | 2 |  | Granule SBR 2-4mm |  |  | kg |  | 7 310,8200 |  |  |
|  | 4 |  | Primer Chemolan (grund) |  |  | kg |  | 219,3246 |  |  |
|  | 3 |  | Pigment ( oxid de fier ) |  |  | kg |  | 365,5410 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 108,9000 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 48,6420 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 101,6400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 14,5200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 7,2600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Strat suport platforme baschet,volei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 162,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 21,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 1,6200 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 7,8084 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 6,4152 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 1,6200 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 1,0692 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,6200 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,6253 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |  |
|  | Ch de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Ch de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |