	Reparatie curenta a strazilor prin sat.Prajila, r-nul Floresti (Varianta alba)
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Drum principal

	
	

	1
	DH02B


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea

K=2,00

K(conditii restrinse)=1,20


	100m2
	17,50


	 2
	TsD7A1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%
K= (conditii restrinse)=1,20


	100 m3
	1,75


	 3
	TsE05B


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

	100m2
	17,50


	 4
	Dl134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm


	100m2
	17,50



CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria com. Prajila, r-nul Floresti
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com. Prajila, r-nul Floresti
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatie curenta a strazilor prin sat.Prajila, r-nul Floresti (Varianta alba)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	
	1. Drum principal

	
	
	

	1
	DH02B


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 

K=2,00

K(conditii restrinse)=1,20


	100m2
	
	17,50

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320
	

	2
	TsD7A1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% 

K= (conditii restrinse)=1,20


	100 m3
	
	1,75

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,0700
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	8,7020
	

	3
	TsE05B


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 


	100m2
	
	17,50

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890
	

	4
	Dl134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm 


	100m2
	
	17,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,9400
	

	
	11222016722
	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm
	м3
	18,9000
	

	
	14111222016462
	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm
	м3
	1,5000
	

	
	14111222016452
	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm
	м3
	1,0000
	

	
	11202062010361
	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm
	м3
	1,0000
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	м3
	3,0000
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,2580
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	1,1200
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	2,7100
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,4140
	

	
	29522700076111
	Distribuitor de criblura 
	h-ut
	0,1060
	


