| Directia Educatie, Tineret si Sport sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a acoperisului a atelierului la Scoala auxiliara nr. 7

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie a acoperisului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucraria de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 411,00 |  |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 86,00 |  |  |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 411,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 4 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 411,00 |  |  |
| 5 | RpCH08B | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate | m2 | 36,12 |  |  |
| 6 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 4,11 |  |  |
| 7 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 4,11 |  |  |
| 8 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 411,00 |  |  |
| 9 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata grosime 0.45 mm (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 411,00 |  |  |
| 10 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada | kg | 145,00 |  |  |
| 11 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 36,12 |  |  |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 55,00 |  |  |
| 13 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 31,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 14 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 5,00 |  |  |
| 15 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 5,00 |  |  |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,00 |  |  |