    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

LOT nr. 1 - Lucrări de termoizolare și hidroizolare a edificiului STI, din str. Alexei Șciusev, nr. 12, mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură |  | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  | 1. Lucrari generale de construictie 1.1. Streasina |  |  |  |
| 1 | RpC142B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, Pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea partiala a invelitorii acoperisului p/tru realizarea lucrarilor de confectionare a stresinii) | m2 |  | 43,4000 |
| 2 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 |  | 43,4000 |
| 3 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 |  | 10,8500 |
| 4 | CE05A | Captusirea stresinii cu tabla cutata perforata | m2 |  | 43,4000 |
| 5 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.norma la scinduri de rasinoase=0.01 | m2 |  | 34,7200 |
| 6 | RpC122C | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de00,4 mm grosime, cu latimea desfasuratei 60 cm (Confectii din tabla, Picurator) | m |  | 43,4000 |
| 7 | RpC122C | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de mm osime, cu latimea desfasuratei 80 cm (Confectii din tabla p/tru protectia parapetului ) | m |  | 14,0000 |
| 8 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (ATENTIE Tabla Profilata sau de tip Tigla cu grosimea nu mai mica de 0.55mm ) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (275g/m2), stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni, de calitate superioara, culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 43,4000 |
|  |  | 1.2. Fatada |  |  |  |
| 9 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane. D-100-150mm (ATENTIE jgheaburile si burlanele vor fi remontate) | m |  | 57,3200 |
| 10 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (Demontarea invelitoarei parapetelor, desfasurata 600mm ) | m |  | 14,0000 |
| 11 | RpVC39A | Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip. (Demontarea conditionere bloc exterior p/tru realizarea lucrarilor de termoizolare a fatadei) Vor fi remontate | buc |  | 8,0000 |
| 12 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc |  | 2,0000 |
| 13 | RpEA11B | Demontari elemente de protectie a retelelor electrice montate aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (Demontarea canalelor de protectie din otel zincat 120x60) | m | 6,6200 |  |
| 14 | RpEB12C K=4 | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp | m | 26,2000 |  |
| 15 | RpCM33B | Demontarea placajelor din, piatra, granit sau similare (Demontarea soclu) | m2 | 20,3000 |  |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Demontarea tencuelilor in locurile deteriorate) | m2 | 35,2000 |  |
| 17 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 2,6000 |  |
| 18 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,6000 |  |
| 19 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Locurile deteriorate) | m2 | 35,2000 |  |
| 20 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosimea 50mm, Coeficient de transfer termic<0.039 [W/mK], densitatea minim 135 kg/m3) Pentru consolidarea colturilor se vor utiliza corniere din Al cu plasa (norma 0.8ml /m.p de fatada). Se vor folosi dibluri din plastic cu cuie metalice si cap termic | m2 | 199,6000 |  |
| 21 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala,gr.30mm,135kg/m3 (Glafuri la ferestre si usi) | m2 | 27,1700 |  |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 226,7000 |  |
| 23 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 226,7000 |  |
| 24 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 22,0000 |  |
| 25 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 219,9000 |  |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-100mm (ATENTIE Manopera se vor monta burlanele anterior demontate) | m | 22,3200 |  |
| 27 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm (ATENTIE Manopera se vor monta jgheaburile anterior demontate) | m | 35,0000 |  |
|  |  | 1.3. Hidroizolare soclu |  |  |  |
| 28 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 8,6400 |  |
| 29 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, asezate pe nisip (ATENTIE va fi remontat) | m2 | 24,7000 |  |
| 30 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Dezgolirea fundatiei in vederea hidroizolarii) | m3 | 30,1200 |  |
| 31 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Piatra soclu Cosauti) | m2 | 8,0000 |  |
| 32 | RpDA14A | Curatirea manuala a fundatiei, peretelui de noroi. | m2 | 40,4000 |  |
| 33 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 19,8000 |  |
| 34 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 19,8000 |  |
| 35 | CF15A K=2.5 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (ATENTIE Grosimea medie 50mm) | m2 | 40,4000 |  |
| 36 | IzF05A2 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata | m2 | 40,4000 |  |
| 37 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu Membrana Tehnoelast EPP (sau analogic), lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 40,4000 |  |
| 38 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat ( XPS grosimea 50mm, coeficient de transfer termic <0.039 W/mK densitatea minim 35 kg/m3) soclu Modificare norma: Plasa din fibra de sticla va fi inlocuita cu plasa metalica zincata D1,3 /25 x 25mm. (ATENTIE Aplicarea termoizolantului se va efectua pe toata suprafata fundatiei si soclului) | m2 | 64,7000 |  |
| 39 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 30,1200 |  |
| 40 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 30,1200 |  |
| 41 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (p/tru pavaj) | m3 | 2,4700 |  |
| 42 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (ATENTIE se va monta pavajul anterior demontat) | m2 | 24,7000 |  |
| 43 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 44,7000 |  |
| 44 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (p/tru pereu) | m3 | 4,4700 |  |
| 45 | RpCE29A | Pelicula din polimeri (ATENTIE de exclus resursul Manele de rasinoase) Pelicula grosimea minim 200 microni | m2 | 52,0000 |  |
| 46 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,7000 |  |
| 47 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4mm) | kg | 67,0000 |  |
| 48 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B-25 (ATENTIE inclusiv constructia rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale) | m3 | 5,3600 |  |
| 49 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Placarea suprafetelor soclului cu placi de tip Cosauti) | m2 | 30,4000 |  |
|  |  | 1.4. Evacuarea apelor pluviale |  |  |  |
| 50 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, asezate pe nisip (ATENTIE va fi remontat) | m2 | 14,0000 |  |
| 51 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (P/tru montarea tevilor si grilajelor de evacuare) | m3 | 8,4000 |  |
| 52 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,2000 |  |
| 53 | AcE06A | Montarea Rigola drenaj (ECO COMPACT) sau analogic cu grila din otel galvanizat - 110x72x1000 | buc | 20,0000 |  |
| 54 | SB08F | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 125 mm Teava PVC SN4 MS D.125 grosimea 3.2 mm (ATENTIE Racordarea la fintina de evacuare a apelor pluviale invecinata) | m | 15,9000 |  |
| 55 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Racordarea la fintina de evacuare a apelor pluviale invecinata) | buc | 1,0000 |  |
| 56 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,0000 |  |
| 57 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 7,0200 |  |
| 58 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 7,0200 |  |
| 59 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (p/tru pavaj) | m3 | 1,4000 |  |
| 60 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (ATENTIE se va monta pavajul anterior demontat) | m2 | 14,0000 |  |

LOT nt. 2 Lucrări reparație a garajului-depozit amplasat la sediul STI, din str. Alexei Șciusev, nr. 12, mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Sapatura, fundatie coloana metalica) | m3 | 0,3200 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,1000 |
| 3 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Fundatie stilp metalic | m3 | 0,2500 |
| 4 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent:(Confectionarea si montarea coloanei metalice 120x120x4mm, lung 5,5m) | kg | 76,0000 |
| 5 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent:(Confectionarea si montarea carcasului de sustinere a invelitoareai din tabla profilata, 60x30x2mm pas minim 800mm, lung totala teava 230m) | kg | 395,0000 |
| 6 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 44,5000 |
| 7 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (Captusirea fatadelor cu metal profilat H-20 cu protectie anticoroziva, grosimea minim 0,45mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 140,0000 |
| 8 | CB14A K=0,5 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 140,0000 |

Anexa nr.1

la Documentația standard

SPECIFICAŢII DE PREŢ

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţul unitar Inclusiv TVA | Sumalei MD, Inclusiv TVA | Termenii de executare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de reparație la sediul STI din str. A. Sciusev, 12, mun. Chișinău |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Lucrări de termoizolare și hidroizolare a edificiului STI, din str. Alexei Șciusev, nr. 12, mun. Chișinău | 45450000-6 | ### lucrare | ### 1 |  |  | ### Durata de execuţie este de 120 zile calindaristice, începând de la data prevăzută în Ordinul de începere |
| ### LOT nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lucrări reparație a garajului-depozit amplasat la sediul STI, din str. Alexei Șciusev, nr. 12, mun. Chișinău | 45450000-6 | ### lucrare | ### 1 |  |  | ### Durata de execuţie este de 90 zile calindaristice, începând de la data prevăzută în Ordinul de începere |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 2

la Documentația standard

PROPUNEREA FINANCIARĂ/OFERTĂ

Către___________________________________________________________________

(dinumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_______________________________________________________________________

Stimaţi domni,

1. Examinând caietul de sarcini pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,_________________________________________________________________

reprezentanţi ai ofertantului ____________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului)

___________________________________________________________________________

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată, să executăm_________________________________________________________________

(denumirea lucrării)

___________________________________________________________________________

pentru suma fără TVA de ____________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de ___________________________ lei.

(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în____________________luni calendaristice.

(perioada în litere şi în cifre)

3. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din anunțul de participare.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _________ (% din preţul total ofertat).

2. Garanţia de bună executare va fi constituită prin transfer la contul autorităţii contractante în cuantum de 5 % (din preţul total ofertat) și constituie ________________________mii lei.

3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate _________________ luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) ______________________________ zile calendaristice.

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 3

la Documentația standard

SPECIFICAŢII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de reparație la sediul STI din str. A. Sciusev, 12, mun. Chișinău |  |  |  |  |  |
| LOT nr. 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Lucrări de termoizolare și hidroizolare a edificiului STI, din str. Alexei Șciusev, nr. 12, mun. Chișinău | 45450000-6 | conform caietului de sarcini formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări |  |  |
| LOT nr. 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Lucrări reparație a garajului-depozit amplasat la sediul STI, din str. Alexei Șciusev, nr. 12, mun. Chișinău | 45450000-6 | conform caietului de sarcini formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 4

la Documentația standard

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 5

la Documentația standard

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 6

la Documentația standard

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 7

la Documentația standard

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 9

la Documentația standard

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 10

la Documentația standard

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 11

la Documentația standard

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard

- ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 15

la Documentația standard

- ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 16

la Documentația standard

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 18

la Documentația standard

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)